OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót dla zadania pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe  wsi Jelcza,  gmina Charsznica”

Lokalizacja: Obręb: Jelcza, gm. Charsznica

Inwestor Powiat Miechowski – Starostwo Powiatowe

Klasyfikacji CPV:

71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1   Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej                            i wodnej.

### 45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

### 45233140-2   Roboty drogowe

CZĘŚĆ OPISOWA

Charakterystyczne parametry określające zakres zadania

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w systemie „ zaprojektuj                 i wybuduj ”  dla zadania pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe  wsi Jelcza,  gmina Charsznica”

Zakres zamówienia polega na zaprojektowaniu dróg w ramach wyznaczonych geodezyjnie działek zapewniających obsługą komunikacyjną przyległych terenów i ich wykonaniu.

Dla inwestycji wydana została Decyzja Starosty Miechowskiego znak GG.611.1.11.2022 Miechów, z dnia 23.01.2024r.

Po uzyskaniu stosownych pozwoleń umożliwiających realizację robót budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ich kserokopię oraz 1 egz. dokumentacji projektowej w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płytach CD,                        w postaci plików ogólnodostępnych (formaty: .doc, xls, .pdf).

W ramach zadania zaplanowano :

- budowę nowych dróg

- przebudowę dróg rolniczych

- korekta przebiegu i poprawa parametrów technicznych rowów melioracyjnych

- budowa i przebudowa przepustów

- prace rekultywacyjne

- zadrzewienia

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla następującego zakresu :

- Budowa nowych dróg wewnętrznych - wskazanych w tabelce nr 1

Tabela nr 1

| DROGI DO BUDOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Oznaczenie drogi | Nr działki | Długość drogi [km] | Kategoria drogi | Docelowa nawierzchnia drogi |
| 1. Urządzenie nowych dróg o nawierzchni gruntowej |  |  |  |  |  |
| 1.1 | dr 16 | 1341 | 0,536 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona gruntowa |
| 1.2 | dr 28* | część od 419 do 440, 441/1, 441/2, 441/3, 442, 468, 470, 471, 472, 473 | 0,444 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona gruntowa |
| 1.3 | dr 41* | część 1269, 1276, 1277, 1278, 1279/1, 1279/2, | 0,144 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona gruntowa |
|  |  |  | 1,124 |  |  |

| 2. Budowa nowych dróg o nawierzchni tłuczniowej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | dr 9 | część 708, 952, 950, 974, od 749 do 754, 792/1, 792/2, od 783 do 787, 788/1, od 789 do 793, 794/1, 794/2, 795/2, 796, 797, | 0,515 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa |
| 2.2 | dr 12* | część 1029, od 1000 do 1028, 995, 997, 998, 999, 1390, 1052/1,1052/2 | 0,448 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa |
| 2.3 | dr 13 | 838 | 0,315 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa |
| 2.4 | dr 22* | część 317, 1327 | 0,045 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa |
| 2.5 | dr 24* | część 285, 284, 325, 326/5, 326/7 | 0,112 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa |
| 2.6 | dr 27* | część 478,410 | 0,046 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa |
|  |  |  | 1,481 |  |  |
| 3. Budowa nowych dróg o nawierzchni z płyt ażurowych |  |  |  |  |  |
| 3.1 | dr 33* | cześć 1169, 1170, 1171 | 0,045 | wewnętrzna | utwardzona ulepszona z płyt ażurowych |
|  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  | Razem | 2,650 |  |  |

- Przebudowa istniejących dróg wewnętrznych - wskazanych w tabelce nr 2

Tabela nr 2

| DROGI DO PRZEBUDOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu | Oznaczenie drogi | Nr działki | Długość drogi [km] | Kategoria drogi | Docelowa nawierzchnia drogi | Uwagi (istniejąca nawierzchnia drogi) |
| 1. Przebudowa istniejących dróg gruntowych w złym stanie o docelowej nawierzchni gruntowej |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | dr 4* | część 1333 | 0,165 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona gruntowa | istn. gruntowa |
| 1.2 | dr 7 | 1385 | 0,979 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona gruntowa | istn. gruntowa |
| 1.3 | dr 11 | 1392 | 0,113 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona gruntowa | istn. gruntowa |
| 1.4 | dr 17* | część 1354 | 0,284 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona gruntowa | istn. gruntowa |
| 1.5 | dr 18 | 1367 | 0,380 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona gruntowa | istn. gruntowa |
| 1.6 | dr 19 | 1364, 353 | 0,480 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona gruntowa | istn. gruntowa |
| 1.7 | dr 35* | cześć 1379 | 0,536 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona gruntowa | istn. gruntowa |
| 1.8 | dr 40* | cześć 1380 | 0,698 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona gruntowa | istn. gruntowa |
| 1.9 | dr 42 | 1397 | 0,165 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona gruntowa | istn. gruntowa |
|  |  |  | 3,800 |  |  |  |
| 2. Przebudowa istniejących dróg gruntowych w złym stanie o docelowej nawierzchni tłuczniowej |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | dr 2 | 1335 | 0,242 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa | istn. gruntowa |
| 2.2 | dr 5 | 1345 | 0,224 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa | istn. gruntowa |
| 2.3 | dr 6* | część 1333 | 0,191 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa | istn. gruntowa |
| 2.4 | dr 8 | 1386 | 0,465 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa | istn. gruntowa |
| 2.5 | dr 20 | 1343 | 0,156 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa | istn. gruntowa |
| 2.6 | dr 21 | 1342 | 0,666 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa | istn. gruntowa |
| 2.7 | dr 231* | część 1354 | 0,482 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa | istn. gruntowa |
| 2.8 | dr 25* | część 1353 | 0,090 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa | istn. gruntowa |
| 2.9 | dr 26* | część 1382 | 0,048 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa | istn. gruntowa |
| 2.10 | dr 29* | część 1365 | 0,292 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa | istn. gruntowa |
| 2.11 | dr 322* | cześć 1395 | 0,632 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa | istn. gruntowa |
| 2.12 | dr 37 | 1401, 1381 | 0,094 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa | istn. gruntowa |
| 2.14 | dr 38* | cześć 1396 | 0,047 | publiczna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa | istn. gruntowa |
| 2.15 | dr 39 | 1402 | 0,505 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa | istn. gruntowa |
| 2.16 | dr 43* | cześć 1395 | 0,661 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa | istn. gruntowa |
|  |  |  | 4,795 |  |  |  |
| 3. Przebudowa istniejących dróg gruntowych w złym stanie o docelowej nawierzchni z płyt ażurowych |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | dr 1 | 1336 | 0,093 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona z płyt ażurowych | istn. gruntowa |
|  |  |  | 0,093 |  |  |  |
| 4. Przebudowa istniejących dróg tłuczniowych w złym stanie o docelowej nawierzchni tłuczniowej |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | dr 36* | cześć 1380, 1403 | 0,611 | wewnętrzna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa | istn. tłuczniowa |
|  |  |  | 0,611 |  |  |  |

| 5. Przebudowa istniejących dróg tłuczniowych poprzez podniesienie terenu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | dr 15* | cześć 1389 |  | 0,548 | publiczna | utwardzona nieulepszona tłuczniowa | istn. tłuczniowa |
|  |  |  |  | 0,548 |  |  |  |
| 6. Przebudowa istniejących dróg bitumicznych poprzez poszerzenie pobocza i budowę obustronnego odwodnienia |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | dr 3 | 1337/1 |  | 0,943 | publiczna | utwardzona ulepszona bitumiczna | istn. bitumiczna |
|  |  |  |  | 0,943 |  |  |  |
| 7. Przebudowa istniejących dróg bitumicznych poprzez podniesienie terenu, poprawę nawierzchni oraz utwardzenie i poszerzenie pobocza |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | dr 10* | część 1387 |  | 0,483 | publiczna | utwardzona ulepszona bitumiczna | istn. bitumiczna |
|  |  |  |  | 0,483 |  |  |  |
| 8. Przebudowa istniejących dróg bitumicznych poprzez poprawę nawierzchni i poszerzenie pobocza |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | dr 14* | 1391, część 1067/2 | 0,492 |  | wewnętrzna | utwardzona ulepszona bitumiczna | istn. bitumiczna |
| 8.2 | dr 30* | część 1354 | 0,216 |  | wewnętrzna | utwardzona ulepszona bitumiczna | istn. bitumiczna |
| 8.3 | dr 31* | część 1365 | 1,223 |  | wewnętrzna | utwardzona ulepszona bitumiczna | istn. bitumiczna |
| 8.4 | dr 34* | cześć 1380 | 0,944 |  | wewnętrzna | utwardzona ulepszona bitumiczna | istn. bitumiczna |
|  |  |  | 2,875 |  |  |  |  |
|  |  | Razem | 14,148 |  |  |  |  |

1 uwzględnić w projekcie możliwość podniesienia poziomu drogi,

2 uwzględnić w projekcie możliwość podniesienia poziomu drogi, ze względu na ukształtowanie terenu rozważyć realizację wjazdu asfaltowego

*- fragmenty drogi oznaczone na załączniku graficznym (mapa) Jelcza

- Korekta przebiegu i poprawa parametrów technicznych rowów melioracyjnych - wskazanych w tabelce nr 3

Tabela nr 3

| Lp. | Oznaczenie | Nr działki | Długość drogi [km] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | r1 | część 1341, do 221 do 224, 225/1, 225/2, od 226 do 230, 231/1, 321/2, od 232 do 241, 243 | 0,537 |
| 2. | r2 | część 344, 345/1, 343, 361, 360, 380, 379, 378, 391 | 0,319 |
| 3. | r3 | część od 339 do 344, 345/1, 345/2, od 346 do 352, 1364 | 0,289 |
| 4. | r4 | część 353, od 409 do 413, 416/3, 416/5, 416/1,417, 418, 1365, | 0,601 |
| 5. | r5 | część 1085, 1088/3, 1087, 1089/1, 1089/2 1089/3, 1089/5, 1090, 1091, 1092, 1093/3, 1094/4, 1094/5, 1096, 1097 | 0,613 |
| 6. | r6 | część 325, 326/6, 326/7, 326/2, 327/1, 327/2, 328/1, 328/4 | 0,321 |
| 7. | r7 | część 1104, 1105/1, 1105/2, 1106, 1107, od 479 do 485, 487, 488 | 0,716 |
| 8. | r8 | część 491/3, 491/2 | 0,239 |
| 9. | r9 | część 486, 487, 489, 490 | 0,162 |
| 10. | r10 | część od 492 do 495, 558, 559/1, 560/1 | 0,246 |
| 11. | r11 | część 1196/2, 1196/1, 1197, od 1251 do 1262, 1263/1, 1263/2, od 1264 do 1266, od 1270 do 1272, od 1276 do 1278, 1279/1, 1279/2, 1279/3, 1284/2, 1284/1, od 1285 do 1292, 1293/1,1294, 1295/1, 1295/4, 1295/5, 1295/3, od 1296 do 1300, 1301/1, 1301/2, od 1302 do 1317, 1318/1, 1318/2 | 0,878 |
| 12. | r12 | część 1262, 1263/1 | 0,048 |
| 13. | r13 | część 1263/2, od 1264 do 1268 | 0,290 |
| 14. | r14 | część 1314, 1315, 1316 | 0,127 |
| 15. | r15 | część 1317, 1318/1, 1325, 1326/1 | 0,099 |
|  |  |  | 5,485 |

- Budowa i przebudowa przepustów - wskazanych w tabelce nr 4

Tabela nr 4

| BUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 BUDOWA NOWYCH PRZEPUSTÓW |  |  |
| Lp. | Numer działki | Ilość |
| 1.1 | część 491/3 | 1 |
| 1.2 | część 488 | 1 |
| 1.3 | część 415/2, 424 | 1 |
| 1.4 | część 415/3, 420 | 1 |
| 1.5 | część 233, 234 | 1 |
| 1.6 | część 235, 236 | 1 |
| 1.7 | część 237, 238 | 1 |
| 1.8 | część 239, 240 | 1 |
| 1.9 | część 979, 1387, 992 | 1 |
| 1.10 | część 360, 379, 380 | 1 |
|  | Razem | 10 |

| 4.2 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZEPUSTÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Numer działki | Ilość |
| 1.1 | część 492 | 1 |
| 1.2 | część 487 | 1 |
| 1.3 | część 412 | 1 |
| 1.4 | część 352, 353, 1364 | 1 |
| 1.5 | część 1354 | 1 |
| 1.6 | część 241, 1354, 345/1 | 1 |
| 1.7 | część 391,1364 | 1 |
| 1.8 | część 325, 1365, 1097 | 1 |
|  | Razem | 8 |

- Prace rekultywacyjne - wskazanych w tabelce nr 5

Tabela nr 5

| PRACE REKULTYWACYJNE |  |
| --- | --- |
| Numer działki | Powierzchnia [ha] |
| 1. Rekultywacja terenu w związku z warunkami objęcia w posiadanie |  |
| a) Wycięcie drzew i zakrzaczeń, wyciągnięcie karpin, wyrównanie terenu, zaoranie | 0,57 |
| b) Utwardzenie i poszerzenie pobocza dróg | 0,35 |
| c) Poszerzenie pobocza dróg | 0,87 |
| Razem | 1,79 |
| 2. Rekultywacja terenu po zlikwidowanych miedzach |  |
|  | 2,26 |
| 3. Rekultywacja terenu w związku z likwidowanymi drogami |  |
| 1340, 1390, 1348, 980/2, cześć 1399 | 0,08 |
| 4. Rekultywacja terenu w związku z likwidacją rowu |  |
| 488, 491/3, 492 | 0,04 |
| Razem | 2,95 |

- Planowana długość zadrzewień - wskazanych w tabelce nr 6

Tabela nr 6

| 6. PLANOWANE ZADRZEWIENIE |  |
| --- | --- |
| Numer działki | Długość [km] |
| 312, 838, 837 | 0,300 |
| Razem | 0,300 |

I. Zamówienie obejmuje :

ETAP 1 – PROJEKTOWANIE

1. Opracowanie  dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem branżowych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających przystąpienie do wykonania prac objętych projektem.

W zakres prac projektowych wchodzi między innymi :

a) przedstawienie wstępnej koncepcji projektowej opracowanej na podstawie  poscaleniowego zagospodarowania terenu (załącznik do SWZ),

b) pozyskanie wymaganych prawem decyzji i opinii (w tym decyzji wodno-prawnej, decyzji zwalniającej z zakazów, o których mowa art.176 Ustawy–Prawo Wodne -jeżeli dotyczy),

c) uzyskanie uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, odstępstw niezbędnych do zatwierdzenia dokumentacji oraz przystąpienia do realizacji robót (jeżeli jest wymagane) .

d) pozyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub w zakresie robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę (w oparciu o wykonaną dokumentację) - dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych,

e) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra infrastruktury  z dnia 2 września  2004 w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych dla dróg wewnętrznych gminnych ( dojazdowych do pól)

Wszystkie przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach scalenia gruntów                         i zagospodarowania poscaleniowego nie naruszają ustaleń Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Charsznica, (Uchwała Nr XXXII/168/2005 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 10.11.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Charsznica), zmienionego Uchwałą nr IX/ 58 / 2007 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 października 2007r.                         w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w miejscowościach Ciszowice (dz.184), Miechów - Charsznica (dz.390/7), Marcinkowice (dz. 472/2, 471/2), Pogwizdów (dz. 377/1, 377/2, 376), Tczyca (dz. 321, 322, 323, 324, 325), Uchwałą nr XL / 229 / 2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej, Uchwałą Nr XXII/134/2008 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica, Uchwałą Nr XII/92/2020 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej. Istotne elementy tego dokumentu planistycznego zostały zawarte na mapie założeń oraz Studium stanu środowiska (załącznik do Karty informacyjnej).

Przedsięwzięcia spotkały się z wysoką akceptacją władz gminy oraz mieszkańców biorących udział w konsultacjach społecznych.

2. Założenia wyjściowe do projektowania

- Dokumentacja projektowa i kosztorysowa winna być podzielona na część wymagającą pozwolenia na budowę oraz na część do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia.

- Dokumentacja projektowa ma umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenie robót budowlanych oraz ich wykonanie  przez Wykonawcę.

- Dokumentację projektową należy tak wykonać, aby parametry dróg i obiektów inżynierskich umożliwiały prawidłowe użytkowanie gruntów rolnych. Drogi objęte dokumentacją winny umożliwiać dojazdy do działek przyległych.

- Parametry techniczne projektowych dróg należy dostosować                                   do wyznaczonego pasa drogowego.

2.1  Przed wykonaniem dokumentacji Projektant opracuje koncepcję, w której określi podstawowe rozwiązania projektowe oraz ich charakterystykę techniczną, którą przedstawi zamawiającemu do akceptacji .

Zatwierdzenie koncepcji stanowi warunek konieczny do przystąpienia do realizacji dalszych prac.

ETAP II  REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia

Opis stanu istniejącego

Na obszarze objętym przedsięwzięciem  występuje:

Infrastruktura obca: sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna, światłowodowa sieć teletechniczna.

Drogi  gminne i dojazdowe do pól w większości o nawierzchni bitumicznej, średni stan techniczny.

Ukształtowanie terenu – głównie pagórkowaty, przechodzący w płaski,  rowy melioracyjne. Teren zabudowany i niezabudowany.

Zieleń : pola uprawne i nieużytki

3.  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

3.1  Wymagania ogólne

Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie ryczałtowej również zaprojektowanie  dodatkowych elementów budowlanych, instalacji, wyposażenia i prac, które nie zostały wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego, lecz są niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, w celu osiągnięcia zamierzenia inwestycyjnego – zagospodarowania poscaleniowego.

Lokalizację budowanych, przebudowywanych i przewidzianych do konserwacji przepustów ( o których mowa w tabeli 4.2) , ich średnice i długości przewodów należy określić na etapie projektowania.

Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie prowadził administracje kontraktu i poświadczał płatności wg ryczałtu dla wydzielonych zadań.

Wykonawca podczas robót budowlanych musi liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności wybudowania dróg technologicznych podczas prowadzonych robót. Dodatkowo może zaistnieć potrzeba pompowania wody z wykopów przed przystąpieniem do robót budowlanych.

Roboty prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy fundamentowe należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód gruntowych                       i opadowych.

W przypadku gruntów słabonośnych  oraz organicznych, należy zaprojektować wymianę  lub  wzmocnienie podłoża  z podaniem rozwiązania w dokumentacji projektowej.

3.2  Cele inwestycji.

- Tworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz racjonalne ukształtowania rozłogów gruntów,

- wydzielenie i zapewnienie niezbędnej infrastruktury drogowej w kompleksach gruntów rolnych i leśnych,

- wydzielenie niezbędnych gruntów w planowanym obszarze scalenia przeznaczonych na cele infrastruktury społecznej i technicznej nie będzie wymagało procedury wywłaszczeniowej,

- wytyczenie i urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych dostosowanej do współcześnie stosowanych maszyn rolniczych,

- zapewnienie każdej poscaleniowej działce dostępu do drogi,

- wybudowanie nowych dróg transportu rolnego, modernizacji i polepszeniu parametrów dróg istniejących oraz właściwe ich powiązanie z siecią dróg publicznych,

- bieżące czynności konserwacyjne rowów melioracyjnych,

- tworzenie warunków przestrzennych dla procesu zwiększania lesistości kraju.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Przewidywany zakres prac ma w sposób zdecydowany poprawić warunki gospodarowania w wyniku poprawy dostępu do pól i możliwości dojazdu współczesnych maszyn rolniczych  W wyniku modernizacji i budowy dróg dojazdowych do pól zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu poprzez ograniczenie  przejazdów maszyn rolniczych na drogach publicznych. Zmiana kształtu działek oraz poprawa dostępu do nich zwiększy efektywność gospodarowania oraz zmniejszy uciążliwości.

Wydzielenie pasów drogowych pozwoli w przyszłości na prowadzenie w nich  urządzeń infrastruktury koniecznej do obsługi przyległego terenu.

W ramach realizacji zagospodarowania poscaleniowego, powstanie funkcjonalna sieć dróg dojazdowych do gruntów rolnych i  leśnych oraz zostaną wykonane zadania wpływające na poprawę stosunków wodnych na obszarze objętym scalaniem. Operacje realizowane w ramach tego działania przyczynią się do zachowania lub poprawy walorów przyrodniczo – krajobrazowych oraz poprawy stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej.

Główne cele scalania gruntów:

- poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych i gruntów leśnych poprzez wykonanie prac scaleniowych,

- uporządkowanie sieci dróg transportu drogowego,

- poprawa stosunków wodnych,

- poprawa walorów krajobrazu rolniczego na obszarze objętym scalaniem.

- zapewnieniem co najmniej jednostronnego dojazdu do działek,

- zmianą układu sieci dróg transportu rolnego.

Cel – poprawa stosunków wodnych zrealizowany może zostać poprzez następujące zadania:

- rozwiązanie problemów z gospodarką wodną poprzez poprawę parametrów technicznych urządzeń melioracyjnych i urządzeń odwodnieniowych,

- poprawę stosunków wodnych w zakresie małej retencji.

Cel – poprawa walorów krajobrazu rolniczego na obszarze objętym scaleniem zrealizowany może zostać poprzez następujące zadania|:

- rekultywacje gruntów,

- kształtowanie krajobrazu oraz ochronę przyrody,

- tworzenie warunków przestrzennych dla procesu zwiększenia lesistości kraju – kształtowanie granicy rolno – leśnej,

- propozycję układu korytarzy i ciągów ekologicznych.

Ponadto, w wyniku przeprowadzenia scalenia gruntów we wsi Jelcza nastąpi poprawa walorów krajobrazowych poprzez:

- poprawę parametrów technicznych istniejącej sieci rowów melioracyjnych i odwodnieniowych, przywrócona zostanie ich właściwa funkcja i odwróci to proces powstania lokalnych podtopień terenu,

- zachowanie dotychczasowego kierunku działek, co nie spowoduje zakłóceń w grawitacyjnym spływie wód,

- maksymalne wykorzystanie istniejących dróg, co ograniczy przeznaczenie gruntów rolnych, o wysokiej bonitacji na nowe drogi dojazdowe. W chwili obecnej ruch maszyn często prowadzony jest „na dziko”, co dla zachowania walorów przyrodniczych nie jest wskazane,

- zachowanie dotychczasowego układu działek i dróg dojazdowych w terenach budowlanych, co eliminuje w praktyce wycinkę drzew przydomowych, eliminując potrzebę częściowej przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej,

- utrzymanie w dotychczasowym stanie użytkowania działek zadrzewionych z zachowaniem istniejących ekosystemów (utrzymanie istniejących miedz i zadrzewień śródpolnych),

- wykonanie odwodnienia dróg transportu rolnego,

- wprowadzenie zadrzewień wzdłuż dróg transportu rolnego, spełniających rolę fitomelioracyjną i wzbogacających krajobraz.

Dodać należy, że ww. przedsięwzięcia wpływają pozytywnie na środowisko.

Planowany zabieg urządzeniowo – rolny, jakim jest scalenie gruntów wsi Jelcza, przewiduje realizację następujących przedsięwzięć, które wpływają pozytywnie na środowisko, poprawę warunków przyrodniczych, warunków gospodarowania                             w rolnictwie oraz na poprawę walorów krajobrazowych poprzez:

• Uporządkowanie krajobrazu rolniczego poprzez poprawę stanu dróg, przywrócona zostanie ich właściwa funkcja i odwróci to proces powstania lokalnych podtopień terenu oraz powstrzyma postępującą w ostatnich latach sukcesję drzew i krzewów. Dzięki temu walory krajobrazu nie zostaną zatarte w wyniku zadrzewienia                                       i zakrzewienia. Przedsięwzięcie będzie pozytywne dla krajobrazu zarówno krótko- jak i długoterminowo.

• Zmianę parametrów technicznych istniejącej sieci rowów melioracyjnych, przywrócona zostanie ich właściwa funkcja na terenach podmokłych i odwróci to proces powstania lokalnych podtopień terenu,

• Poprawę systemu dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych, która w sposób istotny wpłynie na przeciwdziałanie procesom zarastania łąk,

• Przebudowę dróg istniejących, co zmniejszy ilość i częstotliwość przejazdów ciągników rolniczych,

• Wyznaczenie terenów pod mikrozbiorniki retencyjne oraz ich urządzenie                                     w przyszłości poprawi bezpieczeństwo powodziowe, umożliwi wykorzystanie nagromadzonej wody w okresach suszy oraz spowoduje odwodnienie zalewanych terenów uprawowych,

• Maksymalne wykorzystanie istniejących dróg, co ograniczy przeznaczenie gruntów rolnych o wysokiej bonitacji, na nowe drogi dojazdowe,

• Zachowanie dotychczasowego układu działek i dróg dojazdowych w terenach budowlanych. Eliminuje to w praktyce wycinkę drzew przydomowych, eliminuje potrzebę częściowej przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej,

• Utrzymanie istniejących miedz i zadrzewień śródpolnych,

• Wykonanie odwodnienia części dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz  dojazdów do zabudowań gospodarczych,

• Uporządkowanie krajobrazu rolniczego poprzez poprawę stanu dróg i rowów

melioracyjnych,

• Nasadzenie szpalerów drzew o długości 300 m wokół mikrozbiorników retencyjnych

wpłynie na poprawę walorów estetycznych terenów przyległych,

• Kształtowanie nowego porządku gruntowego sprzyjającego zachowaniu korytarzy                    i ciągów ekologicznych,

• Utrzymanie w dotychczasowym stanie użytkowania działek zadrzewionych                                 z zachowaniem istniejących naturalnych ekosystemów (utrzymanie istniejących miedz i zadrzewień śródpolnych).

W wyniku przeprowadzenia scalenia gruntów we wsi Jelcza nastąpi poprawa stosunków wodnych w zakresie małej retencji poprzez zaprojektowanie i urządzenie w ramach zagospodarowania poscaleniowego 4 mikrozbiorników retencyjnych.

Dane określające procentowy udział liczby właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek                              o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, w stosunku do ogólnej liczby właścicieli gospodarstw rolnych objętych postępowaniem scaleniowym oraz procentowego udziału powierzchni gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, w  stosunku do ogólnej powierzchni gruntów objętych postępowaniem scaleniowym zostały przekazane do KBGiTR przez Starostwo Powiatowe                             w Miechowie w formie oświadczenia Starosty, stanowiącego załącznik do niniejszych założeń.

Zgodnie z powyższym oświadczeniem, wnioski o przeprowadzenie postępowania

scaleniowego złożyli właściciele 126 gospodarstw rolnych, natomiast powierzchnia gruntów, których właściciele złożyli wnioski o przeprowadzenie scalenia wynosi 499.7926 ha.

W związku z powyższym, procentowy udział powierzchni gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia, których właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego, w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wynosi 60.38%, natomiast procentowy udział liczby właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego,   w stosunku do ogólnej liczby właścicieli gospodarstw rolnych objętych postępowaniem scaleniowym wynosi 49.03%.

3.3  Parametry projektowanych dróg

1. Nowo budowane drogi winny być projektowane jako drogi wewnętrzne, gminne                   w granicach działek poscaleniowych z dostosowaniem do istniejących warunków terenowych.

2. Przebudowywane drogi dojazdowe do pól  winny mieć szerokość jezdni od 3,0 do 4,5 m, a szerokość pasa drogowego (pas zajętości działki ewidencyjnej)  winna odpowiadać warunkom terenowym.

3. Pracami rekultywacyjnymi w ramach zagospodarowania poscaleniowego, należy objąć tereny po zlikwidowanych drogach.

4. Należy wykonać nasadzenia liniowe wzdłuż istniejących i przebudowywanych dróg o łącznej długości 300 m.

Drogi należy wykonać w taki sposób aby zapewnić możliwość komunikacji dla celu obsługi terenów rolniczych.

3.4  Droga w planie

Projektowane drogi należy wykonać w granicach działek drogowych  wyznaczonych do tego celu    w wyniku procedury scaleniowej.

3.5  Niweleta drogi

Niwelety projektowanych dróg dostosować do istniejącego terenu.

3.6 Konstrukcja drogi

A)  Konstrukcja budowanej drogi wewnętrznej:

Konstrukcja A – budowa drogi o nawierzchni z kruszywa:

| 15cm: | warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie |
| --- | --- |
| 15cm: | warstwa podbudowy z gruntu(lub kruszywa) stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o wytrzymałości 1,5-2,5MPa |
|  | podłoże gruntowe |

B) Konstrukcja przebudowywanej drogi gminnej (publicznej):

Konstrukcja B1 – istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej:

| 5cm: | warstwa ścieralna z AC 11S. |
| --- | --- |
|  | istniejącą konstrukcja o nawierzchni bitumicznej |

Konstrukcja B2 – istniejąca droga o nawierzchni z kruszywa :

| 15cm: | warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabi. mech., |
| --- | --- |
| 15cm: | warstwa podbudowy z gruntu(lub kruszywa) stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o wytrzymałości 1,5-2,5MPa |
|  | podłoże gruntowe. |

C) Konstrukcja przebudowywanej drogi wewnętrznej:

Konstrukcja C1 – istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej:

| 5cm: | warstwa ścieralna z AC 11S. |
| --- | --- |
|  | istniejącą konstrukcja o nawierzchni bitumicznej |

Konstrukcja C2 – istniejąca droga o nawierzchni z kruszywa:

| 15cm: | warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie |
| --- | --- |
|  | istniejącą konstrukcja o nawierzchni tłuczniowej. |

Konstrukcja C3 – istniejąca droga o nawierzchni gruntowej:

| 15cm: | warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabi. mech., |
| --- | --- |
| 15cm: | warstwa podbudowy z gruntu(lub kruszywa) stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o wytrzymałości 1,5-2,5MPa |
|  | podłoże gruntowe. |

Konstrukcja pobocza z kruszywa

- projektowana konstrukcja pobocza o grubości 10cm:

| - 10 cm: | kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie. |
| --- | --- |

Proponowane konstrukcje dróg należy traktować jako przykładowe i należy je zweryfikować po przeprowadzeniu inwentaryzacji stanu nawierzchni i  badań podłoża gruntowego na etapie wykonywania projektu.

Zaleca się by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie i na jej podstawie zweryfikował założenia do sporządzonej wyceny prac.

Konstrukcje należy traktować jako wstępną propozycję. Wykonawca dokona jej weryfikacji na etapie sporządzania dokumentacji projektowej oraz po wykonaniu badań podłoża gruntowego.

Na części istniejących dróg występują nawierzchnie asfaltowe, sposób ich modernizacji należy określić w opracowywanej dokumentacji projektowej po wykonaniu badań podłoża gruntowego i ocenie stanu konstrukcji istniejących dróg .

3.7  Przepusty

Średnice oraz kształt projektowanych przepustów ( tabela 4.2) należy określić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej po dokonaniu stosowanych obliczeń. Dopuszcza się stosowanie przepustów z tworzyw sztucznych, blach falistej oraz betonowych. Wlot i wylot przepusty należy zabezpieczyć ściankami czołowymi lub umocnić płytami ażurowymi. Odcinki rowów przed i za przepustem należy zabezpieczyć wg. wymogów zarządcy rowy lub cieku.

3.8  Rowy

Należy wykonać rowy przydrożne w celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia dróg. Zakres rowów do wykonania należy określić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Wykonanie rowów uzależnione jest od dostępności terenu.

Poprawa parametrów technicznych rowów melioracyjnych polegać będzie na wykonaniu czynności konserwacji rowów, odmuleniu dna, odmuleniu przepustów znajdujących się w ciągu rowów. Wykonania w razie konieczności dodatkowych przepustów Efektem przeprowadzonych prac będzie drożny system rowów.

3.9  Projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach sporządzanej dokumentacji opracuje projekty organizacji ruchu dla zakresu łączącego się z drogami publicznymi. Projekty należy zatwierdzić                              u odpowiedniego zarządcy drogi.

3.10  Zieleń

Wykonawca w ramach sporządzanej dokumentacji uzyska zezwolenie na wycinkę kolidujących drzew. Usunięcie drzew będzie obejmowało również usunięcie karpin i wyrównanie terenu

W rejonie budowanych i modernizowanych dróg należy dokonać cięć pielęgnacyjnych gałęzi znajdujących się w skrajni drogowej.

3.11  Kolizje z infrastrukturą uzbrojenia terenu

Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą należy zabezpieczyć zgodnie wymogami i w uzgodnieniu z gestorem sieci. Wykonawca na etapie wykonywania dokumentacji projektowej dokona niezbędnych uzgodnień, opracuje stosowne projekty branżowe zabezpieczenia lub przebudowy infrastruktury.

3.12  Rekultywacja terenu

Rekultywacje terenu należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w decyzji Starosty Miechowskiego o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.

W pracach rekultywacyjnych przewidzieć należy że zostanie wykonane wycięcie drzew

i zakrzaczeń, wyciągnięcie karpin, zaoranie, wyrównanie terenu poprzez likwidację miedz i bruzd, likwidację miejscowych zagłębień. Powierzchnia przewidzianych do wykonania tych czynności terenów została dokładnie sprecyzowane na etapie okazywania projektu scalenia i formułowania zapisów do decyzji zatwierdzającej projekt scalenia jako warunki objęcia w posiadanie.

Wykonanie zabiegów rekultywacyjnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego to:

- rekultywacja terenu w związku z warunkami objęcia w posiadanie o powierzchni

1,79 ha,

- rekultywacja gruntu po zlikwidowanych miedzach o powierzchni 2,26 ha,

- rekultywacja w związku z likwidowanymi drogami o powierzchni 0,08 ha.

- rekultywacja w związku z likwidacją rowu 0,04 ha.

4. HARMONOGRAM  RZECZOWO FINANSOWY

Wybrany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 3 dni od zawiadomienia o wyborze oferty harmonogram rzeczowo finansowy obejmujący:

4.1 Opracowanie dokumentacji technicznej projektowanych elementów wraz z

pozyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na przystąpienie do

realizacji robót

4.2  Sporządzenie koncepcji projektowanych elementów;

a) budowa nowych dróg

b) przebudowa istniejących dróg

c) przełożenie infrastruktury obcej /w razie potrzeby/

d) budowa i przebudowa przepustów

e) prace rekultywacyjne ( likwidacja wysokich miedz)

f)  zadrzewienia

\

Załącznik graficzny do OPZ Jelcza