WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

- Wymagania ogólne

- Koncepcję architektoniczno – urbanistyczną w I etapie oraz dokumentację projektową w II etapie należy wykonać zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009r. (4MW), dokumentacją geotechniczną określająca warunki gruntowo-wodne terenu, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania  (Dz.U z 2015 poz. 1720; z 2017 poz. 2339; z 2019 poz. 221; z 2020 poz. 1326).

- Projektowany budynek (lub budynki) powinien nawiązywać charakterem do istniejących i budowanych    w tym rejonie budynków  mieszkalnych, wielorodzinnych, będących własnością TBS.

- Projektant przedstawi możliwość usytuowania garażu wielostanowiskowego w parterze budynku(ów) lub w innym miejscu  na terenie nieruchomości, aby zapewnić maksymalną liczbę mieszkań w stosunku do liczby miejsc postojowych na terenie nieruchomości.

- Koncepcję oraz dokumentację należy opracować w taki sposób, aby uzyskać maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy i powierzchni zabudowy, określone w miejscowym planie zagospodarowania.

- Koncepcja powinna obejmować:

- mieszkania jednopokojowe (pow. 30-38 m2) w ilości ok. 25-30% ilości wszystkich mieszkań,

- mieszkania dwupokojowe (pow. 38-55 m2) w ilości ok. 40–50% ilości wszystkich mieszkań,

- mieszkania trzypokojowe (pow. 55–70 m2) w ilości ok. 25–30% ilości wszystkich mieszkań;

- Do każdego mieszkania należy zaprojektować pomieszczenie przynależne (komórkę lokatorską).

- Wykonawca przedstawi w koncepcji rozwiązania w zakresie możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

- Zamawiający dopuszcza korekty w powierzchni poszczególnych mieszkań 
w granicach 5%- 10% w stosunku do projektu koncepcyjnego. Nie jest dopuszczalna natomiast zmian dotyczących ilości i struktury mieszkań.

- W   każdym   budynku   należy   zaprojektować   minimum   jedno   mieszkanie

z przystosowaniem dla osób z dysfunkcją ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

- Kolorystyka wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

- W budynku należy zaprojektować windy (budynek powyżej 3 kondygnacji).

# Izolacje cieplne oraz  zaopatrzenie w energię powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby uzyskać współczynnik EP zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( t.j. Dz.U.2019.0.1065)

## II. Wymagania dotyczące materiałów

# Część budowlana

- Fundamenty (płyta lub ławy, stopy fundamentowe) – żelbetowe o wymiarach wynikających z obliczeń statycznych.

- Ściany podziemia murowane z bloczków betonowych lub żelbetowe.

- Ściany nośne i działowe nadziemia z bloczków silikatowych o podwyższonym współczynniku akustycznym (R'A153 dB ) lub innego materiału – po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Stropy żelbetowe, prefabrykowane, z płyt kanałowych lub monolityczne, wylewane na budowie.

- Schody żelbetowe, prefabrykowane lub monolityczne, wylewane na budowie.

- Więźba dachowa drewniana.

- Pokrycie dachowe z blachy lub inne- po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian + tynk cienkowarstwowy, mineralny lub silikatowy.

- Kolorystyka i forma budynków dostosowana do istniejących budynków przy ul. Broniewskiego 17 i 19 (oraz nowobudowanych) - wymagane uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wykończenie wewnętrzne: w mieszkaniach (oprócz łazienek) tynki gipsowe, w kuchni na podłodze terrakota, w łazienkach tynki cem. – wap. kat. III, glazura do wysokości 2 m, na podłodze terrakota, na klatkach schodowych tynki gipsowe twarde, na stopniach schodowe i spocznikach terrakota,   w pomieszczeniach przynależnych tynki cem.-wap. kat. III.

- Należy przewidzieć również w budynkach: lokatorskie skrzynki pocztowe w klatkach schodowych i montaż osłon z siatki na otworach wentylacyjnych kominów, kolce przeciw ptakom,

B.   Wewnętrzna instalacja c.o.

- dla każdego z lokali należy zaprojektować indywidualny węzeł mieszkaniowy (ogrzewanie i przygotowanie c.w.u.) lub węzeł dwufunkcyjny z ciepłomierzami mieszkaniowymi w szachtach

- grzejniki stalowe płytowe (jedno i dwupłytowe) z zaworem termostatycznym, 
z połączeniem dolnym – kolor biały, w łazienkach grzejniki drabinkowe z zaworem termostatycznym – kolor biały

- przy grzejnikach zastosować zawory odcinające

- instalacje w mieszkaniach wykonać z rur polipropylenowych i kształtek systemowych łączonych przez zgrzewanie oraz z kształtek przejściowych z końcówkami gwintowanymi na podejścia do urządzeń, o max. parametrach pracy 90º i 0,6 MPa o zmniejszonej rozszerzalności cieplnej α=0,035 mm/mK

- piony wyposażyć w mostek cyrkulacyjny, pod pionem zastosować regulator różnicy ciśnień

- rury zaizolować – otulina z polipropylenu spienionego, w piwnicach i w węzłach cieplnych z płaszczem PVC.

C.  Wewnętrzna instalacja wod – kan.

- Instalacja wodociągowa z rur polipropylenowych i kształtek systemowych łączonych przez zgrzewanie oraz z kształtek przejściowych z końcówkami gwintowanymi na podejścia do armatury gwintowanej o zmniejszonej rozszerzalności cieplnej α=0,035 mm/mK; zimna woda z rur PN 10, ciepła woda z rur PN 20;

- wodomierze zimnej wody należy przewidzieć jako wyposażenie mieszkaniowych stacji wymiennikowych c.w.u., c.o. z zaworami odcinającymi kulowymi lub – w przypadku zastosowania węzła dwufunkcyjnego – wodomierze zimnej i ciepłej wody w szachtach na klatkach schodowych

- Podejścia do pralek automatycznych i spłuczek ustępowych wyposażyć w kulowe zawory czerpalne ze złączką do węża

- Umywalki, zlewozmywaki wyposażyć w stojące baterie jednouchwytowe, wanny

– w ścienne baterie jednouchwytowe ze słuchawką natryskową mocowaną na ścianie

- Przed bateriami mini-filtry z kurkiem odcinającym kątowym

- Kanalizacja sanitarna z rur PCV i kształtek na połączenia kielichowa uszczelnione pierścieniami gumowymi

- Piony kanalizacyjne wyposażyć w rewizje oraz wyprowadzić nad dach rurami wywiewnymi

- Wyposażenie sanitarne standardowe:

- umywalki 50x42 cm z baterią i półpostumentem

- zlewozmywak 2-komorowy  z blachy stalowej nierdzewnej do montażu  na szafkach, z baterią ( bez szafki)

- wanny blaszane białe o wym. 150x70cm z baterią i wylewką prysznicową

- miski ustępowe kompaktowe

D.   Wewnętrzna instalacja elektryczna, telefoniczna, RTV (teletechniczna) i przywoławcza

- Wewnętrzne instalacje elektryczne, telewizyjne, telefoniczne i przywoławcze należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz z warunkami wydanymi przez PGE.

- Liczniki elektryczne zlokalizować na parterze lub w wiatrołapie każdej z klatek schodowych układy pomiarowe należy uzgodnić z PGE.

- Wyposażenie w urządzenia – kuchnie indukcyjne z piekarnikami elektrycznymi.

- W kuchniach przewidzieć odrębne obwody elektryczne do kuchni indukcyjnych

i piekarników elektrycznych.

- Instalację RTV (kablowa Hfc, światłowodowa FTTH, budynkowa telewizji naziemnej i satelitarnej) dostosować do odbioru telewizji cyfrowej, z możliwością współpracy z kilkoma operatorami oraz cyfrowej naziemnej

- Oświetlenie LED klatek schodowych z czujnikiem ruchu

- Wentylacja zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na etapie koncepcji niezbędne są uzgodnienia z Zamawiającym.

F.  Przyłącze wodociągowe

- Przyłącze zaprojektować zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK

- Wodomierz główny wyposażyć w zawory lub zasuwy odcinające, za zestawem urządzenie zabezpieczające przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

G.  Przyłącze kanalizacji sanitarnej

- Przyłącze zaprojektować zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK,

- Ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogą przekraczać dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń,

H.   Odprowadzenie ścieków deszczowych – przyłącze kanalizacji deszczowej

- Ścieki deszczowe odprowadzić do kanału deszczowego Ø 500 mm zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK

- Rozwiązania techniczne kanalizacji deszczowej powinno wynikać z obliczeń ilości odprowadzanych ścieków z dachów, parkingów i pozostałych powierzchni

I.  Oświetlenie terenu i zasilanie bramy

- Słupy oświetlające teren i miejsca postojowe typu parkowego z oprawami LED,

- Obwód oświetlenia wyprowadzić z tablicy administracyjnej usytuowanej wewnątrz budynku,

- Przewidzieć zasilanie bramy wjazdowej

J. Kanalizacja teletechniczna

- Należy zaprojektować kanalizację teletechniczną na terenie nieruchomości z włączeniem do budynków

K.  Węzły cieplne

- Wymogi dotyczące węzłów cieplnych zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci ciepłowniczej wydanymi przez MZGK

- lokalizacja węzłów cieplnych – zgodnie z koncepcją projektową

L. Drenaż opaskowy

- Należy zaprojektować drenaż opaskowy wokół budynków

### M.  Drogi

- Wjazd od projektowanej drogi (po stronie północnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania  9KDL.

- Nawierzchnia dróg i chodników - zgodnie z zapisami planu miejscowego,

- Liczba miejsc postojowych – zgodnie z zapisami planu miejscowego.

### N.  Elementy małej architektury

W projekcie (kosztorysie inwestorskim, przedmiarze robót) należy przewidzieć na terenie nieruchomości:

- ławki,

- ogrodzony plac zabaw,

- ogrodzenie panelowe z paneli ocynkowanych o wysokości 150 cm (minimalna średnica drutu 5 mm), podmurówka betonowa prefabrykowana, z furtką i bramą dwuskrzydłową  z napędem elektrycznym,

- zadaszony, zamykany śmietnik oraz trzepak - usytuowane zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz

z późniejszymi zmianami),

- pojemniki na śmieci segregowane oraz komunalne w ilości odpowiedniej dla zaprojektowanej ilości mieszkań,

- obrotowe kosze na śmieci,

- pojemniki na piasek do utrzymanie zimowego dróg i chodników.

Zamawiający: 							Wykonawca: