DOKUMENTACJA 
PROJEKTOWA

NAZWA ZADANIA:

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni 
dróg gminnych w Mieście Rawa Mazowiecka

LOKALIZACJA:

Ul. Wierzbowa

Ul. Katowicka

INWESTOR:

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka

Pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

OPRACOWAŁ:

Marcin Amróz

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)

Sierpień 2023r.

SPIS TREŚCI

I. OPIS TECHNICZNY	3

1.	Przedmiot i zakres opracowania	3

2.	Materiały do projektowania	3

3.	Lokalizacja Inwestycji	3

4.	Stan istniejący	3

5.	ZAKRES REMONTU.	4

5.1.	Zakres sytuacyjny.	4

5.2.	Przekrój normalny.	4

5.3.	Zjazdy na posesje	4

5.4.	Roboty ziemne.	4

5.5.	Zestawienie powierzchni.	4

5.6.	Urządzenia obce.	4

6.	ORGANIZACJA RUCHU	4

7.	Zagrożenia i wpływ na środowisko	5

8.	Uwagi końcowe	5

9.	Wykaz norm i przepisów	5

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

OPIS TECHNICZNY

# PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu  dróg gminnych - ul. Wierzbowa oraz                         ul. Katowickiej w m. Rawa Mazowiecka w zakresie wykonania podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznych

Zakres projektu obejmuje:

- dokładne oczyszczeni nawierzchni za pomocą sprzętu mechanicznego.

- Oznakowanie terenu robót

- Rozłożenie I warstwy emulsji i kruszywa wraz z wałowaniem

- Rozłożenie II warstwy emulsji i kruszywa wraz z wałowaniem

- Zabezpieczenie terenu robót przed niekontrolowanym ruchem pojazdów po nowej nawierzchni

- Usunięcie niezwiązanego kruszywa

Remont drogi ma na celu odtworzenie cech użytkowych istniejących nawierzchni drogowych, uszczelnienie nawierzchni oraz przywrócenie jej poprzednich parametrów technicznych w zakresie szczelności i szorstkości. Powyższe roboty przedłużą żywotność nawierzchni, poprawią szorstkość i związaną z tym przyczepność, a także wpłyną na zwiększenie płynności, komfortu i bezpieczeństwa kierowców jak i pieszych. Wpłyną również na zmniejszenie uciążliwości ruchu w terenie zabudowanym dla okolicznych mieszkańców.

# MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA

Materiały do projektowania stanowią:

- Zlecenie Inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- pomiary własne w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

# LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Rawa Mazowiecka

- Ul. Wierzbowa - obręb 7  dz. nr ewid.: 171/1, 171/2

- Ul. Katowicka - obręb 7  dz. nr ewid.: 1/11, 1/10, 1/2, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5,

# STAN ISTNIEJĄCY

Remontowane odcinki stanowią własność gminy Rawa Mazowiecka o szerokości jak niżej:

| Lp. | Nazwa ulicy | Długość | Szer. | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wierzbowa | 475m | 5,0m-6,4m | 2 510,00 m2 |
| 2. | Katowicka | 1 591,0m | 5,0m -7,10m | 10 150,00 m2 |
| Razem |  | 117,0 m | - | 12 660,0 m2 |

Drogi posiadają nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości, posiadającą spękania poprzez które woda wnika wewnątrz konstrukcji drogi. Remontowany odcinek drogi mieści się w obrębie pasa drogowego.

# ZAKRES REMONTU.

# Zakres sytuacyjny.

Przebieg drogi w planie nie ulegnie zmianie. Nie zajdzie potrzeba wejścia na działki sąsiednie. Odwodnienie drogi pozostanie jak dotychczas.

Odkształcenia i ubytki nawierzchni zostaną wyrównane, uzupełnione i zamknięte poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni kationową modyfikowaną emulsją asfaltową i grysami kamiennymi.

Nie zachodzi kolizja z żadnymi sieciami i urządzeniami.

Dla przedmiotowych odcinków nie zachodzi konieczność wycinki drzew.

Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określającymi sposób wykonania, zabezpieczenia i odbioru robót zanikających i ostatecznych.

Materiały użyte do remontu powinny posiadać atest pozwalający na ich wbudowanie zarówno pod względem technicznym, jak też jako przyjazne dla środowiska.

# Przekrój normalny.

Jezdnie zachowają dotychczasową szerokość. Obiekt mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.

# Zjazdy na posesje

Nie dotyczy.

# Roboty ziemne.

Nie wystąpią.

# Zestawienie powierzchni.

Nawierzchnia ok. 12 660,00 m2.

Wykonawca dokona dokładnych pomiarów przed przystąpieniem do robót, prace obejmują odcinki dróg zgodnie z załączonymi rysunkami.

# Urządzenia obce.

Należy zabezpieczyć krawężniki oraz włazy studni kanalizacyjnych przed zabrudzeniem emulsją.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie luźnego kruszywa przeciw zmywaniu do wpustów kanalizacji deszczowej. W przypadku zanieczyszczenia studzienek opadowych oraz kanalizacji deszczowej lub sanitarnej kruszywem lub leszczem wykonawca dokona ich oczyszczenia na własny koszt.

# ORGANIZACJA RUCHU

Remont przedmiotowych odcinków drogi nie wpłynie na zmianę istniejącej organizacji ruchu – Projekt stałej organizacji ruchu wg. załączonego opracowania. Wykonawca odtworzy istniejące oznakowanie poziome.

# ZAGROŻENIA I WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Inwestycja nie zmienia warunków wpływu na środowisko w stosunku do stanu istniejącego.

# UWAGI KOŃCOWE

- Na etapie przetargu Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w terenie w oparciu o projekt. W przypadku wątpliwości lub niejasności przyjętych rozwiązań w dokumentacji lub kosztorysie należy złożyć na etapie procedury przetargowej zapytanie w celu ich wyjaśnienia.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu poprzez zastosowanie oznakowania zgodnie z uzgodnionym projektem.

- Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do ich wstępnego wytyczenia w całości, a nie jakimikolwiek etapami, aby uniknąć rozbieżności i różnic wysokościowych.

- Po wytyczeniu należy sprawdzić posadowienie projektowanych elementów w stosunku do terenu istniejącego (w szczególności należy zwrócić uwagę na połączenie projektowanej nawierzchni z drogami dobiegającymi oraz wysokości projektowanych nawierzchni w stosunku do posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego). W przypadku wątpliwości ukształtowania terenu w w/w rejonie należy powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta.

- W miejscach istniejącego uzbrojenia wykonać odkrywki które określą jego dokładną lokalizację sytuacyjną i wysokościową w stosunku do rzędnych projektowanych nawierzchni.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Wszystkie materiały użyte przy budowie muszą posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje i atesty.

# WYKAZ NORM I PRZEPISÓW

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- WT-1 2014 Kruszywa Wymagania techniczne; GDDKiA, Warszawa 2014 r.

- WT-2 2014 - część I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne; GDDKiA, Warszawa 2014 r.

- PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Opracował

CZĘŚĆ RYSUNKOWA