Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz inne istotne informacje dotyczące postępowania i warunków zamówienia

Zamówienie składa się z dwóch części z określonymi poniżej, różnymi terminami realizacji. Wykonawca składa ofertę na wszystkie części.

Część 1.

czyszczenie i kamerowanie kanałów kanalizacji deszczowej, studni i drenokolektorów zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice – termin wykonania do 3 miesięcy od podpisania umowy (czyli od 8 maja 2023 r.)

Zadanie obejmuje wykonanie czyszczenia i kamerowanie kanałów kanalizacji deszczowej oraz studni zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice w zakresie wskazanych ulic zgodnie z tabelą nr od 1.1 do 1.3

Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu prac o zadanie ujęte w tabeli nr 1.2 dotyczące miejscowości Smardzów ul. Polna/Kwiatowa/Reja.

Czynności jakie należy wykonać:

- ręczne, mechaniczne i hydrodynamiczne czyszczenia kanałów z nagromadzonych osadów miękkich, piasku, elementów stałych (typu gruz, kamienie i inne) oraz wycinania korzeni,

- tymczasową organizację ruchu w miejscu prowadzenia robót oraz ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, wywóz i utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.

- podstawą do odbioru prac będą sprawozdania z nagraniami przeglądów TV wyczyszczonych odcinków kanalizacji przygotowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. W sprawozdaniu należy podać długość, spadek, średnicę oraz materiał kanału. Wskazać ewentualne uszkodzenia i scharakteryzować wnioski i zalecenia dotyczące naprawy.

tabela nr 1.1 dla stopnia zanieczyszczenia 25 %

| lp. | nazwa miejscowości | nazwa ulicy | długość kanału; mb | średnica kanału; mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siechnice | Polna | 15 | 160 |
| 2 | Siechnice | Kościelna/Piastów Śląskich | 76 | 300 |
| 3 | Siechnice | Ciepłownicza | 91 | 300 |
|  |  |  | 60 | 250 |
|  |  |  | 35 | 400 |
| 4 | Siechnice | Osiedlowa | 94 | 500 |
|  |  |  | 250 | 600 |
| 5 | Siechnice | Zachodnia | 10 | 160 |
|  |  |  | 100 | 200 |
| 6 | Siechnice | Fabryczna | 481 | 200 |
| 7 | Siechnice | Gimnazjalna | 71 | 200 |
| 8 | Siechnice | Henryka III | 36 | 315 |
| 9 | Siechnice | Witosa | 100 | 300 |
| 10 | Bogusławice | 1 Maja | 200 | 350 |
| 11 | Kotowice | Odrzańska | 20 | 300 |
| 12 | Radwanice | Broniewskiego/Szeroka | 20 | 200 |
| 13 | Żer. Wroc. | Kolejowa(przedszkole) | 30 | 600 |
| 14 | Smardzów | Polna | 120 | 350 |

tabela nr 1.2 dla stopnia zanieczyszczenia 100%, z możliwymi przerostami korzeni.

| Smardzów | Polna/Kwiatowa/Reja | 330 mb | Ø 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Siechnice | Ul. Polna | 90 mb | Ø 600 |

tabela nr 1.3 dla rur drenażowych i stopnia zanieczyszczenia 100%, z możliwymi przerostami korzeni.

| Biestrzyków | ul. Warsztatowa | 152 mb | Ø 250 |
| --- | --- | --- | --- |
| Radwanice | Ul. Starowiejska | 170 mb | Ø 250 |

W ramach realizacji zadania oczyszczenie kolektorów kanalizacyjnych Wykonawca dokona:

- oczyszczenia przewodów kolektorów kanalizacyjnych za pomocą specjalnych samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczącymi do ciśnieniowego czyszczenia przewodów,

- rejestrację (filmowanie) i nagranie na płycie DVD/CD w ilości 2szt. obrazu urządzeń kanalizacji deszczowej, w dobrej jakości z podaniem w raporcie parametrów wykorzystanej kamery.

- rejestracji wartości spadków i uzyskanie rzeczywistego profilu poziomu odcinka kanalizacji deszczowej,

- opisu uszkodzeń, wskaże nieprawidłowości z komentarzem opisującym również istotne zalecenia,

- w przypadku wizualnego stwierdzenia nielegalnego wpięcia kanalizacji sanitarnej do kanału deszczowego należy ten fakt odnotować z zaznaczeniem miejsca, lokalizacji w raporcie

- wydruk pełnego, rozbudowanego raportu w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili poziomych odcinków, pomiarem odległości oraz kolorowymi zdjęciami uszkodzeń oraz z zaznaczeniem ewentualnych nielegalnych wpięć bądź innych nieprawidłowości w ilości 2 egzemplarzy spiętych w skoroszyty z nakładką do wpięcia w segregator.

- raport musi zawierać mapę z oznaczeniem studni, których nazwy korelują ze sobą.

Wykonawca przystępujący do czyszczenia urządzeń kanalizacji deszczowej musi dysponować w pełni sprawnym sprzętem, urządzeniami i wyposażeniem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

- samochodem przeznaczonym do czyszczenia kanalizacji z pełnym recyklingiem,

- samochodem z cysterną asenizacyjną - wciągarek ręcznych lub mechanicznych,

- samochodem z zestawem do inspekcji TV kanalizacji w zakresie średnic od DN 150 mm do DN 800 mm z jednoczesnym pomiarem spadków i możliwością robienia zdjęć uszkodzeń,

- koparką lub dźwigiem do podnoszenia nietypowych pokryw betonowych

oraz przyrządów takich jak:

- wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu itp.,

- bądź innego niezbędnego sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do:

a) dowolnych środków transportu wyposażonych w szczelną skrzynię ładunkową, wywożonych jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów,

b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nieczystości po długim okresie zalegania wydzielają uciążliwe zapachy i wywieźć je na składowisko odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o dacie i godzinie wykonywania prac na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia Zamawiającego a w razie jego uszkodzenia do natychmiastowej naprawy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:

- Utrzymania miejsca objętego pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i codziennego utrzymania porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienia prawidłowej organizacji prac,

- Tymczasowej organizacji ruchu w miejscu prowadzenia robót oraz ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, wywóz i utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.

- Usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren.

- W trakcie realizacji usługi zabrania się Wykonawcy wjeżdżania na trawniki, skupiny krzewów, kwietniki itp.

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519). Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru zrealizowanego zamówienia dołączając je do dokumentacji powykonawczej. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W cenie Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów. Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie koszty wywozu i utylizacji odpadu.

Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie prace towarzyszące i zabezpieczające a niewyszczególnione w opisie przedmiotu zmówienia oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia, a także koszt wszystkich w/w czynności.

Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót oceniana będzie na podstawie przekazanej dokumentacji oraz przeprowadzonego odbioru w terenie.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową oczyszczenia poszczególnych urządzeń odwadniających jest dla:

- kolektorów kanalizacyjnych oraz drenażowych – 1 m (metr), czyszczenie określonej średnicy przy określonym w procentach stopniu zanieczyszczenia.

- Inspekcja TV – 1 m (metr) kanału,

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót odbędzie się w terenie po wcześniejszym przedstawieniu raportów z inspekcji TV i na podstawie przedstawionej inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji deszczowej w postaci schematów poglądowych przebiegu sieci z zaznaczeniem uzbrojenia oraz długości, średnicy i materiałów odcinków sieci.

Roboty uznaje się za wykonane jeśli:

- prace zostaną wykonane zgodnie z zakresem oraz wymaganiami przedstawionymi przez zamawiającego w dokumentacji,

- przewody kanalizacji deszczowej zostaną oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń,

- wykonawca przedstawi komplet dokumentacji powykonawczej w wymaganym zakresie.

- wykonawca udokumentuje Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, przekazując kartę utylizacji odpadu

Termin realizacji zamówienia: do trzech miesięcy od podpisania umowy

Część 2

Czyszczenie i przegląd eksploatacyjny separatorów, osadników i zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice – termin wykonania do 3 miesięcy od podpisania umowy (od 8 maja 2023 r.)

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie i przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych, piaskowników oraz zbiorników retencyjnych opisanych w tabeli 2.1 oraz odbiór 
i utylizacja odpadów.

Lokalizacja oraz pojemność separatorów, piaskowników oraz zbiorników retencyjnych zostały podane w zestawieniu tabelarycznym poniżej.

tabela nr 2.1

| Miejscowość | Nazwa ulicy | Nr działki | Separator m3 | Osadnik m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siechnice | ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 12 (przy Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o.) | 545/108 | 8 | 39 |
|  | ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24 (przy Centrum Logistycznym 3LP) | 583/2 i 545/95 | Separator AWAS zintegrowany DN 1000 10 | - |
|  | Plac ratuszowy, ul. Jana Pawła | 548/6 | 5 | 10 |
|  | Plac ratuszowy, ul. Jana Pawła (na placu) | 548/6 | Separator Lamelowy zintegrowany 4 | - |
|  | ul. Księżnej Anny z Przemyślidów (przy hali sportowej teren zielony) | 795/3 | Separator zintegrowany 6 | - |
|  | ul. Księżnej Anny z Przemyślidów (przy hali sportowej chodnik) | 795/4 | 3,5 | 4,5 |
|  | ul. Sportowa | 549/240 | Sep. Lamelowy ESL-Z 110/1100S 2,8 | - |
| Siechnice | ul. Osiedlowa/Chabrowa (rondo) | 111/17 |  | Zbiornik retencyjny SN8 DN1800 o pojemności łącznej Vc = 153 m3 (V1=36m3;V2=46m3;V3=52m3) |
| Radwanice | ul. Konopnickiej | 186 | Separator koalescencyjny AWAS-BK Ø 2000 zintegrowany o pojemności 6 m3 |  |
|  | ul. Wańkowicza | 275/5 | Separator koalescencyjny AWAS-BK Ø 1500 o pojemności 2,50 m3 | piaskownik poziomy o pojemności 3,00 m3 |
|  | ul. Słoneczna | 119/2 | 3,00 | 3,00 |
|  | ul. Skrajna/Wałowa |  | Brak danych | Brak danych |
| Żerniki Wrocławskie | ul. Wrocławska | 119/7 | Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem, objętość 6,5 m3 |  |
| Biestrzyków | Skrzyżowanie ulic Lipowa/Wrocławska | 22 | - | Osadnik AWAS, Pojemność 6 m3 |
| Święta Katarzyna | ul. Żeromskiego | 122 | 10 | 10 |
|  | ul. Główna | 60/8 | 6,00 | - |
| W sumie 301,8 m3: |  |  | 73,3 m3 | 228,5 m3 |

  - Zakres prac związanych z przeglądem oraz czyszczeniem separatorów, osadników i zbiorników retencyjnych o stopniu zanieczyszczenia na poziomie 20%:

przegląd to:

b) ocena stanu technicznego włazów,

c) kontrola ilości szlamu i osadu,

d) optyczna ocena stanu technicznego powłoki wewnętrznej separatora/osadnika, zbiornika retencyjnego

e) kontrole drożności przepływu (wlot-wylot) oraz czyszczenie końcówek,

f) kontrole stanu technicznego i konserwacja elementów składowych separatora i osadnika m.in.: przegrody przelewowej, sekcji lamelowej, filtrów, zaworu pływakowego, króćców dopływ/odpływ, itp. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, - w sytuacji stwierdzenia konieczności wymiany któregoś z elementów, Zamawiający przewiduje zlecenie wykonania dodatkowych prac w ramach dodatkowej oferty i negocjacji z Wykonawcą.

g) sprawdzenie działania poprawności całego urządzenia,

h) uporządkowanie terenu wokół separatora i osadnika,

i) kolorowa dokumentacja zdjęciowa przed przystąpieniem oraz po zakończeniu prac serwisowych,

j) sporządzenie dokumentów związanych z konserwacją urządzeń.

oczyszczanie separatorów, osadników zbiorników retencyjnych, w tym:

a) wypompowywanie ścieków, osadów niebezpiecznych oraz olejów z poszczególnych urządzeń i osadników wraz z wywozem odpadów do neutralizowania (na koszt Wykonawcy),

b) oczyszczanie urządzeń zakłada jednokrotne oczyszczanie separatorów i osadników poprzez wyciągnięcie sekcji żaluzjowych, wkładu lamelowego i ich oczyszczenie,

c) napełnienie separatorów czystą wodą w zakresie własnym Wykonawcy,

d) uporządkowanie terenu wokół separatora i osadnika,

e) wykonanie dokumentacji fotograficznej (przed wykonaniem usługi, w trakcie, po wyczyszczeniu oraz po zalaniu wodą),

f) sporządzenie dokumentów związanych z odbiorem odpadów niebezpiecznych,

g) przekazanie odpadów do utylizacji,

Podczas przeglądów i czyszczenia urządzeń, Wykonawca zweryfikuje dane techniczne zapisując pojemność i model w protokole.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót w trakcie ich wykonywania oraz za ewentualne zajęcie pasa drogowego.

Wykonawca zobowiązuje się do magazynowania niezbędnych materiałów zapewniających należyte zabezpieczenie wykonania umowy we własnym zakresie i na własny koszt oraz przekaże Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów do utylizacji.

Wykonawca przystępujący do czyszczenia separatorów i osadników musi dysponować w pełni sprawnym sprzętem, urządzeniami i wyposażeniem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

a) pojazd specjalistyczny do próżniowego mycia i udrażniania instalacji kanalizacyjnych – 1 szt.,

b) pojazd specjalistyczny do próżniowego odsysania zanieczyszczeń i osadów – 1 szt.;

c) beczkowóz do transportu czystej wody

oraz przyrządów takich jak:: wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu itp., bądź innego sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

Przegląd urządzeń wraz z wpisem do książki serwisowej urządzenia, adnotacji dotyczących sposobu konserwacji, ewentualnej wymiany uszkodzonych podzespołów lub innych zaleceń, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urządzenia potwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie obejmującym sieci kanalizacyjne.

Z wykonania kontroli stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska należy sporządzić protokół zgodnie z art. 62a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1033)

Kontrolę stanu urządzeń musi wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie obejmującym sieci kanalizacyjne.

Protokół powinien zawierać:

Datę przeprowadzenia kontroli; imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, (dołączyć kopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie obejmującym sieci kanalizacyjne oraz kopię ważnego zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego.); określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację; zakres kontroli; ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone oraz zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;

1.2. Wywóz zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji.

1.3. Po wykonaniu czynności czyszczenia separatorów i osadników, Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół z wykonania prac serwisowych z kodem i ilością odebranych odpadów oraz dostarczy dokument potwierdzający przekazanie odpadów z czyszczenia separatorów do utylizacji.

Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do:

a) dowolnych środków transportu wyposażonych w szczelną skrzynię ładunkową, wywożonych jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów,

b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nieczystości po długim okresie zalegania wydzielają uciążliwe zapachy i wywieźć je na składowisko odpadów.

Urządzenia powinny być czyszczone przy użyciu samochodów specjalnych próżniowo-ssących, przystosowanych do czyszczenia separatorów i osadników.

Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nieczystości po długim okresie zalegania wydzielają uciążliwe zapachy i wywieźć je na składowisko odpadów.

Wykonawca powinien posiadać pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznych.

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519). Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru zrealizowanego zamówienia dołączając je do dokumentacji powykonawczej. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji,

a w szczególności musi spełniać następujące warunki:

- przedstawić potwierdzenie należytego wykonania zadania dla co najmniej 3 prac opisanych w OPZ, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o dacie i godzinie wykonywania prac na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia Zamawiającego, a w razie jego uszkodzenia do natychmiastowej naprawy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:

- Utrzymania miejsca objętego pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i codziennego utrzymania porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienia prawidłowej organizacji prac,

- Usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.

- tymczasowej organizacji ruchu w miejscu prowadzenia robót oraz ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, wywóz i utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren.

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie koszty wywozu i utylizacji odpadu.

Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie prace towarzyszące i zabezpieczające a niewyszczególnione w opisie przedmiotu zmówienia oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia, a także koszt wszystkich w/w czynności.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową oczyszczenia urządzeń jest:

- separator – 1m3 (metr sześcienny) oczyszczonego urządzenia

- osadnik – 1m3 (metr sześcienny) oczyszczonego urządzenia

- zbiornik retencyjny – 1m3 (metr sześcienny) oczyszczonego urządzenia

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór prac nastąpi po pisemnym zgłoszeniu zakończenia prac. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, rzeczywiście wyczyszczonych urządzeń oraz przekazanego na składowisko odpadu na podstawie karty przekazania odpadu.

Roboty uznaje się za wykonane jeśli:

a) prace zostaną wykonane zgodnie z zakresem oraz wymaganiami przedstawionymi przez zamawiającego w dokumentacji,

b) separatory, osadniki i zbiorniki retencyjne zostaną oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń,

c) wykonawca przedstawi komplet dokumentacji powykonawczej w wymaganym zakresie tj. protokół z kontroli urządzeń z wpisem do książki serwisowej oraz kolorową dokumentację fotograficzną dla każdego z urządzeń min. 4 zdjęcia (2 przed i 2 po czyszczeniu) – w razie potrzeby – zaobserwowania  uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości należy uwzględnić dodatkową dokumentację fotograficzną..

d) wykonawca udokumentuje Zamawiającemu sposób zagospodarowania odpadów, przekazując kartę utylizacji odpadu

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty wpływu do Urzędu Miejskiego w Siechnicach prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEINIA: do czterech miesięcy od zawarcia umowy.