Załącznik nr 1

do umowy Nr ………

z dnia …………………

Szczegółowy zakres zamówienia na część 2 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
branży drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Mickiewicza w m. Wronki”.

1. Opis:

- orientacyjna długość odcinka do zaprojektowania: ok. 1,230 km,

- rodzaj nawierzchni istniejącej: gruntowa, kostka brukowa, nawierzchnia asfaltowa,

- rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: nawierzchnia asfaltowa,

- zakres opracowania: ścieżka rowerowa dwukierunkowa z przejazdem przez skrzyżowanie z istniejącą sygnalizacją świetlną i przejazdem nad istniejącym rowem melioracyjnym (zaprojektowanie obiektu mostowego), poszerzenie 
ul. Mickiewicza o dwa lewoskręty:  w kierunku działki 1729/2 oraz w kierunku 
ul. Niepodległości, oznakowanie pionowe i poziome

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- uzyskania map do celów projektowych,

- uzyskania wszystkich decyzji, opinii i uzgodnień (m.in. w zakresie infrastruktury podziemnej),

- uzyskania opinii i uzgodnień Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (obszar historycznego układu urbanistycznego miasta Wronki oraz  strefa stanowisk archeologicznych),

- opracowania projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania terenu – 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (płyta CD lub pendrive),

- wykonania kompletnego projektu technicznego – 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (płyta CD lub pendrive),

- wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454) - 2 egz. 
w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej  (płyta CD lub pendrive),

- wykonania kosztorysu inwestorskiego pełnego, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego pełnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458), –  2 egz. w formie papierowej oraz  1 egz. w formie elektronicznej (płyta CD lub pendrive),

- przedstawienia potwierdzenia złożenia wniosku o  uzyskanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- wykonania projektu stałej zmiany organizacji ruchu ( oznakowanie pionowe 
i poziome) wraz z jego zgłoszeniem.

Dokumentację projektową należy sporządzić, zgodnie z art. 99-102 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1710 z późn. zm.).

Dokumentację w wersji elektronicznej należy wykonać w plikach w formacie .pdf .ppt i plikach źródłowych możliwych do edycji (.doc, .docx, .dwg, .xls, .ath) oraz zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).

3. Informacje dodatkowe:

- Zamawiający  przewiduje wykonanie projektów podziału nieruchomości 
wraz z wyniesieniem kamieni granicznych w terenie,

- Zamawiający wskazuje na konieczność uzgodnień zaproponowanych rozwiązań z Wodami Polskimi,

- Zamawiający wskazuje na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej oraz decyzji lokalizacji celu publicznego,

- Zamawiający wskazuje na konieczność powołania się na procedowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (uchwała XI/133/2015 z 2015-10-29),

- Projekty mają określać sposób odwodnienia pasa drogowego,

- Projekty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zrzutu wód i mają one określać wszystkie parametry,

- Elementem każdego z projektów ma być projekt kolizji z urządzeniami obcymi wraz z uzgodnieniami przeniesienia bądź przebudowy urządzeń kolidujących (jeżeli dotyczy),

- Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy, do występowania w imieniu Gminy Wronki przed wszystkimi władzami, urzędami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi w celu składania wniosków oraz uzyskiwania informacji 
i uzgodnień niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej, dokumentacji zdjęciowej oraz przeprowadzenia ewentualnych badań nośności 
i zagęszczenia gruntu w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do rzetelnego przygotowania dokumentacji,

- Dane do opracowania, wymagane badania, pomiary, uzgodnienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt,

- Zamawiający informuje, iż teren objęty przedmiotem zamówienia znajduje się częściowo na obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Wronki oraz w strefie stanowisk archeologicznych,

- Zamawiający wskazuje na konieczność uwzględnienia usunięcia drzew, jeśli kolidują z budowaną inwestycją.

4.  Postanowienia szczegółowe:

- Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania rozwiązań projektowych 
w siedzibie Zamawiającego z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, do czasu ich ostatecznego przyjęcia przez Zamawiającego. Ostateczne uzgodnienie dokumentacji zostanie potwierdzone protokołem zaakceptowanym przez Zamawiającego,

- Potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo odbiorczy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż przedmiot zamówienia jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, obowiązującymi przepisami oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu,

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniu organizowanym przez Zamawiającego z osobami zainteresowanymi przedmiotowymi dokumentacjami, w momencie opracowania propozycji rozwiązania ww. dokumentacji,

- Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania Zamawiającemu w ciągu 2 dni odpowiedzi na pytania zadane na etapie ogłoszonego postępowania na realizację zamówienia dotyczące rozwiązań projektowych oraz przedmiarów robót, a także na etapie realizacji zamówienia,

- Wszelkie ewentualne błędy w przedkładanej dokumentacji oraz brakujące opracowania Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić w ramach kwoty umownej wynagrodzenia ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w terminie 5 dni roboczych aktualizacji kosztorysu po utracie jego ważności w ciągu okresu ważności dokumentacji na jedno wezwanie  Zamawiającego  drogą mailową lub telefoniczną,

- Wykonawca sprawował będzie nadzór autorski na etapie budowy projektowanego obiektu, a więc wykonywał będzie obowiązek określony w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia.

5. Mapa z zaznaczonym zakresem zamówienia: