III.01_1B – 3.  ZEWNĘTRZNE  ROLETY ALUMINIOWE PRZECIWSŁONECZNE

Aluprof lub równoważne

| lp. | Lokalizacja - okna | MIEJSCE MONTAŻU - OKNO | typ | Rodzaj profilu | napęd | Wymiary SxW [cm] | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Napęd ręczny: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PARTER | O1 | SP-E | PA 39 | elektryczny | 100x230 | 10 |
| 2 | PARTER | O2 | SP-E | PA 39 | elektryczny | 140X230 | 2 |
| 3 | PARTER | O3 | SP-E | PA 39 | elektryczny | 240x230 | 3 |
| 4 | PARTER | O4 | SP-E | PA 39 | elektryczny | 140X80 | 10 |
| 5 | PARTER | O7 | SP-E | PA 39 | elektryczny | 210X130 | 5 |

Legenda:

Rolety podtynkowe w systemie SP-E sterowane napędem elektrycznym. Profil roletowy PA 39 aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową zapewniającą dobra izolacje termiczną dźwiękową, kolorystyka profilu do potwierdzenia z zmawiającym na etapie realizacji. Skrzynka roletowa wykonana jest profilowanej blachy aluminiowej, a jej czoło stanowi jednocześnie podkład pod dowolny materiał wykończeniowy dzięki czemu skrzynka staje się niezauważalnym elementem fasady budynku. Elementy konstrukcyjne czyli pokrywa rewizyjna prowadnice oraz listwa dolna dopasować kolorystycznie do stolarki okiennej.

W sterowaniu roletami należy uwzględnić podział na sekcje zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.