III.01_1B – 4. WEWNĘTRZNE ROLETY PRZECIWSŁONECZNE

Hunter Douglas typ RB 500 typ 5-11 lub równoważne

| lp. | Lokalizacja | okno | typ | Rodzaj tkaniny | napęd | Wymiary SxW [cm] | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARTER | 2 | EOS RB 500 5-11 | Panama Pro 3% | ręczny | 140X230 | 5 |

LEGENDA:

typ RB 500 typ 5-11 - Wewnętrzne rolety przeciwsłoneczne (np. Hunter Douglas lub równoważne): z tkaniną z włókna szklanego Panama Pro 3% (kolor do zatwierdzenia z Zamawiającym i projektantem na etapie nadzory autorskiego), aluminiowa rura nawojowa 37 mm z wbudowanym manualnym łańcuszkowym mechanizmem operacyjnym. Szyna dolna wykonana z aluminium anodowanego. Rolety bez prowadnic i bez kaset. Każda z rolet wyposażona jest w tzw. „leveller” pozwalający na indywidualna korektę wypoziomowania rury celem poprawnej, precyzyjnej pracy rolety.