III.01_1B – 1.2 Specyfikacje materiałowe wykończenia wnętrz – definicje wykończeń (do zestawienia powierzchni).

POSADZKI:

A POS -01

PASY CIEMNE

Płytka ceramiczna wysokospieczona, barwiona w masie, rektyfikowana:

-Rozmiar (mm):	598 x 598 x 10

-Odporność na ścieranie: PEI 4

-Kolor: beżowoszara

-Powierzchnia: mat , z reliefem

-Przeciwpoślizgowość: R10/A

np. RAKO DAK63589 Serie Kaamos

PASY JASNE

Płytka ceramiczna wysokospieczona, barwiona w masie, rektyfikowana:

-Rozmiar (mm):	298 x 598 x 10

-Odporność na ścieranie: PEI 4

-Kolor: beżowa

-Powierzchnia: mat , z reliefem

-Przeciwpoślizgowość: R10/A

np. RAKO DAK63586 Serie Kaamos

A POS -02

Płytka ceramiczna wysokospieczona, barwiona w masie, rektyfikowana:

-Rozmiar (mm):	298 x 598 x 10

-Odporność na ścieranie: PEI 5

-Kolor: szarobeżowa

-Powierzchnia: gładki, mat

-Przeciwpoślizgowość: R9

np. RAKO DAKSE662 Serie Cemento

A POS -03

Płytka ceramiczna wysokospieczona, barwiona w masie, rektyfikowana:

-Rozmiar (mm):	598 x 598 x 10

-Odporność na ścieranie: PEI 4

-Kolor: beżowa

-Powierzchnia: mat , z reliefem

-Przeciwpoślizgowość: R10/A

np. RAKO DAK63586 Serie Kaamos

A POS -04

Płytka ceramiczna wysokospieczona, barwiona w masie, rektyfikowana:

-Rozmiar (mm):	298 x 598 x 10

-Odporność na ścieranie: PEI 4

-Kolor: beżowoszara

-Powierzchnia: mat , z reliefem

-Przeciwpoślizgowość: R10/A

np. RAKO DAK63589 Serie Kaamos

A POS -05

Flokowana wykładzina w rolce Flotex ®

- wykładzina flokowana w rolce 2m szer.

- runo: 100% PA (nylon 6,6)

- podłoże PVC + włókno szklane

- klasa użytkowa EN 685 - 33

- grubość całkowita ISO 1765 - 4,3 mm

- waga całkowita ISO 8543 – 1,8 kg/m2

- odporność na ścieranie EN 1963 - <35g utrata włókien

- trwałość kolorów ISO 105-B02 – min. 6

- stabilność wymiarowa ISO 2551 - <0,2%

- gwarancja 10-letnia

- wodoodporna

- gęstość włókien - ponad 70 mln/ m2

- klasa antypoślizgowości DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry)

- reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfl S1

- tłumienie odgłosów ISO 140-8 - 20 dB

- pochłanianie dźwięku ISO 354 – 0,10

- długość rolki min 30 mb (mniej łączeń)

- odporność na działanie kółek meblowych EN 985 - R = ≥2,4 (użycie ciągłe)

- bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized®

- posiada deklarację zgodności ze znakiem CE EN 14041

-kolor: zbliżony do NCS S 8505-Y20R

np. FORBO flotex metro concrete

A POS -06

Wykładziny heterogeniczna PVC

-grubość całkowita: 2,0 mm

-grubość warstwy wierzchniej: 0,7 mm

-HKlasyfikacja: obiektowe Klasa 34

-Klasyfikacja: przemysłowe Klasa 43

-szerokość rolki: 2 m

-długość rolki: 25 m

-odporność na ścieranie (grupa): T

-odporność na zabrudzenia i chemikalia: Bardzo dobra

-klasa antypoślizgowości: R10

-kolor: zblizony do NCS S 5010-Y30R

np. FORBO eternal wood 12832 natural oak

uwagi:

1. Wszystkie cokoły w pomieszczniach wykończonych gresem należy wykonać z gresu w kolorze wiodącym na posadzce.

2. Wszystkie cokoły w pomieszczeniach wykończonych gresem należy wykonać zgodnie detalem 1705 - PW - 322

3. Cokoły w pomieszczeniach wykończonych wykładziną wykończyć cokołem z wykładziny.

4. Wysokość wszystkich cokołów 10 cm

5. Gres na schodach ryflowany

M-01

Systemowa mata wejściowa  - nietkana mata szorująca z wytłoczeniami  typu Coral Grip HD :

- budowa włókna: 100% PCV barwione na wskroś

- wzór: dwukolorowe włókna PCV dające efekt trójwymiarowości

- klasa użytkowa -33

- grubość całkowita ISO 1765 – 16,0 mm

- waga całkowita ISO 8543 – 5,5 kg/m2

- gwarancja 5-letnia

- odporność na światło EN-ISO 105/B02- 7

- odporność na wodę słodką  EN-ISO 105/E01 -5 (wodoodporna)

- odporność na wodę morską  EN-ISO 105/E02 -5 (wodoodporna)

- odporność na rozpuszczalniki organiczne  EN-ISO 105/X05 -4,5

- klasa antypoślizgowości-dynamiczny współczynnik tarcia EN 13893 - μ0,78 (antypoślizgowy)

- reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfl S1

np. FORBO, Coral Brush, 5745, woodsmoke grey

SUFITY:

Su-001

okładziny sufitowe  na stelażu systemowym z płyt g-k

płyty gipsowe gr. 12,5 mm mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60

Su-002

sufity podwieszane na stelażu systemowym, na wieszakach,  z widoczną konstrukcją , płyty wyjmowalne-  Płyty akustyczne z wełny mineralnej  montowane w konstrukcji o szerokości 15 mm; Klasa pochłaniania A ( 0,95 )dla dystansu 200 mm; Wymiar 600x600; Grubość 19 mm; Krawędź fazowana opuszczona o 7 mm ; Dncw min 28dB; Ciężar – 3,00 kg/m2; Kolor podobny do RAL 9010

Su-003

(o podwyższonych parametrach akustycznych)

sufity systemowe podwieszane na stelażu, na wieszakach z widoczną konstrukcją,  płyty wyjmowalne-  Płyty akustyczne z wełny mineralnej  montowane w konstrukcji o szerokości 15 mm; Klasa pochłaniania A ( 0,95 )dla dystansu 200 mm; Wymiar 1200x600; Grubość 19 mm; Krawędź fazowana opuszczona o 7 mm ; Dncw min 28dB; Ciężar – 3,00 kg/m2; Kolor podobny do RAL 9010

Su-004

(przeznaczone do pomieszczeń mokrych)

sufity podwieszane systemowe z konstrukcją widoczną, płyty wyjmowalne-  Płyty akustyczne z wełny mineralnej  montowane w konstrukcji o szerokości 15 mm; Klasa pochłaniania A ( 0,95 )dla dystansu 200 mm; Wymiar 600x600; Grubość 19 mm; Krawędź fazowana opuszczona o 7 mm ; Dncw min 28dB; Ciężar – 3,00 kg/m2; Kolor podobny do RAL 9010

Su P01

- sufit podwieszany REI 30 - konstrukcja samodzielna z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych typu F grubości 2x12,5 mm np. RIGIPS SUFIT PODWIESZANY 4.10.15

Su P02

sufit podwieszany REI 60 - konstrukcja samodzielna z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych grubości 3x12,5 z wełną mineralną skalną o grubości 2x50mm np. RIGIPS SUFIT PODWIESZANY 4.10.195

O P01 – obudowa świetlików

ściana obudowy świetlików REI 60 na kosntrukcji z profili CW 50 i UW 50 ULTRASTIL z podójnym poszyciem płytą gispowo-kartonową gr.15mm np. RIGIPS 3.50.20

ŚCIANY:

farba lateksowa_01*

- powierzchnię należy najpierw zagruntować używająć grunt - CapaSol LF Konzentrat (rozcięńczony 1:5, zużycie 0,12l/m2) a następnie wykonać 2-krotne malowanie farbą Latex Samt 10 (1-gi stopień odporności na szorowanie); zużycie 0,22l/m2 na 2-krotne malowanie; firmy Caparol – lub rozwiązanie równoważne

farba lateksowa_02*

powierzchnię należy najpierw zagruntować używająć grunt - CapaSol LF Konzentrat (rozcięńczony 1:5, zużycie 0,12l/m2) a następnie wykonać 2-krotne malowanie matową lateksową farbą Santex 3 ELF  firmy Caparol – lub rozwiązanie równoważne

gres :

płytki ceramicznem wysokospieczone, barwione w masie, rektyfikowane:

-Rozmiar (mm):	598 x 598 x 10

-Odporność na ścieranie: PEI 4

-Kolor: beżowoszara

-Powierzchnia: mat , z reliefem

-Przeciwpoślizgowość: R10/A

np. RAKO DAK63586 Serie Kaamos