# OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWY PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WINDĄ ZEWNETRZNĄ (PODNOŚNIK PIONOWY)  I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY W ELBLĄGU”

1. Podstawa opracowania:

  - Zlecenie Zamawiającego.

  - Inwentaryzacja budowlana sporządzona do celów projektowych.

  - Uzgodnienia z Użytkownikiem oraz Zamawiającym

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2015 poz. 1422) z późniejszymi zmianami.

5.Obowiązujące normy i przepisy związane z tematem opracowania.

6.Mapa do celów projektowych

- Uchwała nr VIII/257/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu zajezdni tramwajowej przy ulicy Browarnej w Elblągu

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego t.j.Dz.U. z dn.9.10.2018 r. poz.1935

2. Opis projektu zagospodarowania działki

Przedmiot inwestycji

Inwestycja obejmuje:

- budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych (rampy najazdowej) wraz z windą

zewnętrzną,

-przebudowę ściany zewnętrznej budynku Urzędu  Gminy Elbląg polegającą na

wybiciu otworu drzwiowego ,

- obudowę słupa usytuowanego na schodach wejściowych do budynku,

-  przebudowę  ciepłociągu,

-  wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej windę.

Istniejący stan zagospodarowania działki wraz z opisem projektowanych zmian

Budynek administracyjny urzędu gminy wraz z urządzeniami towarzyszącymi usytuowany jest na terenie działek Nr  30/2 i 30/1 położonych w Elblągu przy ul. Browarnej.

Działka  Nr 30/2 zabudowana jest budynkiem administracyjnym dwukondygnacyjnym, na terenie działki Nr 30/1 nie ma żadnych zabudowań, zorganizowane zostały tereny zielone i utwardzone.  Ukształtowanie terenu lekko zróżnicowane, ze spadkiem w kierunku południowo-wschodnim.

Działki te posiadają istniejący zjazd i dojścia piesze – bezpośrednio z ulicy Browarnej.

Teren działki uzbrojony - istniejące przyłącza: kanalizacyjne, deszczowe, wodociągowe, energetyczne, telefoniczne i c.o.

Na terenie działki Nr 30/2 projektuje się usytuowanie podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych wraz z rampą najazdową utwardzoną płytkami chodnikowymi o wymiarach 30,0x30,0 cm oraz  obrzeżami betonowymi- lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania działki.  Ponadto przewiduje się wykonanie obudowy istniejącego słupa usytuowanego na schodach bloczkami betonowymi otynkowanymi i pomalowanymi w kolorze ścian przyziemia.

W związku z tym, że winda projektowana jest w miejscu istniejącego przyłącza c.o. , wymagane  jest wykonanie jego  przebudowy na podstawie warunków uzyskanych od  EPEC w Elblągu.

Przebudowa przyłącza c.o. objęta zostanie oddzielnym opracowaniem.

- powierzchnia działki Nr 30/2		                     1654,00 m2

- powierzchnia działki Nr 301			            713,00 m2

- powierzchnia działek łącznie			          2367,00 m2

- powierzchnia zabudowy istn. budynku			572,00 m2

- projektowana powierzchnia utwardzeń -     		  18,43 m2

- powierzchnia proj. windy				    2,59 m2

- powierzchnia terenów zielonych 	                       687,50 m2

Analiza zgodności inwestycji z obowiązującym planem miejscowym:

Inwestycja polegająca na budowie windy (podnośnika pionowego) z podjazdem dla niepełnosprawnych , obudowie słupa znajdującego się na schodach wejściowych do budynku urzędu gminy, przebudowie  budynku nie narusza ustaleń obowiązującego planu miejscowego.

Inwestycja polegająca nie wpływa na  zmianę   wskaźników intensywności zabudowy oraz istniejącej powierzchni zabudowanej.

Maksymalna powierzchnia zabudowana – 50 %, istniejąca  wynosi – 24 %, max. ,warunek zachowany,

Intensywność zabudowy zgodnie z planem miejscowym od 0,1-2, wynosi 0,5-warunek zachowany,

Minimalna pow. terenu biologicznie czynnego-10 %, wynosi 29%.

Ochrona konserwatorska

Obszar działki objętej inwestycją  nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Część budynku administracyjnego (Nr 85a) objęta jest ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do gminnej ewidencji zabytków

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub na teren zamierzenia budowlanego- nie dotyczy.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników -  inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, nie wpłynie negatywnie na glebę, onie będzie źródłem hałasu

Informacja o obszarze oddziaływania  inwestycji

Projektowana  inwestycja nie spowoduje uciążliwości czy zagrożeń dla użytkowników oraz właścicieli terenów sąsiednich, nie występują żadne obszary ograniczonego użytkowania na podstawie art.135 Prawa ochrony środowiska.

Wszystkie elementy projektu zagospodarowania działki zostały zaprojektowane przy zachowaniu odległości wynikających z obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. ze zm.).

Obszar oddziaływania obiektów został wyznaczony na podstawie:

- przepisów  § 12 i  § 272 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –warunki spełnione.

Na projekcie zagospodarowania działki zostały naniesione wszystkie niezbędne charakterystyczne elementy, wymiary, rzędne i wzajemne odległości obiektów budowlanych, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.

Zgodnie z projektem zagospodarowania działki obszar oddziaływania projektowanej inwestycji nie wykracza poza  teren nieruchomości objętej opracowaniem  - mieści się w całości na działkach   inwestycyjnych  t.j. na działkach  Nr 30/2 i 30/1 położonych  w Elblągu przy ul. Browarnej.

3.Opis projektu architektoniczno-budowlanego

Przeznaczenie i program użytkowy inwestycji

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie:

- windy (podnośnika pionowego) dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem podjazdu,

- wybicia otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej budynku administracyjnego, nadproża

- obudowy bloczkami gazobetonowymi usytuowanego na schodach zewnętrznych wejściowych słupa stalowego.

3.1.  Winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych

Projektuje się windę (podnośnik pionowy) o wymiarach wewnętrznych 1,1 m x 1,4 m. , udźwigu 400 kg/3 osoby, zadaszoną systemowo – zgodnie z załączoną kartą katalogową.

Wymiary zewnętrzne windy – 1,54 m x 1,51 m.

Fundament – płyta żelbetowa gr. 30 cm zbrojona prętami fi 10 co 15 cm- wg zaleceń producenta i załączonego rysunku.

Kabina windy powinna mieć zainstalowaną tablicę przyzywową na wysokości od 0,8-1,2 m,  w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od narożnika kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.

Podjazd dla niepełnosprawnych (zlicowany z istniejącą utwardzoną nawierzchnią) projektuje się utwardzić płytkami betonowymi chodnikowymi o wym. 30x30 cm gr. 5 cm,  układanymi na podsypce piaskowej gr. 5 cm i podbudowie gr.15 cm z piasku i cementu lub kruszyw zagęszczanych mechanicznie. Obrzeża betonowe o wym. 8x30x100 projektuje się wzdłuż podjazdu oraz jako wtopione na styku z windą – zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania działki.

3.2.  Budynek administracyjny – część podlegająca przebudowie

Przebudowa budynku polega na wykonaniu w ścianie zewnętrznej budynku otworu

drzwiowego, niezbędnego dla zamontowania wyjścia z windy,  o wymiarach 150x225 cm  z nadprożem –belki stalowe 2x dwuteownik 180  o długości  2,30 m, skręcane śrubami M12.

Wykończenie otworu- tynk i malowanie z zewnątrz i wewnątrz farbami  w kolorystyce istniejących  ścian.

W ramach inwestycji zaprojektowano także obudowę istniejącego słupa metalowego,

podtrzymującego zadaszenie schodów wejściowych, bloczkami betonowymi grubości 12 cm.

Wykończenie – tynk cem-wap. pomalowany zewnętrzną farbą w kolorze ścian przyziemia.

Wysokość słupa – 3,98 m.

Orzeczenie techniczne

Budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, bryła rozczłonkowana. Przekrycie budynku stropodachem płaskim. Obiekt wybudowany w1991 r. , murowany w technologii tradycyjnej.

Ściany nośne zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej – stan techniczny dobry,

Ławy fundamentowe żelbetowe – nie badano,

Stropy istniejące prefabrykowane z płyt żelbetowych kanałowych  typu ŻERAŃ, na fragmentach nad klatką schodową stropy wylewane w postaci płyt żelbetowych krzyżowo zbrojonych, nie stwierdzono żadnych ugięć – stan techniczny dobry,

Stropodach nad pomieszczeniami piętra wentylowany dwudzielny, przekryty płytami korytkowymi prefabrykowanymi – stan techniczny dobry,

Schody wewnętrzne i zewnętrzne żelbetowe monolityczne- stan techniczny dobry.

Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz oględzin zewnętrznych budynku oceniam, że stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry. Wykonanie projektowanych robót budowlanych polegających na przebudowie ściany zewnętrznej gr. 38 cm (wybicie otworu drzwiowego pod istniejącym oknem) z zamontowaniem nadproża  zgodnie z opracowanym projektem budowlanym  nie wpłynie na statykę obiektu, nie pogorszy stanu technicznego budynku i  jest możliwe do wykonania .