Załącznik Nr 8 do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE

Marka i model rozrywarki worków: ……………………………………………

| L.p. | Parametr | Potwierdzenie / Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maszyna fabrycznie nowa | Tak* / Nie* |
| 2 | Maszyna wyprodukowana w 2022r. | Rok produkcji: ………… |
| PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE |  |  |
| a) | wydajność min.: 10 Mg/h przy gęstości nasypowej odpadów 60 kg/m3 | wydajność: ……… Mg/h przy gęstości nasypowej odpadów 60 kg/m3 |
| b) | pojemność zasobnika: min. 20 m3 | pojemność zasobnika: ……… m3 |
| c) | średnica rotora min. 1000 mm | średnica rotora: ……… mm |
| d) | ilość zębów na rotorze: 40 – 50 szt. | ilość zębów na rotorze: ……… szt. |
| e) | szerokość wewnętrzna zasobnika min. 1900 mm | szerokość wewnętrzna zasobnika: ……… mm |
| f) | długość czynna wału rozrywającego min. 1750 mm | długość czynna wału rozrywającego: ………. mm |
| g) | długość wew. zasobnika: min. 6000 mm | długość wew. zasobnika: ……… mm |
| h) | napęd rotora rozrywającego za pośrednictwem motoreduktora o mocy 15-20 kW z hydraulicznym sprzęgłem bezpieczeństwa | napęd rotora rozrywającego za pośrednictwem motoreduktora o mocy ……… kW z hydraulicznym sprzęgłem bezpieczeństwa |
| i) | prędkość obrotowa rotora stała max. 20 obr./min | prędkość obrotowa rotora stała ……… obr./min |
| j) | urządzenie wyposażone w procedurę zabezpieczającą przed uszkodzeniem elementów roboczych przez ciała obce – automatyczny rewers rotora | Tak* / Nie* |
| k) | urządzenie wyposażone w system automatycznego oczyszczania rotora z owiniętych zanieczyszczeń za pośrednictwem hydraulicznie dosuwanej do rotora listwy ze zgarniakami, załączany automatycznie po zatrzymaniu pracy rozrywarki | Tak* / Nie* |
| l) | narzędzia robocze (noże) szybko wymienne, mocowane za pomocą połączeń rozłącznych | Tak* / Nie* |
| m) | napęd przenośnika w zasobniku za pośrednictwem motoreduktora o mocy maks. 1,5 kW z płynną regulacją prędkości za pomocą falownika | napęd przenośnika w zasobniku za pośrednictwem motoreduktora o mocy ……… kW z płynną regulacją prędkości za pomocą falownika |
| n) | zasobnik wyposażony w przedniej części (w pobliżu rotora) w drzwi dostępowe zabezpieczone systemem kluczowym, gdzie specjalny klucz służy zarówno do załączenia szafy sterowniczej oraz do otwarcia drzwi dostępowych - wymuszający rozłączenie szafy sterowniczej w celu otwarcia drzwi | Tak* / Nie* |
| o) | ciężar maszyny gotowej do pracy: od 11 Mg do 20 Mg Zgodnie z wyjaśnieniami do SWZ Zamawiający dopuszcza większy zakres wagowy maszyny tj. 11-20 ton. | ciężar maszyny gotowej do pracy: ……… Mg |

* niepotrzebne skreślić lub wykasować

Należy złożyć w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.