CZĘŚĆ NR 1: Dostawa zbiorników do podchowu larw okonia.

| Lp. | Wymagane, minimalne parametry techniczne |  |  | OPIS OFEROWANEGO SPRZETU O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH: (Należy podać nazwę, model jeżeli dotyczy i parametry urządzenia) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis |  | J.m. | Ilość |  |  |  |
| 1. | Zbiorniki do podchowu larw okonia Zbiorniki do podchowu larw okonia o wymiarach: komora główna/przednia – 350 x 200 mm, komora tylna – 60 x 200mm. Ścianka oddzielająca przegrody wykonana z dwóch części – część dolna o wymiarach: 200 x 200 mm; część górna (120 sztuk) o wymiarach 120 x 200 mm, wymienna z wyciętym otworem umożliwiającym wklejenie siatki. Grubość ścianek zbiornika: 8 mm Ściany boczne, tylna, dno zbiornika oraz przegroda wykonane z czarnego PMMA 7990, ściana przednia zbiornika wykonana z bezbarwnego PMMA. Przelew w zbiorniku w postaci otworu na wysokości 3,5 cm od dołu akwarium o średnicy 3,5 cm z zainstalowanym przelotem typu TV25 AquaMedic lub równoważnym, który umożliwi szczelne połączenie otworu w tworzymie z rurami PCV. Podwójne klejenie zbiorników gwarantujące szczelność. (Rys. 7,8) | szt. | 60 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

Ponadto:

Oświadczam (-y), że zaoferowane przez nas urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, są fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantujemy bezpieczeństwo użytkowników.

………..……………………………………………………..

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

CZĘŚĆ nr 2 – Dostawa i montaż eksperymentalnego systemu recyrkulacyjnego do podchowu larw okonia.

| Lp. | Wymagane, minimalne parametry techniczne |  |  | OPIS OFEROWANEGO SPRZETU O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH: (Należy podać nazwę, model jeżeli dotyczy i parametry urządzenia) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis |  | J.m. | Ilość |  |  |  |
|  | Stelaż nr 1 – pod moduł podchowowy Stelaż stalowy wykonany zgodnie z projektem załączonym do niniejszego wniosku (Rys. 1). Stelaż powinien być zabezpieczony farbą antykorozyjną w kolorze czarnym. Stelaż powinien być ponadto wyposażony w podkłady na każdą półkę (wykonane z niemetalowego materiału wodoodpornego, grubość pomiędzy 1 a 2 cm): - Podkład o wymiarach 150 cm na 65 cm; - Dwa podkłady o wymiarach 44 cm na 150 cm. | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Stelaż nr 2 – pod moduł kondycjonowania wody Stelaż stalowy wykonany zgodnie z projektem załączonym do niniejszego wniosku (Rys. 2). Stelaż powinien być zabezpieczony farbą antykorozyjną w kolorze czarnym. Stelaż powinien być ponadto wyposażony w podkład na półkę górną (wykonany z niemetalowego materiału wodoodpornego, grubość pomiędzy 1 a 2 cm), o wymiarach 202 cm na 850 cm. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Układ hydrauliczny System powinien być wyposażony w szczelny układ hydrauliczny złożony z podukładu dopływowego oraz podkładu odpływowego. - Podukład dopływowy ma mieć konstrukcję umożliwiającą indywidualny, regulowalny dopływ wody do każdego modułu podchowowego (łącznie 60 zbiorników podchowowych). Dopływ do każdego modułu podchowowego powinien być prowadzony od zbiornika górnego za pomocą rury PVC ciśnieniowej, szczelnej na wszelkich łączeniach, o średnicy co najmniej Ø ~50 mm, która ma stanowić zasadniczą część podukładu dopływowego doprowadzającego wodę na każdą z dwóch półek stelaży modułów podchowowych (oznaczonych jako półka „B” na Rys. 1). Następnie, do każdego zbiornika podchowowego oddzielnie, woda ma być doprowadzana bezpośrednio od zasadniczego podukładu dopływowego za pomocą rur PVC o średnicy Ø ~½ cala, na której ma zostać zainstalowany zawór kulowy mosiężny (ze stalową rączką) umożliwiający regulację przepływu wody przez zbiorniki podchowowe (zgodnie ze schematem przedstawionym na Rys. 3). Za zaworem, do każdego zbiornika osobno, ma zostać zainstalowana deszczownica doprowadzająca do zbiornika wodę za pomocą nawierconych w rurze PVC czterech otworów o średnicy 1-1,5 mm. Deszczownica powinna być demontowalna (nie może być klejona). Podukład dopływowy ma być wykonany w taki sposób, aby można było odłączyć każdy z pięciu modułów podchowowych niezależnie w celach obsługowych lub też awaryjnych, tak aby jednocześnie zapewnić niezakłóconą pracę pozostałych modułów podchowowych. - Podukład odpływowy ma być złożony z rur PVC ciśnieniowych. Początek podukładu odpływowego ma stanowić rura PVC ciśnieniowa o średnicy Ø ½ cala, która będzie odprowadzała wodę bezpośrednio ze zbiorników podchowowych. Rury te nie mogą być trwale połączona ani ze zbiornikami podchowowymi, ani z pozostałymi elementami podukładu odpływowego. Rura ta ma następnie odprowadzać wodę do otworów w rurze o średnicy Ø ~110 mm zamontowanej poziomo na każdej półce „B” na stelażu modułu podchowowego w taki sposób, aby zbierać wodę odpływającą z każdego zbiornika podchowowego oddzielnie. Następnie, woda ma być odprowadzona do rury zbiorczej o średnicy Ø ~110 mm. Woda poprzez rurę zbiorczą ma w efekcie zostać odprowadzona do filtra mechanicznego, którego przyłącze będzie stanowiła rura o średnicy Ø110 mm. Ponadto, podukład odpływowy ma być dodatkowo wyposażony w oddzielny awaryjny układ odpływowy umożliwiający niezależne odprowadzenie wody z każdego modułu podchowowego do kanalizacji, zachowując jednocześnie niezakłóconą pracę pozostałych modułów podchowowych. Dodatkowo, konstrukcja podukładu odpływowego powinna umożliwić odłączenie każdego modułu podchowowego w taki sposób, aby umożliwić niezakłócone funkcjonowanie pozostałych modułów podchowowych. Podukład odpływowy powinien być także wykonany w taki sposób, aby umożliwiać jego czyszczenie za pomocą wody pod ciśnieniem, do czego powinny służyć rewizje na każdym połączeniu modułów podchowowych z rurą zbiorczą. Schemat organizacyjny układu podchowowego znajduje się na Rys. 4. Układ hydrauliczny powinien umożliwić posadowienie systemu zgodnie z Rys. 5 (ogólny schemat rozmieszczenia poszczególnych elementów systemu) oraz uwzględniając sposób instalacji zbiorników podchowowych, który został zwizualizowany na Rys. 4. | zestaw | 1 |  |  |  |
|  | System oświetleniowy Oświetlenie powinny stanowić lampy w technologii LED umożliwiające oświetlenie całej powierzchni zbiorników światłem białym neutralnym (barwa światła w zakresie pomiędzy 4500 a 6500 Kelwinów). Oświetlenie powinno umożliwiać oddzielną regulację czasu oświetlania (sterowanej zegarem czasowym z dokładnością do 1 min) oraz intensywności oświetlenia (w zakresie od 50 do 1000 lx na powierzchni wody w zbiornikach podchowowych) dla każdego modułu podchowowego oddzielnie. Obudowy oświetlenia oraz sterowniki powinny posiadać klasę szczelności IP65. | zestaw | 1 |  |  |  |
|  | Układ sterylizacji UV Układ sterylizacji powinien wykorzystywać promieniowanie UV-C o łącznej mocy 80W. Układ ten powinien być zainstalowany w module kondycjonowania wody w taki sposób, aby nie zakłócać jego funkcjonowania. | Szt. | 1 |  |  |  |
|  | Złoże filtra biologicznego - rodzaj: złoże ruchome; - kształtki: - materiał: tworzywo sztuczne o gęstości poniżej 1 g/cm3; - powierzchnia całkowita [m2/m3]: min. 850. | m3 | 1 |  |  |  |
|  | System napowietrzania filtra biologicznego: System napowietrzania filtra biologicznego powinien być wykonany z tworzywa sztucznego. System powinien zapewnić efektywne napowietrzanie grubobąbelkowe umożliwiające poruszanie kształtek złoża biologicznego. System powinien być wyposażony w dmuchawę membranową o następujących parametrach: - napięcie [V]: 220-240; - częstotliwość [Hz]: 50; - nadciśnienie [mbar]: min. 100; - wydatek [l/min/ (m³/h)]: min. 120/(7,20); System napowietrzania filtra biologicznego powinien być zainstalowany w komorach środkowych obu zbiorników retencyjnych. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Układ pompy obiegowej System powinien być zaopatrzony w dwie pompy obiegowe (główną oraz awaryjną) zanurzone, o wydajności maksymalnej 20 m3/h (przy podnoszeniu na wysokość 3 m) każda. Pompy powinny być zainstalowane w zbiorniku dolnym. Pompy powinny być podłączone do rur ciśnieniowych wykonanych z PVC o średnicy umożliwiającej zapewnienie maksymalnej wydajności pompy. System powinien umożliwić wykorzystanie każdej z dwóch pomp osobno, albo obu jednocześnie. | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Układ grzewczy System powinien być zaopatrzony w układ grzewczy pozwalający utrzymać temperaturę wody na maksymalnym poziomie 28°C. System powinien składać się z termoregulatora o następujących parametrach: - Zakres pomiarowy od -50,0 do +150,0°C - 2 wyjścia przekaźnikowe (regulacyjne, alarmowe) - przekaźnik 30A - Obudowa hermetyczna - Pomiar i nastawa z dokładnością 0,1°C - Alarmy temperatury MAX i MIN - dźwiękowa sygnalizacja alarmu temperatury i awarii czujnika - Czujnik temperatury NTC ze stali nierdzewnej - Pamięć nastaw i ustawień po zaniku zasilania - Zasilanie: 230V - Wyświetlacz LED Ponadto, układ grzewczy powinien być wyposażony w 3 grzałki zanurzeniowe o mocy 1500 W, każda. | szt. | 3 |  |  |  |
|  | W cenie oferty Zamawiający wymaga uwzględnienia montażu zaoferowanych elementów, który odbędzie się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Powyższe wynika z konieczności przeprowadzenia prac remontowych w pomieszczeniu przyszłego laboratorium. |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

Zamawiający wymaga dla Części nr 2:

- montażu wszystkich wyspecyfikowanych elementów w taki sposób aby stworzyć eksperymentalny system recyrkulacyjny do podchowu larw okonia wedle wymagań Zamawiającego;

- wykonania instalacji i uruchomienia całego systemu automatyki tzn.

- wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia wszystkich elementów systemu i wykazania poprawności działania;

- wszelkie nastawy, programy, aplikacje, kody źródłowe, hasła zostaną przekazane Zamawiającemu;

- wykonawca po zakończeni prac i uruchomieniu instalacji przekaże Zamawiającemu kompletną instrukcję obsługi i konserwacji oferowanego asortymentu.

Montaż zaoferowanych elementów może się odbyć w terminie późniejszym niż dostawa z uwagi na fakt, iż Zamawiający powziął będzie w tym okresie w trakcie remontu pomieszczeń laboratorium.

Ponadto:

Oświadczam (-y), że zaoferowane przez nas urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, są fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantujemy bezpieczeństwo użytkowników.

………..……………………………………………………..

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

CZĘŚĆ nr 3 – Dostawa filtra mechanicznego (mikrosito).

| Lp. | Wymagane, minimalne parametry techniczne |  |  | OPIS OFEROWANEGO SPRZETU O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH: (Należy podać nazwę, model jeżeli dotyczy i parametry urządzenia) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis |  | j.m. | Ilość |  |  |  |
|  | Filtr mechaniczny - typ: mikrosito, którego zasadnicze elementy konstrukcyjne są wykonane z tworzyw sztucznych (HDPE lub równoważne); - zewnętrzne wymiary urządzenia nie mogą przekraczać 60x60x60 cm; - rozmiar oczek ekranu filtrującego: max. 50 µm; - Całkowita powierzchnia filtrująca powinna wynosić co najmniej 0,35 m2 - przepływ: 15-20 m3/h; - Ø wlotu brudnej wody: 110 mm; - Ø wylotu czystej wody:110 mm; - w komplecie z pompą płuczącą i czujnikiem poziomu wody oraz modułem sterującym; - Wszystkie elementy elektroniczne powinny posiadać obudowy o klasie szczelności IP65 i/lub IP66. | szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

Ponadto:

Oświadczam (-y), że zaoferowane przez nas urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, są fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantujemy bezpieczeństwo użytkowników.

………..……………………………………………………..

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Rysunki techniczne powyższych przedmiotów stanowią Załącznik 1a.