Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Uwaga:

  - Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 2 wszystkie wymagane parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia

  - W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

  - Zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem "TAK" lub innym ogólnym stwierdzeniem.

| ##### ZADANIE NR 1. |  | ##### Uniwersytecka Poliklinika Weterynaryjna |
| --- | --- | --- |
| Minimalne wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, modele/typy |  |
| 1. | 2. |  |
| ARTROSKOP WETERYNARYJNY DLA MAŁYCH ZWIERZĄT Z WYPOSAŻENIEM |  |  |
| - Głowica kamery: - Minimum: 4K autoklawowalna – dedykowana do weterynarii, - Rozdzielczość minimum: 3840x2160 px, - Natywne skan progresywny - Chip CMOS - Gama kolorów 10-bit, - Dwa przyciski programowalne obsługujących 14 funkcji kamery, archiwizatora i źródła światła, - Zoom cyfrowy minimum: 1,5x, - Stosunek sygnału do szumu minimum: 50 db, - Klasa wodoszczelności nie gorsza niż: IPX7, - Konsola kamery weterynaryjnej do zaoferowanej głowicy kamery – źródło światła, sterownik kamery i archiwizator medyczny połączone w jednej obudowie (3 w 1): - Źródło światła: w technologii LED wbudowane w jedna konsolę 3 w 1 w pełni zintegrowane, - Żywotność diody LED minimum: 30000 godz., wydajność oświetlenia: minimum: 1800 lumenów, temperatura barwowa w zakresie: 5500-8500 K, - Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów co najmniej: ACMI, Storz, Wolf, Olympus, - Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego, - Przycisk źródła światła "On / Standby" (Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon powyżej 380W), - Sterownik kamery: z przyciskiem balansu bieli, zapisywaniem i robieniem zdjęć, możliwości przeglądania i wyboru do eksportu poszczególnych filmów i zdjęć z poziomu nagrywarki, 2 gniazda USB, - Rozdzielczość sterownika kamery minimum: 4K UHD 3840 x 2160px, - Zastosowane części CF (cardiac floating), odporne na defibrylację, - Minimalny zakres balansu bieli: - 2500-9000K dla 4K, - 2000-9000K dla HD, - Możliwość sterowania źródłem światła z poziomu konsoli kamery, tabletu sterującego oraz głowicy kamery za pomocą programowalnych przycisków, - Wbudowany router wi-fi pozwalający na wykorzystanie łączności bezprzewodowej, - Funkcja streamingu na żywo obrazu z kamery za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi łącznie z przesyłam audio ze zdalnym dostępem przez przeglądarkę internetową w oparciu o IP, streaming chroniony hasłem, - Możliwość rozbudowy systemu o funkcję optycznej spektroskopii do oceny chrząstki podczas zabiegów artroskopowych, - Archiwizator medyczny: minimalna pojemność pamięci wew. dysku SSD 128 Gb, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: jpg, bmp, raw pdf. Rejestracja filmów m.in. w formacie HD MPEG 4, - Funkcja "obraz w obrazie", przełączanie między obrazem z kamery i wejścia video, - Funkcja "zdalnego wejścia" umożliwiająca dodanie pacjenta z zewnętrznego komputera działającego w sieci, - Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia), - Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych, - Minimum 6-stopniowa skala wzmocnienia obrazu, - Możliwość eksportu zdjęć i plików video do różnych lokalizacji za pomocą wbudowanego Wi-Fi, kabla sieciowego i USB, adnotacje na obrazie w kółku i za pomocą strzałki z tekstem, modyfikacja obrazu: jaskrawość, kontrast, nasycenie, tworzenie raportu z predefiniowanym tekstem, linkami, dokumentami i obrazami, możliwość przeglądania zapisanych pacjentów za pomocą dowolnego tabletu poprzez łącze internetowe, - Tablet weterynaryjny: - Tablet cyfrowy sterujący: zintegrowany z zestawem artroskopowym na osobnym wysięgniku z możliwością sterowania źródłem światła, pompą i shaverem. Bezpośredni transfer podczas operacji zdjęć i obrazu na tablet. Możliwość wysłania dokumentacji bezpośrednio mailem. Sterowanie za pomocą tabletu wszystkimi funkcjami konsoli, - Przekątna wyświetlacza tabletu minimum 10 cali o rozdzielczości co najmniej: 1920x1200px, - Możliwość ustawienia profili chirurgów z parametrami: indywidualne ustawienia przycisków na głowicy kamery, jakość nagrywanych filmów i zdjęć, parametrów wydruku raportu po zabiegu, przypisanie chirurgowi zabiegów z określonymi ustawieniami zabiegu, - Możliwość ustawienia listy zabiegów wraz z ustawieniami dla każdego zabiegu takimi jak: jasność, zoom, ustawienia gamy kolorów, wzmocnienie, okno autowykrywania, kontrast, ustawienia źródła światła, - Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu : funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, ustawienia drukowania, - Graficzna informacja o procesie nagrywania wyświetlana na wyświetlaczu tableta, - Możliwość wyświetlania na ekranie tableta parametrów pracy ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shaver, pompa, waporyzator, insuflator oraz ikony nagrywania filmy oraz licznik zrobionych zdjęć, - Zgodność ze standardem obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM), - Możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych poprzez port USB, - Wyświetlanie parametrów urządzeń wieży na wyświetlaczu tableta, - Monitor medyczny minimum: 4K: - Minimum: 31,5 cala, - Podświetlenie LED, Format obrazu 16:9, - Matryca IPS w ochronnym szkle - przyklejone szkło ochronne, zapobiegające zaparowaniu monitora w wilgotnych warunkach, - Eliminacja migotania obrazu na wszystkich poziomach jasności (Flicker Safe), - Ochrona przeciwpyłowa i wodoodporność (Front / Tył) minimum: IP35/IP32, - Rozdzielczość ekranu: minimum: 3840x2160px, - Funkcja PIP (obraz w obrazie),PBP (obraz przy obrazie),odbicie lustrzane i funkcja rotacji obrazu, - Kąt widzenia poziomo/pionowo minimum: 178o/178o, - Minimalne parametry obrazu: jasność 800cd/m², współczynnik kontrastu 1000:1, czas reakcji matrycy LCD 9ms, - Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem, menu w co najmniej: w j. polskim, j. angielskim, j. niemieckim, j. hiszpańskim, - Wejścia wideo:1x DP 1.2 , 1xDVI, 1x3G-SDI, 1x HDMI 2.0, Wyjście wideo: DP 1.2, 1x 3G-SDI, 1 x DVI, - Konsola Shaver: - Wielofunkcyjna konsola do rękojeści Shaver z możliwością podłączenia i obsługi dwóch urządzeń jednocześnie z dotykowym ekranem sterującym, - Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej, - Możliwość podłączenia i sterowania jednym i dwoma sterownikami nożnymi jednocześnie, - 3 tryby pracy oscylacyjnej wybierane na ekranie dotykowym: standardowy, efektywny, agresywny, - Shaver: obroty prawo/lewo, maksymalnie 8000 obr./min.; oscylacja maksymalnie 3000 obr./min., - Współpraca z konsolą kamery oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej, - Możliwość wyświetlania parametrów pracy shavera na ekranie monitora, - Rękojeść shavera – weterynaryjna, autoklawowalna pokryta materiałem PEEK, - Metalowe przyciski sterujące w rękojeści shavera, - Sterowanie ręczne z rękojeści konsoli z zintegrowanym przewodem sterująco-zasilającym długości minimum 4,5m oraz podłączonym przełącznikiem nożnym, - Zatrzaskowe mocowanie ostrzy w dwóch pozycjach w rękojeści shavera, - Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji w zakresie ustawień: praca w trybie standard; praca w trybie efektywnym; praca w trybie agresywnym, - Możliwość sterowania parametrami ustawień shavera (obroty prawo/lewo, oscylacja) z przycisków w rękojeści, - Możliwość zmiany prędkości obrotów oscylacji z rękojeści shavera, - Regulacja ssania od 0 do 100%, - Możliwość odczepiania dźwigni regulujące ssanie celem dokładnego czyszczenia shavera, - Możliwość współpracy uchwytu z oryginalnymi ostrzami i frezami, jednorazowego użycia: - ostrza typu frezy kostne o średnicach: 3,0; 4,0; 5,0; 5,5 mm, - ostrza do tkanki miękkiej o średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm, - Możliwość wykorzystywania w przyszłości ostrzy do małych stawów oraz ostrzy w wersji wydłużonej do biodra; - Końcówka do shavera raszpla tnąca o szerokości 3,5 mm; 4,0 mm; 5,5 mm i grubości 2 mm, - Wyposażenie: - Kątowa końcówka do shavera z funkcją mikrozłamań, zagięta pod kątem 300 o głębokości nawiercania 4mm, średnica nawiercenia 1,5 mm, - 1 szt. - Pompa artroskopowa: - Jednorolkowa weterynaryjna, - Dotykowy ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia, - Predefiniowane ustawienia dla artroskopii stawu kolanowego, stawu ramiennego, biodrowego i małych stawów (możliwość indywidualnej zmiany/zaprogramowania ustawień predefiniowanych), - Automatyczna kontrola i samoregulacja ciśnienia wewnątrzstawowego w czasie rzeczywistym, - Funkcja ciągłej, niepulsacyjnej kontroli ciśnienia i płukania, - Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji typu „rinse” i funkcji typu „lavage”, - Możliwość stosowania całodobowych drenów głównych z drenami pacjenta oraz drenów jednorazowych, - System zasilania automatycznie dostosowujący się do napięcia elektrycznego w miejscu instalacji, - Współpraca z konsolą kamery oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej, - Współpraca z konsolą shaverai i waporyzatorem poprzez dedykowany kabel, - Możliwość zaprogramowania reakcji pompy na pracę shavera i waporyzatora, - Współpraca z konsolą shaverai poprzez automatyczny wzrost ciśnienia podczas użycia shavera w zakresie co najmniej: od 0 do 50% skokowo co 10%, - Funkcja płukania stawu poprzez zwiększenie ciśnienia programowane w zakresie co najmniej: od 0-50% co 5% i w czasie do 2 min., - Przepływ: minimum: 1500 ml/min., ciśnienie w zakresie minimum od 10 do 120 mmHg, skokowo co 5 mmHg, - Możliwość sterowania za pomocą przełącznika nożnego, autoklawowalnego pilota przewodowego i sterownika nożnego łączonego dla pompy i shavera, - Wózek artroskopowy z osłoną kabli: - Wózek jezdny z możliwością blokady ruchu ( 4 koła blokowane) , antystatyczne wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód poprzez jego wypchnięcie w chwili zetknięcia z przewodem, - Dostosowany do szerokości i ilości sprzętu, z panelem zasilającym wraz z głównym wyłącznikiem prądu w postaci przycisku z boku wózka, 5 półek w tym minimum 1 półka wysuwana, 1 szuflada, - Obciążenie półki maksymalne minimum 30 kg, nośność szuflady maksymalnie minimum 20 kg, - Uchwyt do mocowania soli fizjologicznej, uchwyt na kamerę, oraz przełącznik nożny, - Zacisk do bezpiecznego chwytania drenów dobowych, - Wbudowany system przepięciowy z transformatorem izolującym z możliwością wykonania testu za pomocą dedykowanego przycisku, centralny kabel zasilający wraz z kablem dodatkowego uziemienia, - Ruchome ramienia pod tablet sterujący i monitor, - Kabel integracyjny do urządzeń artroskopowych, - Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi o długości minimum 1m., służącymi do zasilania urządzeń peryferyjnych, - Wózek wyposażony łącznie w minimum 15 dostępnych złączy: 8 złączy ukrytych w ramie wózka oraz 7 dostępnych złączy umiejscowionych poniżej dolnej płaszczyzny wózka, - Optyka artroskopowa 2,7 mm z płaszczem, trokarem i koszem do sterylizacji – 1 szt.: - Kat 300, średnica 2,7 mm x długość 72 mm, - Kaniula do optyki 2,7mm, dwa zawory, - Obturator ołówkowy / stożkowy / tępy, - Metalowy dwupiętrowy kosz do sterylizacji narzędzi o wymiarach: minimum: 317x241x139 mm. - mata zabezpieczająca oraz pokrywa, - Optyka artroskopowa 2,4 mm z płaszczem, trokarem i koszem do sterylizacji – 1 szt., - Kąt 30 stopni, średnica 2,4 mm x długość 72 mm, - Kaniula do optyki 2,4mm, dwa zawory, - Obturator stożkowy do płaszcza 2.4 mm, - Metalowy dwupiętrowy kosz do sterylizacji narzędzi o wymiarach: minimum: 317x241x139 mm. - Mata zabezpieczająca oraz pokrywa, - Światłowody weterynaryjne: - W przezroczystej osłonie, - Końcówka światłowodu wychodząca z konsoli źródła światła wzmocniona i zagięta kątowo, - Wymiary: minimum: 5,0 mm x 274 cm, - Wyposażenie: - narzędzie manualne typu punch weterynaryjne – 1 szt.: - z ząbkowaną górną branszą tnącą, średnica trzonka 2,75mm, trzonek prosty, - chwytak tępy weterynaryjny – 1 szt.: - trzon prosty, uchwyt bezzapadkowy, śr. 2,75 mm, - chwytak szpiczasty weterynaryjny – 1 szt.: - Trzon prosty, uchwyt bezzapadkowy, - chwytak szczękowy weterynaryjny – 1 szt.: - Trzon prosty, uchwyt bezzapadkowy, śr. 2,75 mm - haczyk/sonda stopniowana weterynaryjny – 1 szt.: - do małych stawów, długość końcówki: 1,5 mm, - nożyce ząbkowane weterynaryjne – 1 szt.: - końcówka prosta, trzon prosty, śr. 3,4 mm |  |  |
| Oferowany producent (firma), typ-model - Kamera 4K: - Tablet: - Medyczny monitor: - Konsola Shavera: - Pompa artroskopowa: | 1………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………… 3…………………………………………………………………… 4…………………………………………………………………… 5…………………………………………………………………… |  |
| Ilość szt./zestaw | 1 zestaw |  |

| ##### ZADANIE NR 2. | ##### Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności |
| --- | --- |
| Minimalne wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, modele/typy |
| 1. | 2. |
| AUTOMATYCZNY LICZNIK KOMÓREK |  |
| - Objętość nie mniejsza niż: 10 µl , - Pomiar objętości: 0,4 µl / test, - Ręczne ustawianie ostrości, - Wyświetlacz: ekran dotykowy LCD, - Czas analizy: < 20 s/test, - Technika barwienia komórek: błękit trypanowy, - Transfer danych: przez USB, - Wyposażenie: - Co najmniej: jedno opakowanie płytek do zliczania komórek (50 płytek/ 100 próbek), |  |
| Oferowany producent (firma), typ-model |  |
| Ilość szt./zestaw | Szt.1. |

| ##### ZADANIE NR 3. | ##### Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej |
| --- | --- |
| Minimalne wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, modele/typy |
| 1. | 2. |
| WAGA ANALITYCZNA |  |
| - Obciążenie maksymalne: 220g, - Obciążenie minimalne: 1 mg, - Działka odczytowa: 0,1 mg, - Czas stabilizacji: ± 2 s, - Klasa dokładności: I, - Stopień ochrony minimum: IP 43, - Wymiary szalki o średnicy nie mniejszej niż: 90 mm, - Osłona szalki, - Wyświetlacz: LCD, - Adiustacja: wewnętrzna (automatyczna), - Port komunikacyjny: 2×RS232, 2×USB-A (działające wymiennie), |  |
| Oferowany producent (firma), typ-model |  |
| Ilość szt./zestaw | Szt.1. |