zał. nr  2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## I. WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia są wymagania techniczne dla usług świadczonych w ramach zimowego utrzymania dróg będących w zarządzie Zamawiającego na terenie Gminy Sękowa

  - Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy wykonywaniu i odbiorze usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg zgodnie z zasadami ustalonymi przez Wójta Gminy Sękowa dotyczącymi zimowego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Sękowa

II.  Warunki organizacyjne:

    - Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu co najmniej 5 godzin od wezwania.

    - Nośniki pługów odśnieżnych winny mieć zamontowane płyty czołowe a pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze powinny być wyposażone w lampy błyskowe barwy żółtej

    - Lemiesze winny mieć oznaczone skrajnie, wystające części poza obrys pojazdu,

    - Prowadzenie prac w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, zawieje i zamiecie śnieżne), we wszystkie dni tygodnia w systemie wielozmianowym.

    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerywanego czasu pracy w zależności od istniejących warunków atmosferycznych

    - Wykonawca podstawia do pracy jednostki transportowe i sprzęt zaopatrzone w niezbędną  ilość paliwa i uzupełnia je we własnym zakresie.

    - Na wypadek konieczności pracy w skrajnie niskich temperaturach (poniżej -20 ºC) Wykonawca zobowiązany jest do zgromadzenia zapasu odpowiedniego oleju napędowego zimowego- niezbędnego do zapewnienia pracy.

    - W przypadku awarii pojazdu lub jednostki sprzętowej, Wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy zastępczy środek transportu z zamontowanymi urządzeniami technicznymi tj. z pługiem lemieszowym, lampą ostrzegawczą (ewentualnie piaskarką).

    - Nośniki piaskarek używane będą również jako nośniki pługów lemieszowych.

    - Czas operacyjny zimowego utrzymania dróg ustala się na godz. 4:00 do 20:00. W przypadku wystąpienia wyjątkowych utrudnień, czas operacyjny będzie dostosowany do sytuacji panującej na drogach.

    - Koordynacją prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg z ramienia Zamawiającego zajmował się będzie inspektor UG Sękowa Pan Jacek Przepióra. (tel. 600 878 497)

    - Decyzje dotyczące kolejności wykonywania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg podejmowane będą na podstawie: panujących warunków atmosferycznych, rozpoznaniu terenowym sytuacji na drogach, interwencji instytucji państwowych tj. straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe, telefonicznych interwencji mieszkańców Gminy Sękowa w oparciu uzasadnioną potrzebę wykonania przedmiotowych prac.

    - Mając na uwadze znaczenie komunikacyjne cała sieć dróg gminnych została podzielona na obszary zgodnie z kolejnością odśnieżania:

I kolejność odśnieżania: są to drogi łączące poszczególne wsie, przysiółki z drogami powiatowymi oraz drogą wojewódzką, chodniki w centrach miejscowości, parkingi przy szkołach, tj.:

Wapienne przez wieś,  Męcina Mała „Kraczeniówka”, Męcina Mała „Dominikowice”,  Męcina Wielka „Świetlica”, Męcina Wielka „Rachel”,  Sękowa „Oczyszczalnia”, Sękowa „Górki”, Sękowa „Koźleniec”, Sękowa „Cmentarz”, Siary „Łokietka”, Ropica Górna „Obwodnica duża”, Ropica Górna „Obwodnica mała”, Bodaki „Pstrążne”, Bartne „Góra”, Krzywa przez wieś, Krzywa „Kwiatkowski”, Krzywa „Gładyszów” Owczary „Góra”, Chodniki (odśnieżanie), Sękowa – Parkingi ( Długosz, Obok Urzędu Gminy, i Szkoły),Siary – Parking Szkoła

II. kolejność odśnieżania: obejmuje drogi gminne o znaczeniu lokalnym, tj. Męcina Mała „Prędka”, Męcina Mała  „Jurusik – Rogala”, Męcina Wielka „Przybyłowicz”, Męcina Wielka „Ziemba”, Męcina Wielka „Leśniczówka”, Sękowa „Małe Górki”, Sękowa „Messner”, Sękowa „Lisiarnia”, Sękowa „SK”, Sękowa „Zych”, Sękowa „Ćwierci”, Sękowa „Ciesielski”, Sękowa „Kowalczyk”, Siary „Ropica Polska”, Siary „Bochenek” , Siary „Grabiec”, Siary „Haluch”, Siary „Rotko”, Owczary „Klimek”, Ropica Górna „Konieczny”, Ropica Górna „Wierzgacz”, Ropica Górna „Cmentarz”, Małastów „Bogoń”, Małastów „Szydłak”, Małastów „Boczek”, Małastów „Obwodnica”, Małastów „Rotko”, Bodaki „Jamułacz”, Bodaki Świetlica”, Krzywa „Dom nauczyciela”, Krzywa „Cmentarz”, Wapienne „Obwodnica”, Wołowiec „Tuz”, Wołowiec” Smyj

III. kolejność odśnieżania: obejmuje drogi wewnętrzne i inne, które odśnieżane będą doraźnie, tj. Sękowa – parking przy kościele parafialnym, Ropica Górna – parking przy kościele, Męcina Wielka – parking przy kościele, Małastów – parking przy kościele, Krzywa – parking przy kościele, Wapienne „Oczyszczalnia”, Jasionka – Radocyna, kładki piesze

III.   Wymagania techniczne

- Wykonawca wkalkuluje w cenę wynagrodzenia: koszt materiałów użytych do zwalczania śliskości, koszt ich załadunku, koszty obsługi piaskarki i pługa lemieszowego, paliwa, materiałów eksploatacyjnych, przystosowanie nośników piaskarek i pługów zgodnie z obowiązującymi zasadami.

- W zakres obsługi piaskarki wchodzą czynności polegające na rozbryleniu na sitach i rozmieszaniu mieszanki.

- Pojazdy i sprzęt  wykorzystywany do prac przy zimowym utrzymaniu dróg winien być zaopatrzony w:

- liny holownicze, łańcuchy przeciwśnieżne, łopaty, opony zimowe,

- tachografy posiadające legalizację (dotyczy samochodów ciężarowych).

- Monitoring GPS

- Wykonawca przystosuje na własny koszt pojazdy do nośników piaskarek i pługów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każda piaskarka winna mieć zamontowaną tylną lampę oświetleniową skierowaną na rozrzutnik

## IV.   Odśnieżanie dróg

  - Zasady odśnieżania:

Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu, na jezdni może zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe, czy nabój śnieżny – do 48 godz.

W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu lub silnych wiatrów, na drogach mogą utworzyć się zaspy powodujące utrudnienia, czy przerwy w ruchu.

  - Sprzęt:

Podstawowym sprzętem do odśnieżania są;

- Samochód wywrotka wyposażony w pług (co najmniej 1 szt.)

- Ciągnik rolniczy o mocy co najmniej 80 KM wyposażonego w pług (co najmniej 2 szt.)

Ze względu na trudne warunki terenowe ciągniki rolnicze musza posiadać napęd na wszystkie koła oraz mieć na wyposażeniu łańcuchy śniegowe

- Pojazd przystosowany do odśnieżania chodników (co najmniej 2 szt.)

- Piaskarka (co najmniej 3 szt.)

- koparko- spycharki (co najmniej 2 szt.)

Ze względu na wąskie korpusy dróg i bardzo duże spadki 80% dróg gminnych nie nadaje się do odśnieżania samochodem ciężarowym z pługo-piaskarką.

  - Wymagania dotyczące nośników pługów i piaskarek.

Nośnikami pługów odśnieżnych muszą być samochody lub ciągniki rolnicze. Nośnik powinien być wyposażony w lampę błyskową.

Dodatkowe wymagane wyposażenie stanowią: łańcuchy przeciwśnieżne, hak, łopata, tachograf (samochody) oraz każdy operator musi posiadać telefon komórkowy.

  - Operatorzy sprzętu odśnieżnego

### Operatorem może być kierowca samochodu i ciągnika posiadający odpowiednie uprawnienia - wymaganą kategorie prawa jazdy, znajomość DTR obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy z.u.d.

### W czasie pracy operator winien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika, obserwować pracę sprzętu i zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu.

  - Zasady pracy sprzętu.

W zależności od ilości śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów. Odśnieżanie należy rozpoczynać od osi jezdni. W przypadku pracy zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość min  50 m przesunięcie pomiędzy lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni.

Na odcinkach dróg w terenach zabudowanych z chodnikami dla pieszych prędkość odśnieżania należy zmniejszyć. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na inne drogi w obrębie skrzyżowania. Przed skrzyżowaniami z drogami śnieg powinien być usunięty na pobocze.

Pługi wyjeżdżające do wykonywania prac w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać: pełne zbiorniki paliwa, liny holownicze i łańcuchy na koła oraz sprawny telefon komórkowy.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac niezgodnie z obowiązującym na danym pasie kierunkiem ruchu.

V.  Zwalczanie śliskości

5.1. Zasady zwalczania śliskości zimowej na drogach:

Jezdnia będzie posypywana 4% lub 10% mieszanką jedynie na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach i miejscach. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. opady marznącej mżawki) gołoledź może utrzymywać się na drogach do 24 godz. po ich ustaniu. Zwalczanie śliskości (w takiej sytuacji) z użyciem sprzętu specjalistycznego należy uzgodnić z Zamawiającym. Na drogach objętych zimowym utrzymaniem, w ciągu sezonu zimowego mogą występować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu, ponieważ działania służb drogowych mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację.

5.2. Sprzęt do zwalczania śliskości.

Do rozsypywania materiałów uszarstniających należy używać rozsypywarek dających gwarancję rozsypywania w ilości 50-150 g/m².

Rozsypywarki materiałów uszarstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na środki transportowe, zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych materiałów oraz równomierny wydatek na m² bez względu na prędkość jazdy.

Talerz rozsypujący musi być umieszczony na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu.

Napęd urządzeń rozsypujących  może być z własnego silnika lub silnika nośnika.

5.3. Materiał do zwalczania śliskości:

Materiał do zwalczania śliskości zapewnia Wykonawca i należy używać mieszanek uszorstniających spełniające normy umożliwiające posypywania po drogach publicznych.

5.4.  Zasady zwalczania śliskości zimowej.

Posypywanie materiałami uszarstniającymi łagodzi skutki śliskości ale jej nie usuwa.

Posypywanie materiałami musi pokrywać 0,9 szer. jezdni. Jazda odbywa się środkiem prawej połowy jezdni.

VI.    Zasady wyboru sprzętu

- Zamawiający wybierze Wykonawcę, który spełni wszystkie wymagania SWZ, a jego oferta będzie najkorzystniejsza.

- Wykonawca wyposaży na własny koszt swoje pojazdy w urządzenia wymagane w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” oraz wymagane przez Zamawiającego.

- Wykonawca podstawi i zamontuje osprzęt zimowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

#### VII. Odbiór robót

- Jednostką odbioru jest:

  - 1 kurs jako iloczyn przejechanych kilometrów w danej miejscowości razy stawka za 1 km. określona w formularzu wyceny ofertowej dla danego rodzaju wykonanej  usługi ;

  - Odbiorem objęte są usługi wykonane na drogach zgodnie z zapisem w dzienniku pracy sprzętu i karcie drogowej.

- Zamawiający będzie przeprowadzał kontrolę wykonanych  usług.

- Każdorazowo na żądanie uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego kierowca ma obowiązek okazania zapisu tachografu lub karty pracy sprzętu

- Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie udostępnić dostęp do systemu GPS – monitoring pojazdów.

- Organizacją akcji zimowej zajmować się będzie Wykonawca pod kontrolą przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od standardów Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.

- W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie prowadzić prac zgodnie z obowiązującymi standardami, winien o tym fakcie powiadomić Zamawiającego.