załącznik nr A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia:

Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w roku 2021

KOD CPV:

77.11.20.00-8 wynajem kosiarek lub sprzętu rolniczego z operatorem

77.31.20.00-0 usługi usuwania chwastów

77.31.41.00-5 usługi w zakresie traw

- Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i polegających na wykaszaniu traw, chwastów, samosiewów, odrostów i  z poboczy,  rowów, skarp, nasypów oraz przy obiektach integralnie związanych z funkcją drogi w granicach pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego z podziałem na następujące zadania (części):

Zadanie nr 1 – Koszenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 334 i 338

Zadanie nr 2 – Koszenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 339, 340 i 341

Zakres zamówienia obejmuje:

- mechaniczne wykaszanie kosiarkami bijakowymi i kosiarkami bijakowymi na wysięgniku pasów drogowych dróg wojewódzkich: poboczy, rowów, skarp, nasypów, terenów płaskich;

- ręczne obkaszanie żyłkowymi kosiarkami spalinowymi: pachołków, znaków drogowych, poręczy mostowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, drzew tzw. „wilków”, jednorocznych odrostów na szerokości wykaszania, obrębów skrzyżowań oraz innych urządzeń lub miejsc, które kosiarką bijakową z uwagi na przeszkody nie można wykosić;

- powyższe zadanie nie wymaga zbierania skoszonej trawy i odrostów;

- Zamawiający przewiduje dwukrotne koszenie.

Szacunkowe ilości zamówienia dla jednokrotnego koszenia

- dla zadania 1 - 44 ha

- dla zadania 2 - 37 ha

Podane szacunkowe ilości są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany podanych ilości koszenia i dostosowanie ich do wysokości zabezpieczonych środków finansowych na realizację zamówienia, zagwarantowanych umową. Zamawiający gwarantuje koszenie traw w wysokości min. 60% ceny ofertowej.

- Warunki wykonania i odbioru robót.

- Zamawiający przewiduje dwukrotne koszenie pasów drogowych dróg wojewódzkich  w ciągu sezonu wegetatywnego, pierwsze w okresie wiosennym, drugie w okresie letnim. Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia powinno być wykonane w takim terminie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres maj/czerwiec. Drugie koszenie traw i chwastów powinno być wykonane w terminie sierpień/wrzesień/październik.

- Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie wystawionych zleceń przez osobę nadzorującą z ramienia Zamawiającego. Przez wystawienie zlecenia rozumie się pisemne zgłoszenie konieczności wykonania określonych prac na wskazany w Formularzu ofertowym adres mailowy Wykonawcy.

- Wykonawca realizował będzie zlecenie w czasie zadeklarowanym w Formularzu ofertowym, tj. w czasie określonym w dniach - do 20, 22, 24, 26 , 28 dni roboczych, od momentu otrzymania od Zamawiającego w formie pisemnej zlecenia do momentu faktycznego zakończenia prac.

- Rozpoczęcie i zakończenie prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac (e-mail) lub telefonicznie, najpóźniej na 24h przed rozpoczęciem prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o terminie zakończenia prac (e mail) lub telefonicznie.

- W przypadkach uzasadnionych, np. niesprzyjających warunków pogodowych lub innych utrudnień Zamawiający może przedłużyć Wykonawcy termin wykonania prac o okres, w którym nie można było ich prowadzić, jeżeli Wykonawca na bieżąco będzie informował osobę nadzorującą o utrudnieniach.

- Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie prac zgodnie z określonymi zasadami dla zamówienia. Sprzęt do wykonywania prac ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie, na własny koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca, z uwagi na wykonywanie prac przy czynnym ruchu drogowym, będzie zobowiązany do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych prac, we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

- Nadzór sprawowany przez pracowników Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny nadzór i jakość wykonania powierzonych mu prac. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu umowy.

- Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu niezbędnej ilości wykwalifikowanych pracowników oraz zapewniając do jej realizacji cały niezbędny, w pełni sprawny technicznie sprzęt wraz z pojazdami.

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem i zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli takie zniszczenie nastąpi, Wykonawca naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiste zlecone i wykonane prace.

- Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z koszeniem pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego zostały określone w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik do SWZ.

- PRZEDMIAR ROBÓT do koszenia pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego w roku 2021

| Nr drogi | Przebieg drogi |  | Długość drogi | Powierzchnia koszenia w ha (jednokrotna) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 |  |  |  |  |
| 334 | Rajczyn (skrzyżowanie z drogą do m. Smolne) – skrzyżowanie z DW 338 |  | 16,090 km | 2.000 m x 2 strony x 2 m = 8.000 m2 5.500 m x 2 strony x 5 m = 55.000 m2 8.500 m x 2 strony x 6 m = 102.000 m2 165 000 m2 = 16,5 ha |
| 338 | Wińsko (skrzyżowanie z DK 36) – skrzyżowanie z drogą do zakładów Freshtex; Skrzyżowanie z drogą gminną po lewej stronie drogi (za zakładem KOTAR) – k/Kawic (skrzyżowanie z DK 94 |  | 33,825 km | 25.400 m x 2 strony x 5 m = 254.000 m2 8.150 m x 2 strony x 1 m = 16.300 m2 270.300 m2 = 27,03 ha |
| Zadanie nr 1 – powierzchnia koszenia |  |  |  | 43,53 ha ~ 44,0 ha |
| ZADANIE NR 2 |  |  |  |  |
| 339 | Skrzyżowanie z dr. powiatową nr 1284D do m. Gródek – skrzyżowanie z dr. gminną (przed m. Wołów) |  | 11,595 km | 1.695 m x 2 strony x 2 m = 6.780 m2 9.900 m x 2 strony x 6 m = 118.800 m2 125.580 m2 = 12,6 ha |
| 340 | k/Ścinawy (skrzyżowanie z DK 36) – granica m. Wołów; Skrzyżowanie z dr. na Uskorz Mały – skrzyżowanie z DW 341 rondo na Brzeg Dolny k/m Bukowice |  | 21,783 km | 19.050 m x 2 strony x 6 m = 228.600 m2 2.700 m x 2 strony x 1 m = 5.400 m2 234.000 m2 = 23,4 ha |
| 341 | Rondo Brzeg Dolny/PCC – do skrzyżowania z DW 340 k/m Bukowice |  | 2,350 km | 2.350 m x 1 strona x 4 m = 9.400 m2 9.400 m2 = 0,94 ha |
| Zadanie nr 2 – powierzchnia koszenia |  |  |  | 36,94 ha ~ 37 ha |
| OGÓŁEM POWIERZCHNIA KOSZENIA |  | 85,643 km |  | 81 ,0 ha |

- Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający wymaga żeby Wykonawca lub Podwykonawca, zatrudnił na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w art. 95 ustawy Pzp, wszystkie osoby wykonujące przy realizacji tego zamówienia czynności koszenia ręcznego i koszenia mechanicznego.

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawcę do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby o których mowa w pkt. 1).

- Wykonawca przed przekazaniem terenu prac złoży Zamawiającemu wykaz osób o których mowa w pkt. 1) zawierający imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Każdorazowa zmiana osób, o których mowa wymaga korekty wykazu osób wykonujących zamówienie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w pkt. 3). Wykonawca musi zobowiązać te osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace Zamawiający wezwie wykonawcę do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia.