Elewacja – poziom 5,90 – Górażdże Cement, Stacja Przesypowa Cementu - Poznań

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC I Poznań, ul. Bałtycka 3, 61-017 Poznań,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Sebastian Trąbski, Kierownik SPC - tel. 697 050 223,

Termin wykonania prac: do końca września 2023

Zakres prac:

| - Odkucie starego, luźnego tynku (poziom 5,90 - ściany w kolorze jasnozielonym): - Orientacyjne wymiary Długość: ok. 49,2 m Wysokość: ok. 2,8 m Szerokość: ok. 9,6 m | ok. 49,2 m ok. 2,8 m ok. 9,6 m |
| --- | --- |
| - Wykonanie elewacji z blachy trapezowej wraz z obróbkami Parametry blachy: - blacha trapezowa elewacyjna T18DR (szer. efekt. 1100 mm/szer. całk. 1137 mm), co najmniej#0.70 mm, powłoka PS 25 um RAL 7035, - obróbki blacharskie conajmniej#0.70 mm, kolor RAL 7035, - wkręty w kolorze RAL 7035, - klasa korozyjności C3, - okres trwałości M (średni 5-15); | Uwagi: - Elewacja musi zmieścić się pod opierzeniem dachu; miejsce styku z opierzeniem powinno być dodatkowo zabezpieczone przed dostawaniem się wilgoci) - Wszystkie elementy zamontowane do ściany (kamery, lampy, znaki) muszą być ponownie przytwierdzone do elewacji z blachy |

Uwagi:

WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz