# Załącznik nr 3a do SWZ

Parametry techniczne oferowanego pojazdu

LEKKIEGO SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO-RATOWNICZEGO

| Lp. | Wymagania minimalne | Uwagi | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i parametry techniczne oraz potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022). |  |  |
| 2. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta. |  |  |
| 3. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (ze zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Szczegóły oznaczenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji dostawy. |  |  |
| 4. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. Samochód typu PIKUP | Podać markę, typ i model pojazdu oraz rok produkcji podwozia |  |
| 5. | Silnik o minimalnej pojemności 1850 cm3 i minimalnej mocy 140 KM, spełniający aktualną normę emisji spalin EURO. |  |  |
| 6. | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 l. |  |  |
| 7. | Nadwozie 4 drzwiowe typu PIKUP min. 5 miejscowe, kolor fabryczny nadwozia czerwony, biały, czarny lub srebrny (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy). |  |  |
| 8. | Skrzynia biegów manualna. Napęd 4x4. |  |  |
| 9. | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu pojazdu. |  |  |
| 10. | Felgi ze stopów metali lekkich min. 16ˮ fabryczne z oponami letnimi. |  |  |
| 11. | Dodatkowy komplet 4 opon zimowych z felgami – patrz. pkt 10 |  |  |
| 12. | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |  |
| 13. | Osłony przeciw błotne kół. |  |  |
| 14. | Samochód wyposażony co najmniej w: - wspomaganie układu kierowniczego, - system stabilizacji toru jazdy i kontroli (ASTC) - centralny zamek sterowany pilotem, - hak holowniczy, - system wspomagania ruszania na wniesieniu (HSA) - światła do jazdy dziennej w technologii LED lub żarówki, - wykończenie wnętrza w ciemnej tonacji, - kierownica obszyta skórą, - gniazdo 12V z przodu - radio - elektryczne regulowanie i podgrzewane lusterka zewnętrzne - min. 6 poduszek powietrznych, w tym dla kierowcy i pasażera, - siedzenie kierowcy z regulowaną wysokością, - tapicerka w kolorach ciemnych, czarny lub jego odcień, podłoga czarna lub ciemne odcienie (do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia). |  |  |
| 15. | Wymiary: Długość całkowita max. 5300 mm, Długość z hakiem holowniczym max. 5400 mm, Szerokość całkowita max. 2200 mm z lusterkami, Wysokość całkowita max. 2000 mm. Pojemność bagażnika min. 2000 litrów. | Wysokość mierzona bez relingów i galeryjki (sygnału alarmowe) na dachu. |  |
| 16. | Zabudowa przestrzeni bagażowej typu hard-top z klapą tylną przeszkloną. |  |  |
| 17. | W przedziale ładunkowym (bagażniku) kuweta ochronna do wysokości burt z tworzywa sztucznego. |  |  |
| 18. | Wyciągarka z rolkami prowadzącymi zamontowana z przodu pojazdu z liną syntetyczną . |  |  |
| 19. | Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych (przednich i tylnych). |  |  |
| 20. | Pojazd wyposażony w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu PSP urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne: - belka niskoprofliowa na dachu, - modulator ze zmianą modulacji klaksonem pojazdu, - głośnik o mocy min. 100W zainstalowany z przodu pojazdu na zewnątrz - 2 dodatkowe lampy LED sygnałowe kierunkowe niebieskie z przodu pojazdu - 2 dodatkowe lampy LED sygnałowe kierunkowe niebieskie z tyłu pojazdu tak, aby były widoczne podczas otwarcia klapy bagażnika - po obu stronach pojazdu napisy „STRAŻ”. UWAGA: Szczegóły dotyczące miejsca montażu wyżej wskazanego wyposażenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego). |  |  |
| 21. | Wykonawca zamontuje radiotelefon wraz z instalacją antenową. Wymagane parametry techniczne: Zakres częstotliwości:; VHF: 136-174MHz UHF: 400-470MHz. Moc wyjściowa:; Min.5W – max. 25W. Ilość kanałów:; Min. 1024. Liczba stref:; Min. 64 (każda maksymalnie 16 kanałów). Odstęp międzykanałowy:; 25/20/12.5kHz. Napięcie robocze:; 13.6V +/-15%. Stabilność częstotliwości:; +/- 1.5ppm. Impedancja anteny:; Min. 50Ω. Wymiary:; Min. 60 x 174 x 200mm. Wyświetlacz LCD:; min. 220x176 pikseli, min. 262.000 kolorów, min. przekątna 2”. Odbiornik:. Moc wyjściowa audio:; Min. 3W. Zniekształcenia audio:; ≤ 3%. Odpowiedź akustyczna:; +1 ~ -3dB. Tłumienie zakłóceń przekazywanych:; < -57dBm. Nadajnik:. Zniekształcenia audio; ≤ 3%. Odpowiedź akustyczna:; +1 ~ -3dB. Protokół cyfrowy:; ETSI-TS102 361 -1,-2,-3. Cyfrowy syntezator dźwięku:; Tak. Parametry otoczenia:. Temperatura pracy:; -30°C - +60°C. Temperatura przechowywania:; -40°C - +85°C. Klasa odporności:; IP54. Standard militarny USA:; MIL-STD-810 C/D/E/F. Parametry GPS. TTFF (czas do określenia pierwszej pozycji) po włączeniu (cold start):; <1 minuty. TTFF (czas do określenia pierwszej pozycji) ze stanu oczekiwania (hot start):; <10 sekund. Dokładność:; <10 metrów. W zestawie: - radiotelefon - mikrofon doręczny - kabel zasilający - elementy montażowe - antena GPS - instrukcja - deklaracja zgodności | Należy podać producenta, typ i model |  |
| 22. | Wykonawca dostarczy dokumentację umożliwiającą rejestrację pojazdu wraz z zaświadczeniem z upoważnionej stacji kontroli pojazdów o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego po zabudowie zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. |  |  |

__________________________________________

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty