Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 384/2023/TP/DZP

ZESTAWIENIE  WYMAGANYCH  PARAMETRÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: MEBLE MEDYCZNE- METALOWE

Jeśli w przedmiocie zamówienia nie określono inaczej to obowiązują następujące wymagania:

1.	Materiały i surowce użyte do produkcji mebli winny być wysokiej jakości i trwałości - zgodnie z wymogami PN i spełniać warunki p.poż.;

2. Wszystkie elementy szklane muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego o grubości minimum 4mm, jeżeli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej;

3. Stelaże metalowe w meblach winny być pomalowane farbami proszkowymi o wysokiej  odporności na uszkodzenia mechaniczne.

4.Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz                           dokonać indywidualnych pomiarów mebli.

5. Meble musza być zgodne z przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia rysunkami.

Część 1 Szafy medyczne

Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. M. Oczapowskiego 14, Olsztyn-Kortowo.

Szafa medyczna 4-drzwiowa

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1 | Specjalistyczna szafa medyczna, dwudzielna. Szafa wyposażona w przednie skrzydła drzwi przeszklone szkłem hartowanym w części górnej. Wewnątrz części górnej dwie półki szklane, hartowane o nośności minimum 20-25kg. Szafa wyposażona w pełne drzwi uchylne w części dolnej z jedną półką. Drzwi szafy zamykane na klucz i wykończone uchwytem klamkowym. Szafa na nóżkach metalowych o wysokości około 100mm z możliwością regulacji poziomowania. Szafa o konstrukcji metalowej wykonanej z blachy o grubości minimum 0,8-1mm. Szafa pomalowana proszkowo na kolor standardowy RAL 7035 (jasny szary). Szafa o wymiarach standardowych: wysokość 1800mm, szerokość 900mm, głębokość 420mm z tolerancją wymiarów +/-10mm. Szafa medyczna 4-drzwiowa według poglądowego rysunku poniżej |  |  |  | sztuka | 1 |  |  |

Szafa medyczna 2-drzwiowa

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 2 | Specjalistyczna szafa medyczna, dwudzielna. Szafa wyposażona w przednie skrzydła drzwi przeszklone szkłem hartowanym na całej wysokości szafy. Drzwi szafy zamykane na klucz i wykończone uchwytem klamkowym. Wewnątrz cztery półki szklane, hartowane o nośności minimum 20-25kg. Szafa na nóżkach metalowych o wysokości około 100mm z możliwością regulacji poziomowania. Szafa o konstrukcji metalowej wykonanej z blachy o grubości minimum 0,8-1mm. Szafa pomalowana proszkowo na kolor standardowy RAL 7035 (jasny szary). Szafa o wymiarach standardowych: wysokość 1800mm, szerokość 900mm, głębokość 420mm z tolerancją wymiarów +/-10mm. Szafa medyczna 2-drzwiowa według poglądowego rysunku poniżej |  |  |  | sztuka | 2 |  |  |

Część 2 Stoły chirurgiczne

Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. M. Oczapowskiego 14, Olsztyn-Kortowo.

Stolik narzędziowy - chirurgiczny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1 | Stolik narzędziowy, chirurgiczny do instrumentowania wykonany z blachy o grubości minimum 1,5mm oraz profili metalowych o wymiarze blatu roboczego 400x600mm. Stolik pomalowany proszkowo na kolor z palety kolorów RAL 7035 (jasny szary). Wszystkie kółka skrętne, a dwa z nich posiadające blokadę co uniemożliwia samodzielne przemieszczanie się stolika. Stół z regulowaną wysokością w zależności od ustawionej wysokości minimum 910mm, maksimum 1380mm. Stół o wadze maksymalnej 10kg z dopuszczalnym maksymalnym udźwigiem do 10kg. Stolik narzędziowy, metalowy według poglądowego rysunku poniżej |  |  |  | sztuka | 2 |  |  |

Stolik narzędziowy - chirurgiczny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 2 | Stolik narzędziowy, chirurgiczny do instrumentowania wykonany ze stali kwasoodpornej STD o grubości minimum 1,5mm oraz profili metalowych o wymiarze blatu roboczego 400x600mm. Stolik wyposażony w kółka skrętne. Stół z blatem obrotowym z regulowaną wysokością blatu w zależności od ustawionej wysokości minimum 910mm, maksimum 1380mm. Stół o wadze maksymalnej 9kg z dopuszczalnym maksymalnym udźwigiem do 10kg. Stolik narzędziowy, metalowy, zabiegowy według poglądowego rysunku poniżej |  |  |  | sztuka | 2 |  |  |

Stolik zabiegowy - chirurgiczny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 3 | Stolik chirurgiczny wykonany z blachy o grubości minimum 0,8mm oraz profili metalowych o wymiarze blatu roboczego 1000x600mm. Profile również w dolnej części stolika co wzmacnia całą konstrukcję mebla. Stolik pomalowany proszkowo na kolor z palety kolorów RAL 7035 (jasny szary). Wszystkie kółka skrętne, a dwa z nich posiadające blokadę co uniemożliwia samodzielne przemieszczanie się stolika. Waga stolika maksymalnie 19kg. Stolik o wymiarach: 1000x600x880h (mm) z tolerancją wymiarów +/-10mm. Stolik chirurgiczny, metalowy według poglądowego rysunku poniżej |  |  |  | sztuka | 3 |  |  |

Stolik zabiegowy - chirurgiczny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 4 | Stolik chirurgiczny wykonany z blachy o grubości minimum 0,8mm oraz profili metalowych o wymiarze blatu roboczego 1400x600mm. Profile również w dolnej części stolika co wzmacnia całą konstrukcję mebla. Stolik pomalowany proszkowo na kolor z palety kolorów RAL 7035 (jasny szary). Wszystkie kółka skrętne, a dwa z nich posiadające blokadę co uniemożliwia samodzielne przemieszczanie się stolika. Waga stolika maksymalnie 19kg. Stolik o wymiarach: 1400x600x880h (mm) z tolerancją wymiarów +/-10mm. Stolik chirurgiczny, metalowy według poglądowego rysunku poniżej |  |  |  | sztuka | 2 |  |  |

Część 3 Stół weterynaryjny z materacem izolacyjnym

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(GxH) |
| 1 | Stół wykonany ze stali nierdzewnej gat 304, o prostym blacie wyposażonym dodatkowo w haki i relingi. Wymiary minimalne stołu: 1180x550x850 mm. Wymiary minimalne materaca izolacyjnego: 1180x550 mm |  |  |  | sztuka | 1 |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ