# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH

- polegających na przestawieniu istniejących starych pieców kaflowych, trzonów kuchennych, postawieniu nowych pieców oraz trzonów kuchennych.

Klasyfikacja w/g CPV

CPV:   45.26.26.30 - 6

nazewnictwo wg CPV:  Wznoszenie pieców

CPV:   45.45.30.00 - 7

nazewnictwo wg CPV:  Roboty remontowe oraz renowacyjne

- Miejsce wykonywania robót:

Lokale mieszkalne na terenie miasta Elbląga stanowiące zasób mieszkaniowy  administrowany przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.

- Zamawiający:

Zarząd Budynków Komunalnych z siedzibą w Elblągu przy ul Ratuszowej 4.

- Informacje ogólne.

- Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBK  w Elblągu polegające na przestawieniu starych pieców kaflowych przestawieniu trzionów kuchennych, postawieniu nowych pieców kaflowych.

- Roboty remontowe swoim zakresem obejmują roboty ogólnobudowlane, a w szczególności::

  - roboty zduńskie,

  - roboty transportowe – wywiezienie gruzu na składowisko materiałów odpadowych.

- Wyszczególnienie wymogów  i opis prac towarzyszących.

  - Rozbiórka starego pieca kaflowego z oczyszczeniem i złożeniem do ponownego wykorzystania kafli piecowych i elememtów szamotowych

  - Postawienie pieca z odzyskanych kafli obejmuje:

    - wykonanie naprawy tynków na powierzchni  ściany  za piecem wraz z malowaniem.

    - oczyszczanie kafli i przeszlifowanie krawędzi

    - wymianę (przełożenie) całości wnętrza pieca wykonanego z cegieł i kształtek szamotowych, gliny, drutu stalowego i materiału pomocniczego

    - uzupełnienie brakującej lub uszkodzonej blachy przed piecowej,

    - wymiana  rury przyłączeniowej pieca do komina,

    - wymianę drzwiczek , rusztu piecowego,

    - postawienia pieca z użyciem kafli istniejących - z odzysku. Uzupełnienie kafli na inne (pełnowartościowe i nie uszkodzone) lub nowe tylko w niezbędnych przypadkach, gdy uszkodzenie kafla eliminuje możliwość jego ponownego zastosowania. Wyklucza się możliwośc użycia kafli z ubytkami lub spękaniami.

  - W ramach przestawienia pieca należy przyjąć, że średnio w jednym piecu zostanie wymienione na nowe (inne)  dwanaście  kafli środkowych i dziesięc kafli narożnych, wieńcowych   o wymiarach,  kształcie,  kolorze , odcieniu  i fakturze istniejących w danym piecu.

Zakłada się możliwość  wykorzystania materiałów szamotowych i cegieł do ponownego wbudowania w piec.W ramach przestawienia pieca należy przyjąć, że średnio w jednym piecu zostanie uzupełnione  na nowe 80% cegieł i płytek szamotowych, oraz 30% cegły   ceramicznej pełnej. Wyklucza się możliwośc ponownego wbudowania osprzętu piecowego z odzysku:

- drzwiczek piecowych, rusztu, rury zapiecowej.

Postawienie  pieca obejmuje:

- wycięcie miejsca w podłodze.

- wykonanie fundamentu pod piec z zakotwieniem  konstrukcji w  ścianie nośnej,

- sprawdzenie,oczyszczenie przewodu kominowego i wyznaczenie miejsca włączenia pieca,

- postawienie pieca z nowych materiałów (z wyłączeniem kafli)

  - Do postawienia pieca Wykonanwca powinien użyć kompletu pełnowartościowych kafli z odzysku. W przypadku braku w istniejącym piecu  rozet należy uzupełnić  (wykonać) brakujące rozety (wyczystki) umożliwiające czyszczenie pieca i dostęp do wszystkich kanałów i rury zapiecowej.

  - Po zakończeniu robót zduńskich piec powinien być wstępnie przepalony w celu sprawdzenia prawidłowości ciągu i szczelności pieca.

  - Zapewnić poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpieczne składowaniemateriałów rozbiórkowych do czasu ich wywiezienia na składowisko odpadów,

  - Utrzymywać w trakcie trwania robót bezwzględny porządek  w mieszkaniu lokatora oraz na klatce schodowej i w obrębie składowania materiałów rozbiórkowych,

  - Nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla sąsiednich lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu,

  - Przy wykonywaniu robót remontowych w lokalach mieszkalnych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Wykonawca po przestawieniu pieca pozostawi najemcy instrukcję przepalania pieca i jego eksploatacji.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości  w odniesieniu do postanowień odpowiednich norm,

  - Zastosowane materiały budowlane , wyroby i urządzenia budowlane powinny posiadać stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami. znowelizowanego Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku.

  - Zastosowane do remontu materiały, wyroby i urządzenia powinny być transportowane i składowane przed wbudowaniem w taki sposób aby nie były narażone na zmienne warunki atmosferyczne (woda, śnieg, wiatr i temperatura) i aby ich właściwości, własności  i cechy gwarantowane przez producenta nie uległy pogorszeniu.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót zgodnie z założoną jakością;

- Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

- Stosowany sprzęt i narzędzia musi być odpowiedni do tego typu robót

- Wymagania dotyczące środków transportu;

- Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

- Materiał w drodze powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem, wywożony gruz zabezpieczony przed wysypaniem i kurzeniem

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia  poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz  informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne.

- Piece stałe powinny być wykonane  na fundamencie

- Zabrania się ustawiania pieców na posadzce lub podłodze bezpośrednio na stropach drewnianych

- Roboty budowlane i zduńskie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  i instalacyjnych wszystkich branż oraz zgodnie ze sztuka budowlaną.

- Specyfikacji technicznych nie można traktować jako uniwersalnego normatywu lub podręcznika wykonywania robót budowlanych. Taką rolę spełniają „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”.  5-cio tomowe WTWiORB opracowane w latach 70-tych i znowelizowane  na przełomie lat 80-tych/90-tych przez ITB:

Tom I		Budownictwo ogólne,

Tom II		Instalacje sanitarne i przemysłowe,

Tom III		Konstrukcje stalowe,

Tom IV		Obmurza pieców przemysłowych i kotłów,

Tom V		Instalacje elektryczne.

Tom VI		Instalacje sanitarne.

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

- Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi

- Odchylenie od kierunku poziomego górnej powierzchni pieca

- Prawidłowe posadowienie pieca

- Podstawa pieca

- Ustawianie kafli, spinanie kafli, wypełnienie wnętrza

- Osadzenie rusztu, drzwiczek i rury zapiecowej

- Ściany zewnętrzne pieca

- Roboty wykończeniowe

- Dobór i kolor kafli

Szczegółowy opis czynności i zakresu odbioru robót dla wszystkich robót budowlanych w tym remontowych i zduńskich zawarty jest w obowiązujących normach oraz „Warunkach  technicznych   wykonania i odbioru robót” przytoczonych powyżej w pkt. V  ustęp  2).

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Jednostka obmiarowa dla robót zduńskich – ilość m³ przypadająca dla 1 szt pieca kaflowego.

- Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

      - Wszystkie roboty jakie występują w określonym przez zleceniodawcę zakresie i standardzie            mają charakter robót podstawowych.

      - Rozliczenie robót podstawowych nastąpi na podstawie zawartej umowy i określonych w niej cenach jednostkowych

- Dokumenty odniesienia, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- Umowa na wykonanie robót zduńskich wraz  z załącznikiem będącym wykazem adresów na których należy wykonać roboty zduńskie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opisane w pkt  V.

- Obowiązujące normy dla wskazanego przez zleceniodawcę zakresu i standardu robót. Wykaz obowiązujących norm zawarto w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych  tom I Budownictwo ogólne część 3, rozdział 22, pkt. 23.8.