Załącznik nr 2C do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy –

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3

1x UTM Stormshield SN310 lub urządzenie równoważne o minimalnych parametrach technicznych:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry urządzenia | - Dla elementów systemu bezpieczeństwa wykonawca musi zapewnić wszystkie poniższe funkcjonalności: - Elementy systemu przenoszące ruch użytkowników muszą dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub transparent. - System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 8 interfejsami miedzianymi Ethernet 10/100/1000. - Możliwość tworzenia minimum 64 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. - W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 300 tys. jednoczesnych połączeń oraz 15 tys. nowych połączeń na sekundę. - System realizujący funkcję Firewall musi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu. - System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny dysk o pojemności minimum 64 GB lub pozwalać na zbieranie logów na zewnętrznym dysku, pendrive lub karcie SD o pojemności co najmniej 64 GB do celów logowania i raportowania. - W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection - Ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, HTTP, FTP, HTTPS). System AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików typu: rar, zip. - Poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] - Kontrola stron Internetowych – Web Filter [WF] - Kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3) - Kontrola pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] - Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL - Wydajność systemu Firewall minimum 3,5 Gbps - Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful Firewall, Antivirus minimum 400 Mbps - Wydajność ochrony przed atakami (IPS) minimum 2,3 Gbps - Wydajność VPN IPSec, nie mniej niż 450 Mbps - W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: - Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz możliwość definiowania połączeń Client-to-site - Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności - Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth - Obsługa ssl vpn w trybach portal oraz tunel - Rozwiązanie musi zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP. - Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. - Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety). - Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ. - Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - Ochrona IPS musi opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków musi zawierać co najmniej 1000 wpisów. Dodatkowo musi być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. - Funkcja kontroli aplikacji musi umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. - Baza filtra WWW pogrupowana w minimum 50 kategorii tematycznych. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. - Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. - System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP - Haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych - Rozwiązanie musi umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na kontrolerze domeny - W zakresie realizowanych funkcjonalności systemu raportowania i przeglądania logów, wymagane jest nie mniej niż: - Posiadanie predefiniowanych raportów dla ruchu WWW, modułu IPS, skanera antywirusowego i antyspamowego - Generowanie co najmniej 25 różnych typów raportów - System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system bezpieczeństwa nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania - Elementy systemu muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi platformami do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. |
| 2. | Wymagania dodatkowe | Oferowane urządzenie musi: - posiadać certyfikat Common Criteria EAL4+ lub być zgodne z normą ISO 15408 - posiadać certyfikat ICSA Labs dla funkcji: VPN IPSec lub znajdować się na liście produktów kryptograficznych zatwierdzonych przez Radę UE - pozwalać połączyć jednostkę z siedziba główną urzędu w formie site-to-site. |
| 3. | Gwarancja | 12 miesięcy |