#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr BZP.271.1.19.2022 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie naprawy nawierzchni sięgaczy w ramach inwestycji „ Kurort Nadmorski Świnoujscie- nowa wizja przestrzeni publicznej”

Część 1 : Sięgacz nr 1 przedłużenie ul. Małachowskiego etap II

Część 2: Sięgacz nr 3 przedłużenie ul. Prusa etap I i II

Część 3: Sięgacz nr 5 przedłużenie ul. Nowowiejskiego etap II

Część 4: Sięgacz nr 6 przedłużenie ul. Gierczak etap I i II

Kody CPV:

45233000-9– Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

45111000-8- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

wykonanie naprawy nawierzchni części jezdnej ciągów komunikacyjnych w zakresie wybranych sięgaczy przy uwzględnieniu rozwiązań sytuacyjnych zadania: „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej”.

Remontowana konstrukcja nawierzchni z nowej kostki betonowej ciągów pieszo-jezdnych:

- warstwa ścieralna – z kostki betonowej o maksymalnych rozmiarach max.14x21cm w

kolorze grafitowym, grubości 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa, grubości 4 cm

- warstwa podbudowy – z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej

mechanicznie C90/3 o CBR≥80%, grubości min. 10 cm

Na grubość w/w podbudowy składa się ewentualny nadmiar istn. podsypki (czyli

powyżej 4cm) oraz zebranie warstwy istn. kruszywa do głębokości zapewniającej

ponowne ułożenie min. 10cm w/w nowej części podbudowy.

-istniejące pozostałe pakiety warstw

Zamawiający do wszystkich znaków towarowych, patentów i świadectw pochodzenia, źródła
lub szczególnego procesu, a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w przedmiocie
opisu zamówienia dopisuje wyrazy „lub równoważne”.

W związku z ujęciem w wykazie elementów wycenionych pozycji „Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego, gr. 8cm - (materiał Zamawiającego)na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm”  zamówienie obejmuje także transport kostki brukowej z działki nr 208/12 obręb 10 przy ul Karsiborskiej na skręcie do siedziby Komunikacji Autobusowej do miejsca jej docelowego wbudowania – odległość ok. 4 km.

Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy.

Wykaz dokumentacji projektowej stanowi załącznik nr 3 do umowy

Uwagi:

- Przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Podane w przedmiarze robót ilości i asortymenty robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania.

- Przekroje zawarte w dokumentacji projektowej przedstawiają rzeczywiste grubości warstw nawierzchni oraz sposób ich naprawy w konkretnych miejscach wykonania odwiertów. W trakcie remontu na bieżąco należy oceniać stan i grubość istniejących warstw nawierzchni na całym remontowanym odcinku i na tej podstawie odpowiednio je modyfikować zgodnie z projektem.

- Wymagana minimalna grubość projektowanej warstwy do zagęszczenia z mieszanki

- niezwiązanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 o CBR ≥80% wynosi min. 10 cm. Jeżeli grubość pozostałej części istniejącej warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 będzie mniejsza niż 10 cm, należy rozebrać całą istniejącą warstwę, aż do istniejącej warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem. Warstwę z kruszywa należy następnie wbudować jako nową.

- Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

- Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest także uwzględnić opłaty za organizacje ruchu.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadzenia prac zapewnić dojścia i dojazdy do posesji wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy.

- Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

- pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej.

- Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.