Załącznik nr 1 do SWZ

Postępowanie nr 432/2024/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania na: Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wykonawca wypełnia w części, na którą składa ofertę

Część nr 1: dostawa monitorów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 1_1-2478_M):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry techniczne wymagane | Oferowane parametry | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(G*H) |  |
| 1 | Specyfikacja monitora 65 cali wraz z wbudowanym komputerem OPS |  |  |  | sz. | 2 |  |  |  |
|  | Przekątna | 65 cali |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj podświetlenia | D-LED |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wide color gamut | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Format | 16:09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jasność | Min. 440 cd/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrast | 5000:01:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji matrycy | Maks. 5 ms |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żywotność panelu | Min. 50 000 godzin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Technologia dotyku | IR (nie dopuszcza się technologii pojemnościowej) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Technologia Zero Bonding | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba dotyku | 40 dla Windows |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 dla Android |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Palm Rejection (możliwość oparcia ręki o powierzchnie monitora podczas pisania) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokładność | +/- 1 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc głośników | Min. 20W x 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedni panel komunikacyjny zawierający minimum | Min. 1 szt. USB-C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 1 szt. HDMI in 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 1 szt. USB Touch |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 2 szt. USB-A 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Power Delivery dla USB-C | Tak, min. 65W dla min. Jednego portu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe porty | Min. 2 szt. HDM in |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 1 szt. Display Port |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 2 szt. USB Touch |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 1 szt. USB-C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 3 szt. USB typ A 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 1 szt. HDMI out |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 1 szt. RJ-45 in |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 1 szt. RJ-45 out |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 1 szt. RS232 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo do zasilania urządzeń zewnętrznych | TAK (180W) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Slot OPS | TAK. Umożliwiający zamontowanie komputera w standardzie Intel OPS. Slot powinien umożliwiać zainstalowanie komputera OPS, którego obudowa posiada wymiary nie większe niż 120 x 180 x 30 mm. Pozwoli to na łatwiejsze dobranie komputerów typu OPS dostępnych na rynku, oraz ewentualną wymianę komputera OPS na nowszą jednostkę. Slot OPS musi zapewniać sygnał w rozdzielczości 4K/60 Hz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Slot SDM-S | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Slot na dedykowaną kamerę producenta monitora | TAK (nie dopuszcza się USB typu A) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bluetooth | Tak. Wersja minimum 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wi-Fi | Tak. Wersja minimum 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 8GB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć do przechowywania danych | Min. 128GB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesor | Min. 8 rdzeni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Android | System operacyjny ANDROID w wersji minimum 13 lub równoważny pozwalający na korzystanie ze sklepu Google Play, posiadający certyfikat EDLA, możliwość nadawania indywidualnych nazw oraz zabezpieczania dostępu do nich hasłem oraz asystenta Google |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcja bezprzewodowego prezentowania ekranu monitora na innych urządzeniach | Tak. Odbiór obrazu nie może wymagać instalacji żadnych dodatkowych aplikacji oprócz przeglądarki internetowej. Użytkownik, aby móc oglądać prezentowane treści na swoim urządzeniu osobistym musi podać indywidualny kod sesji. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezprzewodowe prezentowanie zawartości telefonów, tabletów, komputerów na monitorze | Tak, aplikacja domyślnie zainstalowana przez producenta na monitorze. Aplikacja musi wspierać usługi Miracast, AirPlay, Chromecast oraz udostępnianie spoza innej sieci (z wykorzystaniem przeglądarki internetowej). W przypadku miracasta musi oferować komunikację dwukierunkową, czyli możliwość sterowania urządzeniem wysyłającym obraz z poziomu monitora za pomocą dotyku. Dodatkowo aplikacja musi być kompatybilna z rozwiązaniem sprzętowym do udostępniania obrazu na monitor tzw. Urządzeniem typu “Button”. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcja sterowania monitorem z poziomu telefonu komórkowego - pilot zdalnego sterowania | Tak. Funkcja realizowana za pomocą aplikacji producenta instalowanej na telefonie komórkowym (nie dopuszcza się rozwiązań innych niż rozwiązanie producenta monitora interaktywnego). Funkcja pozwalająca na wykorzystywanie telefonu komórkowego jako touchpada do sterowania monitorem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcja telefon jako wizualizer bezprzewodowy | Funkcja realizowana za pomocą aplikacji producenta instalowanej na telefonie komórkowym (nie dopuszcza się rozwiązań innych niż rozwiązanie producenta monitora interaktywnego). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tryb/Funkcja/Aplikacja białej tablicy | Tak. Producenta monitora. Wszystkie funkcje muszą być realizowane przez jedną aplikację. Funkcje: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -praca na kartach |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -możliwość zmiany koloru tła |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -możliwość ustawienia kratki jako tło |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -wbudowana przeglądarka internetowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -wbudowana przeglądarka zdjęć googla, z możliwością importu zdjęć |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -możliwość osadzania na stronie filmów z platformy youtube bez reklam |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -możliwość importu materiałów z poziomu tablicy do usług chmurowych w tym chmury google |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -MyScrpit AI (rozpoznawanie tekstu, kształtów, formuł matematycznych) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - narzędzie cyrkiel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wsparcie technologii Windows Ink | Tak. Monitor rozpoznaje automatycznie funkcje technologii Windows Ink bez potrzeby instalowania na komputerze jakichkolwiek sterowników pozwalając na płynną pracę z dokumentem. Użytkownik nie musi przełączać się między narzędziami, monitor zinterpretuje używane narzędzie. Cienki pisak rozpozna jako narzędzie do adnotacji, natomiast grubszy obiekt zinterpretuje jako gumkę, jednocześnie pozwalając na sterowanie prezentacją/dokumentem za pomocą palca. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga | Maks. 39 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Specyfikacja komputera typu OPS w standardzie Intel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standard | 80 Pin. Obsługa 4 K - HDMI 2.0 (4K@60Hz) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesor | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 17150 punktów, na dzień 24.09.2024 (załącznik nr A) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 8 GB DDR 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy do min. 32 GB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dysk twardy | Min. 256 GB SSD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porty | Min. 1 x HDMI 1.4 out |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 2 x USB-A 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 2 x USB-A 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 2 x USB-C (Thunderbolt 4.0) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 1 x RJ45 10/100/1000 M |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 1 x line out |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 1 x mic in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bluetooth | Tak – min. 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W-Fi | Wi-Fi 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System operacyjny | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z najnowszym MsOffice będącym w posiadaniu zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TPM | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary | 180 x 119 x 30 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe: (np. okres gwarancji, certyfikaty, itp.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja | Min. 3 lata na panel oraz urządzenie. W celu zapewnienia sprawnej realizacji gwarancji i napraw serwisowych w całym okresie użytkowania urządzenia, zamawiający wymaga, aby zakupiony towar posiadał kartę gwarancyjną autoryzowanego przez producenta serwisu w Polsce. Wymagane jest oświadczenie producenta poświadczające autoryzację tego serwisu lub wskazanie serwisu na stronie producenta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Weryfikacja parametrów | W celu łatwiejszej weryfikacji parametrów monitora interaktywnego, wymagamy by podany model we wszystkich krajach występował pod taką samą nazwą. Parametry modelu muszą być również opublikowane na stronie producenta. Dany model musi być dostępny w sprzedaży w min. 3 państwach unii europejskiej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprzętowy Filtr światła niebieskiego monitora | TAK. Wymagany jest certyfikat potwierdzający filtr światła niebieskiego wydany przez niezależną jednostkę. Nie dopuszcza się oświadczeń wydanych przez producenta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyba antybakteryjna / powłoka antybakteryjna monitora | TAK. Wymagany jest certyfikat potwierdzający szybę antybakteryjną / powłokę antybakteryjną wydany przez niezależną jednostkę. Nie dopuszcza się oświadczeń wydanych przez producenta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wieszak do zamocowania zestawu na ścianie | Wymagany. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa na koszt dostawcy | Wymagane. |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: dostawa komputerów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 2_2-2364-K):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry techniczne wymagane | Oferowane parametry | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(G*H) |  |
|  | Procesor | Procesor minimum 4 rdzeniowy 8 wątkowy ze zintegrowaną kartą graficzną osiągający na stronie www.cpubenchmark.net minimum 13 500 punktów |  |  | szt. | 17 |  |  |  |
|  | Pamięć RAM | Pamięć RAM minimum 16 GB DDR4 z możliwością rozbudowy do minimum 64GB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba gniazd pamięci minimum: 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karta graficzna | Karta graficzna Intel UHD Graphics 730, zintegrowana z procesorem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyski | Zainstalowany 1x Dysk SSD SATA 1000 GB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zainstalowany 1x Dysk SSD PCIe 256 GB (systemowy) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość montażu dodatkowego dysku SATA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wbudowane napędy optyczne | Wbudowana Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwięk | Zintegrowana karta dźwiękowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączność | Wbudowana karta Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wbudowana karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wbudowany Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza – panel przedni (minimum): | USB 2.0 - 2 szt, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza – panel tylny (minimum): | USB 2.0 - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyjście audio - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RJ-45 (LAN) - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HDMI - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Display Port - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AC-in (wejście zasilania) – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porty wewnętrzne: | Płyta główna wyposażona w minimum: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - gniazdo PCI-e x16 - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - gniazda PCI-e x1 - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - SATA III - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - kieszeń wewnętrzna 3,5"/2,5" - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacz | Zasilacz o mocy minimum 175W i max. 190 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System operacyjny: | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z najnowszym MsOffice będącym w posiadaniu zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary: | Wysokość maksymalnie 330 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szerokość maksymalnie 155 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Głębokość maksymalnie 295 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Waga maksymalnie 7 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe: (np. okres gwarancji, certyfikaty, itp.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria | Mysz USB i klawiatura USB przewodowe w zestawie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabel zasilający |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne | Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wbudowany moduł TPM |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: dostawa komputerów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 3_3_-2384-K):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry techniczne wymagane | Oferowane parametry | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(G*H) |  |
| 1 | Procesor | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 25630 punktów, na dzień 24.09.2024 (załącznik nr A) |  |  | sz. | 2 |  |  |  |
|  | Chipset | Intel B660 lub równoważny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Architektura pamięci | Single-channel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM | Pamięć RAM minimum 16 GB (DIMM DDR5, 5600MHz), maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 64GB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba gniazd pamięci (ogółem/wolne) | 2 / 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karta graficzna | Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060, wielkość pamięci karty graficznej: 8192 MB GDDR6 (pamięć własna) lub równoważna z rodziny NVIDIA z chipsetem określonym w zestawieniu osiągającym w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 19840 punktów, na dzień 24.09.2024 (załącznik nr G) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyski min. | Dysk SSD PCIe 512 GB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość montażu dwóch dysków SATA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwięk | Zintegrowana karta dźwiękowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łączność min. | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LAN 10/100/1000 Mbps |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bluetooth |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza – panel przedni (minimum): | USB 2.0 - 2 szt, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | USB Type-C – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Czytnik kart pamięci – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza – panel tylny (minimum): | USB 2.0 - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyjście audio - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RJ-45 (LAN) - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HDMI (karta graficzna) - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Display Port (karta graficzna) - 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AC-in (wejście zasilania) – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porty wewnętrzne (wolne): | PCI-e x1 - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacz min. | Zasilacz o mocy 460 W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprawność zasilacza minimum | 80 Plus Bronze |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System operacyjny: | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z najnowszym MsOffice będącym w posiadaniu zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dołączone oprogramowanie | Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary maksymalne.: | Wysokość: 325 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szerokość: 154 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Głębokość: 293 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Waga: 7,05 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (np. okres gwarancji, certyfikaty, itp.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria | Mysz USB i klawiatura USB przewodowe w zestawie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabel zasilający |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne | Wbudowany moduł TPM |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4: dostawa serwera (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 4_4_-2673-S):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry techniczne wymagane | Oferowane parametry | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(G*H) |  |
|  | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U, umożliwiająca montaż 8 dysków 2,5” SATA/SAS/NVMe, |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
|  |  | wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesor | Zainstalowane dwa procesory min. 16-rdzeniowe, min. 2.5GHz, klasy x86 dedykowane do pracy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 329 punktów w teście |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dwuprocesorowej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć RAM | Minimum 128GB DDR4 RDIMM 4800MT/s osiągnięte w kościach minimum 32GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 8TB pamięci |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAM. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcjonalność pamięci RAM | Advanced ECC, Self Healing, Memory Health Check, DIMM Map Out, Memory Page Retire, Fault |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Resilient Memory |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazda PCI | - minimum 4 sloty PCIe x16 pełnej wysokości, z czego dwa podwójnej szerokości oraz dwa sloty |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCIe x8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 4 interfejsy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sieciowe 25Gb Ethernet w standardzie SFP28 (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | slotach PCIe) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zainstalowana czteroportowa karta sieciowa 1Gb Ethernet w standardzie Base-T |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W komplecie dostarczone 4 kable SFP28 to SFP28, 25GbE, Passive Copper Twinax Direct Attach |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cable, 3 Meter |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyski twarde | Zainstalowane min. dwa dyski 960GB SATA SSD Hot-Plug oraz jeden dysk 1.92TB SATA SSD |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hot-Plug, Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 NVMe o pojemności min. 480GB oraz możliwość |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konfiguracji w RAID 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nieobsadzone sloty dysków mają być wyposażone w ramki na dyski a nie zaślepki maskujące. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy HBA 24Gbps |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodatkowy sprzętowy kontroler dyskowy RAID SAS 24Gbps umożliwiający podłączenie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zewnętrznej półki dyskowej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wbudowane porty | 5 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 3.0, 1x VGA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria sieciowe | Serwer ma być dostarczony wraz z 4 modułami optycznymi o standardzie minimum SFP+ 10Gbps, MultiMode, Duplex z obsługa złącza LC i długości fali 850 nm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karta GPU | NVIDIA Ampere A30, 24GB lub równoważna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System operacyjny / dodatkowe oprogramowanie | Nie wymagany |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 1100W każdy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpieczeństwo | • Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panelu zamykana na klucz służąca do |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Moduł TPM 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | potrzeby restartu serwera |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zarządzania serwerem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • wbudowany w BIOS mechanizm umożliwiający usunięcie konfiguracji kart |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zarządzających, BIOS oraz danych ze wszystkich wewnętrznych urządzeń pamięci |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | masowej. Dane muszą być usunięte zgodnie ze standardem Instant Secure Erase. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • BIOS musi posiadać możliwość przełączenia do trybu uniemożliwiającego zmianę jego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konfiguracji oraz jakiekolwiek zmianę w firmware komponentów serwera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Możliwość automatycznego przywrócenia BIOS do poprzedniej wersji w przypadku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wykrycia nieautoryzowanej modyfikacji. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diagnostyka | Obudowa wyposażona w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | temperaturze. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wentylatorów, konfiguracji serwera); |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • wsparcie dla IPv6; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • integracja z Active Directory; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • wsparcie dla dynamic DNS; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konfiguracji sprzętowej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | panelu serwera |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pojedynczego serwera bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowanie oraz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Obsługa Redfish SSE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Serwer musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej dostęp |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | protokołów BLE lub WIFI. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do zarządzania | Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • integracja z Active Directory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inwentarzu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pozostałego czasu gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Szybki podgląd stanu środowiska |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej • Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Możliwość podmontowania wirtualnego napędu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Możliwość importu plików MIB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Możliwość definiowania ról administratorów |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | oferowanego rozwiązania) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | do centrum serwisowego producenta serwerów |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sieciowych, występujących aletrów, MAC adresów kart sieciowych, stanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | poszczególnych komponentów serwera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | urządzenia przez serwis producenta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | oprogramowaniem zarzadzającym. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Dostarczone oprogramowanie powinno umożliwiać stworzenie niestandardowego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | automatycznego działania dla wykrytego zdarzenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środowiska w celu wykrycia rozbieżności. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | oparciu o profile |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WWN, IQN) między urządzeniami. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Integracja oprogramowanie zarządzającego z konsolami zarządzania typu vCenter i MS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | System Center |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Dostarczone oprogramowanie powinno umożliwiać zarządzanie urządzeniami firm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | trzecich bez potrzeby instalacji dedykowanego oprogramowania. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Umożliwia aktualizację firmware i sterowników komponentów serwera |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Obsługa do minimum 8000 urządzeń per instancja |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Warunki gwarancji | 7 lat gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | producenta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Partnerem Serwisowym Producenta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Serwer musi posiadać deklarację CE. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 o |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przepisami na terenie Unii Europejskiej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaoferowane w urządzeniu zasilacze muszą posiadać wydajność na poziomie Titanium. Do |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oferty należy dostarczyć wydruk ze strony 80plus.org potwierdzający spełnienie wymogu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | serwera (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A, zawartych w dokumencie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | publicznych”, pkt 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006 r.), w szczególności zgodności z normą ISO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 gr - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Microsoft Windows 2022.. |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 5: dostawa serwera NAS (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 5_5_2726-NAS):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry techniczne wymagane | Oferowane parametry | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(G*H) |
| 1 | Typ urządzenia | Serwer plików NAS |  |  | sz. | 1 |  |  |
|  | Procesor | 4-rdzeniowy procesor AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bitowy ARM® Cortex-A57 1,7 GHz lub równowazny spełniający wartość punktową w benchmarku: https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html minimum 3766 punktów, na dzień 24.09.2024 (załącznik nr B) |  |  |  |  |  |  |
|  | Architektura procesora | 64-bitowy ARM |  |  |  |  |  |  |
|  | Koprocesor arytmetyczny FPU | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Mechanizm szyfrowania | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć systemowa | Minimum 4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4 GB) |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB (1 x 16 GB) |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo pamięci | 1 x UDIMM DDR4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć flash | Minimum 512 MB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) |  |  |  |  |  |  |
|  | Wnęka dysków | 12 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompatybilność dysków | 3,5-calowe wnęki: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,5-calowe dyski twarde SATA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,5-calowe dyski twarde SATA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,5-calowe dyski SSD SATA |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyski wymienialne podczas pracy | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo M.2 | Opcjonalne poprzez kartę PCIe |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |  |  |  |  |  |  |
|  | Port 10 Gigabit sieci Ethernet | 2 x 10GbE SFP+ |  |  |  |  |  |  |
|  | Wake on LAN (WOL) | Tak - Tylko port 2,5GbE |  |  |  |  |  |  |
|  | Ramka Jumbo | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo PCIe | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gniazdo 1: PCIe Gen 2 x2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Port USB 3.2 Gen 1 | Minimum 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Obudowa | Maksymalnie 2U, do montażu stelażowego |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki LED | HDD 1–12, stan, LAN, Rozszerzanie pamięci masowej |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacz | Dwa zasilacze redundantne minimum 250 W PSU |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa RAID | Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0,1,5,5+Spare,6,6+Spare,10 i 10+Spare, RAID50, RAID60. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa BITMAP w celu przyspieszenia odbudowy. Możliwość skonfigurowania Global |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spare Disk. |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania całych woluminów kluczem AES 256 bitów. |  |  |  |  |  |  |
|  | Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP |  |  |  |  |  |  |
|  | Usługi | Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja w Windows ADS, Serwer wydruku, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Funkcja Virtual Disk |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montowanie obrazów ISO, Replikacja w czasie rzeczywistym, Serwer RADIUS, Klient |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LDAP, Serwer Syslog, Container Station |  |  |  |  |  |  |
|  | System plików | Dyski wewnętrzne EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |  |  |  |  |  |  |
|  | iSCSI | Obsługa MPIO, MC/S i SPC-3 Persistent Reservation |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagane akcesoria dodatkowe | 1. Komplet szyn montażowych do szaf rack |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Kompatybilny kabel DAC typu CAB-DAC15M-SFPP lub równoważny – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Wkładki SFP+ typu TRX-10GITSFPP-SR (optyczny moduł przekaźników sieciowych 10GbE SFP+ 850nm SR do 300m) lub równoważne – 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |
|  | Warunki gwarancji | 60 miesięcy, gwarancja producenta |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 6: dostawa komputera (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 6_6-2872-K):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry techniczne wymagane | Oferowane parametry | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(G*H) |
|  | Procesor | Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 25200 punktów, na dzień 24.09.2024 (załącznik nr A) |  |  | szt. | 1 |  |  |
|  | Pamięć RAM min. | 32 GB (2x16GB 3200MHz DDR4 CL22 DIMM) |  |  |  |  |  |  |
|  | Karta graficzna | Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060, wielkość pamięci karty graficznej: 8192 MB GDDR6 (pamięć własna) lub równoważna z rodziny NVIDIA z chipsetem określonym w zestawieniu osiągającym w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 17006 punktów, na dzień 24.09.2024 (załącznik nr G) |  |  |  |  |  |  |
|  | Dysk min. | SSD M2 980 M.2 PCIe NVME 1TB |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta główna | Gigabyte B760 DS3H DDR4 lub równoważna spełniająca wymagania poniżej: |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyjścia graficzne: min. | 1 x HDMI port, max. rozdzielczością 4096x2160@60 Hz 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort, max rozdzielczością 4096x2304@60 Hz 1 x DisplayPort 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | LAN min. | 1 Gbps/100 Mbps |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza rozszerzeń min. | CPU: 1 x PCI Express x16 Chipset: 4 x PCI Express x16 slots, wspiera PCIe 3.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza SATA min. | CPU: 1 x M.2 (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU) Chipset: 1 x M.2 (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB) 4 x SATA 6Gb/s RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 wspierające dyski SATA |  |  |  |  |  |  |
|  | USB min. | Chipset: 1 x USB Type-C® na tylnym panelu, ze wsparciem USB 3.2 Gen 2x2 1 x USB Type-C® z USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port na tylnym panelu 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0/1.1 porty na tylnym panelu Chipset+2 USB 2.0 Hub: 4 x USB 2.0/1.1 ports |  |  |  |  |  |  |
|  | Wewnętrzne złącza wejścia/wyjścia min. | 1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector 1 x CPU fan header 1 x CPU fan/water cooling pump header 3 x system fan headers 1 x system fan/water cooling pump header 2 x addressable LED strip headers 2 x RGB LED strip headers 2 x M.2 Socket 3 connectors 4 x SATA 6Gb/s connectors 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x S/PDIF Out header 1 x USB Type-C® header, with USB 3.2 Gen 1 support 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module only) 1 x serial port header 1 x Q-Flash Plus button 1 x reset button 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu | 1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x USB Type-C® port, with USB 3.2 Gen 2x2 support 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) 4 x USB 2.0/1.1 ports 1 x HDMI port 1 x DisplayPort 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacz min. | 650 W |  |  |  |  |  |  |
|  | Obudowa | PURE BASE 500DX z oknem, czarna lub równoważna spełniająca wymagania poniżej |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompatybilność z płytą główną | ATX / M-ATX / Mini-ITX |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary obudowy wyłączając stojak | (dł. x szer. x wys.), (mm) 450 x 232 x 443 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary obudowy włączając stojak | (dł. x szer. x wys. (mm) 450 x 232 x 463 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objętość | (l) 45.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Format zasilacza | ATX PS/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga netto | (kg) 7.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sloty rozszerzeń | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chodzenie | Pure Loop 2 120 mm lub równoważne spełniające wymagania poniżej |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj chłodzenia | Wodne |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar radiatora max | 152 x 120 x 52 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiał radiatora | Aluminium + Miedź niklowana |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba wentylatorów | 1x 120 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola obrotów | PWM |  |  |  |  |  |  |
|  | Prędkość obrotowa | do 2100 obr./min |  |  |  |  |  |  |
|  | System operacyjny | Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem, konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z najnowszym MsOffice będącym w posiadaniu zamawiającego |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. | 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 7: dostawa skanera (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 7_7_-2783-Sk):

| LP. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry techniczne wymagane | Oferowane parametry | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(G*H) |  |
|  | Skaner biurkowy z podajnikiem dokumentów z interfejsem sieci przewodowej i bezprzewodowej |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Typ konstrukcji | Skaner biurkowy z podajnikiem dokumentów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ skanera | Podwójny CIS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Źródło światła | LED |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 10,9 cm, min. 4 przyciski |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs lokalny | SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0 Host (z tyłu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs sieci przewodowej | 10Base-T/100Base-TX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs sieci bezprzewodowej | 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, (Tryb infrastruktury), Vertical Pairing |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wi-Fi Direct | Wymagane |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skanowanie przy użyciu urządzeń mobilnych | Wymagane |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konfigurowalne skróty | Wymagane - z możliwością utworzenia min. 56 spersonalizowanych skrótów zapewniających szybki i bezpieczny dostęp do funkcji urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prędkość skanowania (A4) (Kolor & Mono) | 40 (stron na minutę) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prędkość skanowania dwustronnego (A4) | 80 (obrazów na minutę) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi (punktów na cal) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interpolowana rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200dpi (punktów na cal) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas wybudzania - przy połączeniu USB | ok.1 s z trybu uśpieni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głębia kolorów | Min. 48-bitowa wewnętrzna i 24- bitowa zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skala szarości | 256 odcieni (8 bitów) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługiwane formaty plików | PDF (jednostronicowe, wielostronicowe, PDF/A-1b, zabezpieczony, podpisany), JPEG, TIFF (jednostronicowe, wielostronicowe) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcje skanowania | Skanowanie bezpośrednio do pamięci Flash USB; Skanowanie do komputera; Obrazu; Sieci (SMB), Serwera e-mail; Obiegu zadań; Serwera FTP/SFTP; Platformy SharePoint (lokalnie); Serwera HTTP(S) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profile skanowania | Wymagane możliwość utworzenia min. 25 profilów skanowania do Serwera SFTP/Serwera FTP/Sieci/Platformy SharePoint/ Serwera HTTP(s) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola pobierania dokumentów | Ultradźwiękowy czujnik pobrania kilku arkuszy, przełącznik metody rozdzielania arkuszy, podgląd skanowanego dokumentu, alarm czyszczenia, automatyczne uruchamianie skanowania, skanowanie ciągłe, wznawianie skanowania, rozdzielanie dokumentów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcje przetwarzania obrazu | Automatyczne prostowanie (Podawanie); Wykrywanie końca stron; Ustawienia marginesów; Automatyczne obracanie obrazu; Wypełnianie krawędzi; Wypełnianie oderwanych fragmentów dokumentu; Usuwanie śladów dziurkacza; Automatyczna korekta wykrywania koloru; Usuwanie pustych stron; Korekcja rozproszenia – Szary; Korekta tonu koloru; Przetwarzanie tła; Usuwanie koloru; Podkreślanie krawędzi; Redukcja efektu mory; Redukcja pionowych smug; Regulacja progu CZ-B; Korekta znaków; Inwersja kolorów CZ-B; Redukcja szumu; Usuwanie linii prostych; Skanowanie 2 na 1; Tryb arkusza prowadzącego; Tryb karty plastikowej; Skanowanie po jednej stronie; Skanowanie ciągłe; Wykrywanie sklejonych arkuszy; Tryb wolnego skanowania; Wykrywanie kodów kreskowych; Kompresja JPEG; Imprinter cyfrowy; Niestandardowe profile TWAIN. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | 80 arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary nośników | Szerokość 50,8 – 215,9 mm, Wysokość 50,8 – 355,6 mm, Długi papier 5000 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obsługa skanowania kart plastikowych | Tak – karty o wymiarach : Długość (ISO) – 85,60 mm, Szerokość (ISO) – 53,98 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaje nośników | Papier standardowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, wizytówki, karty plastikowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry obsługiwanych nośnikó1)w | Gramatura papieru 40 – 200 gm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grubość papieru 0,08 ~ 0,28 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grubość karty plastikowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | do 1,32 mm dla karty wypukłej, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | do 1,10 mm dla karty płaskiej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Książka adresowa (wysyłania wiadomości) - szybkie wybieranie | Wymagane – min. 200 pozycji do zapisania adresów e-mail |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Książka adresowa - Wysyłanie grupowe | Wymagane - Możliwość zapisania min. 20 grup odbiorców do wysyłania seryjnego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Książka adresowa - Możliwość połączenia z zewnętrzną książką adresową obsługującą protokół LDAP | Wymagane |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dedykowany interfejs | Wymagany – (grupowanie zarejestrowanych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Użytkownika (parametry) | skrótów i powiązywanie ich z poszczególnymi użytkownikami, skróty mogą być wyświetlane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | jako zakładka główna zaraz po zalogowaniu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowa kompatybilność (HID) | Możliwość konfiguracji do korzystania z zewnętrznych czytników kart NFC lub zewnętrznej klawiatury (połączenie USB) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dopuszczalne dzienne obciążenie skanowania | 6000 arkuszy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc akustyczna podczas skanowania | Nie więcej niż 59 dB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji – nie mniej niż: | 24 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ