Załącznik nr 1

# Zakres prac geodezyjnych i kartograficznych:

Zakres prac obejmuje (pkt 1 – 8):

- Zgłoszenie pracy we właściwym podgik.

- Wnikliwą analizę stanu prawnego gruntów na podstawie operatu ewidencji gruntów 
i pozostałych danych będących w zasobie podgik.

- Badanie księgi wieczystej.

- Wyjaśnienie rozbieżności i doprowadzenie w uzgodnieniu z Zamawiającym do zgodności 
w stanie prawnym gruntów między operatem ewidencji gruntów, mapą zasadniczą, a księgą wieczystą.

- Aktualizację mapy zasadniczej.

Aktualizacja mapy zasadniczej obejmuje koryto cieku wraz z budowlami. Zakres obszarowy aktualizacji przedstawiony został na załączonych mapach z Geoportalu (zał. nr 3 i zał. nr 4) 
i obejmuje cały obszar działek oznaczonych konturem. Pomiary sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe należy wykonać w zakresie treści mapy zasadniczej i w zakresie treści tematycznej związanej z gospodarką wodną w rejonie koryta cieku. W zakresie treści tematycznej pomiarem należy objąć wszystkie istotne elementy mające znaczenie przy wyznaczaniu linii brzegu – np. krawędź brzegu, linię stałego porostu traw, kontury użytków, linie nasadzeń krzewów i drzew. 
W ramach aktualizacji mapy należy geodezyjnie zinwentaryzować budowle komunikacyjne, hydrotechniczne, melioracyjne i inne w zasięgu opracowania (mosty, kładki, przepusty, mury oporowe, bruki, odwodnienia, progi, jazy, kaskady, zapory w korycie, śluzy, ostrogi, wyloty kanalizacji, drenaże podstawowe, zastawki, pozostałe elementy zabudowy regulacyjnej, skarpy, obrysy wałów ochronnych itp.).

- Przyjęcie lub ustalenie granic własności do rozgraniczenia i sporządzenie odpowiednich protokołów granicznych.

- Przygotowanie kompleksowej dokumentacji geodezyjnej zgodnie z Prawem wodnym do ustalenia linii brzegu dla potrzeb regulacji stanu prawnego nieruchomości.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek objętych postępowaniem wraz 
z uproszczonymi wypisami z rejestru gruntów sporządzonych dla właścicieli lub innych podmiotów władających  gruntami przyległymi do projektowanej linii brzegu cieków,

- mapę zasadniczą pozyskaną z ośrodka dokumentacji geodezyjnej z naniesioną aktualizacją 
i granicami własności, numeracją działek wraz z treścią tematyczną do projektowania linii brzegu z naniesioną wstępną koncepcją przebiegu linii brzegu według zasad określonych 
w Prawie wodnym w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej.

Wcześniej jednak, wstępną koncepcję przebiegu linii brzegu Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Kamiennej Górze, siedziba ul. Sienkiewicza 6a, 58-400 Kamienna Góra, 
tel. 75 71 23 960.

- Wykonawca opracuje pełną kompleksową dokumentację geodezyjną projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych (linii brzegu) zawierającą:

  - przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mapy do celów prawnych 
z projektem linii brzegu i wykazy zmian danych ewidencyjnych, zawierające stan stary i nowy, wynikający z projektu linii brzegu (ujawnienie nowych działek gruntu oraz aktualizację użytków gruntowych w zakresie ich rodzaju i klasy). Projekt powinien zawierać numery punktów granicznych (linii brzegu),

  - opis projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych z załącznikami, zgodnie z wymogami Prawa wodnego, zawierający w szczególności opis sposobu ustalenia linii brzegu, nawiązany do punktów granicznych wniesionych na mapie projektu rozgraniczenia,

  - wykaz współrzędnych punktów załamania linii brzegu – punktów granicznych.

Wyżej wymieniona dokumentacja będzie stanowić załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu.

Wykonawca dokona korekt wyżej wymienionej dokumentacji wynikłych w trakcie postępowania administracyjnego o ustalenie linii brzegu.

- Przygotowanie szczegółowego sprawozdania technicznego.

- Załączniki:

Zał. nr 3 - mapa z Geoportalu dotycząca dz. nr 292 w m. Czarnów,

Zał. nr 4 – mapa z Geoportalu dotycząca dz. nr 294 w m. Czarnów,

z zaznaczonym obszarem działek.

- Inne:

Ofertę proszę złożyć do dnia 4 grudnia 2023 roku (poniedziałek) włącznie, podając cenę netto 
i brutto.

Dla skutecznego złożenia oferty niezbędne jest dołączenie oświadczenia wg wzoru – załącznik nr 2.

Termin wykonania prac proszę określić w tygodniach (tzn. od dnia podpisania umowy do rozliczenia pracy). Informuję, że do terminu wykonania prac nie wlicza się terminów dla dokonania określonych czynności przez organy administracji publicznej, tj.:

- terminu niezbędnego na uzgodnienie koncepcji linii brzegu przez Nadzór Wodny w Kamiennej Górze,     - terminu kontroli operatu tj. terminu liczonego od dnia złożenia operatu geodezyjnego do tut. PODGiK, do dnia wydania pozytywnego/negatywnego protokołu weryfikacji.

Nadmienia się, że podpisanie umowy na wykonanie ww. zadania, będzie uzależnione od posiadania środków finansowych.