…………………………………

/Pieczęć  Wykonawcy/

SZCZEGÓŁOWA KOMPLETACJA OFEROWANEGO AUTOBUSU

Potwierdzenie wymagań Zamawiającego dotyczące wyposażenia oferowanych autobusów.

| Lp. | Warunki / parametry: | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie wymagań przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary autobusu: | długość: 6 m – 9,5 m; szerokość: 2,4 m – 2,5 m; wysokość max: 3,4 m |  |
| 2. | Liczba miejsc pasażerskich: | liczba miejsc ogółem co najmniej 28 w tym: liczba miejsc siedzących: min. 19 (bez miejsca kierowcy) |  |
| 3. | Silnik: | Silnik elektryczny centralny lub w piastach kół; minimalna moc ciągła 140 kW; złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego urządzenia diagnostycznego; automatyczny system wykrywania i gaszenia pożarów w komorze silnika, detekcja oparta na liniowym czujniku temperatury o elektrycznej zasadzie działania |  |
| 4. | Ładowarka. | wbudowana w autobus; zasilana z gniazda trójfazowego 400V, 32A; ładowanie prądem trójfazowym z mocą większą niż 20 kW; posiadająca automatyczny system rozłączania układu ładowania baterii po osiągnięciu stanu pełnego naładowania, przy zaniku faz ładowania lub przekroczeniu parametrów ładowania; kabel zasilający o długości uzgodnionej z zamawiającym zapewniający podłączenie ładowarki z gniazdem 32A. |  |
| 5. | Baterie trakcyjne | o pojemność min. 200 kWh, autobus musi być wyposażony w złącze Plug-In dla ładowarki pokładowej oraz w złącze (gniazdo) CCS Combo 2 umożliwiające ładowanie baterii z ładowarki zewnętrznej o mocy min. 120 kW. |  |
| 6. | Ogrzewanie: | hybrydowy agregat grzewczy zasilany olejem opałowym i elektrycznie o minimalnej mocy 22 kW; system ogrzewania powinien zapewnić utrzymanie w okresie zimowym minimalnej temperatury w przedziale pasażerskim min +10 ºC. a w kabinie kierowcy min +18 ºC. autobus ma być wyposażony w automatyczny system wykrywania i gaszenia pożarów w komorze agregatu grzewczego |  |
| 7. | Klimatyzacja/ wentylacja: | Wykonanie zgodnie z wymaganiami OPZ, m.in.: Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny kierowcy o mocy łącznej minimalnej 10 kW, umożliwiająca oddzielne sterowanie klimatyzacją w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej; wentylacja naturalna przez okna wentylacyjne, rozmieszczone w miejscach o największym zapotrzebowaniu, uwzględniające elementy wentylacji wymuszonej, wyposażone w zamki blokujące okno; wentylacja wymuszona przez wentylatory elektryczne (minimum 1 szt.) o regulowanym wydatku powietrza dwukierunkowe (nadmuchowo-wyciągowe) |  |
| 8. | Układ pneumatyczny: | Ma zapewnić bezawaryjną pracę w zmiennych warunkach klimatycznych, w szczególności w niskich temperaturach oraz przy dużej wilgotności. Ma posiadać skuteczny układ osuszania. Układ ma być wyposażony w podgrzewany, sterowany automatycznie odolejacz i podgrzewany osuszacz z wkładem posiadającym separator cząstek olejowych; sprężarka powietrza o wydatku powietrza dostosowanym do pracy w warunkach komunikacji miejskiej; wszystkie przewody sztywne, złączki pneumatyczne i zbiorniki powietrza mają być wykonane z materiałów nierdzewnych, zbiorniki ze stali spełniającej normę PN-EN 10207:2007 lub równoważną; szybkozłącze do napełniania układu powietrznego z zewnętrznego źródła sprężonego powietrza (łatwo dostępne, bez potrzeby demontażu elementów nadwozia z przodu i z tyłu autobusu). Umieszczone z przodu i tyłu autobusu w okolicy mocowania zaczepów holowniczych; wszystkie elementy umieszczone w sposób chroniący je przed wszelkimi zanieczyszczeniami i działaniem soli drogowej; czytelnie i trwale oznakowany zestaw przyłączy diagnostycznych umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu. |  |
| 9. | Układ hamulcowy: | Autobus ma być wyposażony w hamulce tarczowe na obu osiach i system odzyskiwania energii elektrycznej podczas hamowania i złącze diagnostyczne. Hamulec główny: pneumatyczny, dwuobwodowy; wyposażony w system EBS zawierający min. ABS i ASR; z automatyczną regulacją luzu klocków hamulcowych i elektrycznym wskaźnikiem stopnia zużycia; Hamulec postojowy – działający na oś napędową, sterowany dźwignią zlokalizowaną na stanowisku (miejscu) pracy kierowcy; Hamulec przystankowy – uruchamiany automatycznie po otwarciu którychkolwiek drzwi lub załączany przez kierowcę, działający jako blokada jazdy przy otwarciu drzwi, działanie połączone sygnalizacją na pulpicie kierowcy, powodujący rozłączenie napędu, luzowany po zamknięciu drzwi i dodaniu gazu i posiadający awaryjny system wyłączający ten hamulec. |  |
| 10. | Układ kierowniczy: | ze wspomaganiem hydraulicznym wyposażonym w przyłącze diagnostyczne |  |
| 11. | Zawieszenie: | Zawieszenie niezależne osi I i II. Autobus ma posiadać zawieszenie pneumatyczne z elektronicznym układem regulacji wysokości zawieszenia (ECAS) z gniazdem i interfejsem, zapewniające możliwość sterowania układem poziomującym: regulacja wysokości zawieszenia (przez kierowcę); „przyklęk” prawej strony autobusu (umożliwiający obniżenie poziomu podłogi co najmniej o 60 mm). Podniesienie autobusu z „przyklęku” musi następować automatycznie po zamknięciu wszystkich drzwi; preferowana oś przednia zawieszenie niezależne, dopuszczalna oś przednia sztywna ze stabilizatorem; możliwość chwilowego zwiększenia prześwitu pojazdu w celu pokonania przeszkód terenowych z niewielką prędkością |  |
| 12. | Konstrukcja autobusu: | szkielet podwozia i nadwozia wykonane z aluminium, stali odpornej na korozję wg PN/EN10088 względnie, ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej przeciw korozji metodą kataforezy zanurzeniowej (poprzez zanurzenie kompletnego szkieletu), gwarantujących minimum 10 letni okres eksploatacji pojazdu (nie dopuszcza się użycia stali konstrukcyjnej zwykłej jakości). |  |
| 13. | Poszycie zewnętrzne: | Poszycie zewnętrzne wykonane ze stali odpornej na korozję nierdzewnej o parametrach zgodnych z normą PN/EN10088 lub z aluminium. Dopuszcza się elementy poszycia zewnętrznego wykonane z tworzyw sztucznych w sposób zapewniający minimum dziesięcioletni okres eksploatacji autobusu bez wykonywania napraw spowodowanych korozją. |  |
| 14. | Wykończenie wnętrza: | Ściany boczne i dach izolowane cieplnie; oświetlenie wnętrza z możliwością wyłączenia strefy za kabiną kierowcy; podłoga – płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewana na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi; wykładzina podłogowa wywinięta na ściany na wysokość min. 100 mm; słupki i poręcze z rurek ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamawiający dopuszcza wykonanie poręczy na skrzydle drzwi ze stali malowanej na kolor żółty |  |
| 15. | Przedział pasażerski: | Wyposażony zgodnie z wymaganiami OPZ. Autobus niskowejściowy, z niską podłogą na całej powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących; wysokość od podłoża do wejścia autobusu - max 340 mm, bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, oraz bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu na całej powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących; „przyklęk” – umożliwiający obniżenie poziomu podłogi we wszystkich drzwiach o co najmniej 60 mm; zatoka na wózek inwalidzki i dziecięcy o wymiarach minimalnych zgodnych z wymaganiami Załącznika nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ oraz wyposażona i oznaczona zgodnie z OPZ; wykładzina podłogowa z zaznaczonym miejscem pod wózek dziecięcy i inwalidzki, oraz oznakowanie stref ograniczonego dostępu przy drzwiach; przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie platforma (rampa) najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózkom, o nośności 300 kg; sposób mocowania wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego; ładowarki do urządzeń mobilnych - 4 szt.; urządzenia sygnalizacyjne dla pasażerów: przyciski STOP na poręczach oraz wyświetlacz znaku STOP, dodatkowe przyciski sygnalizujące konieczność użycia rampy umieszczone na wysokości umożliwiającej naciśnięcie przez osobę na wózku (wewnątrz pojazdu przy stanowisku dla wózków inwalidzkich i dziecięcych oraz na zewnątrz pojazdu przy II drzwiach), w przypadku drzwi otwieranych na zewnątrz na prawym skrzydle drzwi przy przycisku naklejka z odpowiednim znakiem graficznym |  |
| 16. | Siedzenia pasażerskie: | Wykonanie zgodnie z wymaganiami OPZ, m.in.: siedzenia pasażerskie (we wszystkich autobusach jednej firmy) typu miejskiego, z miękką wkładką na siedzisku i oparciu, odporne na ścieranie i zabrudzenie, szkielety z tworzywa sztucznego wyklejone wykładziną tapicerowaną, nie palne, z możliwością demontażu, montażu, w uzgodnionej kolorystyce z Zamawiającym; fotele: dla osób z ograniczeniem ruchowym oznakowane piktogramem, dla matki z dzieckiem |  |
| 17. | Drzwi: | Wykonanie zgodnie z wymaganiami OPZ, m.in.: dwoje drzwi uruchamianych elektropneumatycznie, zdalnie sterowane przez kierowcę; wszystkie drzwi wyposażone w autorewers; układ drzwi dla pasażerów 2-2-0 lub 1-2-0; szerokość drzwi; dwuskrzydłowych nie mniejszej niż 1.200 mm, wyposażone w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na przeszkodę, z uchwytami wejściowymi, szerokość drzwi jednoskrzydłowych nie może być mniejsza niż 720 mm; wymagana jest możliwość niezależnego sterowania każdym ze skrzydeł drzwi przednich przez kierowcę; sterowanie drzwi: z miejsca pracy kierowcy, przyciski sterowania indywidualne dla każdych drzwi, podświetlane z sygnalizacją „otwarcia”, pierwsze drzwi (ewentualnie skrzydło I drzwi ) podgrzewane elektrycznie lub w inny sposób zabezpieczone przed parowaniem, zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, oraz niezależna sygnalizacja zamiaru zamykania drzwi; oświetlone w momencie otwarcia; pierwsze drzwi ryglowane od zewnątrz, pozostałe ryglowane od wewnątrz; system samodzielnego otwierania drzwi z zewnątrz przez pasażerów blokowany/odblokowywany przez kierowcę; system umożliwiający zjazd awaryjny z otwartymi drzwiami |  |
| 18. | Miejsce pracy kierowcy: | Wydzielona kabina kierowcy, zgodna z wymaganiami OPZ i spełniająca wymogi § 48 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji (Dz. U z 2022 r. poz. 125), wyposażona w drzwi łączące kabinę kierowcy z częścią pasażerską z umieszczonym okienkiem i półeczką do sprzedaży biletów; lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy; lusterko wewnętrzne dzielone (szerokokątne + przybliżenie), czołowe sterowane elektrycznie, zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego; pulpit kierowcy regulowany wraz z kolumną kierownicy, z wyświetlaczem zawierającym wszystkie niezbędne informacje, w tym szacowany: zasięg pojazdu, poziom naładowania, chwilowe zużycie energii; Ilość pasażerów w autobusie (obliczona przez system zliczania pasażerów) wyświetlana na pulpicie lub na autokomputerze; osłony przeciwsłoneczne z regulacją położenia, dla strony lewej i przedniej (przed miejscem kierowcy); fotel kierowcy z możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, wyposażony w zagłówek i lewy podłokietnik; Kabina ma posiadać regulowane układy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji sterowane niezależnie od układu działającego w przestrzeni pasażerskiej; Pozostałe wyposażenie kabiny – zgodnie z wymaganiami OPZ. |  |
| 19. | Instalacja elektryczna: | Spełniająca wymagania opisane w OPZ, m.in.: akumulatory zamontowane w wysuwanej lub obrotowej obudowie; główny wyłącznik prądu zamontowany w łatwo dostępnym miejscu; bezpieczniki automatyczne z sygnalizacją wyłączenia; przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane); pomieszczenie akumulatorów wykonane z materiałów odpornych na korozję; światła do jazdy dziennej włączane automatycznie wraz z uruchamianiem silnika; kompletne oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne w technologii LED |  |
| 20. | Okna: | Wszystkie szyby zastosowane w pojeździe powinny spełniać warunki określone w Dyrektywie Rady 92/22/EWG z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie bezpiecznych szyb i materiałów do szyb w pojazdach silnikowych i ich przyczepach (Dz.U. L 129. Z 14.5.1992, str. 11 z późn. zmianami), w tym wszystkie szyby zastosowane we wnętrzu pojazdu (np. szyby przegród wewnętrznych oraz szyby kabiny kierowcy) powinny spełniać warunki zawarte w pkt. 2.4 Załącznika III tej Dyrektywy. Część okien musi pełnić rolę okien awaryjnych (wyjść bezpieczeństwa), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okna awaryjne muszą się znajdować co najmniej w lewej, prawej oraz tylnej ścianie autobusu. ścianie autobusu oraz ścianie tylnej lub szyberdachu (luku dachowym). Szyba przednia ze szkła wielowarstwowego klejonego Oddzielna szyba czołowa dla tablicy kierunkowej, ogrzewana elektrycznie Szyby okien bocznych i okna tylnego przyciemnione Szyby powinny posiadać możliwie najniższy współczynnik przepuszczania ciepła z zewnątrz do środka autobusu; Wszystkie okna boczne przesuwne, z możliwością blokady, z wyjątkiem okien niepełnowymiarowych; Przesuwana szyba boczna w oknie lewym, bocznym kabiny kierowcy; |  |
| 21. | Koła i ogumienie: | Obręcze stalowe lub aluminiowe, wszystkie koła wyważone, na osi tylnej koła bliźniacze. Autobus ma być wyposażony w ogumienie bezdętkowe wielosezonowe typu miejskiego o wzmocnionych bokach i gwarantowanym poziomie emitowanego hałasu nie większego niż 71dB. Wszystkie opony muszą jednej marki (producenta), typu, rozmiaru i o jednakowym bieżniku. Opony na dzień dostawy autobusu nie starsze niż 36 tygodni. Autobus musi być wyposażony w koło zapasowe (dostarczane luzem). Autobus ma posiadać osłony na nadkolach kół chroniące boki pojazdu przed nadmiernym zabłoceniem. Autobusy mają być wyposażone w łatwo dostępne złącze diagnostyczne, a dostęp do złącza powinien być zagwarantowany bez konieczności demontażu elementów pojazdu. Zaworki do pompowania kół wyprowadzone na zewnątrz umożliwiające pompowanie kół bez demontażu kół. Nakrętki kół wyposażone w plastikowe osłonki (kapturki) ze wskaźnikiem sygnalizującym poluzowanie się nakrętki koła. |  |
| 22. | Powłoki lakiernicze i kolorystyka: | Należy spełnić wymagania OPZ, m.in.: kolorystyka zewnętrzna wg standardów obowiązujących u Zamawiającego, sposób malowania uzgodniony z Zamawiającym, powłoki zewnętrzne wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach mechanicznych; poręcze pionowe i poziome oraz uchwyty w obrębie drzwi i miejsc dla osób stojących wykonane ze stali nierdzewnej – nie malowanej, mocowanie do podłogi śrubami ze stali nierdzewnej, zamawiający dopuszcza wykonanie poręczy na skrzydle drzwi ze stali malowanej na kolor żółty; pozostałe elementy wnętrza tj. poszycia boczne, sufit, tkanina siedzeń w kolorach i tonacji gwarantujących wysoką estetykę w uzgodnieniu z Zamawiającym |  |
| 23. | Inne urządzenia i wyposażenie: | centralny punkt smarowania osi przedniej; zaczepy holownicze przednie i tylne; Bagażnik do przewożenia min. 4 rowerów, zamontowany na zewnątrz z tyłu pojazdu z zamkami zabezpieczającymi mocowanie i zdejmowanie rowerów przez osoby nieuprawnione; dwie sześciokilogramowe gaśnice z zaworem dźwigniowym, proszkowe ABC trwale zamocowane we wnętrzu autobusu; trójkąt ostrzegawczy; apteczka; kliny podkładowe pod koła 2 sztuki do każdego autobusu; drogomierz-prędkościomierz, wyklucza się stosowanie tachografu; przygotowanie instalacji pod zamontowanie biletomatu Oznakowanie autobusu (naklejki i piktogramy) zgodnie z wymaganiami OPZ. |  |
| 24. | Informacja dla pasażerów: tablice elektroniczne, kasowniki, monitoring, | Wyposażenie wykonane zgodnie z wymaganiami OPZ, m.in.: tablice kierunkowe LED wykonane w oparciu o diody w kolorze bursztynowym: przednia, pełnowymiarowa w stosunku do szerokości autobusu, boczna, tylna numerowa, wyświetlająca numer linii; wewnętrzny wyświetlacz podsufitowy; tablice i ich sterownik z możliwością dowolnego, samodzielnego programowania komunikatów przez Zamawiającego – wymagane jest przekazanie odpowiednich narzędzi i/lub oprogramowania koniecznego do samodzielnego redagowania i programowania komunikatów; komputer pokładowy umożliwiający: sterowanie systemów zapowiadania przystanków, sterujący tablicami, sterujący kasownikami; kasowniki elektroniczne dwufunkcyjne do kasowania biletów papierowych (bez dziurkowania biletów) oraz płatności elektronicznych – 2 szt. w autobusie; autobusy wyposażone w moduł zapowiedzi głosowej współpracujący z komputerem (komputerem pokładowym, panelem sterującym), zapewniający regulowana głośność oraz pracę w dwóch kanałach (wewnątrz i na zewnątrz pojazdu); głośniki sufitowe wewnętrzne; monitoring z rejestratorem: 6 szt. kolorowych kamer IP z czego: 2 monitorujących wnętrze pojazdu, 1 monitorująca przód pojazdu, 1 kamera cofania i 2 kamery boczne zainstalowane na zewnątrz autobusu; Autobus ma być wyposażony w system zliczania pasażerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym m.in. analizę i generowanie statystyk (m.in. ilości przewożonych pasażerów, wsiadania i wysiadania na poszczególnych przystankach) i zgodny z wymaganiami szczegółowymi opisanymi w OPZ. |  |
| 25. | Warunki dodatkowe: | przeszkolenie 5 pracowników Operatora w zakresie obsługi i napraw; przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego 8 kierowców w zakresie eksploatacji i użytkowania, przygotuje materiały szkoleniowe dla kierowców w szczególności dotyczące podstawowych czynności kierowcy w razie powstania typowych uszkodzeń i niesprawności oraz warunków bhp przy ich realizacji.; udzielenie Zamawiającemu autoryzacji w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych; wyposażenie Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw zespołów, urządzeń i układów stosowanych w autobusie oraz katalogi części zamiennych -całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w dwóch kompletach w wersji papierowej oraz jednej elektronicznej; dokumentacja oprogramowania, instrukcje obsługi urządzeń montowanych w pojazdach |  |
| 26. | Warunki gwarancji: | Na całość autobusu – minimum 2 lata - bez limitu kilometrów; Na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia bez konieczności wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie eksploatacji – 10 lat; Na powłoki lakiernicze – 5 lat; Na trwałość konstrukcji i poszycia tj. pękanie szkieletu, ramy, blach poszycia – 10 lat; Na żywotność baterii trakcyjnej na poziomie 80% – minimum 5 lat; Na możliwość zakupu wszystkich części zamiennych do autobusu: jego konstrukcji zespołów, podzespołów, urządzeń etc. – 15 lat |  |
| 27. | Wyposażenie diagnostyczne: | Komplet narzędzi serwisowych, urządzeń diagnostycznych, i oprogramowań komputerowych w języku polskim umożliwiający diagnostykę autobusów oraz zamontowanych zespołów (silnik, skrzynia biegów, układ sterowania drzwi, układ pneumatyczny itp.) wraz z nośnikiem w postaci komputera przenośnego, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie autoryzacji w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjny oraz pogwarancyjnych. Aktualizacja oprogramowania serwisowego ważna minimum 7 lat. |  |
| 28. | Zużycia energii: | Zużycie energii wg. testu e-SORT 2 nie większe niż 100 kWh/100 km; Autobus musi, przez cały okres gwarancji na baterie trakcyjne, zagwarantować zasięg min. 200 km na jednym ładowaniu. |  |

.............................................................................................................

imię i nazwisko, podpisy osób upoważnionych do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy