Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowego rozdrabniacza jednowałowego, wolnoobrotowego”

Specyfikacja techniczna - użytkowa oraz minimalne wyposażenie

Marka…………………………………………………………………………………………………

Typ……………………….……………………………………………………………………………

Wersja urządzenia ………………………..……………………………..………………………,

które spełnia następujące parametry:

| Parametry minimalne i maksymalne wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry oferowane spełnia/nie spełnia* ( Tak , Nie ) |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne: |  |  |
| Urządzenie jest fabrycznie nowe (rok produkcji: 2021). |  |  |
| Maszyna musi być zabudowana na podwoziu naczepy z dwiema osiami, wyposażona w silnik elektryczny i hydrostatyczny napęd wału rozdrabniającego. |  |  |
| Waga robocza (w tym): rozdrabniacz z separatorem magnetycznym gotowy do pracy - 28 500 kg -30 000 kg |  |  |
| Silnik: |  |  |
| Silnik elektryczny wyposażony w SoftStart |  |  |
| Moc znamionowa silnika | minimum 2 x 150 kW maksimum 2 x 160kW |  |
| Napięcie zasilania 400V/50Hz |  |  |
| Układ elektryczny |  |  |
| Układ elektryczny 24 VDC |  |  |
| Baterie: 12V, min. 170 Ah, 2 sztuki |  |  |
| Główny wyłącznik zasilania |  |  |
| Przeniesienie mocy |  |  |
| Hydrostatyczna transmisja mocy z silnika na wał |  |  |
| Automatyczna kontrola kierunku i prędkości obrotu wału z automatycznym obrotem wstecznym |  |  |
| Napędy hydrauliczne z przekładniami planetarnymi umieszczone na obu końcach wału, minimum 2 x 200 kNm, całkowity moment obrotowy minimum 400 kNm. |  |  |
| Urządzenie musi być wyposażone w system powodujący automatyczne wyłączenie urządzenia przy jego przeciążeniu |  |  |
| Przenośnik taśmowy |  |  |
| Długość całkowita przenośnika: minimum 12 m |  |  |
| Szerokość taśmy transportowej: minimum 1 m |  |  |
| Regulowana prędkość taśmy |  |  |
| Regulowany kąt nachylenia – minimum 30° |  |  |
| Prędkość pasa przenośnika : minimum 3 m/sek. |  |  |
| Główne wymiary |  |  |
| Całkowita długość transportowa: maksimum 10 050 mm |  |  |
| Całkowita długość robocza: maksimum 15 500 mm |  |  |
| Całkowita szerokość: maksimum 2 530 mm |  |  |
| Całkowita wysokość transportowa: maksimum 4 m |  |  |
| Długość otworu zasypowego robocza: minimum 2,9 m |  |  |
| Wysokość zasypowa: Maksymalnie 3,50 m mierzone od podłoża |  |  |
| Wał tnący |  |  |
| Długość wału: minimum 3000 mm, maksymalnie 3200 mm |  |  |
| Prędkość obrotowa wału: minimum 0-20 obr/1 min, maksimum 0-28 obr/1 min |  |  |
| Średnica rotora: minimum 920 mm, maksymalnie 950 mm |  |  |
| Ilość noży na wale (rozmiar noża): minimum 14 szt/mb wału |  |  |
| Ilość przeciwnoży: minimum 23 szt. |  |  |
| Ilość wałów rozdrabniających: 1 (jeden) |  |  |
| Noże obrotowe z min. 2 krawędziami tnącymi przykręcane na śruby (możliwość szybkiej wymiany/obrotu noży) |  |  |
| Łatwy demontaż przeciwnoży – 1-operacyjny. |  |  |
| Rozdrabiacz wyposażony w możliwość rewersowania wału. |  |  |
| Możliwość ręcznego obrotu wału (prawo/lewo) za pomocą pilota do zdalnego sterowania. |  |  |
| Wyposażenie |  |  |
| Otwierana klapa boczna do szybkiej konserwacji wału, oczyszczenia rozdrabianego materiału oraz włożenia, wyjęcia lub wymiany sita o różnej średnicy. |  |  |
| Zdalne sterowanie, pilot maszyny musi posiadać wszystkie funkcje które są na panelu sterowania umieszczonym na maszynie. |  |  |
| Zdalne połączenie z maszyną przez Internet. |  |  |
| Sito o średnicy 40 mm I 70 mm. Zamawiający wymaga, aby montaż/demontaż sita w maszynie trwał nie dłużej niż 3 minuty. Sito musi byc umiejscowione pod wałem, montaż/demontaż odbywa sie poprzez uchylenie bocznej klapy i włożenie/wyciągnięcie sita za pomocą podnośnika typu ładowarka. |  |  |
| Centralne smarowanie montowane fabrycznie |  |  |
| Separator magnetyczny nadtaśmowy o mocy minimum 8000 Gs/cm2 |  |  |
| Wymiary separatowa (długosć/szerokość): minimum 3000/900 |  |  |
| Informacje które muszą być wyświetlane na wyświetlaczu maszyny : - Prąd silnika elektrycznego, (A) - Godziny pracy (H/MTH) - Napięcie akumulatora, (V) - Temperatura oleju hydraulicznego, (°C / °F) - Temperatury silników elektrycznych, (°C / °F) - Napięcie zasilające i częstotliwość, (V/Hz) Temperatura przekładni głównych, (°C / °F) |  |  |
| Wybór trybów pracy : - Zielone odpady - Odpady budowlane i rozbiórkowe - Drewniane opakowania - Drewno: gałęzie, konary, pnie drzew - Odpady komercyjne i przemysłowe - Odpady komunalne - Meble i materace - Papier - Plastik - Tekstylia - Kable - Opony |  |  |
| Możliwość rozdrabniania odpadów o średnicy minimum 450mm |  |  |
| Platformy serwisowe i ochrona |  |  |
| Bezpieczny i łatwy dostęp do wszystkich punktów serwisowych, zarówno na platformach, jak i z poziomu gruntu. |  |  |
| Platformy i stopnie serwisowe są wyposażone w poręcze i powierzchnie antypoślizgowe. |  |  |
| Silnik i akumulator są wyposażone w zamykaną klapę na klucz. |  |  |
| Gwaranacja/Dokumenty/Inne |  |  |
| Gwarancja: 24 miesięcy lub 3000 godzin pracy, w zależności co wystąpi wcześniej. |  |  |
| Dokumenty dostarczone z maszyną: instrukcja serwisowa, instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim w wersji papierowej (2 kpl + wersja elektroniczna *.pdf). |  |  |
| Do dnia przekazania maszyny zostanie wykonane szkolenie z obsługi maszyny (3 os.) potwierdzone certyfikatami. |  |  |