OPIS WYPOSAŻENIA

PRZEBUDOWA 2 BOISK  WIELOFUNKCYJNYCH PRZY                                                       ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM  W MŁODOWIE

1. Bramki do piłki ręcznej

- Bramki do piłki ręcznej wykonane i znakowane zgodnie z normą lub równoważne

- Rama główna wykonana z profilu stalowego 80mm x 80mm, wym. w świetle 200cm x 300cm

- Łuki wykonane z grubościennej rury stalowej, cynkowane ogniowo

- Głębokość bramki: 100cm dołem, 80cm górą

- Rama wykonana w całości (naroża bramki spawane na stałe) oraz konstrukcja łuków stałych powoduje że bramki cechuje wyjątkowo wysoka trwałość i sztywność

- Haki mocujące siatkę wykonane są z metalu

- Wszystkie elementy bramki są cynkowane ogniowo

- Mocowanie bramek w tulejach (rozwiązanie na boiska zewnętrzne), należy wtedy dodatkowo zakupić tuleje mocujące z adapterami

- Kolor elementów metalowych szary, kolor bramki biało - niebieski

- Certyfikat bezpieczeństwa "B"

- Tuleje montażowe z adapterami (wraz ze szpilkami do łuków) lub równoważne

Początek formularza

Tuleje montażowe z adapterami do bramek o profilu kwadratowym z 4 szpilkami do łuków

- Zestaw umożliwiający stabilny montaż bramki w podłożu.

- Tuleja umieszczona na stałe w betonie nie uniemożliwia demontażu bramki.

- Komplet pozwala na montaż jednej pary bramek.

- Siatki do piłki ręcznej z łapaczem (gr. sznurka 4mm, głębokość 1m x 1,2m lub równoważne

Siatki do piłki ręcznej, polipropylenowe, z łapaczem

- Grubość sznurka 4mm

Wymiary:

- Szerokość: 3,0m

- Wysokość: 2,0m

- Głębokość górna: 100cm

- Głębokość dolna: 120cm

- Kolor biało - niebieski

- Zestaw marek talerzowych osadzanych w betonie lub równoważne

2. Zestaw do koszykówki

- Zestaw z tablicą epoksydową 105cm x 180cm, dwusłupowy, montowany w tulejach  lub równoważny

Zestaw do koszykówki na zewnątrz, dwusłupowy, przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni                     (place zabaw, boiska szkolne)

- Całość konstrukcji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych

- Wyposażony w tablicę epoksydową o wymiarach 105cm x 180cm z obręczą cynkowaną                        i siatką łańcuchową

- Konstrukcja umożliwia ustalenie kosza na dowolnej wysokości.

- Wersja mocowana w tulejach do demontowania

- Tuleje i dekle maskujące w komplecie

- Kolor elementów metalowych szary

- Certyfikat bezpieczeństwa "B"

3. Słupki do siatkówki

Słupki do siatkówki stalowe, cynkowane ogniowo, wielofunkcyjne lub równoważne

Słupki stalowe wykonane ze specjalnego profilu stalowego 80mm x 80mm, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu

- Nie wymagają odciągów od podłoża

- Śruba naciągu siatki osłonięta profilem aluminiowym

- Kolor elementów metalowych szary

W skład kompletu słupków wchodzi:

- Urządzenie naciągowe, zewnętrzne z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego

- Haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku (przesuwne)

- Siedzisko sędziego

Powyższe rozwiązanie daje możliwość zawieszania siatki na dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem (uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkówka, tenis ziemny). 
Zestaw przeznaczony jest do zastosowania na boiskach zewnętrznych. 
Całość konstrukcji słupków jest cynkowana ogniowo, co zapewnia odporność korozyjną.
W skład zestawu wchodzą tuleje montażowe, oraz dekle maskujące

- Tuleja montażowa słupka stalowego lub równoważna

Tuleja montażowa słupka stalowego lub równoważna

- Przeznaczona do słupków stalowych wykonanych z profilu 80mm x 80mm

- Wykonana ze stali, zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe

- Łatwa w montażu

- Dekiel maskujący tuleję słupka stalowego lub równoważny

Stalowy dekiel maskujący tuleję słupka stalowego 80mm x 80mm 
Przeznaczenie - na boiska zewnętrzne.

4. Siatka do siatkówki

- Siatka do siatkówki, turniejowa, polipropylenowa, gr. 3mm, wzmocniona linka stalowa lub równoważna

Siatka turniejowa do siatkówki.

- Bezwęzłowa z polipropylenu doskonałej jakości

- Spełnia wymogi zawodów na szczeblu ligowym

- Posiada górną taśmę szerokości 7cm, dolną o szerokości 5 cm

- Boki wzmocnione włóknem szklanym

- 4 punkty mocowania

- Stalowa, elastyczna linka napinająca zapewniają długi czas eksploatacji

- Grubość sznurka 3mm

- Kolor biało – niebieski

5. Siatka do tenisa ziemnego turniejowa

Turniejowa siatka do tenisa ziemnego lub równoważna

- Siatka wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości (ø 3mm)

- Wymiary 12.80m x 1.05m

- Grubość sznurka 3mm

- Długość linki 13.40m

- Boczne krawędzie siatki wzmocnione poliestrem

- Kolor biało - niebieski

# 6. Ławki mocowane na stałe ( lub równoważna)

- Ławka mocowana na stałe przez przykręcenie do podłoża

Ławka montowana na stałe (lakierowana). Nowoczesna i solidna ławka, przeznaczona do wyposażenia placu zabaw, parków lub obiektów rekreacyjno-sportowych lub szkolnych. Wykonana ze stalowej ramy z siedziskiem z drewnianych listewek.

- Wymiary około: długość: 120cm, wysokość 43cm, głębokość 51cm

- Konstrukcja z płaskowników i rur stalowych lakierowana proszkowo

- Siedzisko z drewna egzotycznego olejowanego

- Sposób montażu: przykręcenie do utwardzonego podłoża

- Kolor elementów metalowych szary

7. Tablica wyników diodowa

- Tablica wyników diodowa na boiska zewnętrzne lub równoważna

Tablica wyników lub równoważna

- Sterowanie tablicy - bezprzewodowe z pilota

- Wskazywane parametry:

  - czas rzeczywisty/czas gry - ustawiany w dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut

  - wynik gry 0-99

- Wymiary tablicy: około 100cm x 75cm x 10cm

- Wielkość znaków: 12,5cm, 22cm

- Sygnał dźwiękowy

- Widoczność tablicy - do 100 metrów

- Elementy wyświetlające o zwiększonej jasności świecenia

- Zasilanie: 230V lub akumulator 12V

- Waga: ok. 20 kg

- Konstrukcja wsporcza z możliwością demontażu

- Kolor elementów metalowych szary

- 9. Kosz na śmieci (lub równoważny)

- Kosz na śmieci lub równoważny. Kosz na śmieci wolnostojący, nowoczesny i solidny.                      Metalowy z betonowa podstawą, malowany farbami akrylowymi proszkowo, poj. Zasobnika                                   ok. 40 litrów. Wymiary obiektu około: 89cm x 32cm x 32cm. Obudowa: stal lakierowana, podstawa: beton piaskowany, pojemnik: stal ocynkowana. Kolor elementów metalowych szary, beton piaskowany.

- 10. Tablica regulaminowa(lub równoważna)

Tablica regulaminowa lub równoważna. Tablica regulaminowa (mocowana na stałe). Konstrukcja metalowa malowana farbami akrylowymi proszkowo z opisem regulaminu obiektu. Wymiary około:                             wysokość 220cm, szerokość 6cm, długość 71cm, pow. ekspozycyjna 50cm x 70cm.                                      Kolor elementów metalowych szary.

- 11. Stojaki na rowery(lub równoważny)

Stojaki na rowery (mocowany na stałe). Konstrukcja trwała stalowa malowana farbami akrylowymi proszkowo, przymocowany w podłożu za pomocą kotew. Liczba stojaków 10 szt. Wymiary około: wysokość 89cm, szerokość6cm, długość 67cm, liczba miejsc: 2. Kolor elementów metalowych szary.

- Uwaga!  Użyte w opisie technicznym, przedmiarze robót, dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące    i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały  i urządzenia równoważne o parametrach technicznych i użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach. Dopuszcza się wykorzystanie produktów różnych  producentów pod warunkiem, że będą one równoważne  z wyżej wymienionymi