PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA

PROJEKTU: 	Przebudowa wiatrołapu i głównej klatki schodowej

w budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie 
przy ul. Przyjaźni 1

OBIEKT: 	Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin

dz. nr 32/39, obręb ewid. 0003 Glinka

jednostka ewid. 306201_1 Miasto Konin

INWESTOR: 	Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin

KATEGORIA

OBIEKTU:	IX

BRANŻA: 			Architektoniczna

Konstrukcyjno-budowlana

Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 z późn. zm.) oświadczam, 
że niniejszy projekt wykonawczy sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

|  | IMIĘ I NAZWISKO: | SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ: | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTOWAŁ | dr inż. arch. Roman Pilch | upr. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 upr. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr upr. WKP/0227/POOK/08 |  |

Konin, luty 2024 r.

SPIS  TREŚCI

1.	Cel,  przedmiot  i  zakres  opracowania	3

2.	Podstawa opracowania	3

3.	Charakterystyka obiektu	4

4.	Opis przyjętych rozwiązań	4

5.	Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe	5

5.1.	Materiały	5

5.2.	Założenia projektowe	5

5.3.	Opis rozwiązań konstrukcyjnych	6

5.4.	Konstrukcja - część obliczeniowa	6

6.	Uwagi końcowe	7

Załączniki:

- Uprawnienia + wpis do izby

- Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

- Rysunki

- Rys. nr A-02 – Rzut parteru

- Rys. nr A-03 – Rzut I piętra

- Rys. nr A-03 – Detal witryny W1

- Rys. nr A-04 – Detal okna O1

- Rys. nr A-05 – Detale konstrukcyjne

- Rys. nr A-06 – Zestawienie stolarki – W1

- Rys. nr A-07 – Zestawienie stolarki – O1

# Cel,  przedmiot  i  zakres  opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy wiatrołapu i głównej klatki schodowej w budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie przy ul. Przyjaźni 1.

W ramach prac projektowych przewiduje się wykonanie zabudowy wiatrołapu na parterze w systemie profili aluminiowych oraz zabudowanie otworu na I piętrze poprzez montaż okna. Powyższe rozwiązania zabezpieczają hol wejściowy oraz klatkę schodową przed nadmiernym wychładzaniem.

Zakres opracowania obejmuje:

- cześć opisową,

- część rysunkową w skład, której wchodzą:

- rzuty kondygnacji: parter, I piętro (pozostałe kondygnacje – poza zakresem opracowania),

- detale,

- zestawienie stolarki.

# Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t. Dz. U. 2023, poz. 682 
z późn. zm.), [1]

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(J.t: Dz. U. 2022. poz. 1225), [2]

- Normy budowlane:

  - PN-EN 1990. Podstawy projektowania konstrukcji

  - PN-EN 1991-1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenie użytkowe w budynkach.

  - PN-EN 1991-1-3. Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem.

  - PN-EN 1991-1-4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru.

  - PN-EN 1992-1-1. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków.

  - PN-EN 1992-1-2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.

  - PN-EN 1993-1-1. Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.

  - PN-EN 1995-1-2. Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.

- Podkłady architektoniczno-budowlane dostarczone przez Inwestora,

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja lokalna istniejącego obiektu,

- Zasady wiedzy technicznej.

# Charakterystyka obiektu

Podstawowe parametry budynku

Powierzchnia zabudowy:	– 2 900,20 m2

Powierzchnia użytkowa:	– 6 413,75 m2

Powierzchnia wewnętrzna:	– 7 694,36 m2

Kubatura:	– 30 215,80 m3

Wysokość	– 15,18 m

Długość budynku 	– 68,41 m (wzdłuż ulicy Przyjaźni)

Szerokość budynku 	– 69,24 m (wzdłuż ulicy Wyszyńskiego)

Ilość kondygnacji nadziemnych 	– 4 część A oraz 2 część B

Ilość kondygnacji podziemnych 	– 1 część B

Grupa wysokości budynku 		– budynek zakwalifikowany jako średniowysoki (SW).

# Opis przyjętych rozwiązań

W ramach inwestycji przewiduje się:

- PARTER

- Montaż belki stalowej IPE 220, przymocowanej do ściany za pomocą prętów wklejanych.

- Okładzina belki stalowej IPE 220 płytą g-k o gr. 15 mm,

- Montaż ściany z profili aluminiowych z wypełnieniem ze szkła oraz z wypełnieniem nieprzeziernym,

- Montaż drzwi rozwiernych dwuskrzydłowych bezklasowych o wymiarze w świetle (90+90)x214 cm. Drzwi w wykonaniu aluminiowym. Dobór napędu skrzydeł drzwi, elektrozaczepu i ryglowania skrzydła biernego wg projektu branży elektrycznej.

- Montaż drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych bezklasowych o wymiarze w świetle 194x212 cm. Drzwi w wykonaniu aluminiowym, wyposażone w napęd do drzwi dwuskrzydłowych np. ESCOMATIC REVO SL.

- Wyrównanie powierzchni i malowanie.

- I PIĘTRO

- Demontaż istniejącej zabudowy z płyt g-k oraz barierki ochronnej.

- Montaż profili stalowych RK 100x100x5, przymocowanych do istniejącej belki stalowej oraz istniejącej ściany murowanej,

- Okładzina istniejącej belki stalowej oraz projektowanych profili stalowych płytą 
g-k o gr. 15 mm,

- Montaż okna bezklasowego o wymiarach zewnętrznych 5460x1640 mm ze skrzydłami uchylno-rozwiernymi (3 szt.) oraz rozwiernymi (3 szt.). Okno w wykonaniu aluminiowym.

- Montaż parapetu wewnętrznego z materiału trudno zapalnego.

- Wyrównanie powierzchni i malowanie.

# Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

## Materiały

- Stal profilowana S235.

- Pręt wklejany M10, kotwa HIT HY-170.

- Śruby M10 kl.8.8.

- Zaprawa cementowo-wapienna.

## Założenia projektowe

- Projektowany okres użytkowania - Kategoria 3 (od 15 do 30 lat)

- Klasa konsekwencji zniszczenia – CC1 (niskie zagrożenie życia ludzkiego, nieznaczne konsekwencje społeczne/ekonomiczne)

- Kategorie użytkowania – SC1 (konstrukcje i elementy projektowane na odziaływania statyczne)

- Kategoria produkcji – PC2 (elementy niespawane, elementy spawane wykonywane ze stali gatunków niższych niż S355).

- Klasa wykonania konstrukcji – EXC1

- Tolerancje wykonania konstrukcji – Klasa 1

- Kategoria korozyjności - C3

## Opis rozwiązań konstrukcyjnych

Belki stalowe

Belkę stalową B1 IPE 220 łączyć obustronnie do ściany za pomocą 4 prętów wklejanych M10, kotwa HIT HY-170. Belkę należy odseparować od stropu. Dopuszczalne obciążenie na belce wynosi 180 kg/mb.

## Konstrukcja - część obliczeniowa

Całość obliczeń znajduje się w archiwum konstruktora.

OBLICZENIA STATYCZNE

SCHEMAT BELKI

Parametry belki:

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1.35

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1.35)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;

WYMIAROWANIE

Przekrój:  IPE 220

Av = 13.0 cm2,  m = 26.2 kg/m

Jx = 2770 cm4,  Jy = 205 cm4,  J = 22670 cm6,  J = 9.07 cm4,  Wx = 252 cm3

Stal:    S235

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1.067)		MR = 57.84 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 161.86 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 3.58 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 0.319

Moment maksymalny  Mmax = 13.95 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0.756  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0.00 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 7.80 kN

(53)       Vmax / VR = 0.048  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 7.80 kN   <   Vo = 0.6·VR = 97.12 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 3.58 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 11.44 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 7150 / 350 = 20.43 mm

fk,max = 11.44 mm  <   fgr = 20.43 mm     (56.0%)

WNIOSEK

Zaprojektowano belkę stalową IPE 220, mocowaną do ścian za pomocą prętów wklejanych M10.

# Uwagi końcowe

- Zawarte w projekcie opisy wyrobów budowlanych służą określeniu standardów wykonania. Dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych dowolnych producentów, pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

- Rozwiązanie projektowe powinno być sprawdzone przez wykonawcę pod kątem technologii i montażu. Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powinien powiadomić 
o tym projektanta, celem ich wyjaśnienia.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

- Montaż instalacji określonych w niniejszym projekcie należy zlecić specjalistycznym firmom w zakresie montażu zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane,

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

INFORMACJA DO
PLANU BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

PLAN  BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY  ZDROWIA  zawiera podstawowe procedury sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, normy państwowe.

1. Podstawa opracowania

- Obowiązujące przepisy, normy i prawo budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz.U. nr 47, poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. 
(Dz.U. nr 169 z 2003r , poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. ( Dz. U. nr 191, poz. 1596 ) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy wiatrołapu i głównej klatki schodowej w budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie przy ul. Przyjaźni 1.

W ramach prac projektowych przewiduje się wykonanie zabudowy wiatrołapu na parterze w systemie profili aluminiowych oraz zabudowanie otworu na I piętrze poprzez montaż okna.

- Ogólne założenia organizacyjne

Firma wykonująca roboty budowlane zobowiązana jest do kompletnego, wysokiej jakości i terminowego wykonania projektu w zgodności z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (J.t. Dz. U. 2023, poz. 682 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy 
i innymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych oraz z polskimi normami, certyfikatami i krajowymi ocenami technicznymi, a także ogólnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

- Zakres robót zamierzenia budowlanego:

Zakres robót wykonania:

- montaż belki stalowej do ściany za pomocą prętów wklejanych,

- okładzina profilu otwartego płytą GK,

- montaż ściany z profili aluminiowych,

- montaż drzwi rozwiernych, montaż drzwi rozsuwanych,

- wyrównanie powierzchni,

- demontaż istniejącej zabudowy z płyt GK oraz barierki,

- okładzina istniejącej belki stalowej płytą GK,

- montaż okna i parapetu wewnętrznego,

- roboty malarskie w miejscach montażu.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Budynek istniejący.

6. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zakres robót obejmuje prace wewnątrz budynku oraz na zewnątrz budynku.

7. Przewidywane zagrożenia występującego podczas realizacji

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą powodować:

- praca na wysokości,

- stosowanie elektronarzędzi i narzędzi pomocniczych (młotek, przecinak),

- upadki elementów z wysokości (upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości),

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów, (skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń),

- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów,

Środki zabezpieczające:

- stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego,

- stosowanie rękawic ochronnych,

- stosowanie sprzętu dielektrycznego,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie,

- stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przy pracy na wysokości.

Uwaga: Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas całego cyklu prac budowlanych pracownicy zobowiązani są do stosowania kasków ochronnych, przydzielonej odzieży roboczej, odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzętu ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanej pracy.

8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robót stosownie do rodzaju zagrożeń

- ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,

- oznakowanie miejsc o szczególnym zagrożeniu tablicami ostrzegawczymi 
i informacyjnymi o charakterze zagrożenia,

- oznakowanie sprzętu technicznego i zmechanizowanego informacjami o jego podstawowych parametrach.

9. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Instruktażu należy dokonywać:

- przed przystąpieniem do robót budowlanych,

- przy zmianie stanowiska pracy,

- przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia należy odnotować w „Zeszycie szkolenia BHP na stanowisku roboczym” z pisemnym potwierdzeniem prowadzącego szkolenie i szkolonego.

10.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa 
i zdrowia

- wszystkie roboty budowlano – montażowe winny być prowadzone w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiadać aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej,

- stanowiska robocze winny być wyposażone w odpowiednie instrukcje obsługi oraz zbiorowe środki ochrony,

- do produkcji należy używać materiałów i urządzeń posiadających stosowne certyfikaty i dopuszczenia,

- budowa winna być wyposażona w kompletną apteczkę pierwszej pomocy 
z podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz numerami alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia służb ratowniczych.

- Wszelkie prace na zewnątrz budynku powinny posiadać odpowiednie wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego, oraz prawidłowe ustawienie tablic ostrzegawczych i odpowiednio przygotowane miejsce do składowania materiałów budowlanych.

Uwaga!

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować z uwzględnieniem prowadzenia robót budowlano – montażowych na terenie obiektu.