Załącznik nr 2 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻYRARDOWIE

INWESTOR:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o.

Czysta 5, 96-300 Żyrardów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

GADOM PROJEKT

Ul. Tymiankowa 10

05-502 Kamionka

NIP: 1231021830

www.projekt.gadom.pl

tel. 669280085

DATA: 06.10.2023r.

Spis treści

CZĘŚĆ OPISOWA programu funkcjonalno – użytkowego	5

I. Opis przedmiotu zamówienia	5

II. Opis stanu istniejącego	6

IV. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:	13

V. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:	13

VII. Wytyczne ogólne	13

VIII. Zakres prac w pomieszczeniach części nowej budynku	14

część nowa – rozbiórki	14

część nowa – roboty budowlane	15

część nowa – roboty elektryczne	16

część nowa – roboty instalacyjne	16

IX. Zakres prac w części starej budynku	17

część stara - rozbiórki	17

część stara – roboty budowlane	19

część stara – roboty elektryczne	21

część stara – roboty instalacyjne	22

XI. Wymagania ogólne	23

XII. Przekazanie Terenu Budowy	23

XIII. Zgodność robót z kosztorysem i specyfikacjami technicznymi	23

XIV. Zabezpieczenie terenu budowy	23

XV. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót	23

XVI. Ochrona przeciwpożarowa	23

XVII. Materiały szkodliwe dla otoczenia	24

XVIII. Ochrona własności publicznej i prywatnej	24

XIX. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów	24

XX. Bezpieczeństwo i higiena pracy	24

XXI. TEREN BUDOWY	24

XXIII. Farby.	25

XXV. Stolarka okienna i drzwiowa Zalecenia ogólne	25

XXVIII. Termin realizacji:	26

XXIX. Uwagi:	26

CZĘŚĆ ZAŁĄCZNIKOWA	27

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego	27

Korytarze i klatka schodowa część nowa	27

Parter łazienka część nowa	30

Korytarz II piętro część stara	32

WC 1 piętro I część stara	34

WC 2 piętro I część stara	35

Korytarz I piętro część stara	37

Łazienka damska I piętro część stara	39

Kuchnia I piętro część stara	41

Łazienka męska I piętro część stara	42

Klatka schodowa część stara	43

Parter część stara	44

Parter toaleta i pom. gospodarcze część stara	46

Zakres prac – część rysunkowa	49

Rys 1 Zakres prac – parter część stara	50

Rys 2 Zakres prac – parter część nowa	51

Rys 3 Zakres prac – I piętro część nowa	52

Rys 4 Zakres prac – II piętro część nowa	53

Rys 5 Zakres prac – parter część stara	54

Rys 6 Zakres prac – I piętro część stara	55

Rys 7 Zakres prac – II piętro część stara	56

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻYRARDOWIE w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Kod CPV:

- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

- 45410000-4 Tynkowanie

- 45442100-8 Roboty malarskie

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

- 45262321-7 Wyrównywanie podłóg

- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

- 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

- 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

- 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

- 45431000-7 Kładzenie płytek

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Sp. z o.o.

Czysta 5, 96-300 Żyrardów

Opracowanie:

mgr inż. arch. Katarzyna Bienias-Gadomska

mgr. inż. Roman Bienias

mgr. Inż. Łukasz Gadomski

# CZĘŚĆ OPISOWA programu funkcjonalno – użytkowego

## I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynku administracyjnym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

1. opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego z uwzględnieniem:

- robót rozbiórkowych

- demontaż z utylizacją stolarki drzwiowej

- demontaż z utylizacją płytek ściennych (glazury)

- demontaż z utylizacją płytek podłogowych (terakoty)

- demontaż z utylizacją umywalek

- demontaż z utylizacją WC (misa sedesowa, deska sedesowa, przycisk spłuczki)

- demontaż z utylizacją pisuarów

- demontaż z utylizacją szafek pod umywalką

- demontaż z utylizacją luster

- demontaż z utylizacją półek

- demontaż do ponownego wykorzystania dozowników mydła i papieru

- demontaż do ponownego wykorzystania gablot, obrazów, instrukcji itp.

- demontaż z utylizacją sufitu podwieszanego z konstrukcją

- demontaż z utylizacją górnych cokołów podsufitowych

- demontaż z utylizacją okładzin ściennych z paneli z konstrukcją

- demontaż z utylizacją obudów grzejników

- demontaż z utylizacją cokolików przypodłogowych

- robót budowlanych

- montaż nowej stolarki drzwiowej (ościeżnice, drzwi, opaski)

- naprawa tynków na sufitach (pęknięć i ubytków)

- gruntowanie i malowanie sufitów

- naprawa tynków na ścianach (pęknięć i ubytków)

- gruntowanie i malowanie ścian

- naprawa uszkodzonych cokolików

- montaż zdemontowanych gablot, obrazów, instrukcji itp. wg wskazań Zamawiającego

- wykonanie obudowy instalacji klimatyzacyjnych (skropliny)

- montaż nowych sufitów podwieszanych panelowych

- montaż nowych okładzin ściennych (glazura)

- montaż nowych okładzin podłogowych (terakota)

- wykonanie obudowy stelaża WC

- montaż nowych szafek pod umywalką z blatem na całą szerokość wnęki

- montaż nowych luster

- montaż zdemontowanych podajników mydła i papieru, suszarki

- robót instalacyjnych elektrycznych

- wymiana opraw oświetleniowych na jednolite w całym budynku

- wymiana gniazd i łączników

- wymiana gniazd i łączników z przebudową instalacji w ten sposób aby podgrzewacze wody umieszczono w szafkach pod umywalkami

- robót instalacyjnych sanitarnych

- wymiana termostatów grzejnikowych.

- montaż grzejników

- montaż nowych WC podwieszanych (misa sedesowa, deska sedesowa, przycisk spłuczki)

- montaż nowych pisuarów

- montaż nowych umywalek z armaturą

- przebudowa instalacji zw i cw w ten sposób aby podgrzewacze wody umieścić w szafce pod umywalką

2. Sporządzenie koncepcji remontu łazienek i przedstawienie Zamawiającemu przed realizacją.

3. Remontowi podlegają pomieszczenia znajdujące się w części nowej budynku: korytarz II piętro, korytarz I piętro, korytarz parter, łazienka parter, klatka schodowa oraz w części starej budynku: : korytarz II piętro, 2 toalety II piętro, korytarz I piętro, 2 toalety I piętro, kuchnia I piętro, sekretariat I piętro, korytarz parter, , klatka schodowa

4. Czas trwania zamówienia 31.01.2024 r.

## II. Opis stanu istniejącego

Budynek administracyjny Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie składa się z dwóch części starszej i nowszej. Obie części są ze sobą ściśle funkcjonalnie powiązane i wewnątrz bezpośrednio połączone, tworząc pod względem funkcjonalnym jeden obiekt. W obu częściach znajdują się pomieszczenia biurowe i sanitarne oraz ciągi komunikacyjne.

Całość składa się z 3 kondygnacji.

Poziomy posadzek w obu budynkach są na tym samym poziomie integrując się w całość. Węzły sanitarne dla poszczególnych kondygnacji znajdują się w obu częściach budynku.

#### Część nowa korytarze

- Podłogi wykonane z gresu technicznego w kolorystyce brązowo-beżowej, z cokolikiem z płytki.

- Ściany malowane farbą w kolorze.

- Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy.

- Oprawy oświetleniowe natynkowe podłużne montowane na środku

- Korytka techniczne aluminiowe

- Stolarka drzwiowa w kolorze ciemnego brązu

#### Część nowa klatka schodowa

- Stopnie obłożone gresem technicznym w kolorystyce beżowej z cokolikami z płytek

- Poręcze i pochwyty aluminiowe

- Ściany malowane w kolorze

- Oprawy oświetleniowe natynkowe podłużne

#### Część nowa łazienka

- Ściany i posadzki z płytek w kolorystyce beżowo-brązowej

- Miska ustępowa kompaktowa

- Pisuar podwieszony

- Umywalka podwieszana z baterią sztorcową

- Podgrzewacz wody ciepłej do ponownego wykorzystania

- Instalacja wodna na wierzchu

- Suszarka ,podajnik papieru do ponownego wykorzystania

#### Część stara korytarze

- Podłogi wyłożone płytkami gresowymi

- Ściany obłożone panelami PVC

- Sufit podwieszany kasetonowy

- Oświetlenie wpuszczane w panele sufitowe

- Solarka drzwiowa biała

#### Część stara klatka schodowa

- Stopnie schodów z lastryko w kolorze szarym, w części obłożone gresem technicznym w kolorze brązowym

- Ściany obłożone panelami PVC

- Parapety stalowe w kolorze białym

- Poręcze i pochwyty aluminiowe

#### Część stara łazienki

- Ściany obłożone glazurą w kolorze beżowym

- Płytki podłogowe w kolorystyce brązowej

- Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy

#### Część stara pomieszczenie socjalne

- Ściany malowane w kolorze morelowym

- Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy

- Płytki podłogowe w kolorystyce brązowej

## IV. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Powierzchnie użytkowe istniejących pomieszczeń nie ulegają zmianie. Celem wykonania remontu jest usuniecie zniszczeń i ujednolicenie wyglądu oraz stanu technicznego obu części budynku.

## V. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- koncepcję należy wykonać w wersji papierowej– 3 egz. i elektronicznej.

- harmonogram realizacji prac – 2 egz.,

- zabezpieczenie placu budowy,

- wykonanie prac remontowych z jak najmniejszą ingerencją w funkcjonowanie budynku,

- przewidzenie robót naprawczych po wszystkich robotach,

- w przypadku natrafienia na uszkodzone, luźne tynki, konieczna wymiana na nowe,

- malowanie ścian i sufitów (przy zastosowaniu preparatów grzybobójczych, przeciwwilgociowa) farbą zmywalną,

- wszystkie materiały rozbiórkowe należy zutylizować na koszt Wykonawcy,

UWAGA: Wszystkie materiały budowlane muszą być nowe oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do wbudowania zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych. Przed wbudowaniem, materiałów należy złożyć propozycję materiału do akceptacji do Zamawiającego

## VII. Wytyczne ogólne

- Ujednolicenie standardu wykończenia oraz kolorystyki w części starej i nowej

- Pozostawienie okładzin podłogowych na korytarzach oraz klatkach schodowych

- Naprawy tynkarskie ścian na korytarzach oraz malowanie wszystkich ścian farbą zmywalną w kolorze białym i szarym.

- Ujednolicenie stolarki drzwiowej, Wymiana skrzydeł na skrzydła przeszklone częściowo  i szkło mleczne, wymiana ościeżnic i opasek drzwiowych, kolorystyka biała

- Wykonanie jednakowych listew przypodłogowych na wszystkich korytarzach w kolorze białym

- Zastosowanie jednakowych opraw oświetleniowych w całym obiekcie

- Wymiana termostatów w istniejących grzejnikach

- Remont wszystkich sanitariatów:

  - Wymiana płytek ściennych kolorystyka: biało-szara

  - Wymiana płytek podłogowych, kolorystyka: szara

  - Malowanie ścian i sufitów farbą hydrofobową, grzybobójczą

  - Wymiana oświetlenia

  - Wymiana misek wc na podwieszane

  - Wymiana umywalek i baterii

  - Wykonanie zabudowy meblowej pod umywalki

  - Wykorzystanie i zabudowanie w zabudowie meblowej istniejących podgrzewaczy wody

  - Zabudowa g-k instalacji elektrycznych i sanitarnych

  - Wymiana luster

  - Wykorzystanie istniejących podajników ręczników i suszarek

#### Farby

Na korytarzach stosować farby zgodnie z normą PN-C-81914:2002, farby o klasie ścieralności  I – farby odporne na szorowanie na mokro; w łazienkach farby hydrofobowe i grzybobójcze. Kolor biały i szary.

#### Płytki ścienne:

We wszystkich łazienkach zastosować płytki gresowe matowe/półmatowe o wymiarze ~60x60 cm w kolorystyce białej/szarej

#### Płytki podłogowe

We wszystkich łazienkach zastosować płytki gresowe matowe o wymiarze ~60x60 cm, klasa ścieralności V, w kolorystyce szarej

#### Stolarka drzwiowa

- materiał MDF

- kolor biały mat 9003

- drzwi ramowe

- szyba mat (do WC i serwerowni), do pozostałych pokoi przezroczysta, gr szyby min. 4 mm

- ościeżnica regulowana

- klamka srebrna matowa

- zamek od drzwi na wkładkę patentową

- drzwi do WC – otwory pod tuleje lub odcięcie

- drzwi do WC – blokada łazienkowa

#### Oprawy oświetleniowe

Oprawy oświetleniowe natynkowe, liniowe. źródło światła LED, barwa neutralna, rama obudowy wykonana z aluminium malowane proszkowo na kolor biały.

#### Zabudowa meblowa

Szafki podumywalkowe dostosowane wymiarem do istniejących wnęk, wykonane z materiałów przeznaczonych do pomieszczeń mokrych, podwieszane lub na nóżkach ze stali nierdzewnej.

Blaty dostosowane do pomieszczeń mokrych.

Umywalki nablatowe z miejscem na baterię sztorcową.

W szafkach przewidzieć miejsce na podgrzewacze wody.

## VIII. Zakres prac w pomieszczeniach części nowej budynku

### część nowa – rozbiórki

#### II piętro - korytarz

- demontaż z utylizacją stolarki drzwiowej

- demontaż do ponownego wykorzystania gablot, obrazów, instrukcji itp

#### I piętro - korytarz

- demontaż z utylizacją stolarki drzwiowej

- demontaż do ponownego wykorzystania gablot, obrazów, instrukcji itp

#### parter - korytarz

- demontaż z utylizacją stolarki drzwiowej

- demontaż do ponownego wykorzystania gablot, obrazów, instrukcji itp

#### parter - łazienka

- demontaż z utylizacją stolarki drzwiowej

#### demontaż z utylizacją płytek ściennych (glazury)

- demontaż z utylizacją płytek podłogowych (terakoty)

- demontaż z utylizacją umywalki

- demontaż z utylizacją WC (misa sedesowa, deska sedesowa, przycisk spłuczki)

- demontaż z utylizacją szafki pod umywalką

- demontaż z utylizacją lustra

- demontaż z utylizacją półki

- demontaż do ponownego wykorzystania dozowników mydła i papieru, suszarki

#### klatka schodowa

- brak rozbiórek

### część nowa – roboty budowlane

#### II piętro - korytarz

- montaż nowej stolarki drzwiowej (ościeżnice, drzwi, opaski)

- naprawa tynków na sufitach (pęknięć i ubytków)

- gruntowanie i malowanie sufitów

- naprawa tynków na ścianach (pęknięć i ubytków)

- gruntowanie i malowanie ścian

- naprawa uszkodzonych cokolików

- montaż zdemontowanych gablot, obrazów, instrukcji itp. wg wskazań Zamawiającego

#### I piętro - korytarz

- montaż nowej stolarki drzwiowej (ościeżnice, drzwi, opaski)

- naprawa tynków na sufitach (pęknięć i ubytków)

- gruntowanie i malowanie sufitów

- naprawa tynków na ścianach (pęknięć i ubytków)

- gruntowanie i malowanie ścian

- naprawa uszkodzonych cokolików

- montaż zdemontowanych gablot, obrazów, instrukcji itp. wg wskazań Zamawiającego

#### parter - korytarz

- montaż nowej stolarki drzwiowej (ościeżnice, drzwi, opaski)

- naprawa tynków na sufitach (pęknięć i ubytków)

- gruntowanie i malowanie sufitów

- naprawa tynków na ścianach (pęknięć i ubytków)

- gruntowanie i malowanie ścian

- naprawa uszkodzonych cokolików

- montaż zdemontowanych gablot, obrazów, instrukcji itp. wg wskazań Zamawiającego

#### parter - łazienka

- montaż nowej stolarki drzwiowej (ościeżnice, drzwi, opaski)

- naprawa tynków na sufitach (pęknięć i ubytków)

- gruntowanie i malowanie sufitów

- montaż nowych okładzin ściennych (glazura)

- montaż nowych okładzin podłogowych (terakota)

- wykonanie obudowy stelaża WC

- montaż nowej szafki pod umywalką z blatem na całą szerokość wnęki

- montaż nowego lustra

- montaż zdemontowanych podajników mydła i papieru, suszarki

#### klatka schodowa

- naprawa tynków na sufitach (pęknięć i ubytków)

- gruntowanie i malowanie sufitów

- naprawa tynków na ścianach (pęknięć i ubytków)

- gruntowanie i malowanie ścian

- naprawa uszkodzonych cokolików

### część nowa – roboty elektryczne

#### II piętro - korytarz

- wymiana opraw oświetleniowych na jednolite w całym budynku

- wymiana gniazd i łączników

#### I piętro - korytarz

- wymiana opraw oświetleniowych na jednolite w całym budynku

- wymiana gniazd i łączników

#### parter - korytarz

- wymiana opraw oświetleniowych na jednolite w całym budynku

- wymiana gniazd i łączników

- doprowadzenie zasilania elektrycznego

#### parter - łazienka

- wymiana opraw oświetleniowych

- wymiana gniazd i łączników z przebudową instalacji w ten sposób aby podgrzewacz wody umieścić w szafce pod umywalką

#### klatka schodowa

- wymiana opraw oświetleniowych na jednolite w całym budynku

- wymiana gniazd i łączników

### część nowa – roboty instalacyjne

#### II piętro - korytarz

- wymiana termostatów grzejnikowych

#### I piętro - korytarz

- wymiana termostatów grzejnikowych

#### parter - korytarz

- wymiana termostatów grzejnikowych

#### parter - łazienka

- montaż nowego WC podwieszanego (misa sedesowa, deska sedesowa, przycisk spłuczki)

- montaż nowej umywalki z armaturą

- przebudowa instalacji zw i cw w ten sposób aby podgrzewacz wody umieścić w szafce pod umywalką

- montaż nowego wentylatora z timerem

#### klatka schodowa

- wymiana termostatów grzejnikowych

## IX. Zakres prac w części starej budynku

### część stara - rozbiórki

#### II piętro - korytarz

- demontaż z utylizacją sufitu podwieszanego z konstrukcją

- demontaż z utylizacją górnych cokołów podsufitowych

- demontaż z utylizacją okładzin ściennych z paneli z konstrukcją

- demontaż z utylizacją obudowy grzejnika

- demontaż z utylizacją cokolików przypodłogowych

- demontaż z utylizacją stolarki drzwiowej

- demontaż do ponownego wykorzystania gablot, obrazów, instrukcji itp.

#### II piętro – WC 1

- demontaż z utylizacją płytek ściennych (glazury)

- demontaż z utylizacją płytek podłogowych (terakoty)

- demontaż z utylizacją umywalki

- demontaż z utylizacją WC (misa sedesowa, deska sedesowa, przycisk spłuczki)

- demontaż z utylizacją szafki pod umywalką

- demontaż z utylizacją lustra

- demontaż do ponownego wykorzystania dozowników mydła i papieru, suszarki

#### II piętro – WC 2

- demontaż z utylizacją płytek ściennych (glazury)

- demontaż z utylizacją umywalki

- demontaż z utylizacją WC (misa sedesowa, deska sedesowa, przycisk spłuczki)

- demontaż z utylizacją szafki pod umywalką

- demontaż z utylizacją lustra?

- demontaż do ponownego wykorzystania dozowników mydła i papieru, suszarki

#### I piętro - korytarz

- demontaż z utylizacją sufitu podwieszanego z konstrukcją

- demontaż z utylizacją górnych cokołów podsufitowych

- demontaż z utylizacją okładzin ściennych z paneli z konstrukcją

- demontaż z utylizacją obudowy grzejnika

- demontaż z utylizacją cokolików przypodłogowych

- demontaż z utylizacją stolarki drzwiowej

- demontaż do ponownego wykorzystania gablot, obrazów, instrukcji itp.

#### I piętro – WC damski

- demontaż z utylizacją płytek ściennych (glazury)

- demontaż z utylizacją płytek podłogowych (terakoty)

- demontaż z utylizacją umywalki

- demontaż z utylizacją WC (misa sedesowa, deska sedesowa, przycisk spłuczki)

- demontaż z utylizacją szafki pod umywalką

- demontaż z utylizacją lustra

- demontaż do ponownego wykorzystania dozowników mydła i papieru, suszarki

#### I piętro – WC męski

- demontaż z utylizacją płytek ściennych (glazury)

- demontaż z utylizacją umywalki

- demontaż z utylizacją WC (misa sedesowa, deska sedesowa, przycisk spłuczki)

- demontaż z utylizacją szafki pod umywalką

- demontaż z utylizacją lustra

- demontaż do ponownego wykorzystania dozowników mydła i papieru, suszarki

#### I piętro – kuchnia

- demontaż z utylizacją istniejących paneli nad blatem kuchennym

#### I piętro – sekretariat

- demontaż z utylizacją stolarki drzwiowej

#### parter - korytarz

- demontaż z utylizacją stolarki drzwiowej

- demontaż do ponownego wykorzystania gablot, obrazów, instrukcji itp.

- demontaż do ponownego wykorzystania półki

#### klatka schodowa

- demontaż z utylizacją parapetów na półpiętrach

- demontaż z utylizacją okładzin ściennych z paneli z konstrukcją

- demontaż z utylizacją obudowy grzejników na półpiętrach

### część stara – roboty budowlane

#### II piętro - korytarz

- montaż nowej stolarki drzwiowej (ościeżnice, drzwi, opaski)

- montaż sufitu podwieszanego panelowego

- naprawa tynków na ścianach (pęknięć i ubytków)

- gładź gipsowa ścienna

- gruntowanie i malowanie ścian

- montaż nowych cokołów przypodłogowych

- montaż zdemontowanych gablot, obrazów, instrukcji itp. wg wskazań Zamawiającego

#### II piętro – WC 1

- gruntowanie i malowanie sufitów

- montaż nowych okładzin ściennych (glazura)

- montaż nowych okładzin podłogowych (terakota)

- wykonanie obudowy instalacji klimatyzacyjnych (skropliny)

- montaż nowej szafki pod umywalką z blatem na całą szerokość wnęki

- montaż nowego lustra

- montaż zdemontowanych podajników mydła i papieru, suszarki

#### II piętro – WC 2

- gruntowanie i malowanie sufitów

- montaż nowych okładzin ściennych (glazura)

- montaż nowych okładzin podłogowych (terakota)

- montaż nowej szafki pod umywalką z blatem na całą szerokość wnęki

- montaż nowego lustra

- montaż zdemontowanych podajników mydła i papieru, suszarki

#### I piętro - korytarz

- montaż nowej stolarki drzwiowej (ościeżnice, drzwi, opaski)

- montaż sufitu podwieszanego panelowego

- naprawa tynków na ścianach (pęknięć i ubytków)

- zamurowanie drzwi

- gładź gipsowa ścienna

- gruntowanie i malowanie ścian

- montaż nowych cokołów przypodłogowych

- montaż zdemontowanych gablot, obrazów, instrukcji itp. wg wskazań Zamawiającego

#### I piętro – WC damski

- gruntowanie i malowanie sufitów

- montaż nowych okładzin ściennych (glazura)

- montaż nowych okładzin podłogowych (terakota)

- montaż systemowej ścianki kabinowej HPL

- montaż nowej szafki pod umywalką z blatem

- montaż nowego parapetu

- montaż nowego lustra

- montaż zdemontowanych podajników mydła i papieru, suszarki

#### I piętro – WC męski

- gruntowanie i malowanie sufitów

- montaż nowych okładzin ściennych (glazura)

- montaż nowych okładzin podłogowych (terakota)

- montaż nowej umywalki z armaturą

- wymiana obudowy instalacji klimatyzacyjnych (skropliny)

- montaż nowego lustra

- montaż zdemontowanych podajników mydła i papieru

#### I piętro – kuchnia

- gruntowanie i malowanie sufitów

- naprawa tynków po pracach instalacyjnych

- gruntowanie i malowanie ścian

- montaż „fartucha” nad blatem kuchennym

#### I piętro – sekretariat

- montaż nowej stolarki drzwiowej (ościeżnice, drzwi, opaski)

#### parter - korytarz

- montaż nowej stolarki drzwiowej (ościeżnice, drzwi, opaski)

- gruntowanie i malowanie sufitów

- gruntowanie i malowanie ścian

- montaż zdemontowanych gablot, obrazów, instrukcji itp. wg wskazań Zamawiającego

#### klatka schodowa

- naprawa tynków na sufitach (pęknięć i ubytków)

- gruntowanie i malowanie sufitów

- naprawa tynków na ścianach (pęknięć i ubytków)

- gruntowanie i malowanie ścian

- naprawa uszkodzonych cokolików

### część stara – roboty elektryczne

#### II piętro - korytarz

- wymiana opraw oświetleniowych na jednolite w całym budynku

- wymiana gniazd i łączników

- wkucie przewodów elektrycznych w ścianę i ponowny montaż rozdzielnicy elektrycznej podtynkowej

#### II piętro – WC 1

- wymiana opraw oświetleniowych

- wymiana gniazd i łączników

- przebudowa instalacji elektrycznej zasilającej przepływowy podgrzewacz wody

- doprowadzenie zasilenia do wentylatorów

#### II piętro – WC 2

- wymiana opraw oświetleniowych

- wymiana gniazd i łączników

- przebudowa instalacji elektrycznej zasilającej przepływowy podgrzewacz wody

- doprowadzenie zasilenia do wentylatorów

#### I piętro - korytarz

- wymiana opraw oświetleniowych na jednolite w całym budynku

- wymiana gniazd i łączników

- wkucie przewodów elektrycznych w ścianę i ponowny montaż rozdzielnicy elektrycznej podtynkowej

#### I piętro – WC damski

- wymiana opraw oświetleniowych

- wymiana gniazd i łączników

- przebudowa instalacji elektrycznej zasilającej przepływowy podgrzewacz wody

- doprowadzenie zasilenia do wentylatorów

#### I piętro – WC męski

- wymiana opraw oświetleniowych na jednolite w całym budynku

- wymiana gniazd i łączników

- doprowadzenie zasilenia do wentylatorów

#### I piętro – kuchnia

- wymiana opraw oświetleniowych na jednolite w całym budynku

- wymiana gniazd i łączników

#### parter - korytarz

- wymiana opraw oświetleniowych na jednolite w całym budynku

- wymiana gniazd i łączników

#### klatka schodowa

- wymiana opraw oświetleniowych na jednolite w całym budynku

- wymiana gniazd i łączników

### część stara – roboty instalacyjne

#### II piętro - korytarz

- Wymiana grzejnika

- wymiana termostatów grzejnikowych

#### II piętro – WC 1

- montaż nowego WC podwieszanego (misa sedesowa, deska sedesowa, przycisk spłuczki)

- montaż nowej umywalki z armaturą

- przebudowa instalacji wodnej zasilającej przepływowy podgrzewacz wody

- montaż nowego wentylatora z timerem

#### II piętro – WC 2

- montaż nowego WC podwieszanego (misa sedesowa, deska sedesowa, przycisk spłuczki)

- montaż nowej umywalki z armaturą

- montaż nowego wentylatora z timerem

#### I piętro - korytarz

- Wymiana grzejnika

- wymiana termostatów grzejnikowych

#### I piętro – WC damski

- montaż nowego WC podwieszanego (misa sedesowa, deska sedesowa, przycisk spłuczki)

- montaż nowej umywalki z armaturą

- montaż wentylatora

- wymiana grzejnika

- wymiana termostatów grzejnikowych

#### I piętro – WC męski

- montaż nowego WC podwieszanego (misa sedesowa, deska sedesowa, przycisk spłuczki)

- montaż nowej umywalki z armaturą

- montaż wentylatora

#### I piętro – kuchnia

- Wymiana grzejnika

#### klatka schodowa

- wymiana grzejników na półpiętrach

- wymiana termostatów grzejnikowych

## XI. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość robót oraz ich zgodność z poleceniami Zamawiającego.

## XII. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

## XIII. Zgodność robót z kosztorysem i specyfikacjami technicznymi

Zawarta w zamówieniu dokumentacja musi być uważana za wzajemnie komplementarną i spójną wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w dokumentacji.

## XIV. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na miejscu budowy i na zewnątrz okolicy miejsca budowy:

1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy.

3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy.

## XV. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie.

## XVI. Ochrona przeciwpożarowa

Utrzymywanie odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

## XVII. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione.

## XVIII. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

## XIX. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Zgodność z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z placu budowy.

## XX. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Spełnianie wymagań wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy wobec warunków sanitarnych przez cały czas trwania robót.

#### 1. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęty stosowane od daty przejęcia placu budowy do daty odbioru.

#### 2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania robót

#### 3. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów w trakcie prowadzenia robót do ich rozbiórki po zakończeniu robót.

Określenie ponoszącego koszty zajęcia pasów drogowych i wykonania oraz uzgodnienia projektu organizacji ruchu - nie dotyczy

#### 4. Odbiór techniczny i rozruch

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót.

## XXI. TEREN BUDOWY

#### 1. Terenem budowy

Terenem budowy są:

- obiekt będący przedmiotem inwestycji;

- przyległy teren niezbędny do realizacji zadania inwestycyjnego;

- miejsce parkingowe przed budynkiem przeznaczone dla Wykonawcy robót, jako miejsce składowania materiałów (ogrodzenie stanowisk na koszt Wykonawcy);

- wskazane przez Inwestora pomieszczenia socjalno-sanitarne dla potrzeb Wykonawcy robót

zlokalizowane w budynku.

Wszystkie miejsca związane z realizacją zadania, Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.

#### 2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.

W szczególności:

- Inwestor przekaże Wykonawcy wytyczne i zasady wykonania prac remontowych w poszczególnych pomieszczeniach, które są przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia;

- Inwestor zapewni miejsce składowania materiałów na zewnątrz obiektu (miejsce parkingowe przed budynkiem);

- Inwestor zapewni dostęp do mediów: woda, energia elektryczna, kanalizacja, i.t.p.

#### 3. Materiały z rozbiórki powinny być utylizowane zgodnie z ustawą o odpadach.

Materiały z rozbiórki mogą być wbudowywane ponownie, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego.

## XXIII. Farby.

Do pomieszczeń łazienek należy przewidzieć farby nadające się do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych. Farby muszą posiadać atest higieniczny.

Farby stosowane na korytarzach powinny mieć właściwości zmywalne.

XXIV. Posadzki z płytek

Do wykonania okładzin na posadzce zaleca się użyć gresu, kolorystyka oraz wymiar do ustalenia z Zamawiającym.

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na gładko, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 3 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

## XXV. Stolarka okienna i drzwiowa Zalecenia ogólne

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o wymiarach w świetle ościeżnicy dostosowanych do istniejących otworów.

Wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej:

Przy montażu drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta. Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki – w trakcie prac montażowych należy zachować następujące zasady ich prowadzenia:

- sprawdzić dokładność wykonania otworów

- przed montażem zdjąć skrzydła z ościeżnic

- wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów.

- przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm – na długości do 1m oraz 3 mm – na długości powyżej 1m.

- ościeżnice mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na kotwach – należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór.

Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze - założyć skrzydła drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowanie

- przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnica a murem zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzić w temperaturze nie niższej niż +5oC

- po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru – przystąpić do obróbki ościeżnicy

## XXVIII. Termin realizacji:

Termin realizacji robót

– dla opracowania projektowego -nie dłuższy niż dwa tygodnie od przekazania terenu budowy.

– dla wykonania robót -nie dłuższy niż do dnia  31.01.2024 r.

## XXIX. Uwagi:

1) W związku z prowadzonymi robotami wykonawca poniesie wszelkie koszty potrzebne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym opłaty za wodę i energię użyte w trakcie realizacji.

2) W ramach zleconych prac wykonawca uwzględni koszt usunięcia i utylizacji materiału rozbiórkowego.

3) Istnieje możliwość wizji lokalnej w obiekcie przed złożeniem oferty.

# CZĘŚĆ ZAŁĄCZNIKOWA

## Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego

### Korytarze i klatka schodowa część nowa

### Parter łazienka część nowa

### Korytarz II piętro część stara

### WC 1 piętro I część stara

### WC 2 piętro I część stara

### Korytarz I piętro część stara

### Łazienka damska I piętro część stara

### Kuchnia I piętro część stara

### Łazienka męska I piętro część stara

### Klatka schodowa część stara

### Parter część stara

### Parter toaleta i pom. gospodarcze część stara

## Zakres prac – część rysunkowa

### Rys 1 Zakres prac – parter część stara

### Rys 2 Zakres prac – parter część nowa

### Rys 3 Zakres prac – I piętro część nowa

### Rys 4 Zakres prac – II piętro część nowa

### Rys 5 Zakres prac – parter część stara

### Rys 6 Zakres prac – I piętro część stara

### Rys 7 Zakres prac – II piętro część stara