Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 3

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | System do analizy jakościowej i ilościowej DNA i RNA | TAK |  |  |
|  | Automatyczna elektroforeza żelowa DNA i RNA poprzez pomiar fluorescencji wzbudzonej LED: - DNA genomowego w zakresie co najmniej 200 - 60.000 bp - RNA w zakresie co najmniej100-6000 nt | TAK TAK |  |  |
|  | Automatyczna analiza wielkości, jakości i ilości DNA i RNA | TAK |  |  |
|  | Czułość rozdziału nie gorsza niż: - DNA – 0,5 ng/ µl - RNA – 5 ng/µl | TAK TAK |  |  |
|  | Pomiar w zakresie co najmniej: - DNA – 10 – 100 ng/ µl - RNA – 25 – 500 ng/µl | TAK TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej analizy do co najmniej 16 próbek: - w probówkach 0,2 ml - w stripach 8-probówkowych - o objętości 1-2 µl | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Czas analizy 16 próbek – nie dłuższy niż 60 min | TAK |  | ≥35 min – 0 pkt <35 min – 10 pkt |
|  | Podawanie próbek: - automatyczne | TAK |  |  |
|  | - bez konieczności przygotowywania żelu do elektroforezy – z użyciem gotowych mikrokanałów wypełnionych żelem | TAK / NIE |  | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |
|  | - bez konieczności użycia zewnętrznej butli z gazem | TAK / NIE |  | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie: - zainstalowane na komputerze Zamawiającego - sterowanie urządzeniem - określenie stopnia integralności DNA i RNA - prezentacja wyników: - klasyczny żel - wykres (porównanie wyników kilku próbek na jednym wykresie) - tabela - możliwość zdefiniowania formy wydruku przez Użytkownika - diagnostyka poprawnego działania urządzenia - eksport plików do formatu arkusza kalkulacyjnego z możliwością dalszej obróbki | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Wytrząsarka laboratoryjna do przygotowywania próbek do analizy: - ruch orbitalny - prędkość obrotowa regulowana do co najmniej 2000 obr./min - możliwość wytrząsania: - pojedynczych probówek o pojemności 0,2 ml - stripów 8-probówkowych - zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK TAK TAK TAK TAK | . |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |