Kraków, dnia 24.05.2023 r.

Wniosek o oszacowanie wartości zamówienia

Przedmiotem wyceny jest dostawa zestawu endoskopowego, do budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1

Załącznik Nr 1:  Szacunkowa wycena wartości zamówienia.

Oznaczenie Zamawiającego

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4

Zamawiający informuje, iż przedmiotowy wniosek ma charakter wyceny szacunkowej wartości zamówienia.

Kryterium oceny ofert na etapie szacowania: cena 100 %

Opis przedmiotu wyceny

Przedmiotem wyceny jest dostawa zestawu endoskopowego, do budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 stosownie do poniższych wymagań.

| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent / Firma |  | Podać |  |  |
| Nazwa / typ urządzenia |  | Podać |  |  |
| Kraj pochodzenia |  | Podać |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2022 r |  | Podać |  |  |
| Urządzenia fabrycznie nowe (nie podemonstracyjne) |  | Podać |  |  |
| lp. | Parametr wymagany | Ilość | Warunek graniczny TAK | Parametr oferowany |
| 1. | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED | 1 szt. |  |  |
|  | Filtr wewnątrz tkankowy uwydatniający struktury tkanek |  | Tak |  |
|  | Lampa LED x2 |  | Tak |  |
|  | Filtr wewnątrznaczyniowy uwydatniający struktury naczyń |  | Tak |  |
|  | Regulacja oświetlenia ręczna i automatyczna |  | Tak |  |
|  | Wskaźnik czasu pracy lampy sterowany elektronicznie |  | Tak |  |
|  | Pompa powietrza z regulacją trybów pracy |  | Tak |  |
|  | Automatyczna i ręczna regulacja jasności |  | Tak |  |
|  | Maksymalne ciśnienie 65KPa |  | Tak |  |
| 2. | WÓZEK ENDOSKOPOWY TRANSPORTOWY | 1 szt. |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą min. 4 kół |  | Tak |  |
|  | 4 podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka |  | Tak |  |
|  | Min. 3 podstawowe półki z możliwością ustawienia procesora, źródła światła, pompy perlystatycznej, pompy ssawnej, diatermii |  | Tak |  |
|  | Centralna listwa zasilająca z min. 5 gniazdami |  | Tak |  |
|  | Ruchomy wysięgnik do mocowania monitora z możliwością regulacji |  | Tak |  |
|  | Wieszak na min. 2 endoskopy z możliwością montażu, z prawej lub lewej strony dla bezpieczeństwa ułożenia endoskopu. |  | Tak |  |
|  | Wysuwana szuflada na klawiaturę |  | Tak |  |
| 3. | VIDEOPROCESOR OBRAZU FULL HD | 1 szt. |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazu min 1920 x 1200 pikseli |  | Tak |  |
|  | Wyjścia wideo: DVI,VGA,SDI,CVBS,S-video |  | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (drukarka, dodatkowy dysk) |  | Tak |  |
|  | Dowolna programowalność wszelkich funkcji procesora na min. 4 przyciski endoskopu |  | Tak |  |
|  | Podłączenie endoskopu do procesora za pomocą przewodu koncentrycznego |  | Tak |  |
|  | Funkcja wyostrzenia obrazu min. w 3 trybach |  | Tak |  |
|  | Automatyczny balans bieli |  | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia włącznika nożnego |  | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów model, nr seryjny, średnica kanału roboczego-biopsyjnego, średnica pancerza sondy, długość aparatu, licznik ilości podłączeń |  | Tak |  |
|  | Obsługa trybów obrazowania 16:9 |  | Tak |  |
|  | Wyświetlanie obrazu w pseudokolorach |  | Tak |  |
|  | Zapis filmów min 60 klatek na sekundę |  | Tak |  |
|  | Wbudowany dysk twardy min 500 GB |  | Tak |  |
|  | Min 2 wyjścia USB |  | Tak |  |
|  | Zewnętrzny port USB do zapisu i przenoszenia danych na urządzenia przenośne |  | Tak |  |
|  | Kompatybilny z Systemem PACS poprzez DICOM, |  | Tak |  |
|  | Regulowana przysłona: automatyczna, szczytowa, płaska. |  | Tak |  |
|  | Funkcja obrazu PIP: min 4 tryby do wyboru. Możliwość wyświetlania obrazu rzeczywistego oraz zatrzymanego jednocześnie. |  | Tak |  |
|  | Możliwość nagrywania filmów bezpośrednio na wbudowany dysk twardy. |  | Tak |  |
|  | Wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworzenie i zapis raportów badań. Musi zawierać, pełne dane pacjenta, nr badania, datę badania, rodzaj endoskopu, dane lekarza, dane pracowni, zdjęcia wraz z opisem i miejscem pobrania wycinka, opis badania, wynik badania, zalecenia dla pacjenta. |  | Tak |  |
|  | Funkcja powiększania obrazu Zoom min. 3 tryby. Możliwość modyfikacji zakresu powiększenia każdego z nich w przedziale od x1.0 do x4.0 |  | Tak |  |
|  | Funkcja wyostrzenia obrazu i krawędzi – min 3 tryby. Możliwość modyfikacji zakresu każdego z trybów. |  | Tak |  |
|  | Złącze Ethernet |  | Tak |  |
|  | Tryb regulacji poziomu tonu kolorów RBC. Możliwość regulacji zakresu poszczególnych trybów. |  | Tak |  |
|  | Automatyczny, niezależny zapis wykonywanych badań. |  | Tak |  |
|  | Tryb zmiany indywidualnych ustawień użytkowników na panelu przednim min 2 tryby |  | Tak |  |
|  | Uchwyt na przewód koncentryczny. |  | Tak |  |
|  | Automatyczna identyfikacja punktu wyjścia kanału roboczego podłączonego endoskopu |  | Tak |  |
|  | Podgląd podstawowych ustawień użytkownika. |  | Tak |  |
|  | Tryb pracy ciągłej bez konieczności każdorazowego wyłączania procesora wideo przy podłączeniu kolejnego endoskopu |  | Tak |  |
|  | Tryb zmiany ustawień kolorów na panelu głównym |  | Tak |  |
|  | Min trzykrotny zoom na panelu przednim |  | Tak |  |
|  | Klawiatura medyczna z zaprogramowanymi funkcjami procesora umożliwiająca opis badań |  | Tak |  |
| 4. | MONITOR MEDYCZNY LCD | 1 szt. |  |  |
|  | Kąt widzenia min 170 stopni |  | Tak |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomocą złącza DVI. |  | Tak |  |
|  | Rozdzielczość min 1920x1200 |  | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu min 24 cale |  | Tak, podać |  |
|  | Wejścia sygnału Full HD : SDI, DVI, |  | Tak |  |
|  | Wyjście sygnału video Full HD (szeregowe złącze wideo umożliwiające podłączenie drugiego monitora) DVI, SDI, USB |  | Tak |  |
|  | Min 10 trybów medycznych ustawień kolorów monitora. |  | Tak |  |
|  | Kontrast min 1500:1 |  | Tak |  |
| 5. | VIDEOGASTROSKOP | 2 szt. |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego min 3,2 mm |  | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna max 9,8 mm |  | Tak |  |
|  | Zagięcie końcówki w stopniach min. Góra 210, Dół 90, Lewy 100, Prawy 100 |  | Tak |  |
|  | Kąt obserwacji min 140 stopni |  | Tak |  |
|  | System głębi ostrości 3-100 mm |  | Tak |  |
|  | Wbudowany kanał dodatkowego spłukiwania WaterJet |  | Tak |  |
|  | Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła |  | Tak |  |
|  | Złącze testera szczelności |  | Tak |  |
|  | System z podłączeniem do procesora za pomocą przewodu koncentrycznego z zerowym polem elektromagnetycznym |  | Tak |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o modelu i nr seryjnym videogastroskopu ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego |  | Tak |  |
|  | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu |  | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek wodoszczelnych dla zabezpieczenia styków elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym jak również przed możliwością wystąpienia korozji poprzez oddziaływanie: wody, stężonych środków myjących i dezynfekujących ( Aldehyd glutarowy GA, Kwas nadoctowy PAA, Dikarboaldehydflatowy OPA, Kwasowa elektrolizowana woda oksydacyjna AEOW) |  | Tak |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji ręcznie i automatycznie w środkach chemicznych. |  | Tak |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor |  | Tak |  |
|  | Kamera w końcówce endoskopu w najnowszej technologii CMOS |  | Tak |  |
| 6. | VIDEOKOLONOSKOP | 2 szt. |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego min 4,2 mm |  | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna max 12,9 mm |  | Tak |  |
|  | Zagięcie końcówki w stopniach min. Góra 180 ,Dół 180, Lewy 160,Prawy 160 |  | Tak |  |
|  | Kąt obserwacji min 140 stopni |  | Tak |  |
|  | System głębi ostrości 3-100 mm |  | Tak |  |
|  | Długość robocza min. 1700 mm |  | Tak |  |
|  | Wbudowany kanał dodatkowego spłukiwania WaterJet |  | Tak |  |
|  | Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła |  | Tak |  |
|  | Złącze testera szczelności |  | Tak |  |
|  | System z podłączeniem do procesora za pomocą przewodu koncentrycznego z zerowym polem elektromagnetycznym dla dodatkowego bezpieczeństwa pacjenta |  | Tak |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o modelu i nr seryjnym endoskopu ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego |  | Tak |  |
|  | Min 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu |  | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek wodoszczelnych dla zabezpieczenia styków elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym jak również przed możliwością wystąpienia korozji poprzez oddziaływanie: wody, stężonych środków myjących i dezynfekujących ( Aldehyd glutarowy GA, Kwas nadoctowy PAA, Dikarboaldehydflatowy OPA, Kwasowa elektrolizowana woda oksydacyjna AEOW) |  | Tak |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji ręcznie i automatycznie w środkach chemicznych. |  | Tak |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor. |  | Tak |  |
|  | Kamera w końcówce endoskopu w najnowszej technologii CMOS |  | Tak |  |
| 7. | MYJNIA ENDOSKOPOWA | 1 szt. |  |  |
|  | Pełna kompatybilność z oferowanymi endoskopami |  | Tak |  |
|  | Możliwość dezynfekcji 2 endoskopów jednocześnie. |  | Tak |  |
|  | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich |  | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania środków do dezynfekcji na bazie kwasów nadoctowych oraz aldehydów |  | Tak |  |
|  | Dezynfekcja wody poprzez wbudowaną lampę UV |  | Tak |  |
|  | OGÓLNE |  |  |  |
|  | Gwarancja na zestaw min. 24 miesiące |  | Tak podać w miesiącach |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji w cenie oferty |  | Tak |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak |  |
|  | Dostawa do budynku Szpitala przy ul. Skarbowej 1 w Krakowie, - w cenie oferty |  | Tak |  |

Do niniejszego zapytania proszę załączyć materiały opisujące zestaw endoskopowy - producent, nazwa, model, parametry (dopuszcza się podanie linku/adresu docelowej strony internetowej).

Zamawiający informuje, że oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Termin składania wyceny

- Wycenę określoną w załączniku Nr 1 należy składać  w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej

- Termin składania ofert szacunkowych upływa dnia 31.05.2023 r, do godz. 10.00.

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr 1

Szacunkowa wycena wartości zamówienia

Na

dostawę  zestawu endoskopowego, do budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1.

Netto: ........................................................................... PLN,

podatek:  VAT ……….…… % tj. w kwocie ……………………….….…PLN

Brutto …………………………………PLN

| Imię i Nazwisko |  | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Do niniejszego zapytania proszę załączyć materiały opisujące wyceniany zestaw endoskopowy - producent, nazwa, model, parametry (dopuszcza się podanie linku/adresu docelowej strony internetowej).

Zamawiający informuje, że oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę.