Załącznik nr 7 do SWZ -  Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane i oceniane /podać zakres lub opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  |
| 2. | Wyrób fabrycznie nowy z 2021 roku | Tak, podać |  |
| 3. | Zaawansowany system oświetlenia dziennego i zmierzchowego wytwarzający białe jednorodne światło dające obrazy o wysokim kontraście i idealnie oddające barwy. Zwierciadło przedniopowierzchniowe oraz system świateł olśnienia do badania zarówno w warunkach dziennych jak i zmierzchowych. Do 12 slajdów zamontowanych na obrotowym bębnie. Slajdy wykonane z wysokiej jakości błony fotograficznej umieszczonej pomiędzy dwoma szklanymi płytkami. Wysoka rozdzielczość (500 par linii/mm) do precyzyjniejszego badania. | TAK |  |
| 4. | Autoryzacja producenta na dystrybucję oraz serwis dostarczonego sprzętu. Min. 5 letni dostęp do części zamiennych oraz autoryzowanego serwisu | TAK |  |
| 5. | Urządzenie ma zawierać Europejski Zestaw Slajdów | TAK |  |
| 6. | Ostrość wzroku do dali i bliży – jednocześnie i obuocznie (optotypy literowe ETDRS, cyfry i pierścienie Landolta, możliwe też haki) | TAK |  |
| 7. | Widzenia barw (Ishihara) | TAK |  |
| 8. | Widzenia przestrzennego (stereopsja do dali) z wynikiem prezentowanym w sekundach kątowych i skali Shepard-Fry | TAK |  |
| 9. | Widzenia obuocznego (foria wertykalna i horyzontalna, fuzja) | TAK |  |
| 10. | Przesiewowego badania pola widzenia (horyzontalnie 35o – 85o) | TAK |  |
| 11. | Wrażliwości na kontrast (literowe) | TAK |  |
| 12. | Jednooczna ostrość wzroku do dali z figurą promienistą - astygmatyzm | TAK |  |
| 13. | Figura promienista (astygmatyzm) do dali | TAK |  |
| 14. | Testy dla kierowców | TAK |  |
| 15. | Wyłącznik kontaktowy w podpórce na czoło | TAK |  |
| 16. | System soczewek: Górne soczewki do badania DALI (symulowana odległość 6 m) . Soczewki u dołu do badania BLIŻY (symulowana odległość 40 cm). | TAK |  |
| 17. | Regulacja wysokości urządzenia za pomocą przycisku | TAK |  |
| 18. | Okienko obserwacji umiejscowione po obu stronach urządzenia pozwalające badającemu na łatwy dostęp tak do testów dali, jak i bliży. | TAK |  |
| 19. | Wskaźniki DALI i BLIŻY umiejscowione po obu stronach urządzenia, wskazujące na aktualne ustawienie testu. | TAK |  |
| 20. | Pokrętło zmiany testów : umieszczone po obu stronach urządzenia | TAK |  |
| 21. | Cyfrowy panel sterowania do sterowania funkcjami testera, włączania i wyłączania zasilania, zawierający przełączniki oka prawego i lewego, dali i bliży, oświetlenia dziennego i zmierzchowego, olśnienia i testów perymetrycznych. | TAK |  |
| 22. | Możliwość zbadania widzenia dla odległości pośrednich (51, 57, 66, 80 i 100 cm) | TAK |  |
| 23. | Urządzenie ma zawierać obwodowe, obuoczne źródło olśnienia do dali, pozwalające na pomiar wrażliwości na olśnienie | TAK |  |
| 24. | Urządzenie umożliwia wykonanie testów w warunkach oświetlenia fotopowego (dziennego) - ok. 85 cd/m2 i mezopowego (zmierzchowego) - ok. 3 cd/m2. | TAK |  |
| 25. | Jednorodne oświetlenie LED | TAK |  |
| 26. | Możliwość badania we własnych okularach pacjenta i doboru korekcji w oprawkach próbnych | TAK |  |
| 27. | Oprogramowanie w języku polskim do archiwizacji i przeglądu wyników badań, możliwość wydruku wyników badań | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu każdego testera zestaw komputerowy (fabrycznie nowy) o poniższych wymaganiach minimalnych: Komputer: |  |  |
|  | - procesor osiągający co najmniej 13 000 pkt. w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień złożenia oferty - (wydruk dołączyć do oferty). - płyta główna: złącza video: minimum 1 złącze DP i 1 złącze HDMI; minimum 1 złącze SATA 3.0; wyjście liniowe audio, złącze RJ-45; min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0 lub 3.1 (przód minimum 2 porty USB 3.0 lub 3.1, porty z tyłu obudowy wlutowane w płytę główną); zintegrowana karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps; zintegrowana karta dźwiękowa; minimum 2 sloty pamięci z obsługą trybu dwukanałowego; obsługa WoL (Wake on LAN); - Bios – funkcje: sprawdzenia numeru seryjnego jednostki centralnej (komputera) z poziomu menu BIOS; zabezpieczenia dostępu do BIOS hasłami administratora; diagnostyka komputera (testy podzespołów) z poziomu BIOS. - karta graficzna zintegrowana zgodna z bibliotekami DirectX w wersji 11, obsługa 2 monitorów. - pamięć RAM DDR 8 GB z możliwością rozbudowy do 16 GB, co najmniej 1 slot wolny do dalszej rozbudowy . |  |  |
| 28. | - dysk SSD min 256 GB w standardzie NVMe, złącze M.2 - nagrywarka DVDRW - obudowa: Small Form Factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym; Zasilacz o mocy maksymalnej 200W i efektywności min. 85%, pracujący w sieci 230V 50 Hz; komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie; Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 69 cm; Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi. - oprogramowanie: system operacyjny WINDOWS 10 PRO w języku polskim; licencja umożliwiająca instalację systemu w wersji 64-bitowej (preinstalowana na dysku wersja 64 bitowa); Preinstalowany przez producenta komputera, nie wymagający ręcznego wpisywania klucza produktu - klucz zaszyty na stałe w firmware płyty głównej. - Certyfikaty: Deklaracja zgodności CE. - klawiatura standardowa QWERTY (układ polski programisty), USB 2.0 - mysz optyczna, złącze USB 2.0 (3 przyciski i rolka ) Drukarka: - laserowa monochromatyczna - obsługiwane formaty nośników max: A4 - podajnik papieru: 250 arkuszy - max rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi - szybkość druku - min. 30 str/min - miesięczne obciążenie - 80000 str/miesiąc - druk dwustronny - dupleks automatyczny - interfejsy: USB, LAN - gwarancja 12 miesięcy | TAK, podać |  |
|  | Monitor: - min 23,8 cali - rozdzielczość FullHD 1920x1080 - jasność wyświetlacza 250cd/m² - kontrast 1000:1 - kąt widzenia poziomy 178 - kąt widzenia pionowy 178 - czas reakcji matrycy 5ms - natywne proporcje obrazu 16:9 - typ ekranu IPS - wejścia wideo HDMI, DisplayPort - zasilacz wbudowany - możliwość pochylenia panela (tak) - regulacja wysokości monitora (tak) - obrotowa podstawa monitora (tak) - pivot (tak) - gwarancja min. 36 miesięcy |  |  |
| 29. | Zestaw akcesoriów dołączony do urządzenia mi.in.: | TAK |  |
| 30. | Pokrowiec – 1 szt. | TAK |  |
| 31. | Arkusze wyników – min. 1 bloczek – 50 arkuszy | TAK, podać |  |
| 32. | Bibułki higieniczne – min. 10 bloczków po 50 kartek | TAK, podać |  |
| 33. | Wskaźnik – 1 szt. | TAK |  |
| 34. | Czyścik do soczewek – 1 buteleczka min. 60 ml | TAK, podać |  |
| 35. | Kabel zasilający testera – 1 sztuka | TAK |  |
| Inne |  |  |  |
| 36. | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) | TAK |  |
| 37. | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 38. | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 12 miesiące) na tester wzroku | TAK, podać: 12 miesięcy – 0 pkt. 24 miesiące – 10 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. 48 miesięcy – 30 pkt |  |
| 39. | Termin dostawy: | TAK, podać: do 5 tygodni – 0 pkt. do 4 tygodni – 5 pkt. do 3 tygodni– 10 pkt. |  |
| 40. | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  |
| 41. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji urządzenia. | TAK |  |
| 42. | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 43. | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  |
| 44. | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy