OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 3

- TERMOS DO PRZECHOWYWANIA I TARNSPORTU POSIŁKÓW W POJEMNIKACH GN-SZAFA 10-12 PÓŁEK BEZ POJEMNIKÓW

Termos- pojemnik izotermiczny przeznaczony do przechowywania, transportu i dystrybucji gorącego posiłku w warunkach polowych, w umieszczonych 
w nim pojemnikach na żywność GN.

Parametry techniczne:

- Obudowa termosu wykonana z polietylenu lub polipropylenu bez zastrzeżeń fizjologicznych, odpornego na temperaturę nie wyższą niż -30 do nie mniejszą  niż +100°C w kolorze ciemnozielonym lub zielonym (np. w kolorze „khaki” lub oliwkowym) lub szarym granitowym lub granitowo-niebieskim. Dopuszcza się odcienie tych kolorów.

- Przestrzeń między ściankami termosu wypełniona pianką poliuretanową PU rodzaju spełniającą warunki termoizolacyjności w pkt 3.

- Izolacyjność termiczna - utrzymanie temperatury min. 4 godz. –spadek temperatury nie większy niż 2°C w ciągu godz. przy temp. początkowej 85-90°C .

- Komora i drzwi termosu muszą być szczelne i nie mogą po płukaniu lub umyciu wchłaniać wilgoci.

- Wyposażony w drzwi bezszczękowe lub uszczelkowe (uszczelka silikonowa), rozwieralne na 270°.

- Wewnętrzne i zewnętrzne ścianki termosu powinny być wykonane z tworzywa bez zastrzeżeń fizjologicznych. Ścianki muszą być zamknięte, nie mogą mieć porów i otworów.

- Przystosowany do transportu posiłków w nierdzewnych pojemnikach 
w standardzie GN 1/1 oraz do zastosowania przegrody dla strefy zimnej 
i ciepłej.

- Dostosowany do piętrowania- układania w stosy.

- Klamra zamykająca z tworzywa, nie wystające poza obrys termosu, 
o wielkości zaczepu 20-25 cm. Klamra w kolorze czarnym.

- Uchwyty do transportu termosu wyprofilowane z korpusu bez wystawania poza jego obrys.

- Łączna maksymalna pojemność termosu netto po zastosowaniu konfiguracji pojemników GN1/1 o wysokości 65, 100, 150, 200 mm wynosi 50-60l.

- Obudowa korpusu (spód i góra) termosu wyprofilowana, umożliwiające piętrowanie- układanie w stosy.

- Waga bez pojemników GN: 15-22 kg.

- Termos przystosowany do mycia i dezynfekcji.

- TACA KELNERSKA/ŻOŁNIERSKA

Przeznaczenie:

Taca do posiłków (taca konsumencka, żołnierska do przenoszenia posiłków).

Taca do przenoszenia żywności, naczyń, zastawy stołowej w żywieniu zbiorowym.

Wymagania ogólne

- Materiał wykonania : tworzywo sztuczne- poliester wzmocniony włóknem szklanym. Budowa wielowarstwowa.

- Kształt prostokątny.

- Taca przystosowana do mycia i wyparzania w zmywarkach zgodnie z PN-EN 12875-1:2008.

- Na zewnętrznej stronie rantu tacy wyprofilowane separatory umożliwiające stabilne układanie tac w sterty, pozwalające na swobodna cyrkulację powietrza pomiędzy tacami w celu ich osuszania.

- Odporność na środki myjące i przebarwienia.

- Dostosowane do zmywania i wyparzania w zmywarkach automatycznych (min. 3 razy dziennie).

- Kolor granit lub inny jasny z palety barw.

Wymagania techniczne i szczegółowe:

- Odporność termiczna na zakres temperatur od -10 do 100 stopni Celsjusza.

- Struktura tacy wzmocniona, rant wyprofilowany usztywniający konstrukcje.

- Wymagania szczegółowe:

Taca prostokątna : wymiary 530x325 x (h)10-20 mm.

- POJEMNIK NA SZTUĆCE

- Wykonany z tworzywa sztucznego;

- Kolor szary;

- Wymiary:

- długość: 50 - 55 cm

- szerokość: 30 - 35 cm

- wysokość: 9 – 11 cm;

d) Waga: 0,5 – 0,6 kg;

e) Posiadający 4 przegródki;

f) Przystosowany do mycia w zmywarkach automatycznych;

- TALERZ GŁĘBOKI, ŚREDNICA 22-25 CM; 5. TALERZ PŁYTKI, ŚREDNICA 24-27 CM; 6. TALERZ DESEROWY, ŚREDNICA 17-20 CM; 7. KUBEK O POJEMNOŚCI 0,25-0,35 ML BEZ UCHA; 8. SERWETNIK PORCELANOWY

W punktach od 4 do 8 wyroby porcelanowe jednorodnego wzoru i fasonu:

Wymagania ogólne

Materiał wykonania porcelana: porcelana typu „biała” niedekorowana (czysta biała barwa bez tzw. czarnych kropek). Materiał wykonania powinien być pochodzenia naturalnego, bez użycia toksycznych składników i komponentów, nie zawierających kadmu i cynku. Powierzchnia naczyń szkliwiona. Brak dekoracji. Rant pogrubiony. Dźwięk: czysty metaliczny. Niska przewodność cieplna. Do użytku w zmywarkach zgodnie z PN-EN 12875-1:2008, kuchenkach mikrofalowych oraz piecach konwekcyjno-parowych. Wyroby porcelanowe jednorodnego wzoru i fasonu. Gatunek – I lub II. Cechowanie - na dnie każdego naczynia wymagany jest wykonany trwale: znak lub logo producenta.

Wymagania techniczne szczegółowe

Wzorzec wytwarzania, szczegółowe parametry jakościowe, wady, pakowanie, przechowywanie, transport, badania, podział i oznaczenia wg. PN-75-A-12450. Odporność na szok termiczny (od -30°C do 120°C). Nasiąkliwość 0-0,5 %.Wytrzymałość na zgniatanie i ściskanie (możliwość ustawienia w stosie min. 100 talerzy). Odporność na zadrapania

4. TALERZ GŁĘBOKI, ŚREDNICA 22-25 CM,

Talerz głęboki: wzór „klasyczny”, średnica 22-25 cm ze skrzydłem uniesionym pod katem nie mniejszym niż 20 stopni, waga minimum 0,58 kg.

5. TALERZ PŁYTKI, ŚREDNICA 24-27 CM

Talerz płytki: średnica 24-27 cm, waga minimum 0,53 kg.

6. TALERZ DESEROWY, ŚREDNICA 17-20 CM

Talerz deserowy: średnica 17-20 cm, waga minimum 0,30 kg.

7. KUBEK O POJEMNOŚCI 0,25-0,35 ML BEZ UCHA

Kubek o pojemności 0,25-0,35 l bez ucha z możliwością sztaplowania wysokość 9-11 cm, waga minimum 0,4 kg.

- SERWETNIK PORCELANOWY

Serwetnik : wysokość 7-9 cm, długość 10-12 cm, szerokość 4-6 cm, waga minimum 0,18 kg.

WYMAGANIA DODATKOWE DLA POZYCJI OD 4 DO 8

- Wyroby poukładane warstwami lub zapakowane w kartony na paletach każdy asortyment oddzielnie.

- Pomiędzy każdą warstwą przekładka tekturowa.

- Maksymalna ilość warstw na palecie:

- talerzy do 7 warstw;

- kubków do 9 warstw.

- Palety w całości foliowane zabezpieczające zawartość przed uszkodzeniem.

- Do każdej palety dołączona metryka zawartości wraz z opisem oraz podaniem informacji jaki zespół ja pakował (nr).

9. ŁYŻECZKA DO HERBATY, 10. ŁYŻKA STOŁOWA, 11. NÓŻ STOŁOWY,

12. WIDELEC STOŁOWY

Wymagania ogólne

- Materiał wykonania całości stal nierdzewna chromoniklowa typ min. 18/18 (OH18 N8) wg PN-EN 10088-1:2007.

- Wykonane zgodnie z zapisami PN-EN ISO 8442-2:2002 oraz PN-EN ISO 8442-5:2008.

- Wykonanie:

- łyżki, łyżeczki: wycinane, walcowane, tłoczone;

- widelce: wycinane, tłoczone, z zaostrzonymi kolcami, czterozębny;

- noże: wycinane, kute, walcowane na zimno i gorąco z brzeszczotami hartowanymi o twardości co najmniej 48 HRC wg PN-EN ISO 6508-1:2016-10, szlifowane, wyważone tak, aby brzeszczot noża leżącego na płaskiej powierzchni nie dotykał tej powierzchni. Brzeszczot noża z zaokrąglonym końcem ząbkowany na 1/3 długości ostrza.

- Rękojeść wyprofilowana, łatwa do czyszczenia.

- Wyroby jednorodnego wzoru, jednolite, gładkie, bez przetłoczeń łyżki, łyżeczki, widelce, noże).

- Krawędzie stępione, wolne od zadziorów i zalewek.

- Powierzchnie wolne od zgorzeliny i pęknięć.

- Wykończenie: średni lub wysoki połysk.

- Odporność na działanie środków myjących i dezynfekujących.

- Sztućce przystosowane do mycia w zmywarkach mechanicznych zgodnie z PN-EN 12875-1:2008.

- Cechowanie – na każdym sztućcu wymagany jest wykonany trwale: znak lub oznaczenie rodzaj użytej stali nierdzewnej (wybita cecha) lub dołączony atest do wyrobu.

Wymagania techniczne szczegółowe

- Łyżka – grubość 1,8 mm-2,0 mm, długość 19,0-21,0 cm, pojemność minimum 15 ml.

- Łyżeczka do herbaty- grubość 1,2 mm-2,0 mm, długość 13,3-14,9 cm, pojemność minimum 5 ml.

- Widelec, grubość 2 mm-2,2mm, długość 19,0-21 cm.

- Nóż, waga min. 80 g, długość 20,0-23,0 cm.

Wymagania dodatkowe

Wyroby poukładane warstwami, zapakowane w kartony, każdy asortyment oddzielnie.

13. KOMPLET STOŁOWY DO PRZYPRAW

Wymagania ogólne

- Komplet do przypraw 4-elementowy.

- W skład zestawu wchodzą: solniczka, pieprzniczka, 2 karafki.

- Materiał wykonania koszyczka i nakrętek – stal nierdzewna, karafek oraz pojemników szkło.

- Możliwość mycia w zmywarkach zgodnie z PN-EN 12875-1:2008

- Cechowanie – oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) Nr 1935/2004 – materiał do kontaktu z żywnością.

Wymagania techniczne i szczegółowe

- Koszyczek (podstawka) ze stali nierdzewnej z uchwytem umożliwiającym (pałąk) podnoszenie i przenoszenie.

- Pojemniczki na przyprawy płynne z zatyczkami lub zamknięciami.

- Swobodnie wyjmowane z koszyczka.

- Nakrętki ze stali nierdzewnej, odporne na działanie przypraw.

Wymagania dodatkowe:

- Wyroby zapakowane w kartony.

- W przypadku dostawy na paletach, palety w całości foliowane zabezpieczające zawartość przed uszkodzeniem.

- Do każdej palety dołączona metryka zawartości wraz z opisem oraz podaniem informacji jaki zespół ja pakował (nr).

- WÓZEK TRANSPORTOWY DO GN 2/1 Z POKROWCEM

- Wózek transportowy regałowy do pojemników GN 2/1 wykonany ze stali nierdzewnej.

- Konstrukcja spawana, wykonana z profili o przekroju kwadratowym.

- Wyposażony w 17 prowadnic w kształcie litery „U”.

- Posiadający 4 kółka w tym dwa z nich z hamulcami.

- W komplecie pokrowiec ochronny do wózka.

15. POJEMNIK GN 1/2 200 MM

- Wykonany ze stali nierdzewnej

- Wymiary: głębokość 650 mm, szerokość 530 mm, wysokość 200 mm,      pojemność 57,5-58 l

- Możliwość mycia w zmywarce

- Możliwość piętrowania.

16.NAŚWIETLACZ UV DO JAJ

Przeznaczenie:

Urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj, opcjonalnie noży i przyborów.

Wymagania konstrukcyjne:

- Urządzenie wyposażone w szufladę stanowiącą wkład dla naświetlanych produktów.

- Szuflada wyposażona w kratkę ze stali chromowanej.

- Sterowanie elektro-mechaniczne.

- Panel sterowania .

- Automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie.

- W jednym cyklu naświetlania zniszczenie do 100% bakterii salmonelli, E.Coli, ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni produktu żywnościowego.

- Urządzenie bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Wymagania techniczne:

- Zasilanie: 230 V.

- Wymiary - szerokość x głębokość x wysokość: 400-540x350-400x180-280 mm.

- Wydajność: minimum 30 jaj w jednej turze.

- Czas naświetlania: do 150 sekund.

Wymagania dodatkowe:

- Pełna dokumentacja tylko w języku polskim:

- dokumentacja techniczno-ruchowa,

- instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy.

- Urządzenie musi posiadać zamontowaną na stałe w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną (metalową lub z laminowanego tworzywa sztucznego), przymocowaną w sposób trwały, odporną na udary mechaniczne, temperaturę, którą emituje urządzenie, działanie wody i środków myjąco–dezynfekujących oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna zawierać co najmniej wpisy:

- Producent;

- Nazwa i model urządzenia;

- Numer seryjny;

- Data produkcji.

- Okres gwarancji: min. 24 m-ce od daty rozpoczęcia eksploatacji.

- Dostawca zapewni firmowy serwis w ciągu 48 godz. od zgłoszenia usterki przez użytkownika w okresie gwarancji. Usunięcie usterki nie dłużej niż 14 dni od zgłoszenia.

- Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.

17. DYSTRYBUTOR (DOZOWNIK) DO PŁATKÓW ŚNIDANIOWYCH

a) Materiał wykonania: stal nierdzewna / tworzywo  sztuczne

b) Pojemność 6-8l.

18. DYSPENSER (DOZOWNIK) DO NAPOJÓW /MLEKA CHŁODZONY 5-7l

a) Materiał wykonania: stal nierdzewna/tworzywo

b) Pojemność 5-7l.

c) Chłodzony elektrycznie/termoelektrycznie.

d) Możliwość napełniania i dozowania schłodzonych napojów/mleka.

d) Napięcie zasilania - 230 V.

19. POJEMNIK Z POKRYWĄ NA JAJKA

a) Materiał wykonania: tworzywo sztuczne

b) Wymiary pojemnika:

- szerokość 354 mm +/-20 mm

- głębokość 325 mm+/- 20 mm

- wysokość 200 mm +/- 20 mm

c) W komplecie 8 tac na jajka (pojemność jednej tacy - 30 jaj).

d) Pokrywa w komplecie

e) Możliwość mycia w zmywarkach.

20. WÓZEK TRANSPORTOWY DO KOSZY DO ZMYWAREK

a) Wózek transportowy do koszy do zmywarki  na 7 koszy o wymiarach 500x500mm.

b) Materiał wykonania stal nierdzewna.

c) Posiadający 4 kółka w tym dwa z nich z hamulcami.

d) Posiadający obustronne zabezpieczenie przed wypadnięciem koszy.

e) Odległość pomiędzy poziomami 200mm.

21. PODGRZEWACZ DO HOT-DOGÓW

Przeznaczenie:

Urządzenie przeznaczone do podgrzewania parówek oraz bułek w obiektach żywienia zbiorowego.

Wymagania konstrukcyjne:

- Wykonany ze stali nierdzewnej wysokiej jakości.

- Zapewniający czystość fizyczną i mikrobiologiczną według przyjętych norm sanitarno-epidemiologicznych.

- Konstrukcja wolnostojąca.

- Wyposażony w 2 półki, które mogą pomieścić około 200 parówek i 50 bułek.

- Termostat do utrzymania temperatury.

- Zakres temperatury 30 - 110°C.

- Wydajny element grzewczy umożliwiający szybkie osiąganie pożądanej temperatury.

Wymagania techniczne:

- Napięcie zasilania – 230 V.

- Moc: 1,9-3,10 kW.

Wymagania dodatkowe:

- Pełna dokumentacja tylko w języku polskim:

- karta gwarancyjna

- instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy.

- Okres gwarancji co najmniej 24 miesiące od daty rozpoczęcia eksploatacji.

- Dostawca zapewni firmowy serwis w ciągu 48 godz. od zgłoszenia usterki przez użytkownika w okresie gwarancji. Usunięcie usterki nie dłużej niż 14 dni od zgłoszenia.

- Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.

- Wypełnienie i opieczętowanie Dowodu Urządzenia przez Wykonawcę – wzór Żywn. Er/1 lub Żywn. Er/2 przekazanego przez Zamawiającego (zgodnie ze specyfikacją opisaną w dowodzie w zakresie producenta, dostawcy urządzenia 
i pierwszego wyposażenia).

- Do oferty należy dołączyć katalog z oferowanym modelem urządzenia. Katalog ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez zamawiającego parametrach technicznych.

- Dostawa bez montażu.

- Produkt zapakowany w opakowanie oryginalne od producenta.

22. TOSTER PRZELOTOWY PODWÓJNY (NA 2 KROMKI)

Przeznaczenie:

Do ręcznego przygotowywania (podgrzewania, opiekania) tostów w obiektach żywienia zbiorowego.

Wymagania konstrukcyjne:

- Wykonany ze stali nierdzewnej wysokiej jakości.

- Zapewniający czystość fizyczną i mikrobiologiczną według przyjętych norm sanitarno-epidemiologicznych.

- Konstrukcja wolnostojąca.

- Nóżki regulowane.

- Możliwość ułożenia na przenośniku taśmowym 2 rzędów kromek.

- Regulacja czasu opiekania.

- Regulowana prędkość przesuwu taśmy.

- Możliwość pracy w systemie ciągłym.

- Wydajność min. 150 tostów /1 h.

Wymagania techniczne:

- Napięcie zasilania – 230 V.

- Moc: 2-3 kW.

- Wymiary: 340-440 mm x 350-450 mm x 350-450 mm.

Wymagania dodatkowe:

- Pełna dokumentacja tylko w języku polskim:

- karta gwarancyjna

- instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy.

- Okres gwarancji co najmniej 24 miesiące od daty rozpoczęcia eksploatacji.

- Dostawca zapewni firmowy serwis w ciągu 48 godz. od zgłoszenia usterki przez użytkownika w okresie gwarancji. Usunięcie usterki nie dłużej niż 14 dni od zgłoszenia.

- Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.

- Wypełnienie i opieczętowanie Dowodu Urządzenia przez Wykonawcę – wzór Żywn. Er/1 lub Żywn. Er/2 przekazanego przez Zamawiającego (zgodnie ze specyfikacją opisaną w dowodzie w zakresie producenta, dostawcy urządzenia 
i pierwszego wyposażenia).

- Do oferty należy dołączyć katalog z oferowanym modelem urządzenia. Katalog ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez zamawiającego parametrach technicznych.

- Dostawa bez montażu.

- Produkt zapakowany w opakowanie oryginalne od producenta.

23.GRILL KONTAKTOWY ELEKTRYCZNY

Przeznaczenie:

Do obróbki termicznej żywności wymagających smażenia, grillowania.

Wymagania konstrukcyjne:

- Wykonany ze stali nierdzewnej wysokiej jakości.

- Zapewniająca czystość fizyczną i mikrobiologiczną według przyjętych norm sanitarno-epidemiologicznych.

- Konstrukcja wolnostojąca.

- Płyta górna i dolna ryflowana.

- Wyjmowana taca na tłuszcz.

- Kontrolka temperatury.

- Posiadający  minimum 4 programy grillowania.

Wymagania techniczne:

- Napięcie zasilania – 230 V.

- Moc: do 3 kW.

- Wymiary: 360-480 mm x 300-440 mm x 160-260 mm.

Wymagania dodatkowe:

- Pełna dokumentacja tylko w języku polskim:

- karta gwarancyjna

- instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy.

- Okres gwarancji co najmniej 24 miesiące od daty rozpoczęcia eksploatacji.

- Dostawca zapewni firmowy serwis w ciągu 48 godz. od zgłoszenia usterki przez użytkownika w okresie gwarancji. Usunięcie usterki nie dłużej niż 14 dni od zgłoszenia.

- Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.

- Wypełnienie i opieczętowanie Dowodu Urządzenia przez Wykonawcę – wzór Żywn. Er/1 lub Żywn. Er/2 przekazanego przez Zamawiającego (zgodnie ze specyfikacją opisaną w dowodzie w zakresie producenta, dostawcy urządzenia 
i pierwszego wyposażenia).

- Do oferty należy dołączyć katalog z oferowanym modelem urządzenia. Katalog ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez zamawiającego parametrach technicznych.

- Dostawa bez montażu.

- Produkt zapakowany w opakowanie oryginalne od producenta.