OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia:  Aparat OCT

Wymagana ilość: 1 (jedna) sztuka

| Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy: |  |
| --- | --- |

Ja/My oferuję/-my Aparat OCT, zgodny z niżej wymienionymi parametrami:

| Lp. | Parametr / warunek | TAK / NIE podać | Uzupełnić – podać dane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Oferowany model / typ/rok | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Foropter automatyczny (komplet) musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2023/24. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK/NIE |  |
| URZĄDZENIE |  |  |  |
|  | Badanie OCT realizowane w pełni automatycznie poprzez wskazanie na dotykowym wyświetlaczu LCD źrenicy oka | TAK/NIE |  |
|  | Analiza spektralna | TAK/NIE |  |
|  | Prędkość skanowania - 50 000 (Skan/sek.) | TAK/NIE |  |
|  | Rozdzielczość osiowa: co najmniej 5 µm | TAK/NIE podać |  |
|  | Rozdzielczość pozioma: 20 µm | TAK/NIE |  |
|  | Minimalna wielkość źrenicy: 2,5 mm |  |  |
|  | Automatyczna korelacja pozycji wykonywanych skanów OCT ze zdjęciem dna oka | TAK/NIE |  |
|  | Zakres kompensacji wady wzroku pacjenta (regulacja ogniskowania: min: od -25D do + 25D) | TAK/NIE podać |  |
|  | Wewnętrzny fiksator o zmiennej wielkości z płynną regulacją | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczne przejście z oka prawego na oko lewe | TAK/NIE |  |
|  | Elektrycznie regulowany podbródek | TAK/NIE |  |
|  | Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej na trzech osiach (3D) | TAK/NIE |  |
|  | Wbudowana kamera do wykonywania fotografii kolorowej dna oka i przedniego odcinka pod kątem 45o w rozdzielczości 5 mln pikseli | TAK/NIE |  |
|  | Skanowanie możliwe w sposób: 3D, liniowy, raster i radialny | TAK/NIE |  |
|  | Dwie możliwości wykonania badania: manualnie i automatycznie | TAK/NIE |  |
|  | Kolorowy, obrotowy w zakresie 0 o -180o , o zmiennym regulowanym dowolnie kącie nachylenia ekran LCD o przekątnej min. 8”, stanowiący integralną część urządzenia | TAK/NIE |  |
|  | Dostępność analiz siatkówki (płaskie i 3D) z możliwością nakładania obraz dna oka: ● mapa grubości siatkówki; ● mapa warstw włókien nerwowych; | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczna analiza grubości siatkówki, grubości warstw włokien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz analiza komórek GCL odniesionych do bazy normatywnej podczas wykonywania jednego skanowania 3D | TAK/NIE |  |
|  | Raport grubości włókien nerwowych pacjenta w odniesieniu do normy | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość automatycznego wyznaczenia parametrów tarczy z możliwością ręcznego korygowania | TAK/NIE podać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania OCT przedniego odcinka dna oka. | TAK/NIE |  |
|  | Oprogramowanie jak i urządzenie musi posiadać polską wersję językową | TAK/NIE |  |
|  | Prezentacja 3D z możliwością obracania skanów pod dowolnym kątem | TAK/NIE |  |
|  | Możliwośc eksportu zdjęć dna oka, pojedynczych skanów, filmów z prezentacjami 3D na nośniki zewnętrzne | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie oka (lewe czy prawe) | TAK/NIE |  |
|  | Szerokość i wysokość skanowania 3D: 12 mm x 9 mm | TAK/NIE |  |
|  | Obliczanie grubości warstwy komórek zwojowych GCL | TAK/NIE |  |
|  | System graficznych znaków, linii ułatwiających pomiar manualny | TAK/NIE |  |
|  | Opcjonalne wykonanie tylko barwnego zdjęcia dna oka | TAK/NIE |  |
|  | Obrazowanie przepływów w naczyniach bez konieczniści podawania środka kontrastującego (Angio-OCT) | TAK/NIE |  |
|  | Aktywny system śledzenia ruchów oka pacjenta podczas wykonania badania Angio-OCT. Możliwość kontynuowania skanowania w przypadku ruchów oka pacjenta | TAK/NIE |  |
|  | Analiza przepływów w Angio-OCT: - siatkówka; - siatkówka powierzchowna; - siatkówka wewnętrzna; - siatkówka zewnętrzna | TAK/NIE |  |
|  | W zestawie z aparatem OCT musi być dostarczony stolik z elektryczną regulacją wysokości blatu, zewnętrzny komputer sterujący urządzeniem z odpowiednim oprogramowaniem, kolorowa drukarka | TAK/NIE |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK/NIE |  |
| POZOSTAŁE WARUNKI |  |  |  |
|  | Transport, koszty transportu i dostawy związane z naprawami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK/NIE |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK/NIE, podać |  |
|  | W cenie oferty wymaganie przez producenta przeglądy w okresie gwarancji | TAK/NIE |  |
|  | Dostępność serwisu w minimum jednym miejscu autoryzowanym przez producenta lub w siedzibie producenta na terenie Polski. | TAK/NIE, podać |  |
|  | Instalacja urządzeń i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi zakończone certyfikatem, w terminie ustalonym z Zamawiającym. | TAK/NIE |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK/NIE |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy ( nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowa wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK/NIE |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii bez wymiany części i do 10 dni roboczych jeżeli naprawa wymaga wymiany części zamiennych | TAK/NIE |  |
|  | Godziny przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez Wykonawcę od 8:00 do 15.30 w dni robocze | TAK/NIE |  |
|  | Informacja o rodzajach i częstotliwości wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów urządzenia | TAK/NIE |  |
|  | W okresie gwarancji 3 wymiany tej samej części/ podzespołu powodują wymianę części/podzespołu urządzenia na nową | TAK/NIE |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od dostawy urządzenia | TAK/NIE |  |
| Aparat OCT - Cena jednostkowa netto (za 1 sztukę): |  |  |  |
| Aparat OCT - Podatek VAT: |  |  |  |
| Aparat OCT - Cena jednostkowa brutto (za 1 sztukę): |  |  | ……….. PLN, (słownie złotych brutto …………….) |
| Stacja robocza - Cena jednostkowa netto (za 1 sztukę): |  |  |  |
| Stacja robocza - Podatek VAT: |  |  |  |
| Stacja robocza - Cena jednostkowa brutto (za 1 sztukę): |  |  | ……….. PLN, (słownie złotych brutto …………….) |

..................................., dn. ...................	.............							......................................................

(Miejscowość i data)											(podpis Wykonawcy)

Należy skreślić niewłaściwe

Należy skreślić niewłaściwe

dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)