Nr postępowania: OSO.271.19.2022

Załącznik nr 3a

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wykaz wymaganych elementów urządzeń typu firewall (UTM) oraz przełączników sieciowych
 stanowiący przedmiotowy środek dowodowy (zwany również „PŚD”)

Dotyczy zamówienia pn.

Zakup urządzeń sieciowych i serwerów w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

w zakresie części pierwszej – zadania nr 1 o nazwie

Zakup urządzeń typu firewall (UTM) oraz przełączników sieciowych realizowany w ramach  projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Producentem oferowanego UTM jest ………………………… model …………………………;

Producentem oferowanego przełącznika sieciowego jest ………………………… model ………………………… .

Tabela I. dot. urządzenia typu firewall (UTM) o minimalnych parametrach, jak poniżej w ilości – 2 szt.

| Lp. | Element oferowanego UTM przez Wykonawcę | Minimalne wymagane parametry dla poszczególnych elementów UTM (wskazanie / przypomnienie wymagań wskazanych w OPZ) | Przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający minimalne wymagane parametry wskazane w Kolumnie B dla danego elementu wymienionego w Kolumnie A | Przedmiotowy środek dowodowy składany przez Wykonawcę wraz z ofertą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D |
| I. | Wymagania ogólne | - Dostarczone urządzenie typu firewall (UTM) musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. - System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w co najmniej w trybach: routera z funkcją NAT lub transparentnym. - W ramach dostarczonego UTM’u musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych sieci fizycznych WAN, LAN oraz instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. - Musi istnieć możliwość dedykowania co najmniej dwóch administratorów do poszczególnych instancji systemów. - UTM musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: firewall, ochrony w warstwie aplikacji. | Spełnienie wymagania dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 1-5 OPZ zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 1-5 dla wymagań ogólnych z Kolumny A zaoferowane urządzenie spełnia. |
| II. | Złącza zewnętrzne i interfejsy | Dostarczony UTM musi posiadać: - Złącza ethernet 2 szt. WAN 10/100/1000. - Złącza ethernet 1 szt. DMZ. - Złącza ethernet 5szt. LAN 10/100/1000. - Złącze 1 szt. USB. - Złącze 1 szt. konsola(RJ45). - Zintegrowana obsługa sieci bezprzewodowej WiFi Single Radio (2.4GHz/5GHz), obsługa standardów 802.11 a/b/g/n/ac-W2. - musi być możliwość zdefiniowania co najmniej 20 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: - złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu II. w kolumnie B w pkt. 6-12 OPZ, lub/i - wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu II. w kolumnie B w pkt. 6-12 OPZ. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 6-12 dla złączy zewnętrznych i interfejsów składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: - Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i - Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |
| III. | Dostarczone funkcje UTM’u | W ramach dostarczonego UTM’u muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. - Kontrola Aplikacji. - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. - Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, HTTP, FTP, HTTPS. - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System(IPS). - Kontrola stron WWW. - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3. - Zarządzanie pasmem (QoS, Trafficshaping). - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL. | Spełnienie wymagania dla elementu III. w kolumnie B w pkt. 13-21 OPZ zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 13-21 dla dostarczonych funkcji UTM’u z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| IV. | Parametry wydajnościowe | - W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 700 tys. jednoczesnych połączeń oraz 35 tys. nowych połączeń na sekundę. - Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10 Gbps dla pakietów 512 B. - Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 1.7 Gbps. - Wydajność szyfrowania IPSec VPN nie mniej niż 6 Gbps. - Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno clientside jak i serverside w ramach modułu IPS) - minimum 1.4 Gbps. - Wydajność skanowania ruchu z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 700 Mbps. - Wydajność UTM’u w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 600 Mbps. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: - złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu IV. w kolumnie B w pkt. 22-28 OPZ, lub/i - wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu IV. w kolumnie B w pkt. 22-28 OPZ. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 22-28 dla parametrów wydajnościowych składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: - Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i - Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. . |
| V. | Parametry modułu VPN | UTM musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/CounterMode(GCM). - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20. - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE. - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: - złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu V. w kolumnie B w pkt. 29-36 OPZ, lub/i - wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu V. w kolumnie B w pkt. 29-36 OPZ. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 29-36 dla parametrów modułu VPN składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: - Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i - Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |
| VI. |  | UTM musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: - Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie UTM musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. - Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. - Producent rozwiązania musi dostarczać oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie musi być zgodne z systemami Microsoft Windows 10 oraz Microsoft Windows 11. Oprogramowanie musi być nieogarnione czasowo oraz nieograniczone liczbą stanowisk komputerowych na których może być zainstalowane. | Spełnienie wymagania dla elementu VI. w kolumnie B w pkt. 37-39 OPZ zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 37-39 dla parametrów modułu VPN z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| VII. | Parametry modułu ochrony przed atakami | - Ochrona IPS musi opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. - UTM powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. - Baza sygnatur ataków musi zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Administrator UTM’u musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. - UTM musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. - Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies. - Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. | Spełnienie wymagania dla elementu VII. w kolumnie B w pkt. 40-46 OPZ zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 40-46 dla parametrów modułu ochrony przed atakami z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| VIII. | Parametry modułu ochrony przed malware | - Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - UTM musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR. - UTM musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). - UTM musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze. - UTM musi umożliwiać usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. | Spełnienie wymagania dla elementu VIII. w kolumnie B w pkt. 47-51 OPZ zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 47-51 dla parametrów modułu ochrony przed malware z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| IX. | Parametry modułu kontroli aplikacji | - Funkcja Kontroli Aplikacji musi umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. - Baza Kontroli Aplikacji musi zawierać minimum 2000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) muszą być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. - Baza musi zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. Administrator UTM’u musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. | Spełnienie wymagania dla elementu IX. w kolumnie B w pkt. 52-55 OPZ zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 52-55 dla parametrów modułu kontroli aplikacji z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| X | Parametry modułu kontroli WWW | - Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. - W ramach filtra www muszą być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. - Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard. - Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. - Funkcja SafeSearch – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo. - Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania. - W ramach UTM’u musi istnieć możliwość określenia, dla których kategorii URL lub wskazanych URL - UTM nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: - złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu X. w kolumnie B w pkt. 56-62 OPZ, lub/i - wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu X. w kolumnie B w pkt. 56-62 OPZ. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 56-62 dla parametrów modułu kontroli WWW składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: - Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i - Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |
| XI. | Zarządzanie pasmem | - UTM musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. - Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. - UTM musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. | Spełnienie wymagania dla elementu XI. w kolumnie B w pkt. 63-65 OPZ zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 63-65 dla zarządzania pasmem z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| XII. | Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii | - W przypadku UTM’u pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach musi istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall. - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. - Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. - UTM musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Musi istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: - złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu XII. w kolumnie B w pkt. 66-69 OPZ, lub/i - wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu XII. w kolumnie B w pkt. 66-69 OPZ. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 66-69 dla redundacji, monitoringu i wykrywania awarii składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: - Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i - Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |
| XIII. | Logowanie zdarzeń i ruchu | - W ramach logowania UTM musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy UTM’u. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. - Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego UTM’u. - Musi istnieć możliwość logowania zdarzeń na pamięć wewnętrzną SSD lub do serwera/usługi SYSLOG. | Spełnienie wymagania dla elementu XIII. w kolumnie B w pkt. 70-72 OPZ zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 70-72 dla logowania zdarzeń i ruchu z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| XIV. | Zarządzanie urządzeniem | - Elementy UTM’u muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i muszą mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. - Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. - UTM musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow. - UTM musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. - Urządzenie musi być wyposażone w graficzny interfejs umożliwiający konfigurację i obsługę urządzenia. - Graficzny interfejs musi umożliwiać wyświetlanie informacji o zakupionych licencjach(w tym okresu ich ważności) w oferowanym urządzeniu(dotyczy modułów: Antywirus, IPS, WWW). - Element UTM’u pełniący funkcję Firewall musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. - UTM musi umożliwiać wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. | Spełnienie wymagania dla elementu XIV. w kolumnie B w pkt. 73-80 OPZ zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 73-80 dla zarządzania urządzeniem z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| XV. | Obudowa, pamięć i zasilanie | - Obudowa urządzenia wolnostojąca z możliwością montażu uchwytów RACK. Uchwyty montażowe należy dostarczyć razem z urządzeniem. - Zewnętrzny zasilacz urządzenia 230V. Zasilacz należy dostarczyć razem z urządzeniem. - Wbudowana pamięć SSD o pojemności 120GB. | Spełnienie wymagania dla elementu XV. w kolumnie B w pkt. 81-83 OPZ zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 81-83 dla obudowy, pamięci i zasilania z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| XVI. | Certyfikaty | - Poszczególne elementy oferowanego UTM’u muszą posiadać następujące certyfikacje: ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall. | Na potwierdzenie spełnienia wymagania dla elementu XVI. W kolumnie B w pkt. 84 należy dołączyć do oferty certyfikat ICSA lub EAL4 dla funkcji firewall w ramach oferowanego modelu UTM. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 84 dla certyfikacji składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: certyfikat ICSA lub EAL4 o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. |
| XVII. | Licencje | - W ramach postępowania muszą zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Muszą one obejmować: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus, Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres taki sam jak okres udzielonej gwarancji. | Spełnienie wymagania dla elementu XVII. w kolumnie B w pkt. 85 OPZ zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 85 dla licencji z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |

Tabela II. dot. przełącznika sieciowego (przełącznik sieciowy –switch ) o minimalnych parametrach, jak poniżej w ilości – 2szt.

| Lp. | Element oferowanego przełącznika sieciowego przez Wykonawcę | Minimalne wymagane parametry dla poszczególnych elementów przełącznika sieciowego (wskazanie / przypomnienie wymagań wskazanych w OPZ) | Przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający minimalne wymagane parametry wskazane w Kolumnie B dla danego elementu wymienionego w Kolumnie A | Przedmiotowy środek dowodowy składany przez Wykonawcę wraz z ofertą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna A | Kolumna B | Kolumna C | Kolumna D |
| I. | Wymagania ogólne | - Dostarczony przełącznik sieciowy (switch) musi być urządzeniem zarządzanym logicznie. - Switch musi w pełni współpracować z urządzeniem UTM opisanym tabeli „I” i dostarczonym w ramach tego Zamówienia. | Spełnienie wymagania dla elementu I. w kolumnie B w pkt. 1-2 OPZ zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 1-2 dla wymagań ogólnych z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| II. | Złącza zewnętrzne i interfejsy | Dostarczony switch musi posiadać: - Liczba podstawowych portów Ethernet: 24. - Podstawowe porty Ethernet typu: Gigabit Ethernet (10/100/1000). - Liczba portów SPF: 2. - Liczba portów konsoli RJ45: 1. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: - złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu II. w kolumnie B w pkt. 3-6 OPZ, lub/i - wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu II. w kolumnie B w pkt. 3-6 OPZ. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 3-6 dla złączy zewnętrznych i interfejsów wskazanych w Kolumnie A składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: - Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i - Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |
| III. | Funkcje switcha | - Dublowanie portów Ethernet. - Pełny dupleks transmisji. - Podpora kontroli przepływu. - Agregator połączenia. - Kontrola wzrostu natężenia ruchu. - Automatyczne MDI/MDI-X. - Obsługa sieci VLAN. Funkcje wirtualnej sieci LAN Tagged VLAN. - Liczba VLANs 100. - Przekazywanie danych/pakietów metodą „Store-and-forward”. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: - złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu III. w kolumnie B w pkt. 7-15 OPZ, lub/i - wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu III. w kolumnie B w pkt. 7-15 OPZ. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 7-15 dla funkcji switcha wskazanych w Kolumnie A składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: - Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i - Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |
| IV. | Pamięć przełącznika sieciowego | - Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB. - Wielkość pamięci flash: 128 MB. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: - złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu IV. w kolumnie B w pkt. 16-17 OPZ, lub/i - wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu IV. w kolumnie B w pkt. 16-17 OPZ. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 16-17 dla pamięci przełącznika sieciowego wskazanych w Kolumnie A składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: - Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i - Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |
| V. | Parametry wydajnościowe | - Przepustowość przełączania: 56 Gbit/s. - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia. | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: - złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu V. w kolumnie B w pkt. 18-19 OPZ, lub/i - wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu V. w kolumnie B w pkt. 18-19 OPZ. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 18-19 dla parametrów wydajnościowych wskazanych w Kolumnie A składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: - Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i - Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |
| VI. | Standardy komunikacyjne | - Obsługa standardów komunikacyjnych: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | Na potwierdzenie spełnienia obok wskazanych minimalnych wymaganych parametrów należy: - złożyć wraz z ofertą dokument producenta (np. karta techniczna, specyfikacja) potwierdzający spełnienie wymagań określonych dla elementu VI. w kolumnie B w pkt. 20 OPZ, lub/i - wskazać wraz ze złożoną ofertą adres strony internetowej producenta (publicznie i powszechnie dostępnej bez konieczności logowania), na której znajdują się informacje potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla elementu VI. w kolumnie B w pkt. 20 OPZ. | Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie wymagań określonych w Kolumnie B pkt. 20 dla standardów wydajnościowych wskazanych w Kolumnie A składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: - Dokument producenta o nazwie pliku / dokumentu złożonego wraz z ofertą: …………………………….. lub/i - Strona internetowa producenta o adresie: …………………………….. |
| VII. | Zarządzanie urządzeniem | Możliwość zarządzania switchem przy pomocy protokołów/usług: - WWW-HTTP / HTTPS. - SNMP v1/v2c/v3. - SSH. | Spełnienie wymagania dla elementu VII. w kolumnie B w pkt. 21-23 OPZ zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 21-23 dla zarządzania urządzeniem z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |
| VIII. | Obudowa, zasilanie | - Obudowa switcha wolnostojąca z możliwością montażu uchwytów RACK. Uchwyty montażowe należy dostarczyć razem z urządzeniem. - Zasilanie switcha 230V | Spełnienie wymagania dla elementu VIII. w kolumnie B w pkt. 24-25 OPZ zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego podczas przeprowadzania odbioru jakościowego dostarczanego sprzętu. | Oświadczam, że wymagania określone w kolumnie B pkt 24-25 dla obudowy i zasilania z Kolumny A - zaoferowane urządzenie spełnia. |

wypełniony plik musi zostać podpisany:

kwalifikowanym podpisem elektronicznym /

podpisem zaufanym (gov.pl) / podpisem osobistym (e-Dowód)

- przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione)

Wykonawca wypełnia wszystkie wykropkowane miejsca w niniejszym „wykazie”, a jeżeli (w danym przypadku w Kolumnie D.) nie dotyczy – wykreśla, przekreśla bądź usuwa niepotrzebne miejsce wykropkowane.