Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu „Furgon” z napędem elektrycznym

Samochód musi spełniać definicję pojazdu elektrycznego wskazaną w Ustawie 
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1083 ze zm.)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 samochodu dostawczego typu „Furgon” 
z napędem elektrycznym do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

- Podstawowe wymagania

- Rok produkcji 2023;

- Samochód musi być: fabrycznie nowy, nieuszkodzony, sprawny technicznie (posiadać ważne badania techniczne co najmniej na 3 lata), posiadać książkę pojazdu i homologację, nie być nigdzie wcześniej rejestrowany;

- Maksymalny przebieg: 50 km;

- Z pojazdem zostanie dostarczona cała dokumentacja w języku polskim obejmująca: wykaz autoryzowanych stacji obsługi w Polsce, instrukcję obsługi, książkę gwarancyjną, warunki udzielania gwarancji;

- Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania pojazdu 
z wytypowaną przez Zamawiającego osobą w terminie realizacji umowy, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

- Nadwozie:

- Dopuszczalna masa całkowita – do 4025 kg;

- Wymiary:

- Długość (bez zabudowanego haka holowniczego) – min. 4900 mm,

- Szerokość (ze złożonymi lusterkami) – min. 1920 mm,

- Wysokość – min. 1895 mm,

- Pojemność przestrzeni ładunkowej – min. 5,3 m3,

- Ładowność – min.  1000 kg;

- Silnik elektryczny:

- moc min. 136 KM,

- pojemność baterii brutto min. 70 kWh,

- zasięg  min. 250 km (wg procedury WLTP);

- Wspomaganie układu kierowniczego, kierownica po lewej stronie;

- Regulowana kolumna kierownicza;

- Zdalnie sterowany centralny zamek oraz immobiliser;

- Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy;

- Elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka boczne;

- Klimatyzacja manualna lub automatyczna;

- Min. dwa kluczyki;

- Skrzynia biegów automatyczna;

- Kabina kierowcy trzyosobowa (kanapa kierowcy + kanapa pasażera dwumiejscowa);

- Fotel kierowcy z regulowaną wysokością;

- 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczem dla kierowcy 
i pasażerów;

- System Radiowy, z tunerem cyfrowym – Bluetooth,  USB, głośniki

- Podstawowe systemy bezpieczeństwa (centralny zamek, poduszka powietrzna kierowcy 
i pasażera, czujniki parkowania z tyłu,  ABS + AFU + HILL ASSIST, ESP + ASR, kamera cofania;

- Trwała przegroda stalowa pomiędzy kabiną kierowcy, a przestrzenią bagażową;

- Światła do jazdy dziennej;

- Instalacja elektryczna 12V zasilająca oświetlenie, elementy wyposażenia pojazdu, tj. silniki wycieraczek, pompki spryskiwaczy, centralny zamek itp.:

- min. jedno gniazdko w kabinie kierowcy,

- oświetlenie kabiny kierowcy w podsufitce,

- oświetlenie LED przestrzeni bagażowej;

- Koła z obręczami stalowymi:

- średnica – min. 15”,

- opony dostawcze wzmacniane oznaczone litera C,

- 2 komplety opon (letnie i zimowe) o wymiarach zalecanych przez producenta,

- pełnowymiarowe koło zapasowe,

- mini – kołpaki;

- Drzwi boczne bez szyby otwierane manualne po stronie prawej lub po stronie prawej i lewej;

- Drzwi tylne dwuskrzydłowe bez szyb z możliwością szerokiego otwarcia;

- Lakier podstawowy;

- Tapicerka materiałowa ciemna;

- Belka ostrzegawcza LED montowana na dachu samochodu. Wymiary lamp:

- długość min. 1450 mm;

- szerokość min. 120 mm;

- wysokość min. 30 mm;

- źródło światła – LED;

- napięcie pracy: 12 V;

- typ lamy – jednofunkcyjny;

- tryb światła ostrzegawczy;

- klosz: PC;

- obudowa: AL;

- panel sterujący umożliwiający zmianę błysków z opcją włącz / wyłącz zamontowaną w kabinie kierowcy.

Uwaga: Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed montażem ostateczny rozmiar belki ostrzegawczej.

- Zabudowa części bagażowej

- Podłoga przestrzeni bagażowej ze sklejki min. 9 mm pokryta antypoślizgowym tworzywem sztucznym oraz zabezpieczenie nadkoli sklejką min. 9 mm pokrytą tworzywem 
i aluminiowymi profilami na krawędziach, boki i tylne drzwi zabezpieczone sklejką min. 6 mm pokrytą tworzywem sztucznym;

- Uchwyty do mocowania przewożonych ładunków - min. 6 punktów mocowania ładunku w podłodze przestrzeni bagażowej.

- Inne dodatkowe wyposażenie:

- Podnośnik/lewarek do podnoszenia samochodu w przypadku konieczności wymiany koła;

- Komplet kluczy;

- Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy;

- Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy;

- Ładowarka pokładowa jednofazowa 7,4 kW/trójfazowa 11kW;

- Ładowarka ścienna typu Wallbox wraz z montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- Kabel do ładowania trójfazowy, o długości min. 4 m, mocy 3,7 kW, umożliwiający podłączenie do ładowarek publicznych i terminali Wallbox, potwierdzony stosownym dokumentem;

- Kabel do ładowania jednofazowy, o długości min. 4 m, mocy min. 3,7 kW, umożliwiający podłączenie do standardowego gniazdka sieciowego 230V, potwierdzony stosownym dokumentem.

- Usługi dodatkowe

- System monitorowania GPS

- Serwis na terenie województwa pomorskiego lub warmińsko – mazurskiego. Rozpoczęcie realizacji usługi serwisowej – do 72 godzin od zgłoszenia.