OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac dla dwóch zadań:

- Remont pokryw zbiornika wód popłucznych SUW Likusy.

- Wymiana przykrycia głównego kanału dopływowego ścieków do oczyszczani ścieków.

Zakres zadania 1:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki należy wymienić istniejące stare na nowe pokrywy w zewnętrznym zbiorniku wód popłucznych.

Planowany zakres prac do wykonania  obejmuje:

- demontaż istniejących drewnianych pokryw,

- wykonanie i montaż  nowych pokryw z płyt kompozytowych,

Nowe pokryw kompozytowe w ilości 4 szt. o wymiarach 156x56 cm wys.  3,8 cm (do indywidualnego pomiaru każda płyta) powinny mieć po dwa uchwyty do podniesienia. Konstrukcja płyt powinna zapewniać wytrzymałość na nacisk min. 150 kg. Powierzchnia zewnętrzna płyty antypoślizgowa, w kolorze szarym.

Zakres zadania 2:

Wymiana przykrycia głównego kanału dopływowego ścieków do oczyszczani ścieków (dokończenie już istniejącego przykrycia na terenie oczyszczalni) na odcinku od płotu (ogrodzenia oczyszczalni) do punktu zrzutu z samochodów asenizacyjnych.

zakres robót:

- demontaż istniejących płyt żelbetowych pokrycia kanału - mb 14

- montaż nowego przykrycia za pomocą krat kompozytowych dwustronnie krytych o wymiarach 123 cm szerokości, 183 cm długości, 5 cm grubości - szt.12

płyty przykrycia należy wykonać z zabezpieczeniem przed przesuwaniem się, wierzchnia warstwa pokrywy musi posiadać warstwę antypoślizgową, kompozyty muszą posiadać atesty.

W ofercie należy zamieścić dwie wyceny jedna na przykrycie zbiornika wód popłucznych SUW Likusy i druga wycena na wymianę przykrycia kanału na oczyszczalni ścieków.

Przed złożeniem oferty zaleca się w obecności Zamawiającego dokonanie wizji lokalnej celem wskazania miejsca lokalizacji przedmiotu zamówienia i rzeczywistych warunków realizacji zamówienia.

Opracował:

Andrzej Szczepanik

Piotr Czepułkowski