Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych  dla pojazdu oferowanego przez Wykonawcę

na potrzeby realizacji zadania:

Zakup samojezdnej zamiatarki z funkcją mycia na mokro

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup samojezdnej zamiatarki z funkcją mycia na mokro”. Przedmiot zamówienia objęty został dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”

| L.p. | Cecha / Parametr | Parametry wymagane przez Zamawiającego (minimalne) | Parametry zaoferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca – proszę uzupełnić wpisując parametry oferowanego sprzętu i/lub zaznaczyć odpowiednio spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji | Zamiatarka fabrycznie nowa Rok produkcji nie starszy niż 2023 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 2 | Kompletne urządzenie zawiera: | - Nośnik: - wyposażony w silnik spalinowy zasilany olejem napędowym, - posiada możliwość regulacji prędkości szczotki, - posiada szybki system mocowania, - napęd na 4 koła hydrostatyczny - Kabina: - chroniąca przed skutkami wywrócenia, zgodnie z dyrektywą 86/298/EWG i wymaganiami Kodeksu 0ECD 7, - posiada drzwi po obu stronach kierowcy, - wyposażona w światła, lusterka, ogrzewanie, lampę ostrzegawczą, przesuwne okna. - Zbiornik do zamiatarki ssącej: - posiada zintegrowany zbiornik na czystą wodę o pojemności 100 l, - wyposażony w ramę transportową do szybkiego montażu przez jednego operatora, - całkowita pojemność zbiornika wynosi minimum 450 l, - wyposażony w obrotowy system filtracyjny, - wyposażony w odkurzacz zewnętrzny. - Przednie szczotki do zamiatarki ssącej – 2 szt.: - regulacja wysokości przedniej szczotki z kołem, - kontrola prędkości obrotów przednich szczotek. - Dodatkowa szczotka boczna – 1 szt.: - napędzana hydraulicznie. - Szerokość robocza z 3 szczotką – min.1650 mm, - Stojak na zbiornik, który umożliwia łatwy montaż, demontaż i przechowywanie zbiornika mechanizmu różnicowego tylnego mostu | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 3 | Moc | Minimum 25/18 hp/kW | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 4 | Długość | Minimum 2800 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 5 | Szerokość | Maksimum 1100 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 6 | Wysokość | Maksimum 1900 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 7 | Waga nośnika | Maksimum 750 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 8 | Dopuszczalna waga całkowita | Maksimum 1300 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 9 | Maksymalny nacisk na przednią oś | Maksimum 750 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 10 | Maksymalny nacisk na tylną oś | Maksimum 750 kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 11 | Klasa emisji spalin | Stage V | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* |
| 12 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące Maksimum 36 miesięcy | Kryterium oceny ofert: należy wpisać do formularza oferty |

- W załączeniu przedkładam nw. dokumentów potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów dotyczących przedmiotu zamówienia:

- dokument potwierdzający autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i serwisu zamiatarki na terenie RP,

- opisy, karty katalogowe, dokumentację techniczną oferowanego pojazdu itp., potwierdzające spełnienie opisanych w SWZ minimalnych parametrów oferowanego urządzenia.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu

podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby

* Uwaga:

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne, wykazane w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Oferent w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP).