Przedmiar robót

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kościuszki na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Owsianej

Zakres podstawowy

| NAZWY I KODY CPV 45233000-9 Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad - : - Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Ul. J. Kantorówny 2a Katowice - Opracował: - Krzysztof Pawlak |  |
| --- | --- |

Katowice, marzec 2024

Przedmiar robót

| 1. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0000-11-040 Cięcie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 15 cm |  |  |  |  | 70,00 m |  |
| 2 | 0000-2-050 Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 7 cm |  |  |  |  | 4 000,00 m2 |  |
| 3 | 0000-2-050 Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 12 cm |  |  |  |  | 2 000,00 m2 |  |
| 4 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na bazę MZUiM |  |  |  |  | 520,00 m3 |  |
| 1. |  | 2000*0,12 |  |  |  |  | 240,00 |
| 2. |  | 4000*0,07 |  |  |  |  | 280,00 |
| 5 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 4 680,00 m3 |  |
| 1. |  | 520*9 |  |  |  |  | 4 680,00 |
| 2. Jezdnia |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu |  |  |  |  | 6 000,00 m2 |  |
| 7 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 6 000,00 m2 |  |
| 8 | KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny |  |  |  |  | 600,00 t |  |
| 9 | 0000-0010-050 Wastwa BITUFFOR |  |  |  |  | 2 000,00 m2 |  |
| 10 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu |  |  |  |  | 2 000,00 m2 |  |
| 11 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 2 000,00 m2 |  |
| 12 | KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm |  |  |  |  | 2 000,00 m2 |  |
| 13 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu |  |  |  |  | 6 000,00 m2 |  |
| 14 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 6 000,00 m2 |  |
| 15 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm |  |  |  |  | 6 000,00 m2 |  |
| 16 | KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 10 000,00 m2 |  |
| 1. |  | 2000 |  |  |  |  | 2 000,00 |
| 2. |  | 4000*2 |  |  |  |  | 8 000,00 |
| 17 | KNR 2-31 1106-01-034 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt |  |  |  |  | 30,00 t |  |
| 3. Roboty różne |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-31 1406-02-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych |  |  |  |  | 12,00 szt |  |
| 19 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych |  |  |  |  | 10,00 szt |  |
| 20 | 0000-0010-040 Wykonanie peętli indukcyjnych (Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm, Wykonanie pętli indukcyjnych przewodem Lgs 1,5mm2, Zalanie rowków pętli indukcyjnych masą zalewową, Montaż muf kablowych żelowych, Połaczenie pętli z feederem, Badanie i regulacja pętli indukcyjnej) |  |  |  |  | 200,00 m |  |