Załącznik nr 2 do SWZ

##### Opis przedmiotu zamówienia – wykaz (numer sprawy: SE-407/26/21).

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek jednorazowego użytku (niejałowych).

- Zamówienie należy zrealizować w terminie 20  dni od dnia podpisania umowy.

- Wszelkie koszty związane z dostawą ponosi Wykonawca.

- Wymagania jakościowe.

Poniższa tabela z parametrami jakościowymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty.

Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Wartości wymagane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

| Wymagania | Warunek graniczny wpisać spełnia/ nie spełnia /podać termin | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| Producent, Nazwa handlowa rękawic |  | podać |
| Nr Katalogowy |  | podać |
| Surowiec |  | nitryl |
| Środek pudrujący |  | brak |
| Kształt rękawic |  | uniwersalny, niezróżnicowany na dłoń prawą i lewą |
| Powierzchnia |  | teksturowane końce palców, mankiet zakończony rolowanym brzegiem |
| Kolor |  | dowolny oprócz białego i różowego |
| Pakowany i dostarczony |  | w oryginalnych pudełkach kartonowych typu "dyspenser", etykietami spełniającymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych |
| Rozmiar |  | M – (rozmiar 7-8) długość rękawiczki mierzona od mankietu do końca palca środkowego L – (rozmiar 8-9) długość rękawiczki mierzona od mankietu do końca palca środkowego XL – (rozmiar 9-10) długość rękawiczki mierzona od mankietu do końca palca środkowego identyfikowalność rozmiaru na opakowaniu |
| test przepuszczalności wody AQL |  | min. 1,5 fabrycznie oznakowane na opakowaniu |
| Zgodność z normami |  | EN 455, ISO 374-1, 374-2, 374-4, 374-5 |
| Deklaracje zgodności |  | deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 2011) lub deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, lub deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 fabrycznie oznakowane na opakowaniu |
|  |  | deklaracja zgodności na spełnianie wymagań zasadniczych rozporządzeniem EN 2016/425 |
| Termin przydatności (parametr dodatkowo punktowany): - termin przydatnośći 36 m-c - 20 pkt. - termin przydatności 24 m-c - 10 pkt. - termin przydatności poniżej 24 m-c – 0 pkt. |  | min. 24 miesiące, datę produkcji umieszczona na opakowaniu |

5.  Wymagania ilościowe:

1) Rozmiar M    1 500 op./po 100 szt. w opakowaniu, ze względu na ograniczoną objętość schowka w ambulansie,

2) Rozmiar L     2 000 op./po 100 szt. w opakowaniu, ze względu na ograniczoną objętość schowka w ambulansie,

3) Rozmiar XL  4 000 op./po 100 szt. w opakowaniu, ze względu na ograniczoną objętość schowka w ambulansie.

6.  Termin płatności.

| Termin płatności (parametr dodatkowo punktowany); - 30 dni 20 pkt. - poniżej 30 dni 10 pkt. |  | płatność przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze min. 14 dni. |
| --- | --- | --- |

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu w.w. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

Dokument należy wypełnić poprzez uzupełnienie poszczególnych tabel.