| TOM V.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inwestycja : |  |  |  |
| „BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE” ETAP II – Budowa drogi wraz z infrastrukturą |  |  |  |
| Inwestor / ZAMAWIAJĄCY : | Gmina Czarny Bór ul. Główna 28 58-379 Czarny Bór |  |  |
| Jednostka Projektowa |  | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT Sędzisław 50 58-410 Marciszów NIP 614-000-12-50 tel/fax (075) 742-55-90 |  |
| Lokalizacja inwestycji | województwo dolnośląskie, POWIAT WAŁBRZYSKI, gmina Czarny Bór; spis działek zamieszczono na str.2 PZT |  |  |
| Data opracowania | czerwiec 2021 |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU | XXVI, |  |  |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień/Specjalność | Podpis |
| główny Projektant | mgr inż. Włodzimierz Lewowski | 228/02/DUW upr. do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
| Branża Drogowa |  |  |  |
| Projektant | inż. Marek Kołodziej | 1793/99/U upr. w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń |  |
| Sprawdzający | inż. Marek Czurczak | 1620/99/U upr. w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń |  |

OŚWIADCZENIE

W oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane, zgodnie z Art. 34 ust.3d punkt 3) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany pn.

„ BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE ”

ETAP II – BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i stanowi podstawę niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień/Specjalność | Podpis |
| główny Projektant | mgr inż. Włodzimierz Lewowski | 228/02/DUW upr. do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
| Branża Drogowa |  |  |  |
| Projektant | inż. Marek Kołodziej | 1793/99/U upr. w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń |  |
| Sprawdzający | inż. Marek Czurczak | 1620/99/U upr. w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń |  |

06.2021

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM I.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM I.2 UPRAWNIENIA I IZBY ZASPOŁU PROJEKTOWEGO

TOM I.3 DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM II.1 BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO

TOM III.1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

TOM IV.1 BUDOWA OŚWIETLENIA I ZASILANIA

TOM IV.2 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

TOM V.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

TOM VI.1 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

TOM VII.1 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

TOM VIII GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW

TOM V.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

SPIS TREŚCI

1.	PRZEDMIOT INWESTYCJI	5

2.	Inwestor	5

3.	Lokalizacja inwestycji.	5

4.	PODSTAWA OPRACOWANIA	5

5.	STAN ISTNIEJĄCY	7

6.	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	7

7.	ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ILOŚCI	9

8.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	10

SPIS RYSUNKÓW

| Nr rys. | Nazwa | skala |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan orientacyjny | 1:20 000 |
| 2.1 | Plan sytuacyjny | 1:500 |
| 2.2 | Plan sytuacyjny | 1:500 |

Uprawnienia i izby zespołu projektowego zamieszczono w tomie:

I.2 UPRAWNIENIA I IZBY ZASPOŁU PROJEKTOWEGO

Opinie, uzgodnienia i decyzje zamieszczono w tomie:

I.3 DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

# PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego inwestycji jest projekt dla zadania pn.: „BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE ETAP II – BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ”.

Inwestycja został podzielona na dwa etapy:

Etap I obejmuje zakresem wykonanie wyrównania (niwelacji terenu) przeznaczonego na strefę ekonomiczną w miejscowości Czarny Bór.

Etap II obejmuje zakresem budowę drogi manewrowej zapewniającej komunikację strefy z Obwodnicą Czarnego Boru wraz z niezbędną infrastrukturą (kanalizacje deszczową, sanitarną, oświetlenie, wodociąg, sieć teletechniczną itp.).

Niniejsze opracowanie Etap II – BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ służy uzyskaniu pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym.

# Inwestor

Inwestorem jest

Gmina Czarny Bór

UL. GŁÓWNA 28

58-379 CZARNY BÓR

# Lokalizacja inwestycji.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie wałbrzyskim, na terenie gminy Czarny Bór. Wykaz działek zamieszczono na stronie 2 PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane.

- Opinia geotechniczna pn: "Budowa terenów aktywności gospodarczej w czarnym borze - dz. Nr 307/4" oraz dokumentacja badań podłoża opracowane w 2020r przez firmę SKENA usługi geologiczne

Grzegorz Pawlusek.

- Mapa do celów projektowych opracowana w 2020 roku

- Umowa pomiędzy Zamawiającym tj. Gminą Czarny Bór a jednostką projektową Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych TRAKT Włodzimierz Lewowski

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu wsi Czarny Bór i Borówno - obszar „A”, uchwała Rady Gminy nr XL/194/2010 z dnia 15 lipca 2010 r.

Podstawa prawna opracowania

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, (Dz.U 2020 poz 1333)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 2020 poz 1609)

- Rozporządzenie M.T. i G.M. z dnia 02.03 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim, powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 01 2016 – Dz.U 2016 poz. 124)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r. z p. zm).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120, poz. 1126 z p zm),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2003r. Nr 177, poz. 1729 z p zm),

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. – Prawo Wodne (załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu z 9 11 2018 Dz.U 2018 poz  2268),

- Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu z 20 07 2018 Dz.U 2018 poz 1614),

- Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu z 14 09 2018 Dz.U 2018 poz 1945),

# STAN ISTNIEJĄCY

Teren inwestycji położony jest w południowo – zachodniej części Polski – województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski, gmina Czarny Bór, miejscowość Czarny Bór.

Teren objęty opracowaniem ograniczony jest od zachodu poprzez obwodnicę Czarnego Boru, od wschodu poprzez prywatną bocznicę kolejową, od południa przez zrekultywowane wysypisko odpadów komunalnych

Wjazd na teren strefy możliwy jest poprzez istniejący zjazd z obwodnicy Czarnego Boru.

W etapie II za stan istniejący przyjęto rozwiązania (wysokości) zaprojektowane w ramach etapu I.

Na terenie działki inwestora 307/4 znajduje się sieć teletechniczna umiejscowiona wzdłuż sieci elektroenergetycznej. Sieć prowadzi do zamkniętego szybu Jerzy kopalni KWK Victoria w Czarnym Borze. Inne najbliższe sieci teletechniczne znajdują się w rejonie ul. Kamiennogórskiej DW 367.

# UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania branży telekomunikacyjnej jest projekt budowy kanału technologicznego oraz likwidacja istniejącej sieci telekomunikacyjnej.

Zakres rzeczowy budowy sieci podziemnej

- Budowa kanału technologicznego

KTu1/KTp1 – 1240m

w tym KTp1 –     40m

w tym KTu1 – 1200m

Budowa studni kablowych typu SKR-2	- 10 kpl 		    -

Budowa studni kablowych typu SKR-1	-   1 kpl

Budowa studni kablowych typu SK1	-   6 kpl

- Demontaż sieci telekomunikacyjnej podziemnej na odcinku ok 250m

Uwaga:

W związku z brakiem możliwości zlokalizowania właściciela sieci elektroenergetycznych i światłowodowych biegnących do zlikwidowanej kopalni, przed likwidacją w obrębie działki Inwestora numer 307/4 należy sprawdzić czy przedmiotowe sieci są pod napięciem.

W niniejszym opracowaniu zawarto likwidację sieci telekomunikacyjnych.

Sieci energetyczne znajdują się w opracowaniu branży elektrycznej.

6.1 Budowa kanału technologicznego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanału technologicznego.

Kanał technologiczny z jednej strony zostanie nawiązany do projektowanego ciągu kanału technologicznego opracowanym w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Wesołej do ul. Kolejowej w Czarnym Borze. Z drugiej strony kanał zostanie zakończony przy działce 307/4. Odgałęzienia z kanału technologicznego głównego oraz podejścia do przyszłych działek powstałych na działce 307/4 zostanie wykonane rur HDPE40/3,7.

Kanał zakończyć typowymi studniami SKR-2, SKR-1 lub SK1.

Pod potrzeby właściciela należy wybudować kanał technologiczny związany z drogą typu KTu1 składający się z:

1 x rury osłonowej 		– RO z rur HDPE110 o średnicy 110mm

3 x rury światłowodowej 		– RS z rur HDPE o średnicy 40mm

1 x rurę z wiązką mikrorur  	– WMR o średnicy 40mm

gdzie RO – rura osłonowa, RS – rura światłowodowa, WMR – wiązki mikrorur.

Pod przeszkodami terenowymi kanał technologiczny należy wybudować jako KTp1 składający się z :

1 x rury osłonowej 		– RO z rur HDPE o średnicy 110mm

1 x rury osłonowej 		– RO z rur HDPE o średnicy 125mm

3 x rury światłowodowej 		– RS z rur HDPE o średnicy 40mm

1 x rurę z wiązką mikrorur  	– WMR o średnicy 40mm

gdzie RO – rura osłonowa, RS – rura światłowodowa, WMR – wiązki mikrorur.

Odgałęzienia z kanału technologicznego głównego oraz podejścia do działek wykonać z 4xHDPE40/3,7.

Kanał zakończyć typowymi studniami SKR-2, SKR-1 lub SK1.

Dla celów lokalizacyjnych na kanale technologicznym na całej długości należy taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną TOL  Miejsca łączenia taśmy połączyć np. w typowych puszkach  hermetycznych elektrycznych, które należy zabudować w studni kablowej.  Na całym odcinku budowanego kanału technologicznego w połowie głębokości przykrycia rur należy ułożyć taśmę ostrzegawczą TO.

Budowa studni kablowych

Projektuje się zabudowę studni kablowych typu SKR-2, SKR-1, SK-1. Projektuje się zabudowę studni kablowych typu SKR-2, SK-1. Montaż studni powinien być wykonywany wg instrukcji producenta studni oraz zgodnie z normą ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne, ZN-OPL12/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania, ZN-OPL-13/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania, oraz ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania, ZN-OPL-022/18  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania, ZN-OPL-023/16  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania, ZN-OPL-025/17  Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

Studnie prefabrykowane żelbetowe muszą posiadać aprobatę techniczną lub deklarację zgodności. Klasa obciążenia B125.

Zwieńczenia studni kablowych powinny odznaczać się odpornością na nacisk z góry o wartości minimalnej wyrażonej w kiloniutonach:

• 125 – dla dróg i obszarów dla pieszych, powierzchni równorzędnych, parkingów lub terenów parkowania samochodów osobowych;

• 15 - dla powierzchni przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów,

Zwieńczenia studni kablowych powinny posiadać otwór do kontroli ewentualnej obecności w studni gazu palnego. Wszystkie studnie wyposażyć w pokrywy typu ciężkiego z wywietrznikiem z logo właściciela.

Budowa kanalizacji kablowej (kanał technologiczny) i rur ochronnych

Projektuje się budowę z rur HDPE o średnicy zewnętrznej  110mm, 125mm,

Wymagania dla rur osłonowych

Do przecisków i przewiertów

1) Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3.

2) Zakres średnic zewnętrznych 110 mm, 125mm

3) Sztywność obwodowa co najmniej 10kN/m2.

4) Kolor czarny

Wymagania dla rur osłonowych

1) Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3.

2) Zakres średnic zewnętrznych 110 mm, 125mm

3) Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Kolor czarny

Wymagania dla rur ochronnych

1) Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3.

2) Zakres średnic zewnętrznych 120mm, 160mm.

3) Sztywność obwodowa co najmniej 6 kN/m2.

4) Kolor czarny lub niebieski.

Kanalizacji kablowej, przepust kablowy przy skrzyżowaniu powinna być ułożona na głębokości nie mniejszej niż w odległości pionowej mierzonej od górnej powierzchni kanalizacji kablowej / rury przepustowej wynosiła:

- 1,2m poniżej projektowanej docelowej niwelety jedni drogi,

- 1m dla terenów zielonych i pól uprawnych,

- 1m w poboczu drogi oraz na pozostałym terenie pasa drogowego,

- 0,8m pod dnem rowu,

# ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ILOŚCI

Budowa kanału technologicznego

KTu1/KTp1 – 1240m

w tym KTp1 –     40m

w tym KTu1 – 1200m

Budowa studni kablowych typu SKR-2	- 10 kpl 		    -

Budowa studni kablowych typu SKR-1	-   1 kpl

Budowa studni kablowych typu SK1	-   6 kpl

Budowa rurociągu kablowego 2xHDPE40/3,7 z kablem światłowodowym ok 250m

Demontaż sieci telekomunikacyjnej podziemnej na odcinku ok 250m

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została zamieszczona w tomie: TOM I.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.