Załącznik Nr 6A do SWZ

CZĘŚĆ NR 1 - FABRYCZNIE NOWA ŁADOWARKA CZOŁOWA JEDNONACZYNIOWA

Marka i model pojazdu: …………………

| L.P. | PARAMETRY / WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE / OPIS WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| I. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  |
| 1) | Maszyna fabrycznie nowa. Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2022 | Tak* / Nie* Rok produkcji: ……… |
| 2) | Maszyna pochodzi z produkcji seryjnej, nie jest prototypem. Ilość wyprodukowanych sztuk nie mniejsza niż 20. | Tak* / Nie* |
| II. | NAPĘD |  |
| 1) | Napęd na 4 koła, układ przeniesienia napędu jednego producenta, układ napędowy klasyczny z przekładnią hydrokinetyczną. | Tak* / Nie* |
| 2) | Przekładnia hydrokinetyczna dostosowana do dużych obciążeń. | Tak* / Nie* |
| 3) | Skrzynia biegów automatyczna minimum 4 biegi w przód z opcją kick-down sterowaną pedałem przyspieszenia lub przełącznikiem umieszczonym na joysticku. | Tak* / Nie* Skrzynia biegów automatyczna minimum 4 biegi w przód z opcją kick-down sterowaną pedałem przyspieszenia.* Skrzynia biegów automatyczna minimum 4 biegi w przód z opcją kick-down sterowaną przełącznikiem umieszczonym na joysticku.* |
| 4) | Mosty o wzmocnionej konstrukcji zapewniającej optymalne chłodzenie. Mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu lub 100% automatyczna blokada mechanizmu różnicowego na przednim moście. | Tak* / Nie* Mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu.* 100% automatyczna blokada mechanizmu różnicowego na przednim moście.* |
| 5) | Skrzynia biegów przełączalna pod obciążeniem lub z automatycznym doborem przełożenia względem obciążenia maszyny. | Tak* / Nie* Skrzynia biegów przełączalna pod obciążeniem.* Skrzynia biegów z automatycznym doborem przełożenia względem obciążenia maszyny. |
| 6) | Maszyna wyposażona w łatwo demontowane osłony: kinematyki oraz dolne osłony ramy przedniej i tylnej. | Tak* / Nie* |
| III. | SILNIK |  |
| 1) | Minimalna moc silnika 320KM. | Tak* / Nie* Minimalna moc silnika: …….. KM. |
| 2) | Maksymalny moment obrotowy silnika – min. 1390Nm. | Tak* / Nie* Maksymalny moment obrotowy silnika: ………. Nm |
| 3) | Silnik spełniający europejskie normy emisji spalin obowiązujące w dniu odbioru maszyny. | Tak* / Nie* |
| 4) | System wstępnego oczyszczania powietrza dostosowany do warunków dużego zapylenia. | Tak* / Nie* |
| 5) | Układ wydechowy z łatwo demontowalnym zabezpieczeniem przed wydostawaniem się iskier (łapacz iskier). | Tak* / Nie* |
| IV. | UKŁAD HYDRAULICZNY I STEROWANIA |  |
| 1) | Wydajność pompy lub pomp pozwalająca na długotrwałą pracę z maksymalnym obciążeniem. | Tak* / Nie* |
| 2) | Pompy hydrauliczne o zmiennej wydajności. | Tak* / Nie* |
| 3) | Układ amortyzacji łyżki ładowarkowej. | Tak* / Nie* |
| 4) | Układ hydrauliczny przystosowany do pracy z łyżką wysokiego wysypu. | Tak* / Nie* |
| 5) | Hydraulicznie napędzany wentylator chłodnic z systemem odwrócenia biegu (oczyszczanie chłodnicy). Elektronicznie sterowany z możliwością programowania częstotliwości oczyszczania lub z funkcją uruchamiania biegu wstecznego sterowaną przełącznikiem w kabinie operatora. | Tak* / Nie* Elektronicznie sterowany z możliwością programowania częstotliwości oczyszczania.* Z funkcją uruchamiania biegu wstecznego sterowaną przełącznikiem w kabinie operatora.* |
| 6) | Sterowanie kinematyką przy pomocy dźwigni wielofunkcyjnej (joystick). Funkcja wysokiego wysypu kontrolowana pokrętłem zintegrowanym z dźwignią sterowania. Dźwignia musi być umiejscowiona tak, aby możliwe było operowanie nią bez przerywania wykonywania innych ruchów. | Tak* / Nie* |
| V. | UKŁAD HAMULCOWY |  |
| 1) | Mokre hamulce wielotarczowe uruchamiane hydraulicznie na wszystkich kołach | Tak* / Nie* |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |
|  | Hydrauliczny, priorytetowo zasilany. | Tak* / Nie* |
|  | Regulacja położenia kierownicy. | Tak* / Nie* |
|  | Układ awaryjnego kierowania | Tak* / Nie* |
| VII. | WYMIARY I MASA |  |
| 1) | Masa robocza nie niższa niż 23 tony. | Tak* / Nie* Masa robocza: …… Mg. |
| 2) | Rozstaw osi nie większy niż 355cm. | Tak* / Nie* Rozstaw osi: ……. Cm. |
| 3) | Długość całkowita nie większa niż 930cm. | Tak* / Nie* Długość całkowita: …… cm |
| 4) | Szerokość maksymalna 310cm (włączając łyżkę). | Tak* / Nie* Szerokość: …….cm (włączając łyżkę). |
| 5) | Wysokość maksymalna (w najwyższym punkcie wliczając oświetlenie) 366cm. Zgodnie z wyjaśnieniami do SWZ Zamawiający wyraża zgodę aby wysokość ładowarki wynosiła 366cm w najwyższym punkcie wliczając oświetlenie. | Tak* / Nie* Wysokość (w najwyższym punkcie wliczając oświetlenie): …… cm. |
| VIII. | UKŁAD ELEKTRYCZNY I OŚWIETLENIOWY |  |
| 1) | Kontrolka powiązana z sygnałem dźwiękowym ostrzegająca o usterkach zagrażających uszkodzeniu maszyny (przekroczenie ważnych parametrów pracy silnika lub układu hydraulicznego, usterki hamulców itp.). | Tak* / Nie* |
| 2) | Oświetlenie zewnętrzne zgodne z obowiązującymi przepisami umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych. Oświetlenie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. | Tak* / Nie* |
| 3) | Min. cztery światła robocze LED (3000 lumen/szt.) z przodu i po jednym po bokach LED (3000 lumen/szt.) umożliwiające efektywną pracę po zmierzchu, mocowane na poziomie dachu kabiny. | Tak* / Nie* |
| 4) | Dwa światła robocze LED (3000 lumen/szt.) na dachu kabiny z tyłu, automatycznie zapalane po włączeniu biegu wstecznego. | Tak* / Nie* |
| 5) | Lampa błyskowa lub zestaw lamp błyskowych LED pomarańczowych, zamontowanych do kabiny operatora - widoczne z każdej strony maszyny, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. | Tak* / Nie* |
| 6) | Sygnał dźwiękowy cofania o zmiennym poziomie natężenia dźwięku w zależności od natżenia dźwięku otoczenia. | Tak* / Nie* |
| IX. | OPONY |  |
| 1) | Radialne o bieżniku i konstrukcji odpowiedniej do pracy w materiale agresywnym, ze wzmocnioną konstrukcją boczną i czołową. Klasa wysokości bieżnika – L5. Indeks prędkości i nośności gwarantujący bezpieczną pracę przy wykorzystaniu maksymalnych parametrów maszyny. | Tak* / Nie* |
| 2) | Dwa kompletne koła zapasowe | Tak* / Nie* |
| X. | KABINA |  |
| 1) | Zapewniająca bezpieczeństwo operatora w przypadku przewrócenia się maszyny oraz w przypadku uderzenia spadających na kabinę przedmiotów. Spełniająca wymagania ROPS i FOPS. | Tak* / Nie* |
| 2) | Wyposażona w dodatkową kratę przedniej szyby z możliwością demontażu, chroniącą przed uszkodzeniem przez spadające na nią odpady wielkogabarytowe. Osłona nie może ograniczać widoczności operatorowi. | Tak* / Nie* |
| 3) | Hermetyczna, wyposażona w system wentylacji z filtrem kabinowym. Układ przewietrzania kabiny dostosowany do pracy w warunkach ciężkiego zapylenia. | Tak* / Nie* |
| 4) | Klimatyzacja. | Tak* / Nie* |
| 5) | Fotel operatora regulowany, amortyzowany pneumatycznie i podgrzewany. | Tak* / Nie* |
| 6) | Zwijany pas bezpieczeństwa. | Tak* / Nie* |
| 7) | Nawiew szyby przedniej. | Tak* / Nie* |
| 8) | Nawiew lub ogrzewanie szyby tylnej. | Tak* / Nie* Nawiew szyby tylnej.* Ogrzewanie szyby tylnej.* |
| 9) | Wycieraczka szyby przedniej i tylnej. | Tak* / Nie* |
| 10) | Osłona przeciwsłoneczna szyby przedniej. | Tak* / Nie* |
| 11) | Minimum dwa lusterka wsteczne zewnętrzne, minimum jedno lusterko wsteczne wewnątrz kabiny. | Tak* / Nie* Liczba lusterek wstecznych zewnętrznych: … szt. Liczba lusterek wstecznych wewnątrz kabiny: … szt. |
| 12) | Wielofunkcyjny wyświetlacz układu monitorowania parametrów pracy maszyny z menu w języku polskim. | Tak* / Nie* |
| 13) | Zespół kamer 360º umożliwiający podgląd otoczenia maszyny w czasie rzeczywistym. | Tak* / Nie* |
| 14) | Radioodtwarzacz. | Tak* / Nie* |
| 15) | Radio CB. | Tak* / Nie* |
| 16) | Komplet fabrycznych dywaników gumowych, pokrowiec na fotel operatora. | Tak* / Nie* |
| XI. | ZBIORNIKI |  |
|  | Zbiornik paliwa zabezpieczony kluczykiem. | Tak* / Nie* |
| XII. | OSPRZĘT |  |
| 1) | Łyżka wysokiego wysypu o pojemności 4- 4,5m3, pozwalająca swobodnie załadować pojazdy o wysokości burt od poziomu posadzki 4,2 m. Wychył łyżki wewnątrz komory naczepy musi gwarantować sukcesywne ubijanie załadowanego odpadu. Siłowniki wysypu na zewnątrz łyżki. Demontowalna (połączenie śrubowe) krata ażurowa chroniąca przed przesypywaniem łyżki | Tak* / Nie* Łyżka wysokiego wysypu o pojemności ……m3. |
| 2) | Łyżka oraz kinematyka powinny być tak dobrane, aby można było bezpiecznie i bez ryzyka uszkodzenia sprzętu ładować materiały sypkie o ciężarze nasypowym do 1500kg/m3. | Tak* / Nie* |
| 3) | Łyżka wyposażona w wymienne (połączenie śrubowe) ostrze dwustronne chroniące ją przed wycieraniem. Maszyna zostanie dostarczona z kompletem wymiennych zębów łyżki. | Tak* / Nie* |
| XIII. | POZOSTAŁE |  |
| 1) | Automatyczny układ centralnego smarowania. | Tak* / Nie* |
| 2) | System ważenia z wyświetlaczem w kabinie pozwalający na sumowanie ładowanego asortymentu. | Tak* / Nie* |
| 3) | Bezpłatny interaktywny system kontroli pozwalający na podgląd parametrów pracy maszyny. | Tak* / Nie* |
| 4) | Skrzynka narzędziowa wyposażona w narzędzia do wykonania podstawowej obsługi pojazdu. | Tak* / Nie* |
| 5) | Uchwyt holowniczy z tyłu. | Tak* / Nie* |
| 6) | Gaśnica proszkowa. | Tak* / Nie* |
| 7) | Apteczka samochodowa. | Tak* / Nie* |
| 8) | Maszyna musi posiadać Certyfikat CE obowiązujący w krajach Unii Europejskiej. | Tak* / Nie* |
| 9) | Do maszyny dołączone będą minimum 2 egzemplarze DTR w formie papierowej koniecznie w języku polskim. | Tak* / Nie* |
| 10) | Do dokumentacji maszyny dołączony będzie katalog części zamiennych w języku polskim – minimum 2 w formie papierowej i minimum 1 w cyfrowej. | Tak* / Nie* |
| 11) | Wykonawca zapewni etykiety, tabliczki firmowe, instrukcje i tabliczki ostrzeżenia potrzebne do oznakowania i bezpiecznej obsługi sprzętu. Wszystkie napisy mają być w języku polskim. | Tak* / Nie* |
| 12) | Etykiety i tabliczki informacyjne muszą odpowiadać wymogom polskich przepisów. | Tak* / Nie* |
| 13) | Sprzęt ma być odpowiednio i trwale oznakowany wraz z podaniem nazwy producenta, rokiem produkcji i numerem seryjnym. | Tak* / Nie* |

* niepotrzebne skreślić lub wykasować

Należy złożyć w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.