SPIS   ZAWARTOŚCI

I.   Część opisowa operatu

1. Cel i zakres opracowania.								str	4

2. Podstawa opracowania.								str	4

3. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia.			str	5

4.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód.					str	5

4.2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót	str	5

4.3. Rodzaj urządzeń  pomiarowych oraz znaków żeglugowych			str	5

4.4. Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 		str	6

planowanych do wykonania urządzeń wodnych

4.5. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu				str	6

oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych

do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich

właścicieli.

4.6. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia 				str	6

w stosunku do osób trzecich.

5. Opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące	str	6

to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą

informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub

numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych.

6. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym			str	8

7. Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem 			str	9

wodnoprawnym

8a. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze 		str	9

dorzecza.

8b. Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym.		str	10

8c. Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy.		str	11

8d. Ustalenia wynikające z programu ochrony wód morskich, krajowego 		str	12

programu oczyszczania ścieków komunalnych, planu lub programu

rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu

transportowym.

9. Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub	str	12

korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,

w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych

dla nich określonych.

10. Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu,	str	14

zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji

pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód

oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym,

dopuszczalnym czasem ich trwania.

11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub 			str	14

ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania

zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania

urządzeń wodnych.

12. Przewidywany okres prowadzenia działalności. 				str       18

13. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń		str       18

specjalistycznych.

II. Część rysunkowa operatu  							str      19

Rys. nr 1     Plan urządzeń wodnych naniesiony na mapę sytuacyjno –

wysokościową terenu

Rys. nr 2     Pomost pływający rzuty i przekroje

III. Załączniki:									str      22

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów położonych w obrębie miasta Sława uchwalonego uchwałą

nr LV/370/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 października 2010r.

- Cel i zakres opracowania.

Celem wniosku jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim w obrębie geodezyjnym Sława  na dz. nr ew. 632/21 i 632/22.

Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j. ze zm.), nakłada na podmiot korzystający ze środowiska obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku wykonywania urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 389 pkt 6  ustawy Prawo wodne wykonywanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

2. Podstawa opracowania.

Niniejszą dokumentację opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy prawne , tj.:

- ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j. ze zm.),

- ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j. ze zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2016.1967),

- rozporządzenie nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry (Dz.U.2016.1597),

- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planu gospodarowania wodami dorzecza Odry z dnia 18 października 2016r. (Dz.U.2016.1967),

- rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz.U.2011.25.133 ze zm.),

- zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011 z dnia 14 stycznia 2014r. (DZ. Urzędowy woj. lubuskiego 2014.201),

- uchwała nr XXIII/293/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko – Przemęckie”,

- uchwała Nr XXVI/374/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Pojezierze Sławsko - Przemęckie",

- uchwała Nr XXXVIII/574/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 października 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Pojezierze Sławsko - Przemęckie",

- uchwała Nr L/796/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Pojezierze Sławsko - Przemęckie",

- ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława uchwalonego uchwałą nr LV/370/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 października 2010r.

3.Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia:

Podmiotem ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Gmina Sława

ul. Henryka Pobożnego 10

67-410 Sława

4.1 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód:

Zaplanowano wykonanie urządzenia wodnego – rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim w Sławie  na dz. nr ew. 632/21 i 632/22 w rejonie lokalizacji publicznej plaży miejskiej na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w celu stworzenia ogólnodostępnego atrakcyjnego punktu widokowego. Pomost umożliwiał będzie również cumowanie niewielkich jednostek pływających jak kajaki, łódki wiosłowe, rowery wodne itp. , a także służył będzie do uprawiania amatorskiego wędkarstwa zgodnie z ustawą o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. (Dz.U.2019.2168 t.j.), oraz warunkami określonymi przez uprawnionego do rybactwa.

Działki nr ew. 632/21/ i 632/22 stanowiące wody Jeziora Sławskiego leżą na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława uchwalonego uchwałą nr LV/370/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 października 2010r. , w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem WS/1 - tereny wód otwartych, płynących i stawów rekreacyjnych. Na przedmiotowym terenie dopuszczono przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j. ze zm.), nakłada na podmiot korzystający ze środowiska obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku wykonywania urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 389 pkt 6  ustawy Prawo wodne wykonywanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

4.2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót:

Celem wykonania urządzenia wodnego w postaci rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim w Sławie  na dz. nr ew. 632/21 i 632/22 w rejonie lokalizacji publicznej plaży miejskiej na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku jest stworzenie ogólnodostępnego atrakcyjnego punktu widokowego. Pomost umożliwiał będzie również cumowanie niewielkich jednostek pływających jak kajaki, łódki wiosłowe, rowery wodne itp. , a także służył będzie do uprawiania amatorskiego wędkarstwa.

4.3. Rodzaj urządzeń  pomiarowych oraz znaków żeglugowych:

Nie przewiduje się zabudowy żadnych znaków wodnych.

4.4. Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Planuje się wykonanie pomostu pływającego w kształcie litery T złożonego z trzech połączonych ze sobą elementów o łącznej długości 51,0m. Pomost składał się będzie z trapu dojściowego długości 5,0m i szer. 1,20m oraz segmentu stanowiącego odcinek prosty długości 41,0m i szer.3,00m i platformy widokowej o wym. 5,0x5,0m.

4.5. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli:

Działki nr ew. 632/21 i 632/22 stanowią własność Skarbu Państwa w imieniu, którego prawa właścicielskie sprawuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Jezioro Sławskie wchodzi w skład obwodu   rybackiego ustanowionego przez  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki Wodnej  we  Wrocławiu  na  mocy  rozporządzenia  z  dnia  06.01.2004r. (Dz.U. Województwa Lubuskiego 2004.30.530.)

Uprawnionym do rybactwa jest Gospodarstwo Rybackie Sława Sp. z o.o.

Pomost  nie  będzie  ograniczał uprawnionemu  do  rybactwa  użytkowania  rybackiego  jeziora.  Ponadto  pomost  będzie budowlą powszechnie dostępną i nie będzie naruszał prawa do powszechnego korzystania z wód.

Na podstawie mapy ewidencyjnej oraz danych pozyskanych z rejestru gruntów ustalono, że stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania projektowanego urządzenia wodnego jest następujący:

| L.P. | Nr działki | Miejscowość | Obręb | Arkusz | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 632/21 | Sława | 0001 Sława | 3 | Skarb Państwa |
| 2. | 632/22 | Sława | 0001 Sława | 3 | Skarb Państwa |

4.6. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich:

Ubiegający się o pozwolenie w związku z usytuowaniem pomostu w granicach działki jeziora jest obowiązany do bezwzględnego respektowania praw i ustaleń właściciela oraz uprawnionego  do  rybactwa  w  obwodzie  rybackim  na jeziorze Sławskim. Wnioskodawca oświadcza, że pozwolenie wodnoprawne na wykonanie planowanego urządzenia wodnego nie będzie naruszało praw własności i uprawnień osób trzecich.

5. Opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych:

5.1. Podstawowe parametry charakteryzujące urządzenie wodne:

Systemowy segmentowy pomost pływający o ramowej konstrukcji stalowej ocynkowanej pokrytej drewnianym pokładem opartej na betonowych pływakach. Pomost w kształcie litery T złożony z trzech połączonych ze sobą elementów tj. trapu dojściowego, pomostu i platformy widokowej. Charakterystyczne parametry techniczne elementów pomostu:

1\ Trap dojściowy wykonany jako łukowy o wym. 1,20x5,00m – konstrukcja nośna trapu wykonana w formie stalowej kratownicowej ramy z profili zimnogiętych ocynkowanych ogniowo, pokład trapu wykonany ze struganych i rowkowanych desek sosnowych o wym. 28x120mm przymocowanych do podłużnych drewnianych belek nośnych gwoździami pierścieniowymi ocynkowanymi ogniowo. Klasa konstrukcyjna drewna KS-klasa średnia, klasa wytrzymałości drewna C24, drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo w IV klasie impregnacji, klasa ognioodporności drewna i wydzielania dymu: Cf1 s1.

Trap wyposażony w obustronne relingi linowe ze słupkami ze stali kwasoodpornej oraz płytę ślizgową z blachy nierdzewnej gr.3mm i wym. 2,00x1,00m, za pomocą której zostanie oparty na nawierzchni chodnika promenady. Trap zostanie zamocowany do pomostu za pomocą stalowych zawiasów,

2\ Pomost (odcinek prosty) o wym. 3,00x41,00m -

konstrukcja nośna pomostu to rama stalowa kratownicowa wykonana z zespawanych ze sobą kształtowników stalowych zimnogiętych ocynkowanych ogniowo, zapewniających jej sztywność oraz wysoką wytrzymałość na obciążenia dynamiczne. Konstrukcja wsparta na siedmiu siatkobetonowych pływakach, zapewniających nośność całego pomostu. Pływaki siatkobetonowe wykonane z betonu Kl.C35/45 wypełnione styropianem o gęstości 18kg/m3 o parametrze hydrofobowości (zgodnie z PN–EN 13163) ≤ 3,5%. Pomost zakotwiony zostanie do dna za pomocą sześciu pali kotwicznych z rury  60,3mm i dł.1,5m ocynkowanych ogniowo i zakończonych żeliwnym świdrem, wkręcanych całkowicie w dno. Pale kotwiczne połączone zostaną z konstrukcją nośną pomostu za pomocą ocynkowanych ogniowo stalowych łańcuchów kotwicznych 16 o maksymalnej sile zrywania 12,5t.

Pokład pomostu wykonany z ryflowanych desek sosnowych o wym. 34x120mm przymocowanych do podłużnych drewnianych belek nośnych o wym. 75x200mm gwoździami pierścieniowymi ocynkowanymi ogniowo. Pokład pomostu wyposażony po obwodzie w listwę odbijaczową o wym. 34/90. Klasa konstrukcyjna drewna KS-klasa średnia, klasa wytrzymałości drewna C24, drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo w IV klasie impregnacji, klasa ognioodporności drewna i wydzielania dymu: Cf1 s1.

Pomost wyposażony zostanie po obwodzie w relingi linowe ze słupkami ze stali kwasoodpornej. Dodatkowe wyposażenie pomostu:

- drabinka kąpielowa 6 stopniowa ocynkowana ogniowo	–   1szt.

- knagi cumownicze ocynkowane ogniowo

do cumowania kajaków i rowerów wodnych			– 10szt.

- stanowisko ratownicze z daszkiem ocynk.			–   1szt.

- tablica informacyjna						–   1szt.

- tablica „zakaz skoków do wody”					–   1szt.

3\ Platforma widokowa o wym. 5,00x5,00m -

konstrukcja nośna platformy to rama stalowa kratownicowa wykonana z zespawanych ze sobą kształtowników stalowych zimnogiętych ocynkowanych ogniowo. Konstrukcja wsparta na czterech siatkobetonowych pływakach. Pływaki siatkobetonowe wykonane z betonu Kl.C35/45 wypełnione styropianem o gęstości 18kg/m3 o parametrze hydrofobowości (zgodnie z PN–EN 13163) ≤ 3,5%. Platforma zakotwiona zostanie do dna czterema martwymi kotwicami, o ciężarze 1200kg każda, całkowicie zagłębionymi w dnie oraz za pomocą dwóch pali kotwicznych z rury  60,3mm i dł.1,5m ocynkowanych ogniowo i zakończonych żeliwnym świdrem, wkręcanych całkowicie w dno. Martwe kotwice oraz pale kotwiczne połączone zostaną z konstrukcją nośną platformy za pomocą ocynkowanych ogniowo stalowych łańcuchów kotwicznych 16 o maksymalnej sile zrywania 12,5t.

Pokład platformy wykonany z ryflowanych desek sosnowych o wym. 34x120mm przymocowanych do podłużnych drewnianych belek nośnych o wym. 75x200mm gwoździami pierścieniowymi ocynkowanymi ogniowo. Pokład platformy wyposażony po obwodzie w listwę odbijaczową o wym. 34/90. Klasa konstrukcyjna drewna KS-klasa średnia, klasa wytrzymałości drewna C24, drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo w IV klasie impregnacji, klasa ognioodporności drewna i wydzielania dymu: Cf1 s1.

5.2. Położenie za pomocą współrzędnych:

| L.P. | Opis urządzenia wodnego | Miejscowość | Obręb | Nr działki | Współrzędne geodezyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekreacyjny pomost pływający | Sława | 0001 Sława | 632/21 632/22 | X = 5750163.899 ; Y = 5572547.006 X = 5750159.644 ; Y = 5572544.380 X = 5750159.172 ; Y = 5572545.146 X = 5750124.284 ; Y = 5572523.608 X = 5750123.759 ; Y = 5572524.459 X = 5750119.504 ; Y = 5572521.833 X = 5750122.131 ; Y = 5572517.578 X = 5750126.385 ; Y = 5572520.205 X = 5750125.860 ; Y = 5572521.056 X = 5750160.748 ; Y = 5572542.593 X = 5750160.275 ; Y = 5572543.359 X = 5750164.529 ; Y = 5572545.985 |

6. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym:

Zgodnie z ustawą Prawo wodne Jezioro Sławskie kwalifikuje się do śródlądowych powierzchniowych wód płynących stanowiących własność Skarbu Państwa.

Maksymalny poziom lustra wody stabilizuje się na rzędnej 57,30m n.p.m.

Jezioro Sławskie jest największym jeziorem rynnowym (polodowcowym) w województwie lubuskim. Powierzchnia jeziora wynosi 817 ha, przy względnie małej głębokości średniej 5,20 m i maksymalnej 12,30m , a powierzchnia zlewni w przekroju ilościowym wynosi 208 km2. Jezioro położone jest w zlewni rzeki Obrzycy, prawostronnego dopływu Odry. Jezioro jest wykorzystywane do celów gospodarczych, a w okresach letnich – głównie do celów rekreacyjnych i sportowych.

Na jeziorze występują wyspy o łącznej powierzchni 10,6 ha. Jezioro zasilane jest przez strugę Czernicę z południowego-wschodu i strugę Cienicę z południowego-zachodu, a także przez kilka mniejszych cieków. Z jeziora bierze swój początek rzeka Obrzyca odpływająca w kierunku północnym.

Jezioro Sławskie wraz z rzeką Obrzycą stanowi początek malowniczego Lubuskiego Szlaku Wodnego, który jest bardzo chętnie odwiedzany przez kajakarzy.

Duża powierzchnia jeziora, urozmaicona linia brzegowa, sporo miejsc przystankowych i wyspy, na które można dopłynąć, stanowią dla kajakarzy i żeglarzy dodatkową atrakcję. Jezioro Sławskie jest zbiornikiem eutroficznym. Na jego dnie zalega duża ilość materii organicznej. Pod względem fizyko – chemicznym wody jeziora zalicza się do II klasy czystości, natomiast pod względem bakteriologicznym do III klasy czystości.

Zbiornik należy do typu sandaczowego. Żyje tutaj wiele gatunków ryb m.in.: leszcz, płoć, karp, okoń, sandacz, szczupak, węgorz, amur, tołpyga, sum, wzdręga i lin. Niektóre gatunki upodobały sobie pewne obszary jeziora i tak np.: sum, lin oraz leszcz, w największym zagęszczeniu występują w Zatoce Miejskiej, węgorz w Zatoce Lubiatowskiej, amur w Zatoce Radzyńskiej, natomiast sandacz w Zatoce Krępińskiej.

7. Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym:

Nie dotyczy

8. Ustalenia wynikające z:

a)  planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza:

Warunki korzystania z wód regionu wodnego ustalone zostały w rozporządzeniu nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016r. (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego 2016.1597).

W rozporządzeniu określono szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód regionu wodnego Środkowej Odry wynikające z celów środowiskowych ustalonych w uchwale Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. ogłoszonej w Monitorze Polskim Nr 40 poz. 451 z dnia 27 maja 2011r.

Szczegółowe wymagania zgodnie z rozporządzeniem dla jednolitych części wód powierzchniowych są następujące:

a)	zachowanie przepływu nienaruszalnego (Qn), bezpośrednio poniżej korzystania z wód, nie mniejszego niż minimalna wartość wyznaczona w sposób zgodny z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia,

b)	zachowanie ciągłości morfologicznej dla elementów biotycznych w ciekach lub ich odcinkach:

–	szczególnie istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, przez spełnienie wymagań ciągłości morfologicznej odpowiadającej potrzebom gatunków ryb wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia,

–	istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, przez spełnienie wymagań ciągłości morfologicznej odpowiadającej potrzebom gatunków ryb wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia,

–	pozostałych cieków, przez spełnienie wymagań ciągłości morfologicznej odpowiadającej potrzebom gatunków ryb charakterystycznych dla danego typu wód, wrażliwych na zakłócenia ciągłości morfologicznej,

c)	zachowanie ciągłości morfologicznej dla elementów abiotycznych przy wykonywaniu nowych urządzeń wodnych mogących przyczynić się do trwałej degradacji koryta cieku,

d)	nieprzekraczanie wartości granicznych wskaźników jakości dla klasyfikacji stanu, powodujących przekwalifikowanie stanu jednolitych części wód do stanu gorszego.

Planowany rekreacyjny pomost pływający nie będzie miał żadnego wpływu na stan wód i realizację założonych celów środowiskowych.

Na podstawie Planu Gospodarowania Wodami Dorzecza Odry stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz.U.2016.1967), przedstawiono charakterystykę wód Jeziora Sławskiego.

| Charakterystyka |  |  |  |  |  |  | Opis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednolita część wód |  |  | Europejski kod JCWP |  |  | PLLW10002 |  |  |
| powierzchniowych (JCWP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokalizacja |  |  | Region Wodny |  |  | Region wodny Środkowej Odry |  |  |
|  |  |  | Obszar dorzecza - kod |  |  | 6000 |  |  |
|  |  |  | Obszar dorzecza - nazwa |  |  | Obszar dorzecza Odry |  |  |
| PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej |  |  |  |  |  | RZGW Wrocław |  |  |
| Ekoregion |  |  |  |  |  | Równiny Centralne (14) |  |  |
| Typ JCWP |  |  |  |  |  | Jeziora o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, niestratyfikowane (3b) |  |  |
| Status |  |  |  |  |  | Naturalna część wód |  |  |
| Ocena stanu ilościowego i chemicznego |  |  |  |  |  | słaba |  |  |
| Ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych |  |  |  |  |  | zagrożona |  |  |

Dla jednolitej części wód powierzchniowych Sławskie (Sława) zostały ustalone odstępstwa czasowe ze względu na warunki niepozwalające na poprawę stanu wód. W związku z powyższym celem środowiskowym dla ww. jednolitej części wód jest osiągniecie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego do roku 2021 lub najpóźniej do 2027.

b)  planu zarządzania ryzykiem powodziowym:

Zgodnie z Dyrektywą 2007/60/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa), państwa członkowskie UE zostały zobligowane do sporządzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Środkowej Odry tworzy podstawy skutecznego zarządzania ryzykiem powodziowym, do czego obligują akty prawa Unii Europejskiej.

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w zlewni Odry (Przyodrze: na odcinku od Kanału Gliwickiego do ujścia Nysy Łużyckiej). Całkowita powierzchnia zlewni Przyodrza wynosi 7843,30 km2, co stanowi około 19,96 % regionu wodnego. W zlewni Odry najczęstsze są powodzie opadowe, których przyczyną są opady rozlewne obejmujące duży obszar. Rzadziej występują powodzie roztopowe, których przyczyną jest gwałtowne topnienie śniegu. Powodzie zatorowo – lodowe lub zatorowo – śryżowe występują w ograniczonym zakresie, np. w cofkach powodowanych przez spiętrzenia czy obecność filarów w korycie.

Karta zlewni Odry nie uwzględnia gminy Sława, gdyż nie zachodzi tam ryzyko powodziowe. Terenu, na którym planuje się przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie zaliczono również do obszaru problemowego w zlewni planistycznej. Poziom ryzyka określono jako niski.

Jednakże dla ograniczenia wzrostu ryzyka powodziowego należy pamiętać o:

- utrzymaniu oraz zwiększeniu istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie wodnym;

- wyeliminowaniu/unikaniu wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;

- określeniu warunków możliwego zagospodarowania obszarów chronionych obwałowaniami;

- minimalizacji istniejącego ryzyka powodziowego;

- ograniczeniu istniejącego zagrożenia powodziowego oraz wrażliwości obiektów i społeczności;

- poprawie systemu zarządzania ryzykiem powodziowym;

- doskonaleniu prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych oraz skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych;

- wdrożeniu i doskonaleniu skuteczności analiz popowodziowych;

- budowie instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe;

- budowie programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł zagrożenia i ryzyka powodziowego;

Na terenie Gminy Sława nie występują tereny zagrożone powodzią. Przepływające rzeki nie stanowią zagrożenia powodziowego. Możliwe są jedynie lokalne podtopienia związane z intensywnymi opadami deszczu lub gwałtownie przebiegającym topnieniem śniegu. Rolę odbiorników nadmiaru wody na terenach użytków rolnych pełnią naturalne cieki wodne i urządzenia melioracji szczegółowej. Łączna długość rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Sława wynosi 164,16 km, natomiast powierzchnia wszystkich rowów wynosi 695,701m2. Utrzymaniem i konserwacją naturalnych cieków i zbiorników wodnych na omawianym obszarze zajmuje Nadzór Wodny w Sławie, natomiast urządzenia melioracji szczegółowej należą do Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie. Naturalnym zbiornikiem retencyjnym jest Jezioro Sławskie oraz sztuczny zbiornik retencyjny o pow. 80 ha i pojemności 4,5 tyś. m3 zlokalizowany na rzece Czernica.

Teren objęty wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne nie znajduje się w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, wyznaczonego w oparciu o przepływ o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 100 lat.

c)  planu przeciwdziałania skutkom suszy:

Przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych należy do zadań dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym zawiera:

1. Analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych.

2. Propozycję budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych.

3. Propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz

zmian naturalnej i sztucznej retencji.

4. Katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Obwieszczeniem z dnia 10 listopada 2017r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu poinformował o przygotowaniu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy, Orlicy i Morawy” w ramach zadania „Przeprowadzenie aktualizacji dla zadania pn.: projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze działania RZGW we Wrocławiu wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Jak wynika z w/w dokumentu w regionie wodnym Środkowej Odry bardzo wysokie zagrożenie wystąpieniem wszystkich czterech rodzajów suszy zidentyfikowano na 14% tego obszaru. Wysokie i znaczne zagrożenie zajmuje odpowiednio 35% i 37%, natomiast tereny, na których nie zidentyfikowano zagrożenia żadnym typem suszy w klasie III lub IV stanowią zaledwie 2% powierzchni regionu wodnego Środkowej Odry. Obszary wysoko i bardzo wysoko zagrożone suszą położone są głównie w północnej i centralnej części regionu, z zauważalną koncentracją także po stronie północno-zachodniej i południowej. Największe zgrupowanie obszarów znacznie i umiarkowanie zagrożonych znajduje się natomiast na zachodzie oraz wschodzie regionu. W części południowo-wschodniej położona jest większość obszarów, na których nie stwierdzono III lub IV klasy zagrożenia żadnym z analizowanych typów suszy.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie ma żadnego wpływu na warunki hydrologiczne na obszarze gminy Sława.

d) programu ochrony wód morskich, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym:

nie dotyczy

9. Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych:

a\ wody powierzchniowe:

Teren, na którym wykonane zostanie urządzenie wodne w postaci rekreacyjnego pomostu pływającego pod względem morfologicznym znajduje się na Pojezierzu Sławskim (nr 315.81 wg podziału J. Kondrackiego), które jest efektem deglacjacji lądolodu Wisły, glacifazy leszczyńskiej w maksymalnym jej zasięgu.

W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia Jeziora Sławskiego, które z kolei położone jest w zlewni Obrzycy, która z jeziora wypływa i wpada do Odry powyżej Cigacic.

Budowa projektowanego urządzenia wodnego oraz jego eksploatacja nie będzie ujemnie oddziaływać na stan wód powierzchniowych. Przy zachowaniu należytej troski o środowisko podczas wykonania urządzenia wodnego nie wystąpi możliwość potencjalnego zagrożenia dla wód jeziora. Impregnacja ciśnieniowa elementów drewnianych środkami chemicznymi poszycia pomostu oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych przeprowadzone zostaną przez producenta w warunkach warsztatowych poza terenem inwestycji tak, aby potencjalne zagrożenia podczas wykonywania prac ograniczyć do minimum. W trakcie realizacji, nie przewiduje się wprowadzania szkodliwych substancji do środowiska, nie będą powstawały też odpady poza standardowymi odpadami budowlanymi generowanymi przez proces budowy, które będą zagospodarowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wszystkie wytworzone odpady będą, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, selektywnie zbierane, a następnie przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Podczas eksploatacji pomost będzie obiektem całkowicie neutralnym dla wód powierzchniowych.

Korzystanie z wód powierzchniowych w ramach wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego nie zagrozi osiągnięciu celów środowiskowych, jakie zostały wyznaczone dla przedmiotowych jednolitych części wód powierzchniowych.

b\ wody podziemne: projektowany pomost nie będzie miał żadnego wpływu na wody podziemne

| Charakterystyka |  |  |  |  |  |  | Opis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednolita część wód |  |  | Europejski kod JCWPd |  |  | PLGW631071 |  |  |
| podziemnych (JCWPd) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokalizacja |  |  | Region Wodny |  |  | Region wodny Środkowej Odry |  |  |
|  |  |  | Obszar dorzecza - kod |  |  | 6000 |  |  |
|  |  |  | Obszar dorzecza - nazwa |  |  | Obszar dorzecza Odry |  |  |
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej |  |  |  |  |  | RZGW Wrocław |  |  |
| Ekoregion |  |  |  |  |  | Równiny Centralne (14) |  |  |
| Ocena stanu ilościowego i chemicznego |  |  |  |  |  | dobra |  |  |
| Ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych |  |  |  |  |  | niezagrożona |  |  |

Zgodnie z planem gospodarowania wodami dorzecza Odry celem środowiskowym dla wód podziemnych jest osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego.

W rejonie lokalizacji pomostu rozpoznano dwa poziomy wodonośne czwartorzędowy i trzeciorzędowy.

Poziom czwartorzędowy składa się z dwóch warstw wodonośnych rozdzielonych poziomem glin zwałowych. Górna warstwa wodonośna czwartorzędu reprezentowana jest głównie przez piaski grube i pospółki. Zalega ona bezpośrednio pod powierzchnią terenu do średniej głębokości ok. 10,0 m p.p.t.

Zwierciadło wody ma charakter swobodny i stabilizuje się na głębokości ok. 3,30 – 3,50 m p.p.t. Średni współczynnik filtracji osadów wg badań laboratoryjnych wynosi k= 0,408 m/s. Dolna warstwa wodonośna czwartorzędu występuje na głębokościach poniżej 20,0m p.p.t.  Budują ją głównie piaski drobne. Ich współczynnik filtracji k= 0,0001 m/s. Zwierciadło wody ma charakter napięty i stabilizuje się na poziomie lustra wody warstwy pierwszej lub nieco poniżej. Świadczy to o pewnej więzi hydraulicznej obu warstw czwartorzędu.

Z poziomu trzeciorzędowego została rozpoznana obecnie tylko jedna warstwa wodonośna zalegająca na rzędnych ok. 62,0 – 75,0 m n.p.m. Budują ją piaski drobne i pylaste. Zwierciadło wody ma charakter napięty i stabilizuje się na poziomie ok. 9,0 – 10,0 m p.p.t.

Omawiany teren występuje poza Głównymi Zbiornikami Wód podziemnych oraz obszarami ochrony tych wód.

10. Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania:

10.1. Rozruch:

Pomost zostanie oddany do użytkowania po przyjęciu bez zastrzeżeń, przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wschowie, zawiadomienia o bezusterkowym zakończeniu robót budowlanych.

10.2. Zatrzymanie działalności:

Nie przewiduje się likwidacji pomostu.

10.3. Awarie:

Pomosty pływające praktycznie nie są narażone na wystąpienie awarii. Mogą ją spowodować wyłącznie nieprzewidziane ekstremalne zdarzenia meteorologiczne itp.

W razie wystąpienia awarii należy zabezpieczyć miejsce wystąpienia awarii przed dostępem niepowołanych osób, dokonać oceny stanu technicznego i niezwłocznie przystąpić do usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 48h.

11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Jezioro Sławskie znajduje się na obszarze Natura 2000 pod nazwą Pojezierze Sławskie oraz na  obszarze chronionego krajobrazu pod nazwą Pojezierze Sławsko – Przemęckie.

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. na podstawie ustawy o ochronie przyrody wyznaczony został obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazwą Pojezierze Sławskie (kod obszaru PLB300011), obejmujący obszar 39144,8 ha, w tym 17260,7 ha położone w województwie lubuskim na terenie gmin Sława (11381,2 ha), Wschowa (3615,5 ha), Kolsko (493,4 ha) i Nowa Sól – gmina wiejska (1770,6ha), oraz 21884,1 ha położone w województwie wielkopolskim na terenie gmin Święciechowa (228,9 ha), Wijewo (6180,6 ha), Śmigiel (45,7 ha), Włoszakowice (6882,4 ha) i Przemęt (8546,5ha). Pojezierze Sławskie stanowi polodowcowy krajobraz leżący na wysokości średnio 60 m n.p.m.

Powierzchnia pojezierza wynosi 39144,8 ha, z tego:

- jeziora – 6% powierzchni,

- pola uprawne – 54% powierzchni,

- duże kompleksy leśne – 40% powierzchni.

Pojezierze należy do zlewni Obry i Obrzycy. Jeziora są płytkie (od 1,9 do 8,8 m) i silnie zeutrofizowane.

Największe jeziora to:

- Jezioro Sławskie – 817 ha

- Jezioro Dominickie – 344 ha

- Jezioro Przemęckie – 240 ha

- Jezioro Wieleńskie – 220 ha

Wzdłuż kanałów, grobli i rowów melioracyjnych istnieją zadrzewienia wierzbowo-topolowe i olchowe. Zagłębienia porośnięte są wilgotnymi łąkami z dominacją szuwaru turzycowego. Na łąkach i pastwiskach występują interesujące gatunki roślin, m.in. halofity (słonorośla) wraz z najbogatszą w kraju populacją selerów błotnych.

Na terenie ostoi występuje 21 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz niewymienionych w Dyrektywie – 15 gatunków ptaków migrujących i 3 gatunki ptaków cennych i zagrożonych. Obszar zaliczony został do ostoi ptasich o randze krajowej (Przemęcki Park Krajobrazowy – K42). Jest szczególnie istotny dla wyprowadzających tu lęgi populacji: bąka, bączka, podróżniczka, gęsi gęgawy, czapli siwej (22-50 par). W ostoi występują: 1 gatunek ssaka, 2 gatunki bezkręgowców,       1 gatunek roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, a także inne ważne gatunki, niewymienione w Dyrektywie: ssaki – 1 gatunek, gady – 4 gatunki, ryby – 2 gatunki, bezkręgowce – 1 gatunek, rośliny – 28 gatunków. Znaczną powierzchnię obszaru zajmuje 19 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

Gatunki, których dotyczy Artykuł 4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG i gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

A021 Botaurus stellaris- Bąk

A022 Ixobrychus minutes - Bączek

A031 Ciconia ciconia - Bocian biały

A073 Milvus migrans - Kania czarna

A074 Milvus milvus - Kania ruda (k. rdzawa)

A075 Haliaeetus albicilla - Orzeł bielik

A081 Circus aeruginosus - Błotniak stawowy

A119 Porzana porzana - Kropiatka

A120 Porzana parva - Zielonka (kureczka zielonka)

A122 Crex crex - Derkacz

A127 Grus grus - żuraw

A197 Chlidonias niger – Rybitwa czarna

A224 Caprimulgus europaeus - Lelek (lelek kozodój)

A229 Alcedo atthis - Zimorodek

A236 Dryocopus martius - Dzięcioł czarny

A238 Dendrocopos medius - Dzięcioł średni

A246 Lullula arborea - Lerka (Skowronek borowy)

A255 Anthus campestris - Świergotek polny

A272 Luscinia svecica - Podróżniczek

A307 Sylvia nisoria – Jarzębatka

A320 Ficedula parva - Muchołówka mała

A338 Lanius collurio - Gąsiorek (Dzierzba gąsiorek)

A379 Emberiza hortulana - Ortolan (Trznadel ortolan)

Regularnie występujące Ptaki Migrujące niewymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady79/409/EWG

A004 Tachybaptus ruficollis - Perkozek

A005 Podiceps cristatus - Perkoz dwuczuby

A008 Podiceps nigricollis - Perkoz zausznik

A036 Cygnus olor - Łabędź niemy

A043 Anser anser – Gęś gęgawa

A052 Anas crecca - Cyraneczka

A055 Anas querquedula - Cyranka

A059 Aythya ferina - Głowienka

A118 Rallus aquaticus - Chruściel

A123 Gallinula chloropus - Kokoszka

A125 Fulica atra - Łyska

A199 Uria aalge - Nurzyk podbielały

A235 Picus viridis - Dzięcioł zielony

Obszar Natura 2000 „Pojezierze Sławskie” leży na Pojezierzu Sławskim i stanowi mozaikę jezior (około 6 % powierzchni), wyspowo położonych pól uprawnych (54 %) i dużych kompleksów leśnych (40 %). Występuje duże bogactwo form rzeźby polodowcowej. Jeziora są płytkie (od 1,9 do 8,8 m) i silnie zeutrofizowane. Największe z nich to rynnowe: Jez. Dominickie (344 ha), Jez. Przemęckie (240 ha) i Jez. Wieleńskie (220 ha). Rzeki i kanały odwadniające należą do systemu wodnego Obry. Pierwotne wielogatunkowe lasy liściaste i mieszane zostały zastąpione lasami sosnowymi. Szczególnie charakterystycznym zbiorowiskiem leśnym są acidofilne dąbrowy, natomiast dominującym typem siedliskowym lasów jest bór mieszany świeży i bór świeży. Tereny rolnicze to pola urozmaicone licznymi zadrzewieniami kępowymi. Obniżenia terenowe zajmują wilgotne, żyzne łąki z dominacją szuwaru turzycowego. Wzdłuż kanałów, grobli i rowów melioracyjnych występują zadrzewienia wierzbowo-topolowe i olchowe.

Potencjalnym zagrożeniem dla obszaru są różne formy rekreacji i aktywności turystycznej, o ile nie będą odpowiednio stale kontrolowane. Niebezpieczeństwo stanowić będzie nielegalne wypalanie trzcin i postępująca eutrofizacja jezior. Potencjalnym zagrożeniem może być również ewentualna intensywna eksploatacja złóż gazu ziemnego.

Na obszarze obowiązuje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011 z dnia 14 stycznia 2014r. (DZ. Urzędowy woj. lubuskiego 2014.201) na podstawie, którego wprowadzono następujące cele działań ochronnych:

| Lp. | Przedmioty ochrony | Cele działań ochronnych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bąk Botaurus stellaris A021 | Utrzymanie właściwego stanu ochrony. |
| 2. | Bączek Ixobrychus minutus A022 | Utrzymanie właściwego stanu ochrony. |
| 3. | Kania ruda Milvus milvus A074 | Rozpoznanie liczebności populacji i stanu siedlisk gatunku. |
| 4. | Podróżniczek Luscinia svecica A272 | Rozpoznanie liczebności populacji i stanu siedlisk gatunku. |
| 5. | Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus A008 | Utrzymanie właściwego stanu ochrony. |
| 6. | Gęgawa Anser anser A043 | Utrzymanie właściwego stanu ochrony. |
| 7. | Krakwa Anas strepera A051 | Utrzymanie właściwego stanu ochrony. |
| 8. | Gągoł Bucephala clangula A067 | Utrzymanie właściwego stanu ochrony. |
| 9. | Trzciniak Acrocephalus arundinaceus A298 | Utrzymanie właściwego stanu ochrony. |
| 10. | Wąsatka Panurus biarmicus A323 | Utrzymanie właściwego stanu ochrony. |

Zaplanowane na Jeziorze Sławskim wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na siedliska gatunków, dla których obszar Natura 2000 „Pojezierze Sławskie” został utworzony. Nie wpłynie na pogorszenie stanu oraz funkcji tych gatunków. Dotyczy to zarówno wpływu na liczebność populacji gatunków chronionych, jak również ich kontaktu z sąsiednimi populacjami.

Uchwałą nr XXIII/293/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. wyznaczony został obszar chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko – Przemęckie”.

Na terenie obszaru chronionego krajobrazu zakazuje się:

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

- budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;

- budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 85 m od linii brzegowej Jeziora Tarnowskiego Małego i Jeziora Tarnowskiego Dużego, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

Planowana inwestycja nie będzie naruszać obowiązujących na przedmiotowym obszarze zakazów.

12. Przewidywany okres prowadzenia działalności:

Nie dotyczy.

Zgodnie z art.400 ust.6 ustawy Prawo wodne obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

13. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych:

Niniejsza dokumentacja stanowi wniosek skierowany przez Gminę Sława, ul. H. Pobożnego 10, 67-410 Sława, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim w obrębie geodezyjnym Sława  na dz. nr ew. 632/21 i 632/22..

Wymóg posiadania pozwolenia wodnoprawnego wynika z przepisów ustawy Prawo wodne.

Zaplanowano wykonanie urządzenia wodnego – rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim w rejonie lokalizacji publicznej plaży miejskiej na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w celu stworzenia ogólnodostępnego atrakcyjnego punktu widokowego. Pomost umożliwiał będzie również cumowanie niewielkich jednostek pływających jak kajaki, łódki wiosłowe, rowery wodne itp. , a także służył będzie do uprawiania amatorskiego wędkarstwa.

Planuje się wykonanie pomostu pływającego w kształcie litery T złożonego z trzech połączonych ze sobą elementów o łącznej długości 51,0m. Pomost składał się będzie z trapu dojściowego długości 5,0m i szer. 1,20m oraz segmentu stanowiącego odcinek prosty długości 41,0m i szer.3,00m i platformy widokowej o wym. 5,0x5,0m.

Konstrukcję nośną pomostu stanowi rama stalowa wykonana z zespawanych ze sobą kształtowników stalowych, zapewniających jej sztywność oraz wysoką wytrzymałość na obciążenia dynamiczne. Rama nośna pomostu oparta jest na siatkobetonowych wypełnionych styropianem pływakach, zapewniających utrzymanie pomostu na powierzchni wody. Pomost zakotwiony będzie do dna jeziora za pomocą pali stalowych wbitych całkowicie w dno w taki sposób, że górny koniec każdego pala znajduje się na głębokości 30cm poniżej dna jeziora. Pomost przymocowany będzie do pali kotwiących za pomocą stalowych łańcuchów. Pokład pomostu wykonany jest ze struganych i rowkowanych desek sosnowych przymocowanych do stalowej konstrukcji nośnej i wyposażony w balustradę ze słupków stalowych spiętych linami oraz uchwyty do cumowania łódek, kajaków i rowerów wodnych. Na pomost prowadzić będzie trap stalowy dojściowy oparty od strony lądu na nawierzchni istniejącej promenady.

Działki nr ew. 632/21 i 632/22 pokryte wodami Jeziora Sławskiego stanowią własność Skarbu Państwa w imieniu, którego prawa właścicielskie sprawuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Jezioro Sławskie wchodzi w skład obwodu   rybackiego ustanowionego przez  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki Wodnej  we  Wrocławiu.

Uprawnionym do rybactwa na jeziorze jest Gospodarstwo Rybackie Sława Sp. z o.o.

Pomost  nie  będzie  ograniczał uprawnionemu  do  rybactwa  użytkowania  rybackiego  jeziora.  Ponadto  pomost  będzie budowlą powszechnie dostępną i nie będzie naruszał prawa do powszechnego korzystania z wód.

Planowany rekreacyjny pomost pływający nie będzie miał żadnego wpływu na stan wód Jeziora Sławskiego i realizację założonych celów środowiskowych.

Przy zachowaniu należytej troski o środowisko podczas wykonania urządzenia wodnego nie wystąpi możliwość potencjalnego zagrożenia dla wód jeziora. W trakcie montażu pomostu nie przewiduje się powstawania odpadów. Wszystkie wytworzone odpady będą, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, selektywnie zbierane, a następnie przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Podczas eksploatacji pomost będzie obiektem całkowicie neutralnym dla wód powierzchniowych.

Jezioro Sławskie znajduje w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazwą „Pojezierze Sławskie” , a także na obszarze chronionego krajobrazu pod nazwą Pojezierze Sławsko-Przemęckie. Planowana inwestycja nie będzie miała żadnego niekorzystnego wpływu na siedliska gatunków, dla których obszar Natura 2000 „Pojezierze Sławskie” został utworzony i nie wpłynie na pogorszenie stanu oraz funkcji tych gatunków. Dotyczy to zarówno wpływu na liczebność populacji gatunków chronionych, jak również ich kontaktu z sąsiednimi populacjami. Planowana inwestycja nie będzie również naruszać zakazów obowiązujących na obszarze chronionego krajobrazu.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPERATU

Rys. nr 1    Plan urządzeń wodnych naniesiony na mapę sytuacyjno –

wysokościową terenu

Rys. nr 2    Pomost pływający rzuty i przekroje

Załączniki

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenów położonych w obrębie miasta Sława uchwalonego uchwałą

nr LV/370/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 października 2010r.