### Załącznik nr 1

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia do części 1 postepowania.

### Dostawa 1 szt. zamiatarki samojezdnej na potrzeby MZDW RD Wołomin-Nowy Dwór Maz.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne i eksploatacyjne |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowa rok prod. 2023/2024 |  |
| 2. | Podwozie przegubowe, czterokołowe, sterowane hydraulicznie |  |
| 3. | Napęd hydrostatyczny ze stałym napędem na wszystkie koła |  |
| 4. | DMC do 2500 kg |  |
| 5. | Silnik napędowy wysokoprężny o mocy minimalnej 25 kW |  |
| 6. | Klasa emisji spalin min. Stage 5 |  |
| 7. | Wymiary nośnika z koszem i szczotkami zamiatającymi: maks. dł. 4000 mm, maks. szer. 1100 mm, maks. wys. ze światłem ostrzegawczym. 2300 mm |  |
| 8. | Prędkość robocza w trybie transportowym, min. 20 km/h |  |
| 9. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 35 l |  |
| 10. | Hamulce hydrostatyczne |  |
| 11. | Hamulec postojowy mechaniczny |  |
| 12. | Poziom hałasu wewnątrz kabiny nie przekraczający 74 dB |  |
| 13. | Kabina operatora w pełni przeszklona, zamknięta z ogrzewaniem i klimatyzacją |  |
| 14. | Fotel operatora zawieszony z podłokietnikiem |  |
| 15. | Możliwość sterowania z kabiny operatora parametrami - włączanie/wyłączanie zespołu zamiatającego - sterowanie pracą zespołu zamiatającego - włączanie/wyłączanie wody - sterowanie pracą zespołu nawadniającego - sterowanie pracą kosza na śmieci - włączanie/wyłączanie silnika - włączanie/wyłączanie światła |  |
| 16. | Możliwość odczytu na pulpicie: - informacji o ilości paliwa - temperatury płynu chłodzącego silnika - czasu pracy |  |
| 17. | Hak do przyczepy |  |
| 18. | Wtyczka przyczepy |  |
| 19. | Lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego |  |
| 20. | Alarm cofania |  |
| 21. | Kosz na zanieczyszczenia o objętości min. 800 l z całkowicie otwierającą się pokrywą |  |
| 22. | Wysokość wywrotu kosza min. 1400 mm |  |
| 23. | Pojemność zbiornika na wodę min. 150 l |  |
| 24. | Szczotki przednie (2 szt.) każda automatycznie opuszczana z możliwością regulacji kąta pochylenia szczotek oraz automatyczną regulacją siły docisku za pomocą elementów sterujących w kabinie operatora, każda ze szczotek wyposażona we własną dyszę wodną |  |
| 25. | Szerokość robocza zamiatania 2 szczotek min. 1600 mm |  |
| 26. | Ssawa konstrukcyjnie chroniona przed kolizją |  |
| 27. | Zintegrowana myjka ciśnieniowa min. 120 bar, wąż min 8 m długości |  |
| 28. | Odkurzacz zewnętrzny długość min. 3,5 m, średnica min. 100 mm |  |
| 29. | Oznakowanie ostrzegawcze i parametry techniczne umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |
| 30. | Certyfikat CE zgodny z dyrektywą UE |  |
| 31. | Gwarancja min 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| 32. | Stały lub mobilny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie województwa mazowieckiego oraz zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres 5 lat od daty zakończenia produkcji zamiatarek. |  |

DODATKOWE WYMAGANIA

- Zamawiający zastrzega by oferowane urządzenia nie były prototypami.

- Zamawiający wymaga, aby Sprzedający wraz ze sprzętem przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi wraz z katalogiem części dla osprzętu w języku polskim i części składowych wchodzących w skład wyposażenia.

- Zamawiający wymaga, aby Sprzedający zapewnił szkolnie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi sprzętu dla pracowników obsługujących w/w sprzęt w siedzibie właściwej dla Zamawiającego i w uzgodnionym terminie, jednak nie później niż 10 dni 
od dostarczenia sprzętu.

- Dostawca dostarczy zamiatarkę na swój koszt do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin