SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa obiektu:			REMONT OGRODZENIA W KOMPLEKSIE 2966
					M. LESZNO

Temat opracowania:		SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

Adres obiektu:			64-100 LESZNO, UL. SIENKIEWICZA 2

Inwestor:				 JW 1156, 61-325 POZNAŃ, UL. SILNIKI 1,

Autor specyfikacji			: Mariusz Berlik

Poznań,  SIERPIEŃ  2024 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa nadania zamówieniu przez zamawiającego.

Zamawiający: JW 1156, 61-325 Poznań, ul. Silniki 1,

Adres inwestycji: 64-100 Leszno ul. Sienkiewicza 2

Ogrodzenie zewnętrzne kompleksu 2966  – część ogrodzenia wykonana z elementów prefabrykowanych betonowych, druga część murowana z cegły.

Kompleks jest użytkowany, dlatego należy właściwie zabezpieczyć i wygrodzić część,
w której będą wykonywane roboty budowlane. Roboty należy prowadzić tak aby zapewnić ciągłość ogrodzenia uniemożliwiając wejście na obiekt osób postronnych.

  - Przedmiot i zakres robót.

Zakres robót jaką przewiduje Inwestor do wykonania tj.:

Remont ogrodzenia zewnętrznego z zakresu robót budowlanych.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe poprzedzające roboty podstawowe:

Inwestor  nie  przewiduje .

  - Informacja o terenie budowy.

Termin przekazania placu budowy zostanie określony w umowie na wykonanie robót wraz z informacją o terenie.

# Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

# Ekipy Wykonawcy będą mogły przebywać w miejscu wykonywania robót przez wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót i niedziel w godzinach od 700 – 1530 , natomiast w piątek od 700 – 1300  po dokonaniu stosownych uzgodnień z Szefem Ochrony JW. i pozyskaniu przepustek dla pracowników.

Przekazanie placu budowy nastąpi osobnym protokółem gdzie zostaną określone zasady podłączenia do poszczególnych instalacji.

Organizacja robót będzie na bieżąco korygowana z inspektorem i  użytkownikiem  z uwagi na specyficzny charakter robót. Roboty będą odbywały  się  przy  czynnym  kompleksie.

1.6. Zabezpieczenie interesów  osób  trzecich.

Należy przestrzegać ogólne warunki w zakresie ochrony własności publicznej i prywatnej.

1.7. Ochrona środowiska.

Zagrożenia nie występują.

Odpady powstałe z demontażu  należy gromadzić  w wyznaczonym miejscu wskazanym przez  Inwestora lub  Użytkownika .

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane nie jest konieczne opracowanie planu zabezpieczenia i ochrony zdrowia „plan  bioz”.

Podczas robót konserwacyjnych szczególnie robót demontażowych należy zachować szczególne warunki  bhp. i  p.poż .

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Na pomieszczenie magazynowe na materiały zostanie wydzielone jedno z pomieszczeń w budynku wyznaczonym przez użytkownika. Pomieszczenie to należy utrzymywać w należytej czystości, a po zakończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego.

Kompleks jest użytkowany, dlatego należy właściwie zabezpieczyć i wygrodzić część,
 w której będą wykonywane roboty budowlane. Roboty należy prowadzić tak aby        zapewnić ciągłość ogrodzenia uniemożliwiając wejście na obiekt osób postronnych.

1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni.

Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru każdą dostawę materiałów na budowę.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych i dopuszczone do obrotu powszechnego, a także z wymogami określonymi w kosztorysie ślepym i przedmiarze robót.

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów w wyznaczonym pomieszczeniu. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych oraz kradzieży.

  - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

# Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiały lub instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo Budowlane oraz szczegółowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania     informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów, a także o aprobatach     technicznych lub certyfikatach zgodności .

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Inwestor nie przewiduje zastosowania materiałów zamiennych. Należy zastosować materiały przewidziane w kosztorysie ślepym i przedmiarze robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ORAZ MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT.

Wykonawca przystępujący do realizacji zadania powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi do:

-  do  prowadzenia  robót  budowlanych:

a) murarskich

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

Materiały budowlane, materiały pomocnicze mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.

6.1.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie wykonania robót zgodnie z kosztorysem ofertowym,

6.2. Dokumentacja budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

7. WYKONANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z kosztorysem ofertowym i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach.

7.2. Zasady określenia ilości robót.

Jednostką obmiarową jest szt. /sztuka/, m /metr/, m2 /metr kwadr./, m3 / metr sześcienny/, kpl./komplet/, t /tona/

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorów.

Występują następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

8.2. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na odbiorze końcowym n/w dokumentów:

- protokół rozliczenia materiałów z demontażu,

- aprobaty techniczne i certyfikaty,

- kartę przekazania odpadu,

- kosztorys powykonawczy uproszczony wraz z księgą obmiarów.

9. ROZLICZENIE ROBÓT.

Rozliczeniu obejmują roboty budowlane objęte zawartą umową o wykonanie robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

  - Dokumentacja kosztorysowa.

Wykonawca robót otrzymuje:

1 egz. Kosztorysu ślepego i przedmiaru robót

1 egz. Specyfikacji Technicznej

1 egz. Opis robót

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Roboty budowlane wykonać zgodnie z  „Warunkami Technicznymi Wykonania                        i Odbioru Robót Bud – Mont część II” oraz bph i ppoż.

Opracował :

Mariusz Berlik