#### Opis przedmiotu zamówienia

postępowania nr BZP.271.1.39.2023

„Przebudowa dróg wewnętrznych w kwartale ulic

J. Dąbrowskiego, J. Bema, J. Piłsudskiego i Piastowskiej”

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku nr 2.3 do umowy.

Główny kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków;

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę dróg wewnętrznych w kwartale ulic J. Dąbrowskiego, J. Bema, J. Piłsudskiego i Piastowskiej. Drogę zaprojektowano wokoło budynku, na przedłużeniu wjazdu od ulicy Dąbrowskiego do ul. Bema. Odgałęzienie boczne stanowi odcinek usytuowany między budynkiem garażu, budynkiem przychodni., będzie to droga wewnętrzna, o kategorii ruchu KR2.

Zakres projektu obejmuje budowę jezdni (o szerokości 4,5 m z poszerzeniem w miejscu gdzie umożliwiają to warunki terenowe) wraz z chodnikami (szer. min 2,0 m), zjazdami, miejscami postojowymi, oświetleniem, kanalizacją deszczową i terenami zieleni.

Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącym załącznik nr 6.4 do SIWZ zgodnie z wykazem „Wykaz dokumentacji projektowej”, opracowanej przez Biuro Projektów ABC ul. Armii Krajowej 12/103; PL-72600 Świnoujście; www.bpabc.pl; biuro@bpabc.pl

Zamówienie obejmuje:

a) roboty drogowe:

przedsięwzięcie obejmuje przebudowie dróg wewnętrznych w kwartale ulic J. Dąbrowskiego, J. Bema, J. Piłsudskiego i Piastowskiej w związku z realizacją budynku garażu wielopoziomowego z częścią usługową przy ulicy Dąbrowskiego w Świnoujściu.

Zakres projektu obejmuje:

- budowę jezdni z betonowej kostki brukowej,

- budowę chodników z betonowej kostki brukowej wraz z zjazdami do posesji,

- budowę oświetlenia ulicznego,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- zagospodarowanie terenu zielenią,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- rozbiórkę istniejących nawierzchni z płyt żelbetowych. – zgodnie z dokumentacją projektową.

Całość Inwestycji będzie realizowana w granicach działek ewidencyjnych o nr: 454, 455, 444/6, 453, 460, 456, 448/6, 709 obręb 0006 Świnoujście w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę.

b) odwodnienie terenu:

Odwodnienie projektowanych nawierzchni zaprojektowano do wpustów deszczowych oraz na nawierzchnie z pustymi przestrzeniami w północnej części działki. Wpusty i odprowadzenie wody deszczowej wg tomu PB przyłączy uzbrojenia sanitarnego. Szczegółowe rozwiązania zawarto w opracowaniu branżowym.

d) oświetlenie drogowe:

Zakres projektu obejmuje:

- zasilanie lamp oświetlenia ulicznego z istniejącego słupa oświetlenia ulicznego OS.1 ul. Bema,

- montaż słupów oświetleniowych,

- zabezpieczenie istniejących kabli zlokalizowanych w obszarze prowadzonej inwestycji rurami osłonowymi.

Każdorazowa ingerencja wykonawcy w istniejącą Miejską Sieć Oświetlenia Ulicznego (MSOU) miasta Świnoujście (załączenie, podłączenie, wyłączenie itp.) wymaga bezwzględnego powiadomienia i uzyskania zgody konserwatora MSOU,   tel. 91/ 32 79 564 (co najmniej na 2 dni przed zamierzonym rozpoczęciem robót), z którym należy również ustalić szczegóły techniczne przeprowadzenia ww. prac.

Docelowe załączenie pod napięcie z MSOU wybudowanego oświetlenia może się odbyć jedynie po przekazaniu konserwatorowi protokołów pomiarów elektrycznych, zwłaszcza szybkiego wyłączenia zasilania opraw i słupów, oraz akceptacji przez konserwatora treści w nich zawartych.

f) prace zieleniarskie:

Odtworzeniu po robotach instalacyjnych podlegać będzie rabata przy drodze dojazdowej. Wykonane zostaną nasadzenia krzewów:

1. Pecherznica kalinolistna 'Luteus'

2. Berberys Thunberga 'Green Carpet'.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy 
i dokumentacji  powykonawczej w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej (2 egz.)  na płycie  CD  lub innym nośniku, zawierającej komplet dokumentów wersji papierowej w tym dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót w formacie dwg. i pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej będą tożsame, włączając w to  wszystkie dokumenty i decyzje dotyczące obiektu,  instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem  a także deklaracje zgodności,  aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i wyroby i urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji powykonawczej oprócz mapy geodezyjnej powykonawczej zbiorczej mapy i szkice osobno dla każdej z branż.

Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadzenia prac zapewnić dojścia i dojazdy do posesji wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy.

Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w trakcie prowadzenia prac stworzenie tymczasowych dowiązań do istniejącej infrastruktury (zjazdy, skrzyżowań) oraz tymczasowych odtworzeń z materiału betonowego bądź asfaltowego.

W zakresie Wykonawcy jest także rozbiórka spaletowanie i wywiezienie materiałów nadających się do ponownego wykorzystania z terenu (transport na składowisko Zamawiającego przy ul. Karsiborskiej bądź inne miejsce wskazane przez Zamawiającego ( w obrębie 10 km) (z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem).

- Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć nawierzchnie podlegające rozbiórce bądź przebudowie w czasie wykonania niezbędnych prac montażowych i dowiązań do sąsiadujących terenów, do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami z właścicielem terenu.

- Wykonawca zobowiązany jest do oddania do zagospodarowania 
lub/i unieszkodliwienia powstałych odpadów.

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Do dokumentów odbiorowych Wykonawca dołączy oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego 
o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektów budowlanych w toku realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Zamawiający do wszystkich znaków towarowych, patentów i świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w przedmiocie opisu zamówienia dopisuje wyrazy „lub równoważne”.