Egzemplarz ….

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

REMONT Z PRZEBUDOWĄ DACHU I TERMOMODERNIZACJĄ PODDASZA BUDYNKU 1F

Obiekt: 					Budynek mieszkalny

Kategoria obiektu: 			XIII

Inwestor:				Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o.

ul. Janusza Korczaka 1; 58-400 Kamienna Góra

Adres inwestycji: 			ul. Janusza Korczaka 1 (Budynek 1F); dz. nr 10/6

jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Góra;

obręb 0008 Kamienna Góra

Projektował:

| Br. budowlana | mgr inż. Włodzimierz Wilk (proj. główny) upr. do proj. w specj. konstrukcyjno-budowlanej nr upr. 557/01/DUW, 2204/91/ JG |  |
| --- | --- | --- |
| Br. elektryczna | mrg inż. Mieczysław Nowak upr. do proj. w specj. Instalacji elektrycznych nr upr. 300/DOŚ/08 |  |
| Br. sanitarna | inż. GRZEGORZ SUŁKOWSKI; upr. budowlane do proj.bez ograniczeń w specj. instalacji i sieci sanitarnych Nr 591/01/DUW; |  |

Data opracowania: maj 2023 r.

SPIS TREŚCI	Nr strony

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O SPORZĄDZENIU PROJEKTU	3

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY	4

1.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:	4

2.	Zamierzony sposób użytkowania, program użytkowy obiektu budowlanego	4

3.	Układ przestrzenny i forma architektoniczna	4

4.	Parametry techniczno użytkowe (stan projektowany)	5

5.	Opinia geotechniczna	5

6.	Informacja dotycząca ilości lokali	6

7.	Informacja dotycząca liczby lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych.	6

8.	Informacja dotycząca zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne.	6

9.	Parametry techniczne obiektu, wpływ obiektu na środowisko	6

10.	Analiza technicznych i środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło	6

11.	Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń automatycznie regulujących temperaturę	6

12.	Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego	6

13.	Warunki ochrony przeciwpożarowej.	7

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Nr strony

Rys. 1 – Mapa sytuacyjna			                                                                                    1

Rys. 2 – Inwentaryzacja. Elewacja wschodnia                                          			2

Rys. 3 – Inwentaryzacja. Elewacja zachodnia						3

Rys. 4 – Inwentaryzacja. Elewacja północna                                                                                     4

Rys. 5 – Inwentaryzacja. Elewacja południowa    					              5

Rys. 6 – Inwentaryzacja. Rzut dachu							6

Rys. 7 – Inwentaryzacja. Rzut poddasza							7

Rys. 8 – Inwentaryzacja. Przekrój poprzeczny						8

Rys. 9– Stan projektowany. Elewacja wschodnia						9

Rys. 10 – Stan projektowany. Elewacja zachodnia						10

Rys. 11 – Stan projektowany. Elewacja północna				                            11,

Rys. 12 – Stan projektowany. Elewacja południowa                               				12

Rys. 13 – Stan projektowany. Rzut dachu						              13

Rys. 14–  Stan projektowany. Rzut poddasza	                                                                       14

Rys. 15 – Stan projektowany. Przekrój poprzeczny					 	15

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O SPORZĄDZENIU PROJEKTU

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

DLA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

REMONT Z PRZEBUDOWĄ DACHU I TERMOMODERNIZACJĄ PODDASZA BUDYNKU 1F

dz.nr 10/6

obręb 0008 Kamienna Góra

jedn. ewid. 020701_1 Kamienna Góra;

Na podstawie art. 34 ust. 3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.), oświadczam(y), że wyżej wymieniony projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Br. budowlana | mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. do proj. w specj. konstrukcyjno-budowlanej nr upr. 557/01/DUW, 2204/91/ JG |  |
| --- | --- | --- |
| Br. elektryczna | mrg inż. Mieczysław Nowak upr. do proj. w specj. Instalacji elektrycznych nr upr. 300/DOŚ/08 |  |
| Br. sanitarna | inż. GRZEGORZ SUŁKOWSKI; upr. budowlane do proj.bez ograniczeń w specj. instalacji i sieci sanitarnych Nr 591/01/DUW; |  |

- B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

Projekt opracowano wg stanu prawnego na maj 2023 roku. W opracowaniu uwzględniono obowiązujące przepisy techniczno – prawne.

- Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny.

Kategoria obiektu – XIII.

- Zamierzony sposób użytkowania, program użytkowy obiektu budowlanego

Budynek 1F objęty niniejszym opracowaniem to część zespołu szpitalnego Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Kamiennej Górze.

Jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny z wydzieloną częścią administracyjną DCRO .

Projektowana inwestycja nie zmienia dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu.

- Układ przestrzenny i forma architektoniczna

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Projektowany zakres robót nie zmienia zasadniczej formy architektonicznej budynku. Przewiduje się likwidację powstałych wtórnie lukarn dachowych i odtworzenie doświetlenia poddasza w formie naświetli typu „wole oko”.

Ilość i rozmieszczenie naświetli przyjęto według archiwalnej dokumentacji fotograficznej .

Działania inwestora prowadzą do podniesienia wartości technicznej posiadanych obiektów i jednocześnie przywrócenia pierwotnej formy architektonicznej.

Projekt nie wpływa na zagospodarowanie terenu.

Fot. Budynek 1F - elewacja wschodnia. Fotografia archiwalna

Fot. Budynek 1F - elewacja południowa. Fotografia archiwalna

Projekt przewiduje likwidację lukarn dachowych, odtworzenie naświetli typu „wole oko”, wymianę pokrycia dachu, naprawę i wzmocnienie uszkodzonej lokalnie konstrukcji drewnianej dachu oraz konstrukcji stropów poddasza wraz z wykonaniem impregnacji zabezpieczającej.

Przewiduje się również docieplenie stropów poddasza, skosów dachowych nad lokalami mieszkalnymi oraz ścian poddasza.

Wykończenie zewnętrzne budynku:

Zaprojektowano wymianę uszkodzonego pokrycia dachu wykonanego z blachy płaskiej na pokrycie z dachówki karpiówki w kolorze naturalnym, podwójnie w koronkę.

Ponadto zaprojektowano:

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej 0,60 mm,

- wymianę uszkodzonych rur spustowych na nowe z blachy tytanowo – cynkowej 0,6 mm;

- wymianę rynien dachowych na nowe z blachy tytanowo - cynkowej 0,6 mm,

- odtworzenie uszkodzonej iglicy dachu,

- wymianę wyłazów kominiarskich i naświetli dachowych,

- wymianę ław kominiarskich,

- montaż rozbijaczy śniegu w miejsce istniejących płotków przeciwśnieżnych,

- czyszczenie i konserwację elementów drewnianych ścianek szczytowych, podbić okapów

- wymianę instalacji odgromowej,

- przemurowanie kominów z użyciem cegły klinkierowej.

- montaż ceramicznych wywiewek wentylacyjnych

Wykończenie wewnętrzne:

- podłogi poddasza projektuje się z płyt OSB NRO,

- uzupełnienia tynków wewnętrznych należy wykonać tradycyjną zaprawą cementowo-wapienną

- Parametry techniczno użytkowe (stan projektowany)

Parametry techniczno-użytkowe budynku w wyniku projektowanych robót budowlanych nie ulegają zmianie.

- Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.

- Informacja dotycząca ilości lokali

Ilość istniejących lokali mieszkalnych w przedmiotowym obiekcie: 7

- Informacja dotycząca liczby lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

Nie dotyczy.

- Informacja dotycząca zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Nie dotyczy

- Parametry techniczne obiektu, wpływ obiektu na środowisko

- zapotrzebowanie wody, odprowadzenie ścieków i wód opadowych (dla pojedynczego lokalu)

Bez zmian

- emisja zanieczyszczeń gazowych

Pomieszczenia budynku zasilane są z instalacji gazowej. Z uwagi na zastosowanie kondensacyjnych kotłów gazowych jako źródeł ciepła, emisja zanieczyszczeń gazowych ograniczona została do minimum.

W efekcie inwestycji, po dociepleniu skosów dachu oraz  stropów pod nieużytkowanym poddaszem nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło oraz zmniejszenie emisji spalin

- rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Bez zmian

- właściwości akustyczne, emisja drgań i promieniowania

Bez zmian

- wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne:

Obiekt nie będzie wpływał na drzewostan – brak zadrzewienia w miejscu inwestycji; obiekt nie będzie wpływał na wody podziemne – wody opadowe odprowadzone będą na teren działki, ciągi komunikacyjne utwardzone klińcem.

- Analiza technicznych i środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło

Nie dotyczy

- Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń automatycznie regulujących temperaturę

Ogrzewanie pomieszczeń obiektu objętego opracowaniem realizowane jest z istniejącej zautomatyzowanej kotłowni zasilanej gazem ziemnym (bez zmian).

- Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego

- budowlane:

- okna naświetli połaciowych : drewniane o współczynniku u max =1,1 W/m2xK (wymiary jak istniejące);

- okna naświetli „wole oko”: PCV o współczynniku u max  =1,1 W/m2xK (wymiary 100/40 cm);

- docieplenie skosów dachu oraz podłóg poddasza wełą mineralną . (u max =0,15 W/m2xK)

- wentylacja:

- przewiduje się wymianę istniejących przewodów wentylacyjnych w przestrzeni poddasza z wyprowadzeniem wywiewek ponad dach wraz z montażem ceramicznych nasad wentylacyjnych w połaci dachu,

- instalacja elektryczna:

przewiduje się wymianę instalacji odgromowej oraz wewnętrznej instalacji oświetleniowej poddasza ;

Instalacja elektryczna oświetlenia poddasza

Instalację oświetleniową poddasza wykonać przewodem kabelkowym YKY 3x2,5 mm². Przewód prowadzić na uchwytach dystansowych lub w rurce ochronnej Arot. Zastosować oprawy oświetleniowe ze źródłami światła LED  w stopniu ochrony IP54 oraz hermetyczny wyłączniki oświetlenia.

Instalację zasilić z isniejącej rozdzielnicy elektrycznej którą wyposażyć w wyłącznik nadmiarowo – prądowy 6A i charakterystyce B.

Instalacja odgromowa

Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą i projektem.

Przewody poziome oraz przewody odprowadzające wykonać drutem ocynkowanym Fe/Zn o śr. 8 mm. Zwody prowadzić na wspornikach niskich po kalenicach dachu.

Przewody odprowadzające prowadzić na wspornikach mocowanych co 1m.

Przewody odprowadzające połączyć  z zaciskami probierczymi i dalej z przewodami uziemiającymi .

Projektuje się wykonanie  6 szt. zwodów odprowadzających.

Jednocześnie projektuje się wykonanie nowego uziomu otokowego.  Uziom otokowy wykonać stosując

bednarkę Fe/Zn 30x4 mm, którą należy ułożyć min 1m od fundamentów budynku na głębokości ok.0,8 m.

- instalacja wodno – kanalizacyjna:

bez zmian

- Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Kategoria budynku .

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL-IV – budynki mieszkalne.

Pomieszczenia kotłowni do kategorii  PM.

Klasa odporności ogniowej.

Uwzględniając kategorię zagrożenia ZL-IV, wysokość budynku (h=12,0m, N) oraz liczbę kondygnacji, lokale mieszkalne zakwalifikowano do klasy „C” odporności ogniowej:

Kotłownię PM (Q poniżej 500 MJ/m2) zakwalifikowano do klasy „C” odporności ogniowej,

główna kontr. nośna– cegła ceramiczna pełna grubości. 38cm – klasa REI240  (min. R30)

nad piwnicą strop gęstożebrowy Ackermana, strop Kleina  klasa REI 60 (min. REI30)

ściana zewnętrzna: cegła ceramiczna pełna grubości min. 38cm – klasa REI240 (min EI30)

konstrukcja dachu – więźba dachowa zabezpieczona środkiem ogniochronnym (bez wymagań).

przekrycie dachu – blacha (proj. dachówka ceramiczna  oraz papa w części parterowej) – bez wymagań

Zagrożenie wybuchem.

Brak obszarów w których mogłoby wystąpić zagrożenie wybuchem.

Zabezpieczenia pożarowe

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przeciwogniowo przez impregnację.

Droga pożarowa.

Dojazd do budynku – bezpośrednio z drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce 10/6.