Załącznik nr 9a (część 1)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu:

- 19 szt. fabrycznie nowych komputerów (stacji roboczych)

- 49 szt. fabrycznie nowych laptopów

- 5 szt. fabrycznie nowych monitorów

- 1 szt. fabrycznie nowy zasilacz awaryjny – UPS

- 6 szt. urządzeń sieciowych typu Access Point (AP)

- 1 szt. urządzenie sieciowe typu Router

dla potrzeb Urzędu Miasta i jednostek podległych (tj. Szkoły Podstawowej nr 3 
w Wąbrzeźnie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie, Przedszkola Miejskiego „Bajka”, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie), z oprogramowaniem systemowym, niezbędnym wyposażeniem dodatkowym, wymienionym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: SOPZ).

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone komputery były jednakowe, tj. identyczne na poziomie modelu oraz parametrów technicznych.

- Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń sieciowych typu Access Point na jednakowym poziomie modelu oraz parametrów technicznych.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone monitory były jednakowe, tj. identyczne pod względem modelu oraz parametrów technicznych Komputery oraz laptopy powinny posiadać zainstalowany system operacyjny i być objęte gwarancją producenta, realizowaną w zakresie serwisu gwarancyjnego przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

- Dostarczany sprzęt musi być kompletny, tj. mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie.

- Zamawiający nie dopuszcza dostawy sprzętów poleasingowych. Wymagana jest dostawa sprzętów fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od obciążeń prawami osób trzecich, posiadających dołączone, niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim wraz z niezbędnym wyposażeniem producenta.

- Zamawiający wymaga:

  - dostarczenia przez wykonawcę sprzętu na własny koszt i ryzyko wraz z jego wniesieniem w miejsce wskazane przez zamawiającego, tj. do siedziby Urzędu Miasta Wąbrzeźno, mieszczącej się przy ul. Wolności 18, 87 – 200 Wąbrzeźno,

  - dostarczenie wraz z kluczami aktywacyjnymi oprogramowania oraz dokumentów potwierdzających udzielenie licencji, w tym certyfikaty legalności oprogramowania. Licencje, o których mowa, są niewyłączne i nieograniczone czasowo,

  - przekazania zamawiającemu sprzętu na podstawie protokołu odbioru; protokół odbioru sporządzi wykonawca i przedstawi go do podpisu zamawiającemu po wykonanej dostawie.

- Jeżeli w czasie odbioru jakościowego jakikolwiek sprzęt wybrany do odbioru jakościowego nie będzie działał poprawnie lub nie spełni wymagań konfiguracyjnych, cała partia przeznaczona do odbioru jakościowego zostanie zwrócona wykonawcy, a cała procedura odbioru zostanie powtórzona od początku.

Uwaga: W ramach procedury odbioru zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie 
z prawem. W powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, Zamawiający odstąpi od odbioru dostarczonego Sprzętu. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań

- Dostarczany sprzęt powinien być przystosowany fabrycznie do zasilania z sieci energetycznej dostępnej w Polsce i wyposażone w obowiązującą w tym kraju wtyczkę sieciową. Nie dopuszcza się stosowania przejściówek/konektorów.

- Sprzęt musi posiadać atesty oraz spełniać normy dopuszczające do obrotu, wymagane prawem polskim i UE.

- Wszystkie wymagania określone w dokumentach stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

# Stacje robocze

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Przedmiotem zamówienia jest 19 szt. stacji roboczych |
|  | Zastosowanie | Komputer stacjonarny wykorzystywany będzie dla potrzeb Urzędu na potrzeby aplikacji biurowych, wykorzystania przeglądarek sieci WEB, poczty elektronicznej. |
|  | Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 8750 pkt. Wynik testu zaoferowanego procesora musi znajdować się na stronie internetowej: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html lub http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html Wynik testu zaoferowanego procesora nie może być starszy niż data ogłoszenia postępowania. |
|  | Pamięć RAM | Zainstalowana pamięć operacyjna RAM o pojemności co najmniej 8 GB Nie dopuszcza się pamięci wlutowanych. |
|  | Dysk | Wbudowany wewnętrzny dysk 1x SSD o pojemności co najmniej 240 GB. Prędkość odczytu: min. 450 MB/s Prędkość zapisu: min. 450 MB/s |
|  | Karta graficzna | Min. zintegrowana karta graficzna |
|  | Napęd optyczny (wbudowany) | Nagrywarka DVD+/-RW. |
|  | Komunikacja (wbudowane) | karta sieciowa Ethernet co najmniej 1x10/100/1000 Mbps karta sieci bezprzewodowej co najmniej w standardzie IEEE 802.11ac |
|  | Złącza panel tylni | Wbudowane: - min. 4x USB, w tym min 2x 3.2 USB - 1 x HDMI - 1x VGA (D-sub) - 1x RJ-45 (LAN) - wejście/wyjścia audio – 1szt - AC-in (wejście zasilania) – 1szt |
|  | Złącza panel przedni | Wbudowane: - Min. 2x USB 3.2 - 1x Wejście mikrofonowe oraz 1x Wyjście słuchawkowe (dopuszcza się złącze typu Combo) |
|  | Porty wewnętrzne (wolne) | - PCI-ex16 – 1szt - SATA III – 1szt |
|  | Zasilacz | - wbudowany zasilacz sieciowy AC/DC 240V, 60/50 Hz, z kablem sieciowym dostosowanym do polskiej sieci energetycznej. - nie dopuszcza się stosowania przejściówek/wtyczek zamiennych. - min. 200W. |
|  | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy. - BIOS musi umożliwiać przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętowej poprzez wyświetlenie informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym i dacie produkcji komputera, wielkości, prędkości i sposobie obsadzenia zainstalowanej pamięci RAM, typie zainstalowanego procesora, zainstalowanym dysku twardym (pojemność, model), MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej. - funkcja blokowania/odblokowania portów USB - możliwość, ustawienia hasła dla administratora oraz użytkownika dla BIOS’u, po podaniu hasła użytkownika możliwość jedynie odczytania informacji, brak możliwości wł/wy funkcji. Hasła silne opatrzone o litery, cyfry i znaki specjalne. |
|  | Bezpieczeństwo | - system diagnostyczny z graficznym interfejsem dostępny z poziomu BIOS lub menu BOOT’owania umożliwiający użytkownikowi przeprowadzenie wstępnej diagnostyki awarii poprzez przetestowanie: procesora, pamięci RAM, dysku, płyty głównej i wyświetlacza. - Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być dostępna również w przypadku braku lub uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego, braku dostępu do sieci LAN i internetu oraz nie może być realizowana przez narzędzia zewnętrzne podłączane do komputera (np. pamięć USB flash). |
|  | Zgodność ze standardami/ certyfikaty | - Oferowany komputer musi spełniać wymagania dyrektywy 2002/95/EC z dnia 27 stycznia 2003 na temat zakazu użycia niebezpiecznych substancji w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances). - Oferowany komputer musi spełniać wymogi dyrektywy WEEE 2002/96/EC z dnia 27 stycznia 2003 r. dotyczącej odpadów elektrycznych i elektronicznych. - ISO9001 i ISO14001 dla producenta sprzętu lub dokument równoważny, - Deklaracja producenta sprzętu zgodności z CE lub dokument równoważny. - Dokument potwierdzający certyfikację MS Windows 10/11 lub dokument równoważny, a w przypadku braku takiego dokumentu deklaracja producenta sprzętu potwierdzająca kompatybilność z MS Windows 10/11. Zamawiający wymaga dołączenia dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków najpóźniej przed zawarciem umowy. |
|  | Pozostałe akcesoria | Mysz oraz klawiatura przewodowa w zestawie (złącza USB). Klawiatura w układzie QWERTY. Nie dopuszcza się stosowania naklejek spolszczających. |
|  | System operacyjny | Zainstalowany na sprzęcie system operacyjny w języku polskim, dożywotnia wersja: Microsoft Windows 10 w wersji 64-bit PRO lub Microsoft Windows 11 64-bit PRO (lub równoważny). Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został dostarczony wraz z licencją pozwalającą na użytkowanie oprogramowania. Licencja ta powinna być potwierdzona dokumentem, w tym certyfikatem, etykietą potwierdzającą legalność systemu operacyjnego. Etykieta ma być umieszczona w sposób trwały na obudowie każdego egzemplarza komputera. Klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do ponownej instalacji tego systemu na urządzeniu oraz jego aktywowania. System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta. |
|  | Warunki gwarancji | - 3-letnia gwarancja producenta - prawo zachowania dysku u zamawiającego w przypadku jego awarii Dedykowany portal producenta z możliwością samodzielnego sprawdzenia okresu gwarancji, fabrycznej konfiguracji |
|  | Wsparcie | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. |

# Laptopy

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Przedmiotem zamówienia jest 49 szt. komputerów przenośnych (laptopów) |
|  | Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno i jednostkach podległych |
|  | Procesor | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 6250 pkt. Wynik testu zaoferowanego procesora musi znajdować się na stronie internetowej: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. lub http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html Wynik testu zaoferowanego procesora nie może być starszy niż data ogłoszenia postępowania. |
|  | Pamięć RAM | Zainstalowana pamięć operacyjna RAM o pojemności co najmniej 8 GB. Nie dopuszcza się pamięci wlutowanych. |
|  | Dysk | Wbudowany wewnętrzny dysk 1x SSD o pojemności co najmniej 240 GB. |
|  | Karta graficzna | Min. zintegrowana karta graficzna |
|  | Napęd optyczny | Nie jest wymagany. |
|  | Multimedia | - dwukanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, - wbudowane głośniki stereo, - cyfrowy mikrofon wbudowany w obudowę matrycy, - kamera internetowa o rozdzielczości rzeczywistej min. 1280x720 (HD 720p), 0.92 Mpix. Trwale zainstalowana w obudowie matrycy |
|  | Matryca | Przekątna co najmniej 15,6”, rozdzielczość co najmniej 1920x1080. |
|  | Komunikacja (wbudowane) | Co najmniej: - karta sieciowa Ethernet 1x10/100/1000, - karta sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11ac |
|  | Złącza | Wbudowane co najmniej: - 3 x USB (w tym co najmniej 1 x USB 3.0), - 1x HDMI, - wyjście słuchawkowe/mikrofonowe (dopuszcza się złącze typu combo), - czytnik kart pamięci SD 3.0, - złącze zasilania (zasilacz nie może zajmować portów USB). |
|  | Bateria i zasilanie | Zasilacz o mocy min. 45W Bateria nie może być trwale zespolona z płytą główną. |
|  | BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy, - BIOS musi umożliwiać przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętowej poprzez wyświetlenie informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym i dacie produkcji komputera, wielkości, prędkości i sposobie obsadzenia zainstalowanej pamięci RAM, typie zainstalowanego procesora, zainstalowanym dysku twardym (pojemność, model), MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej, - funkcja blokowania/odblokowania portów USB, - możliwość, ustawienia hasła dla administratora oraz użytkownika dla BIOS’u, po podaniu hasła użytkownika możliwość jedynie odczytania informacji, brak możliwości wł/wy funkcji. Hasła silne opatrzone o litery, cyfry i znaki specjalne, - możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora. |
|  | Bezpieczeństwo | - system diagnostyczny z graficznym interfejsem dostępny z poziomu BIOS lub menu BOOT’owania umożliwiający użytkownikowi przeprowadzenie wstępnej diagnostyki awarii poprzez przetestowanie: procesora, pamięci RAM, dysku, płyty głównej i wyświetlacza. - pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być dostępna również w przypadku braku lub uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego, braku dostępu do sieci LAN i internetu oraz nie może być realizowana przez narzędzia zewnętrzne podłączane do komputera (np. pamięć USB flash). |
|  | Obudowa i pozostałe wymagania | - klawiatura z oddzielną częścią numeryczną. - układ klawiatury QWERTY, nie dopuszcza się stosowania naklejek i innych nakładek. - touchpad (panel dotykowy) umieszczony bezpośrednio poniżej klawiatury. Panel powinien umożliwiać (lub klawisze) wybieranie, zaznaczanie, przeciąganie i upuszczanie obiektów. |
|  | System operacyjny | Zainstalowany na sprzęcie system operacyjny w języku polskim, dożywotnia: Microsoft Windows 10 w wersji 64-bit PRO lub Microsoft Windows 11 64-bit PRO (lub równoważny). Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został dostarczony wraz z licencją pozwalającą na użytkowanie oprogramowania. Licencja ta powinna być potwierdzona dokumentem, w tym certyfikatem, etykietą potwierdzającą legalność systemu operacyjnego. Etykieta ma być umieszczona w sposób trwały na obudowie każdego egzemplarza komputera. Klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien umożliwiać ponowną instalację tego systemu na urządzeniu oraz jego aktywację. System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta. |
|  | Zgodność ze standardami/ certyfikaty | - Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania dyrektywy 2002/95/EC z dnia 27 stycznia 2003 na temat zakazu użycia niebezpiecznych substancji w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances). - Oferowany komputer musi spełniać wymogi dyrektywy WEEE 2002/96/EC z dnia 27 stycznia 2003 r. dotyczącej odpadów elektrycznych i elektronicznych. - Dokument potwierdzający certyfikację MS Windows 10/11 lub dokument równoważny, a w przypadku braku takiego dokumentu deklaracja producenta sprzętu potwierdzająca kompatybilność z MS Windows 10/11. - ISO9001 i ISO14001 dla producenta sprzętu lub dokument równoważny, - Deklaracja producenta sprzętu zgodności z CE lub dokument równoważny Wymagane jest dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków na etapie zawarcia umowy. |
|  | Warunki gwarancji | - 3-letnia gwarancja producenta - prawo zachowania dysku u Zamawiającego w przypadku jego awarii. - dedykowany portal producenta z możliwością samodzielnego sprawdzenia okresu gwarancji, fabrycznej konfiguracji. |
|  | Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w laptopie urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. |
|  | Pozostałe akcesoria | Torba na laptopa, wyposażona w komorę na komputer przenośny (zapinaną na suwak) oraz uchwyt do przenoszenia. Kompatybilna z rozmiarem oferowanego komputera przenośnego (15,6”). |

# Monitor

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Przedmiotem zamówienia jest 5 szt. monitorów |
|  | Przekątna | Min. 21,5” |
|  | Rozdzielczość | 1920x1080 |
|  | Format obrazu | 16:9 |
|  | Powłoka matrycy | Matowa |
|  | Głośniki | TAK, wbudowane. |
|  | Typ ekranu | Płaski |
|  | Kontrast statyczny: | 1 000:1 |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |
|  | Złącza | HDMI – 1szt VGA (D-sub) – 1szt Wyjście audio – 1szt |
|  | Dodatkowe informacje | Filtr światła niebieskiego Kabel HDMI w zestawie, min. 0.8m |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |
|  | Inne wymagania/ zgodność/ certyfikaty | - Deklaracja producenta sprzętu zgodności z CE lub dokument równoważny. - Język menu polski oraz angielski. |

# Zasilacz awaryjny

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Przedmiotem zamówienia jest 1 szt. zasilacza awaryjnego: Line-interactive |
|  | Moc skuteczna | 400W |
|  | Moc pozorna | 800VA |
|  | Napięcie wejściowe | 220-240V |
|  | Czas przełączania | Max. 6 ms |
|  | Zabezpieczenia | Przeciwzwarciowe Przeciwprzepięciowe Termiczne |
|  | Gniazda | Schuko (lub 230V EU) – 2szt |
|  | Dodatkowe informacje | - zimny start - automatyczna regulacja napięcia (AVR) - wbudowany wyświetlacz LCD - mikroprocesorowa kontrola parametrów |
|  | Interfejs komunikacyjny | USB |
|  | Inne wymagania/ zgodność/ certyfikaty | - UPS powinien zostać dostarczony wraz z baterią wbudowaną w urządzenie, pozwalając na podtrzymywanie pracy urządzeń zabezpieczanych, - deklaracja producenta sprzętu zgodności z CE lub dokument równoważny |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące (producenta) |

# Urządzenie sieciowe (AP)

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Przedmiotem zamówienia jest 6 szt. urządzeń sieciowych (AP) |
|  | Tryb pracy | Access Point |
|  | Porty | RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt. |
|  | Obsługiwane standardy | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 802.3 af (PoE) |
|  | Częstotliwość pracy | 2,4 GHz, 5 GHz |
|  | Antena | Wewnętrzna - 4 szt. |
|  | Moc wyjściowa | 23 dBm |
|  | Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 1500 Mb/s |
|  | Inne wymagania | AP muszą tworzyć wspólnie sieć typu UniFi. |
|  | Akcesoria, dodatki | Zasilacz PoE – łącznie 6szt (1 szt na 1 AP), współpracujące z AP |
|  | Gwarancja | 12 miesiące (gwarancja producenta) |
|  | Inne wymagania/ zgodność/ certyfikaty | - deklaracja producenta sprzętu zgodności z CE lub dokument równoważny. - język menu polski oraz angielski. |

# Urządzenie sieciowe – Router

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Przedmiotem zamówienia jest 1 szt. urządzenia sieciowego: Router |
|  | Procesor | 1 rdzeń, taktowanie 400 MHz |
|  | RAM | 64 MB |
|  | Pamięć wbudowana | 128 MB, typu NAND |
|  | Porty | 10/100/1000 Ethernet ports – 8szt - niezależne SFP+ - 2szt (10Gb) Console port – RJ45 -1szt |
|  | Inne wymagania | Wsparcie 802.3af Obsługa 802.1Q – VLAN przez porty ethernet Monitorowanie temperatury PCB Monitorowanie napięcia Obsługa RIPv2, OSPF, BGP4 Możliwość zarządzania urządzeniem przez GUI (www) oraz CLI (Telnet, SSH). Obudowa typu desktop. Ekran dotykowy LCD. |
|  | Maksymalny pobór energii | 13W |
|  | Inne opcje/wymagania | Możliwość rozbudowy o wkładki SFP – 2szt Temperatura pracy: -35 do +65 C Wbudowany system operacyjny Zasilacz do urządzenia w zestawie Możliwość montażu w szafie rack. |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy (gwarancja producenta) |
|  | Inne wymagania/ zgodność/ certyfikaty | - deklaracja producenta sprzętu zgodności z CE lub dokument równoważny, - język menu angielski. |

# Opis równoważności

## Oprogramowanie typu MS Windows 10 lub 11 w wersji Professional 64bit PL

lub równoważne, spełniające poniższe warunki:

- System operacyjny dla komputerów przenośnych, z graficznym interfejsem użytkownika,

- System operacyjny ma pozwalać na uruchomienie i pracę z aplikacjami użytkowanymi przez Zamawiającego, w szczególności: MS Office 2010, 2013, 2016; MS Visio 2007, 2010, 2016; MS Project 2007, 2010, 2016; EMID, AutoCAD.

- System ma udostępniać dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

  - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

  - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,

- Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim,

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

- Wbudowany system pomocy w języku polskim,

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

- Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu 
z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które 
z poprawek są potrzebne,

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

- Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu 
z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

- Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów:

  - poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Możliwość ustawienia wielkości tekstu, rozmiaru aplikacji i tekstu na ekranach oraz zmiana rozmiaru, koloru i wskaźnika w systemie.

- Możliwość ustawienia jasności w systemie.

- Możliwość włączenia/wyłączenia animacji, przezroczystości i autoukrywania pasków, długości powiadomień w systemie.

- Możliwość ustawienia tła, kolorów i kompozycji.

- Możliwość włączenia narratora w systemie. Narrator powinien umożliwiać zastosowanie skrótów klawiatury celem przeskoczenia między nagłówkami/punktami orientacyjnymi 
w aplikacjach.

- Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

  - Login i hasło,

  - Karty z certyfikatami (smartcard),

  - Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

- Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.

- Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.

- Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

- Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

- Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa 
(z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

- Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie 
z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.

- Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, 
z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) 
w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

- Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.

- Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

- Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.