Załącznik nr 9b (część 2)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa  fabrycznie nowych urządzeń typu NAS (Dysków sieciowych) dla potrzeb Urzędu Miasta Wąbrzeźno i jednostek podległych w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa gmina”, z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym wymienionym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: SOPZ).

  - Urządzenia przewidziane są do dostarczenia w 2 (dwóch) wariantach (A – 6 szt. 
i B – 1 szt.);

  - Dodatkowo przewidziane są do dostarczenia dyski do wskazanych urządzeń w 4 (czterech) wariantach (A – 4 szt., B – 6 szt., C – 2 szt., D – 2 szt.).

- Dostarczany sprzęt musi być kompletny, oryginalny. W szczególności mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację 
i użytkowanie.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były tego samego producenta, modelu (w poszczególnych wariantach).

- Zamawiający nie dopuszcza sprzętu poleasingowego. Wymagana jest dostawa sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od obciążeń prawami osób trzecich, posiadających dołączone, niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania 
w języku polskim wraz z niezbędnym wyposażeniem producenta.

- Zamawiający wymaga:

  - dostarczenia przez wykonawcę sprzętu na własny koszt i ryzyko wraz z jego wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. do siedziby Urzędu Miasta Wąbrzeźno, mieszczącej się przy ul. Wolności 18, 87 – 200 Wąbrzeźno;

  - przekazanie zamawiającemu sprzętu na podstawie protokołu odbioru; protokół odbioru sporządzi wykonawca i przedstawi go do podpisu zamawiającemu po wykonanej dostawie.

- Wszystkie wymagania określone w dokumentach stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

- Dostarczany sprzęt powinien być przystosowany fabrycznie do zasilania z sieci energetycznej dostępnej w Polsce i wyposażone w obowiązującą w tym kraju wtyczkę sieciową. Nie dopuszcza się stosowania przejściówek/konektorów.

- Sprzęt musi posiadać atesty oraz spełniać normy dopuszczające do obrotu, wymagane prawem polskim i UE.

# Dyski sieciowe (NAS)

Zakup dysków sieciowych (NAS), w dwóch wariantach.

Min. specyfikacja dyski sieciowe NAS (bez dysków)

Wariant A – 6szt

Dyski sieciowe wykorzystywane będą w jednostkach podległych Urzędowi Miasta w Wąbrzeźnie w celu m.in. magazynowania danych, tworzenia udziałów sieciowych, wykonywania kopii zapasowych danych.

Dysk sieciowy powinien mieć zainstalowane odpowiedni system, oprogramowanie umożliwiające obsługę i pracę na urządzeniu.

Minimalne wymagania/parametry

| Opis | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Procesor | 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu nie mniejszym niż 1,7GHz |
| Obudowa | Tower o wymiarach max. 170 × 103 × 220 mm |
| Pamięć RAM | 1GB DDR3 |
| Ilość obsługiwanych dysków | 2 dyski 2.5"/3.5" SATA3 Hot Swap |
| Interfejsy sieciowe | 2 x Gigabit (10/100/1000) obsługa VLAN i Jumbo Frame. |
| Porty | 2x USB 3.2 Gen1 |
| Wskaźniki LED | HDD 1-2, LAN, Power, USB |
| Obsługa RAID | Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0,1 . Obsługa BITMAP w celu przyspieszenia odbudowy. Możliwość skonfigurowania Global Spare Disk. |
| Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. |
| Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania folderów współdzielonych oraz całych woluminów kluczem AES 256 bitów. |
| Wspierany kliencki system Operacyjny | Apple Mac OS 10.10+ Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 IBM AIX 7, Solaris 10 oraz późniejsze systemy UNIX Microsoft Windows 7, 8, 10 i 11 Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, i 2019 |
| Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP |
| Usługi | Windows ACL Integracja w Windows ADS Serwer WWW Serwer plików Manager plików przez WWW Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI Replikacja w czasie rzeczywistym Serwer RADIUS Klient LDAP Serwer Syslog Migawka wolumenów |
| Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów |
| Język GUI | Polski, Angielski |
| Gwarancja | Gwarancja 24 miesiące |
| Waga | Maksymalnie 3 kg |
| System plików | Dyski wewnętrzne EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |
| iSCSI | Obsługa MPIO, MC/S i SPC-3 Persistent Reservation |
| Liczba kont użytkowników | 4096 |
| Liczba grup | 512 |
| Liczba udziałów | 512 |
| Max ilość połączeń | 400 |
| Zasilanie | Max. 65W adapter, 100-240V |
| Wentylator | 1 x 70 mm, 12 V DC |
| UPS | Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS |
| Inne | Dostęp do aktualnego oprogramowania (systemu operacyjnego oraz aplikacji) i wsparcia producenta |

Wariant B – 1szt

Dysk sieciowy wykorzystywany będzie w Urzędzie Miasta w Wąbrzeźnie w celu m.in. magazynowania danych, tworzenia udziałów sieciowych, wykonywania kopii zapasowych danych.

Dysk sieciowy powinien mieć zainstalowane odpowiedni system, oprogramowanie umożliwiające obsługę i pracę na urządzeniu.

Minimalne wymagania/parametry

| Procesor | Min. 2 rdzeniowy, 2 GHz |
| --- | --- |
| Obudowa | Tower o wymiarach max. 166 × 161 × 220 mm |
| Pamięć RAM | 2 GB SO-DIMM DDR4 |
| Pamięć Flash | 4GB |
| Ilość obsługiwanych dysków | 4 dyski 2.5"/3.5" SATA3 Hot Swap |
| Interfejsy sieciowe | 2 x Gigabit (10/100/1000/2500) obsługa VLAN i Jumbo Frame. |
| Porty | 4x USB 3.2 Gen1, 1x HDMI Wejścia/wyjścia muszą być oryginalnie wbudowane w urządzenie. Nie dopuszcza się stosowania przejściówek/wzmaniaczy/hubów etc. w celu uzyskania minimalnej ilości wejść/wyjść. |
| Wskaźniki LED | HDD 1-4, LAN, Power, USB |
| Obsługa RAID | Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0,1,5,5+Spare,6,10. Obsługa BITMAP w celu przyspieszenia odbudowy. Możliwość skonfigurowania Global Spare Disk. |
| Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. |
| Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania folderów współdzielonych oraz całych woluminów kluczem AES 256 bitów. |
| Wspierany kliencki system Operacyjny | Apple Mac OS 10.10+ Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 IBM AIX 7, Solaris 10 oraz późniejsze systemy UNIX Microsoft Windows 7, 8, 10 i 11 Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, i 2019 |
| Stacja monitoringu | Obsługa do kamer IP (8 licencji domyślnie). |
| Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP |
| Usługi | Serwer pocztowy, Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja w Windows ADS, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Obsługa paczek QPKG, Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI, Montowanie obrazów ISO, Replikacja w czasie rzeczywistym, Serwer RADIUS, Klient LDAP, Serwer Syslog, Virtualization Station, migawka wolumenów, obsługa kontenerów (LXD, Docker) |
| Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów |
| Język GUI | Polski, Angielski |
| Gwarancja | Gwarancja 24 miesiące |
| Waga | Maksymalnie 4 kg |
| System plików | Dyski wewnętrzne EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |
| iSCSI | Obsługa MPIO, MC/S i SPC-3 Persistent Reservation |
| Liczba kont użytkowników | 4096 |
| Liczba grup | 512 |
| Liczba udziałów | 512 |
| Max ilość połączeń | 1500 |
| Zasilanie | Max. 90W adapter, 100-240V |
| Wentylator | 1 x 120 mm, 12 V DC |
| UPS | Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS |
| Inne | Obsługa migawek woluminów i jednostek LUN Możliwość hostowania maszyn wirtualnych na urządzeniu Dostęp do aktualnego oprogramowania (systemu operacyjnego oraz aplikacji) i wsparcia producenta |

# DYSKI DO NAS/Macierzy

- Oferowane dyski w poszczególnych wariantach muszą pochodzić od jednego producenta, posiadać wszystkie wymagane funkcje i być fabrycznie nowy, w szczególności nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany.

- Oferowane dyski muszą być kompatybilne ze wskazanymi urządzeniami NAS.

- Dyski muszą być dedykowane (przez producenta) do urządzeń typu NAS.

Wariant A – 4 szt. (2TB)

Wymagania minimalne:

- Pojemność: 2000GB

- Format: 3,5”

- Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) – 1szt

- Pamięć podręczna cache: 128 MB

- Prędkość obrotowa: min. 5400 obr./min

- Niezawodność MTBF: 1 000 000 godz.

- Inne wymagania:

  - Dysk dedykowany do urządzeń typu NAS

  - Praca 24x7

  - Gwarancja min. 36 miesięcy (producenta)

Wariant B – 6 szt. (6TB)

Wymagania minimalne:

- Pojemność: 6000GB

- Format: 3,5”

- Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) – 1szt

- Pamięć podręczna cache: 256 MB

- Prędkość obrotowa: min. 7200 obr./min

- Niezawodność MTBF: 1 000 000 godz.

- Inne wymagania:

  - Dysk dedykowany do urządzeń typu NAS

  - Praca 24x7

  - Gwarancja min. 60 miesięcy (producenta)

Wariant C – 2 szt. (10TB)

Wymagania minimalne:

- Pojemność: 10000GB

- Format: 3,5”

- Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) – 1szt

- Pamięć podręczna cache: 256 MB

- Prędkość obrotowa: min. 7200 obr./min

- Niezawodność MTBF: 1 000 000 godz.

- Inne wymagania:

  - Dysk dedykowany do urządzeń typu NAS

  - Praca 24x7

  - Gwarancja min. 60 miesięcy (producenta)

Wariant D – 4 szt. (8TB)

Wymagania minimalne:

- Pojemność: 8000GB

- Format: 3,5”

- Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) – 1szt

- Pamięć podręczna cache: 256 MB

- Prędkość obrotowa: min. 7200 obr./min

- Prędkość odczytu (maksymalna): minimum 251 MB/s

- Niezawodność MTBF: 2 500 000 godz.

- Inne wymagania:

  - Dysk dedykowany do urządzeń typu NAS

  - Technologia RAID

  - Praca 24x7

  - Gwarancja min. 60 miesięcy (producenta)