| PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | NR |
| --- | --- |
| OBIEKT: Przebudowa i Rozbudowa Budynku nr 174 - Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII LOKALIZACJA: 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152, jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac INWESTOR: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz NR UMOWY: SPiP/PN/2/U/3 z dnia 30.04.2019r. ZADANIE NR: 11803 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obsługi Architektonicznej „Archi-Graf” Sp. z o. o., ul. Kossaka 110, 64-920 Piła |  |
| PROJEKTOWAŁ : mgr inż. arch. Janusz Kiciński uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewidencyjny GP-7342/1628/91 SPRAWDZIŁ : mgr inż. arch. Roman Szumny uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewidencyjny GP-7342/1874/94 |  |
| kwiecień 2020r. |  |

| OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ |  |
| --- | --- |
| OBIEKT: Przebudowa i Rozbudowa Budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580 LOKALIZACJA: 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152, jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac INWESTOR: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 r. nr 89 poz. 414 ze zm.) oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany zagospodarowania terenu został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |
| PROJEKTOWAŁ : mgr inż. arch. Janusz Kiciński uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewidencyjny GP-7342/1628/91 | Podpis: |
| SPRAWDZIŁ : mgr inż. arch. Roman Szumny uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewidencyjny GP-7342/1874/94 | Podpis: |
| kwiecień 2020r. |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Część opisowa:

Strona tytułowa............................................................................................................................................1

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego...............................................................................................2

Zawartość opracowania...............................................................................................................................3

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu ......................................................................…..4-9

Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do izb:

Uprawnienia mgr inż. arch. Janusz Kiciński..............................................................................................10-11

Przynależność do izby mgr inż. arch. Janusz Kiciński..........................................................................….12

Uprawnienia mgr inż. arch. Roman Szumny.............................................................................................13-14

Przynależność do izby mgr inż. arch. Roman Szumny..............................................................................15

Część rysunkowa PZT:

PB-PZD-979-19-00 / Projekt zagospodarowania terenu..............................………………............……….16

Warunki i uzgodnienia:

Decyzja Nr 49/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego……………………………..….....17-25

Opinia WUOZ w Toruniu delegatury w Bydgoszczy z dn. 05.01.2020r…………………………………….26-27

Warunki przyłączenia do sieci elektroenerget. od 13 WOG-u……………………………………………….28-30

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od ECO-Investment-u……………………………….31-33

Korekta  war. techn. przyłączenia do sieci elektr. wydana przez ECO-Investment……………………….34-35

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej, sieci kan. sanitarnej i deszczowej od 13 WOG-u……….36-39

Warunki przyłączenia do sieci wodociąg., sieci kan. sanitarnej i deszczowej od ECO-Investment-u…..40-43

Aneks WT przyłączenia do sieci  wodociąg., sieci kan. sanit. i deszczowej od ECO-Investment-u…….44-45

Aneks nr 2 WT przyłączenia do sieci  wod.-kan. od ECO-Investment-u…………………………………...46-47

Uzgodnienie przez ECO-Investment koncepcji przyłączy kan. sanit. i deszczowej oraz potwierdzenie usunięcia kolizji z projektowaną kan. deszczową…………………………………………………………….48-49

Uzgodnienie przez  ECO-Investment projektu budowlanego inst. sanitarnych na terenie działki………50-51

Uzgodnienie przez ZUK Gminy Dragacz projektu budowlanego inst. sanitarnych z dn. 04.06.2020r…52-54

Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej od AMW SINEVIA………………………………55

Zapewnienie zabezpieczenia w energię cieplną od AMW SINEVIA………………………………………..56

Decyzja Wójta Gminy Dragacz zezwalająca na usunięcie drzew z dn. 14.01.2020r……………………..57-59

Uzgodnienie Komendanta RCI w Bydgoszczy do dokumentacji budowlanej z dn. 14.05.2020r………..60

Uzgodnienie Komendanta RCI w Bydgoszczy do dokumentacji budowlanej z dn. 10.06.2020r………..61

Uzgodnienie Komendanta CSL w Grudziądzu do dokumentacji budowlanej z dn 21.05.2020r……….. 62

Uzgodnienie Komendanta 13 WOG w Grudziądzu do dokumentacji budowlanej z dn 27.05.2020r…...63

Opinia ZUDP RZI w Bydgoszczy nr 13/2020 z dn. 05.06.2020 r…………………………………………...64-66

Uzg. Szefa DWOP w Bydgoszczy w zakresie zagospodarowania terenu z dn 25.05.2020r – PZD……67

Uzg. Szefa WOMP w Bydgoszczy pod wzgl.m higieniczno-sanitarnym z dn 01.06.2020r – PZD……...68

Uzg. Szefa WOMP w Bydgoszczy pod wzgl. higieniczno-sanitarnym z dn 01.06.2020r – rzut parteru..69

Warunki odbioru ścieków  wydane przez ZUK Gminy Dragacz z dn. 04.06.2020r……………………..70-71 Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na odpr. ścieków przemysł. z dn. 02.09.2020...…72-75

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- OBIEKT: Przebudowa i Rozbudowa Budynku nr 174 - Parkowej

Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580

- LOKALIZACJA: 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152,

jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac

- INWESTOR: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY,

ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz

- JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obsługi Architektonicznej 			                                                    „Archi-Graf” sp. z o. o. , ul. Kossaka 110, 64-920 Piła

1. 0. DANE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Wizja w terenie

- Program Inwestycji zatwierdzony w dniu 11.02.2020r.

- Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno - użytkowe dla zadania inwestycyjnego

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO), znajdującego się na terenie kompleksu wojskowego 1580. Obecnym użytkownikiem obiektu jest Centrum Szkolenia Logistyki.

1.3. Lokalizacja obiektu

Działka nr 3/152 na której znajduje się przedmiotowy budynek znajdują się w Grupie,                w gminie Dragacz, przy ul. Dworcowej 6A.

2.0. STAN ISTNIEJĄCY

Działka nr 3/152, znajdująca się na terenie kompleksu wojskowego 1580, jest obecnie zabudowana zespołem budynków użytkowanych przez Centrum Szkolenia Logistyki. Wśród zabudowy znajduje się budynek nr 174 – Parkowa Stacja Obsługi (PSO). Zarządcą obiektu jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy.

Istniejący budynek PSO, jest to warsztat, który pełni funkcję serwisowo-naprawczą                   i magazynową. W budynku prowadzi się działalność obsługowo-remontową UiSW batalionu zabezpieczenia szkolenia Centrum Szkolenia Logistyki.

Budynek składa się z dwóch kondygnacji:

- parter – część warsztatowa w skład której wchodzi hala remontowa podzielona na dwie części, część niższą z 2 kanałami serwisowymi, oraz część wyższą z 5 kanałami serwisowymi nad którymi zamontowana jest suwnica mechaniczna o udźwigu 10t poruszająca się nad stanowiskami; w części wyższej jest również wydzielony warsztat do obsługi samochodów osobowych z 1 kanałem serwisowym; dodatkowo w parterze znajdują się magazyny, sprężarkownia, pomieszczenia naprawy zespołów, warsztat elektromechaniczny,  kancelaria kierownika obsługi, myjnia, spawalnia, zespół pomieszczeń obsługi akumulatorów, narzędziownie, warsztat mechaniczny, stolarnia, węzeł cieplny pod schodami i zaplecze sanitarne,

- piętro – część z kancelariami, przeznaczonymi dla dowódcy i kierowników, oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym dla dowódcy i pracowników obsługi.

Wysokości pomieszczeń i rodzaje posadzek zostały określone na rysunkach rzutów               w tabelach bilansu powierzchni pomieszczeń na etapie inwentaryzacji budowlanej.

Budynek wybudowany na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych ok. 60,86m                     x 24,50m (dł. x szer.). Wysokość maksymalna budynku to ok. 8,31m zmierzona od najniżej położonego punktu przy ścianie zewnętrznej do najwyższego punktu attyki.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, częściowo uprzemysłowionej, konstrukcja żelbetowa (słupy i belki), ściany nośne i wypełniające murowane z elementów drobnowymiarowych, stropy i schody masywne żelbetowe, stropodach z płyt panwiowych pokrytych papą bitumiczną. Istniejące ściany zewnętrzne i stropodach bez izolacji termicznej.

Z uwagi na architekturę budynku dach na różnych wysokościach. Spadek głównych połaci dachowych o wartości ok. 5% pozwalający na grawitacyjne odprowadzenie wody deszczowej systemem rynien i zewnętrznych rur spustowych powierzchniowo po terenie działki. W dachu, nad niższą częścią, znajdują się dwa świetliki nad stanowiskami                          z kanałami serwisowymi i jeden świetlik nad myjnią. Nie licząc okapów, ściany zewnętrzne wyprowadzone ponad poziomy dachu w formie attyk.

Na elewacji wschodniej i zachodniej usytuowane są bramy dwuskrzydłowe umożliwiające wjazd na stanowiska serwisowo-naprawcze. Od szczytu budynku zlokalizowane są wejście główne dla pracowników/użytkowników.

Istniejąca stolarka okienna drewniana, ślusarka drzwiowa stalowa. Drzwi i okna nieizolowane termicznie.

Elewacja wschodnia i zachodnia z licznymi oknami pozwalającymi na doświetlenie wszystkich pomieszczeń przyległych do ścian zewnętrznych.

W narożniku od strony elewacji zachodniej zlokalizowana jest zadaszenie – wiata rowerowa ze stojakami do przypięcia rowerów.

Obiekt wyposażony w podstawowe instalacje: elektryczne oświetleniowe i gniazd wtykowych, wodociągowo – kanalizacyjne, c.o.

Dojazd do obiektu od strony zachodniej i południowej poprzez drogi wewnętrzne na terenie kompleksu wojskowego. Od strony wschodniej i zachodniej przy budynku znajdują się place manewrowe dla pojazdów mechanicznych. Nawierzchnia dojazdów, placów manewrowych, chodników w całości utwardzona – betonowa oraz z trylinki. Od strony północnej oraz  lokalnie od strony południowej nawierzchnia trawiasta. 									 Teren wyposażony jest w podstawowe media. W obrębie budynku teren w większości zagospodarowany.

3.0. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W ramach zadania inwestycyjnego 11803 przewiduje się: 1) przebudowę, oraz 2) rozbudowę budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi.

W zakresie przebudowy budynku przewiduje się dostosowanie budynku PSO do obecnych potrzeb oraganizacyjno-użytkowych działalności serwisowo-naprawczej prowadzonej przez użytkownika - Centrum Szkolenia Logistyki. Przewiduje się m.in.:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, oraz świetlików dachowych,

- przebudowę klatki schodowej wraz z wymianą balustrady i dostosowanie do obowiązujących wymagań warunków technicznych,

- wymianę wrót wjazdowych na bramy stalowe segmentowe, izolowane termicznie,

- likwidację części kanałów rewizyjnych i przedłużenie 2 kanałów do długości min. 10m,

- przygotowanie podłoża do montażu podnośników (1 dwukolumnowego o udźwigu 5t, oraz 2 podnośników o długości 8m i udźwigu 20t),

- wykonanie instalacji odprowadzania spalin przy stanowiskach obsługowo-naprawczych,

- wymianę instalacji c.o. i sprężonego powietrza, wodno – kanalizacyjnej, wentylacji                         i klimatyzacji odpowiednich do poszczególnych pomieszczeń,

- wymianę instalacji wyciągowej trocin od zainstalowanych w stolarni maszyn,

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji dla odprowadzenia deszczówki z dachów i terenów utwardzonych i włączenie jej do projektowanej (przez firmę zewnętrzną na podstawie odrębnego zadania) sieci kan. deszczowej na terenie  kompleksu 1580 w Grupie,

- wymianę instalacji elektrycznych wraz z osprzętem oświetleniowym i instalacji odgromowej,

- modernizację rozdzielni elektrycznej,

- naprawy i wymiany posadzek, wykonanie okładzin ścian, malowanie pomieszczeń,

- termomodernizację obiektu wraz z wymianą pokrycia dachowego, rur spustowych oraz rynien,

- wymianę kominów wentylacyjnych,

- wymianę i wykonanie powierzchni utwardzonych wokół budynku.

Rozbudowa budynku ma obejmować m.in.:

- od strony północno-wschodniej, halę spawalni i pomieszczenie ze stanowiskiem do wstępnej diagnostyki samochodów osobowych,

- od strony południowo-wschodniej halę do ładowania akumulatorowych wózków widłowych,

W ramach planowanej rozbudowy planuje się nowe obiekty kubaturowe wraz z instalacjami: wod-kan, c.o., wentylacji, odprowadzania spalin, sprężonego powietrza,  instalacji elektrycznej z oświetleniem, detekcji wodoru.

W zakresie zadania przewiduje się ponadto m.in.:

- budowę kanalizacji teletechnicznej do budynku nr 174 dwutorowej,

- ułożenie kabla telekomunikacyjnego oraz światłowodowego,

- doprowadzenie instalacji sieci teleinformatycznej (okablowanie strukturalne).

4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Przebudowę i rozbudowie budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO), znajdującego się na terenie kompleksu wojskowego 1580, zaprojektowano zgodnie z decyzją  o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 49/2019, z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz wymaganej warunkami odległości od działek sąsiednich.

4.2. Spełniono poniższe zapisy w/w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

I. Rodzaj inwestycji

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy, funkcji i zagospodarowania terenu:

1) Rodzaj zabudowy – obiekty kubaturowe oraz liniowe infrastruktury technicznej.

2) Funkcja zabudowy – budowa obiektów na potrzeby obronności państwa.

II. Warunki i  szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności:

1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy (..) Prawo budowlane (…) oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, a także warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów odrębnych oraz Polskich Norm.

2) Przy projektowaniu i budowie stosować właściwe odległości od innych sieci i urządzeń.  W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – przebudowa za zgodą i na warunkach gestora tej sieci.

3) Dokumentację projektową należy uzgodnić pod względem bezkolizyjności usytuowania projektowanego zamierzenia z istniejącymi przewodami, urządzeniami, obiektami budowlanymi i innymi, z zarządzającym terenem zamkniętym (...).

4) W dokumentacji projektowej uwzględnić wymogi jednostek opiniujących i uzgadniających.

5) W ramach inwestycji przewiduje się:

a) przebudowę istniejącego budynku nr 174 (zmiana układu pomieszczeń, zmiana układu ścian wewnętrznych, przebudowa klatki schodowej, wymiana lub montaż nowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, świetlików i bram, przebudowa i wzmocnienie nośności posadzek, termomodernizacja z wymianą pokrycia dachowego, wymiana kominów wentylacyjnych (nie dotyczy kominów murowanych),

b) rozbudowę istniejącego budynku nr 174 o halę spawalni i pomieszczenie ze stanowiskiem diagnostycznym aut osobowych oraz halę do ładowania akumulatorowych wózków widłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną,

c) budowę kanalizacji teletechnicznej do budynku nr 174 dwuotworowej,

d) ułożenie kabla telekomunikacyjnego oraz światłowodowego,

e) doprowadzenie instalacji sieci teleinformatycznej,

f) wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowe do budynku,

g) wymianę przyłącze elektrycznego,

h) wykonanie oświetlenia terenu,

i) wymianę nawierzchni placu przed budynkiem o pow. ok. 4500 m2.

6) Parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy budynku (po rozbudowie) – do 2200 m2,

b) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 7,5m,

c) najwyższa wysokość attyki budynku – do 8,5 m,

d) geometria dachu – płaski,

e) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną w części graficznej niniejszej decyzji stanowiącej załącznik nr 1.

2. Warunki ochrony środowiska, zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

5) Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) wnioskowane zamierzenie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (...).

7) Projektowana inwestycja zlokalizowana jest we Wschodnim Obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich, na terenie którego obowiązują zakazy zawarte w Uchwale Nr XLIX/813/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2018 r. poz. 4859).

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

3.  Warunki dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) Zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci wewnętrznej kompleksu – do 165 kV.

2) Zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wewnętrznej kompleksu:

- do celów socjalno – bytowych : do 3,1 m3 na dobę,

- do celów przeciwpożarowych: do 10 l/s.

3) Odprowadzanie ścieków sanitarnych – do istniejącej sieci sanitarnej na terenie kompleksu.

4) Zasilanie w energię cieplną – z istniejącej sieci c.o. na terenie kompleksu.

5) Odprowadzanie wód opadowych – do sieci kanalizacji deszczowej na terenie kompleksu.

6) Obsługa komunikacyjna – istniejącym zjazdem z drogi powiatowej poprzez drogi wewnętrzne - zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie.

7) Składowanie odpadów stałych – w wyznaczonym na terenie kompleksu miejsca do czasowego gromadzenia odpadów oraz wywóz z zachowaniem przepisów odrębnych.

4.  Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

1) Projektowana inwestycja nie może pogarszać warunków użytkowania przyległych nieruchomości.

2) Projektowana inwestycja musi uwzględniać uzasadnione interesy właścicieli działek przyległych w zakresie:

a) dostępu do drogi publicznej,

b) możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,

c) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne                             i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

3) Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r.

poz. 2268 ze zm.) właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

-	zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

-	odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

5. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych: nie dotyczy.

6.	Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:

1) Granice ochronne terenów górniczych: nie dotyczy.

2) Granice ochronne terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi: nie dotyczy.

3) Granice ochronne terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie dotyczy.

III. Linie rozgraniczające teren projektowanej inwestycji

Linie rozgraniczające teren projektowanej inwestycji wyznaczono na kopii mapy terenu  zamkniętego w skali 1:500 stanowiącej część graficzną decyzji – załącznik Nr 1

4.3. Poziom posadzki parteru budynku.

Jako punkt odniesienia przyjęto poziom posadzki parteru budynku ±0,00=36,60m n.p.m. istniejący w części środkowej przy wejściach głównych do budynku.

Hala spawalni i pomieszczenie ładowania wózków widłowych – P.P.P=36,60m n.p.m.

W części istniejącej na halach remontowych i w warsztacie samochodów osobowych (wraz  z przedsionkami tych pomieszczeń) posadzka ze spadkiem w kierunku bram segmentowych.

4.4. Zieleń.

Działka częściowo zadrzewiona. Przewidziano wycinkę 5 szt. drzew, będących w kolizji                   z projektowaną inwestycją. W imieniu inwestora na podstawie odrębnego postępowania uzyskano zgodę na ich wycinkę. Od strony północnej oraz  lokalnie od strony południowej istniejąca nawierzchnia trawiasta. Nie projektuje się nowych nawierzchni trawiastych.

4.5. Obsługa komunikacyjna.

Dojazd do obiektu od strony zachodniej i południowej poprzez drogi wewnętrzne na terenie kompleksu wojskowego. Od strony wschodniej i zachodniej przy budynku znajdują się place manewrowe dla pojazdów mechanicznych.

W ramach inwestycji zaprojektowano układ komunikacji pieszej - chodników, dróg wewnętrznych i placów manewrowych. Przewiduje się wymianę nawierzchni istniejących oraz zaktualizowanie przebiegu ciągów komunikacyjnych w sąsiedztwie budynku nr 174.

W zakresie inwestycji nie przewiduje się wydzielania miejsc postojowych.

Nawierzchnie według projektu branży drogowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- placów i dróg manewrowych: warstwa ścieralna - beton cementowy C30/37 gr. 22cm, warstwa poślizgowa – geowłóknina, podbudowa zasadnicza – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 25cm, warstwa mrozoochronna – kruszywo niezwiązane gr. 22cm, podłoże G1 Ev2 min = 120 MPa,

- chodników: warstwa ścieralna - kostka betonowa gr.  6cm, podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm, kruszywo kamienne łamane 0/31,5mm zagęszczone mechanicznie gr. 10cm

Układ geometryczny oraz lokalizację poszczególnych nawierzchni pokazano na rysunku zagospodarowania działki.

4.6. Miejsce gromadzenia odpadów stałych.

Od strony południowo-zachodniej zostało wydzielone utwardzone miejsce na pojemniki na odpady stałe (2mx4m, oznaczone na rysunku projektu zagospodarowania terenu), spełniające wymogi obowiązujących warunków technicznych dotyczące odległości od granicy działki ≥ 3,0m oraz od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami na pobyt ludzi ≥ 10,0m.

Odpadki wywożone będą zgodnie z organizacją wywozu śmieci na terenie kompleksu wojskowego.

4.7. Infrastruktura techniczna.

- przyłącze wodociągowe – z istniejącego przyłącza wody, zgodnie z warunkami przyłączenia,

- odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych - poprzez włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej w ramach odrębnego zadania na terenie kompleksu wojskowego przez firmę Eco-Investment Poland Sp. z o.o., zgodnie z warunkami przyłączenia,

- przyłącze ciepła – z istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami przyłączenia,

- odprowadzenie wód opadowych z dachów i terenów utwardzonych – poprzez włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej w ramach odrębnego zadania na terenie kompleksu wojskowego przez firmę Eco-Investment Poland Sp. z o.o., zgodnie z warunkami przyłączenia,

- zasilanie w energię elektryczną – ze stacji ST II kablem w ziemi - projekt stacji oraz przyłącza znajduje się poza zakresem niniejszego opracowania; w ramach opracowania przewiduje się instalację złącza ZK-PWP (zespół Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu).

- przyłącze teletechniczne budynku 174 – projektuje się do szafy teletechnicznej znajdującej się na wysokości budynku 194, oraz do budynku nr 71 (zgodnie z MWWO).

4.8. Wpływ inwestycji na środowisko

Projektowana inwestycja nie wpływa na pogorszenie środowiska naturalnego. Zgodnie                          z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839), projektowana inwestycja nie została zaliczona do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z powyższym nie wymaga opracowania oceny wpływu na środowisko i uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Z uwagi na projektowaną w budynku instalację do spawania, obejmującą 7 stanowisk spawalniczych (więcej niż 3 stanowiska), istnieje konieczność opracowania operatu i uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, po przeprowadzeniu badań powietrza (na etapie realizacji obiektu). W zakresie dokumentacji wykonawczej zawarto dane szacunkowe do sporządzenia operatu, w teczce pt. „ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DO OPRACOWANIA POZWOLENIE (ZGŁOSZENIA) NA EMISJĘ GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA”.

4.9.Ochrona interesów osób trzecich.

- projektowana rozbudowa i zagospodarowanie nie ogranicza dostępu do drogi publicznej dla innych działek,

- projektowana rozbudowa i zagospodarowanie nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności obiektów zlokalizowanych na innych, sąsiednich działkach,

- projektowana rozbudowa i zagospodarowanie nie ogranicza dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich),

- rozwiązania zastosowane w projekcie zapewniają brak uciążliwości na tereny sąsiadujące w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby,

- rozwiązania zastosowane w projekcie zapewniają brak uciążliwości na tereny sąsiadujące w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu, drgań, zakłóceń elektrycznych, szkodliwego promieniowania, oddziaływania pól elektromagnetycznych, zapylenia,

- realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zmiany stosunków wodnych na sąsiednich działkach osób trzecich.

4.10. Dostępność dla niepełnosprawnych.

W warsztacie nie przewiduje się pracy osób niepełnosprawnych. Mimo to zapewniono dostęp do budynku poprzez odpowiednią szerokość dojść oraz progi drzwiowe o max. wysokości 20mm.

4.11. Ochrona konserwatorska.

Nieruchomość zlokalizowana w strefie „B” ochrony konserwatorskiej oraz na obszarze zabytkowego  układu ruralistycznego ujętego w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

4.12. Wpływ eksploatacji górniczej.

Na terenie nie mają miejsca szkody górnicze, które miałyby wpływ na zabudowę.

4.13. Rodzaj i ilość odpadów

Odpady bytowe będą segregowane, zbierane do worków foliowych i wynoszone do pojemników usytuowanych na zewnątrz budynku zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Odpadki wywożone z terenu zgodnie z organizacją wywozu śmieci na terenie kompleksu wojskowego.

Odpady inne niż bytowe (np. gruz) powstałe przy realizacji zadania sostaną zutylizowane zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2020 r. poz. 797).

4.9. Ogrodzenie.

W zakresie przedmiotowej inwestycji nie projektuje się ogrodzenia. Teren kompleksu wojskowego 1580 w Grupie w całości posiada ogrodzenie od obszarów cywilnych.

5.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW.

5.1. Inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO), znajdującego się na terenie kompleksu wojskowego 1580.

Działka nr 3/152 na której znajduje się przedmiotowy budynek znajdują się w Grupie, w gminie Dragacz, przy ul. Dworcowej 6A.

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wydano Decyzję Nr 49/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z uzasadnieniem do decyzji lokalizacyjnej nieruchomość o nr ewid. 3/152, obręb 0006 Grupa Plac, gmina Dragacz przeznaczona pod wnioskowane zamierzenie ujęta została w decyzji Nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

5.2. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

- Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 1994 r. nr 89 poz. 414 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie war. technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 ze zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 r. nr 120 poz. 826 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.  2010 r. nr 109 poz. 719 ze zm.).

5.3. Po dokonaniu analizy usytuowania istniejących i projektowanych obiektów, uwarunkowań formalno-prawnych oraz przeznaczenia i zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących z przedmiotowymi działkami, na podstawie przepisów dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także przepisów z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, dróg publicznych, prawa wodnego oceniono, że obszar oddziaływania planowanej inwestycji nie wykracza poza teren działki nr 3/152 stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej we władania Ministerstwa Obrony Narodowej.

6.0. BILANS TERENU W GRANICY OPRACOWANIA - (DZ. NR 3/152 W PRZEDMIOTOWYM ZAKRESIE)

| powierzchnia zabudowy budynkiem nr 174 po rozbudowie | 2054,0m² |
| --- | --- |
| powierzchnia utwardzona (razem) - (w tym) chodniki i opaski przy budynku - (w tym) drogi i place manewrowe (betonowe) | 4290,0m² 40,0m² 4250,0m² |
| powierzchnia biologicznie czynna | 488,0m² |
| RAZEM | 6832,00m² |

kwiecień 2020						OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Janusz Kiciński

BOA „ARCHI- GRAF” Sp. z o.o.