OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PLACÓW MANEWROWYCH

OBIEKT: Przebudowa i Rozbudowa Budynku nr 174 - Parkowej

Stacji Obsługi (PSO) w kompleksie wojskowym 1580

LOKALIZACJA: 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152,

jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac

INWESTOR: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY,

Ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obsługi Architektonicznej 			                                                    „Archi-Graf” sp. z o. o., ul. Kossaka 110, 64-920 Piła

1. Dane ogólne:

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizja w terenie

Projekt koncepcyjny

Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno - użytkowe dla zadania inwestycyjnego

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dróg wewnętrznych i placów manewrowych w bezpośrednim otoczeniu inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 174 – Parkowej Stacji Obsługi (PSO), znajdującego się na terenie kompleksu wojskowego 1580. Obecnym użytkownikiem obiektu jest Centrum Szkolenia Logistyki.

1.3. Lokalizacja obiektu

Działka nr 3/152 na której znajduje się przedmiotowy budynek znajdują się w Grupie, w gminie Dragacz, przy ul. Dworcowej 6A.

2. Stan istniejący:

Działka nr 3/152, znajdująca się na terenie kompleksu wojskowego 1580, jest obecnie zabudowana zespołem budynków użytkowanych przez Centrum Szkolenia Logistyki. Wśród zabudowy znajduje się budynek nr 174 – Parkowa Stacja Obsługi (PSO). Zarządcą obiektu jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy.

Istniejący budynek PSO, jest to warsztat, który pełni funkcję serwisowo-naprawczą i magazynową. W budynku prowadzi się działalność obsługowo-remontową UiSW batalionu zabezpieczenia szkolenia Centrum Szkolenia Logistyki.

W obrębie budynku teren w większości zagospodarowany:

Stan elementów komunikacji - ogólnie zły:

od strony północnej

- chodnik przy ścianie - szer. ok. 1, 8 x 13, 5 m (ok. 24,3 m¤) wzdłuż wyższej części budynku. Nawierzchnia - cienki dywanik bitumiczny na płytce chodnikowej - stan bardzo zły - nierówności, liczne ubytki i spękania, krawężnik zdeformowany,

- szer. ok. 4, 8 x 14,5 m (ok. 69,6 m²) wzdłuż niższej części budynku .  Nawierzchnia z betonu wylewanego na mokro - stan bardzo zły (nierówności, liczne ubytki i spękania, krawężnik zdeformowany,

od strony wschodniej

- plac przed budynkiem - szer. ok. 20,5 x 65,5 m (ok. 1342 m¤) plac na całej długości budynku. Nawierzchnia  - kostka typu trylinka - stan  zły  (nierówności, poszczególne   kostki i spękane, krawężnik zdeformowany,

- zatoka postojowa wzdłuż wschodniej krawędzi ww. placu - szer. ok. 7,8 x ok.  51.25 m (ok. 400 m². Nawierzchnia  - dywanik  bitumiczny - stan  bardzo zły  (nierówności, liczne ubytki i spękania, krawężnik zdeformowany. Wzdłuż wschodniej krawędzi  zatoki murek oporowy murowany z  bloków kamiennych

od strony południowej

-  chodnik przy ścianie - szer. ok. 1,5 x 13,5 m (ok. 20,3 m²)  wzdłuż  wyższej  części  budynku . Nawierzchnia  - betonowa  - stan bardzo zły  (nierówności, liczne ubytki i spękania, brak krawężnika,

- szer. ok. 20,8 x 34,5 m (ok. 718 m²) wzdłuż niższej części budynku.  Nawierzchnia z kostki betonowej typu trylinka - stan średni (nierówności, ubytki i spękania w poszczególnych kostkach, krawężnik zdeformowany,

Od strony zachodniej

- plac przed budynkiem - szer. ok. 12 x 61,5 m (ok. 738 m¤) plac na całej długości budynku.  Nawierzchnia - betonowa wylewana na mokro, płyty 4x4,5 m podzielone szczelinami dylatacyjnymi - stan  średni ( poszczególne   płyty (ok. 50%  spękane - pęknięcia w formie nieregularnych szczelin  i obłamanych narożników)

- dalsza część ww. placu - szer. ok. 9 x ok.  61.5 m (ok. 554 m¤) Nawierzchnia - z płyt betonowych ażurowych typu JOMB - stan  bardzo zły  (nierówności, liczne ubytki i spękania, krawężnik zdeformowany. Wzdłuż wschodniej krawędzi zatoki murek oporowy murowany z bloków kamiennych

3. Opis projektu:

3.1. Konstrukcje nawierzchni:

Przewiduje się rozbiórkę wszystkich istniejących nawierzchni i wbudowanie nowych.

Projektuje się zastosowanie konstrukcji nawierzchni przyjętej w oparciu o rozwiązania zawarte w „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych” stanowiących Załącznik do zarządzenia nr 30  GDDKiA z dnia 16.06.2014 r. Za podstawę przyjęto kategorię ruchu KR5.

Nawierzchnia placów i dróg manewrowych:

- warstwa ścieralna - beton cementowy C30/37 -…………………… gr. 22 cm

- warstwa poślizgowa - geowłóknina 550 g/m², 20/20 kN

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

Związanej spoiwem hydraulicznym 5/6 -…………………………… gr.  25 cm

- warstwa mrozoochronna - …………………………………………….gr. 22 cm

- podłoże G1 Ev2 min =120 MPa, Is = 1,0                       _________________

Razem                         gr.  69 cm

Uwaga. W przypadku konieczności usunięcia większej warstwy gruntów niebudowlanych (po rozbiórce starych nawierzchni) lub niemożności osiągnięcia parametrów G1, należy podłoże uzupełnić (wymienić) stosując grunt niewysadzinowy, łatwozagęszczalny o CBR>35% i wsp. wodoprzepuszczalności k>8 m/dobę.

Nawierzchnia chodników:

- warstwa ścieralna - kostka betonowa typu polbruk -………………… gr.  6 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - ………………………………...gr.  3 cm

- kruszywo kamienne łamane 0/31,5 mm zagęszczone

mechanicznie -   ………………………………………………………… gr. 10 cm

________________

Razem                             gr.  19 cm

Układ geometryczny oraz lokalizację poszczególnych nawierzchni pokazano na rysunku D01

3.2. Roboty rozbiórkowe i ziemne:

Rozebrać:

- istniejące nawierzchnie betonowe wykonane metodą wylewania na mokro oraz z elementów betonowych (trylinka i płyty ażurowe),

-  istniejące nawierzchnie bitumiczne,

-  istniejące krawężniki i obrzeża.

Roboty ziemne wynikają z konieczności wykonania korekt koryta pod projektowanymi  warstwami konstrukcyjnymi po rozbiórce starych nawierzchni. Nie robiono bilansu mas ziemnych.

3.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża:

Po wykonaniu robót ziemnych przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy podłoże spełnia wymogi kategorii G1 oraz czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. W razie konieczności doprowadzić do wymaganych parametrów (Ev2=120 MPa, Is= 1,0).

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is   nie mniejszego niż:

górna warstwa o grubości 20 cm : 1,00

na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża:0,97

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

3.4. Krawężniki i obrzeża:

Do wykańczania (zamykania) nawierzchni projektuje się krawężniki drogowe betonowe typu ciężkiego 20x30x100 posadowione na ławie z betonu C12/15 z oporem, na poziomie + 12 cm powyżej poziomu jezdni

Tam, gdzie dopuszcza się przejazd - krawężniki betonowe wtopione 12x25x100 posadowione na ławie z betonu C12/15, na poziomie ±0 cm do poziomu jezdni

Do obramowanie chodników zastosować obrzeża trawnikowe 8x25 cm na ławie z betonu C12/15, na poziomie -1 cm poniżej poziomu chodnika

3.5. Konstrukcja nawierzchni.

3.5.1. Elementy podbudowy:

Ułożyć warstwę mrozoochronną z kruszywa niezwiązanego o grubości 22 cm. Na warstwę użyć kruszywo łatwozagęszczalne o CBR>35% i współczynniku filtracji  k10=8 m/dobę

Podbudowę należy wykonać jako warstwę kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym  C5/6, grubości 25 cm. Mieszankę wykonać w węźle betoniarskim i gotową wbudować w koryto.

Na warstwie podbudowy rozłożyć geowłókninę o gramaturze min. 500 g/m², stanowiącą warstwę poślizgową dla warstwy ścieralnej. W przypadku konieczności łączenia połaci geowłókniny stosować zakład 0,5 - 1,0 m,

3.5.2.  Konstrukcja warstwy ścieralnej:

Nawierzchnię betonową wykonać, jako płytę wylewaną na mokro z betonu C30/37 gr. 22 mm. Zaleca się betonowanie podzielone na 4 działki dzienne.  Jako granicę działki dziennej wykorzystać szczeliny dylatacyjne rozszerzania po obu stronach budynku?

Przed przystąpieniem do betonowania rozłożyć dylatację obwodową (wzdłuż krawężników i ścian budynku oraz urządzeń wbudowanych w jezdnię  - studzienki, wpusty)  z pianki poliuretanowej gr. 10 mm.

Bezpośrednio przed betonowaniem należy - dokładnie zgodnie z planem szczelin oraz warunkami określonymi poniżej,  rozmieścić na podstawkach montażowych wykonanych z drutu Ø4 mm - dyble w szczelinach skurczowych.

W szczelinach rozszerzania nawiercić otwory we wcześniej wylanej płycie, w odstępach jak w szczelinach skurczowych. Następnie osadzić w nich dyble i przygotować je do zalania betonem poprzez nałożenie tulei na zakończeniu i umieścić  wkładkę ściśliwą na czole płyty.

-  Dyble powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13877-3. Wytrzymałość dybli co najmniej 350 MPa. Średnica i tolerancja średnicy dybla powinna być zgodna z PN-EN 10060 - przyjęto Ø25 mm. Dyble powinny być proste, bez jakichkolwiek nierówności, a przesuwane końce bez żadnych wypukłości poza średnicę pręta. Powinny być pokryte powłoką z polimeru w celu zapobiegania przywierania do betonu na całej długości. Średnia grubość pokrycia nie powinna być mniejsza niż 0,3 mm i większa niż 1,25 mm.

Długość dybli  - 500 mm, rozstaw dybli: w poziomie - 300 mm, w pionie - w     połowie grubości płyty

Do wykonania nawierzchni zastosować mieszankę betonową C30/37 zbrojoną zbrojeniem rozproszonym. Jako podstawowe zbrojenie rozproszone (konstrukcyjne) zastosować  włókna polimerowe o średnicy 0,03 mm i długości 19 - 54 mm (np. włókna XRF, Forta Ferro, QFibre lub inne). Jako zbrojenie przeciwskurczowe  należy zastosować dedykowane wyroby (np. mikrowłókna KOLBET).  W zależności od producenta  dozowanie jest wyznaczane w drodze indywidualnych obliczeń lub opracowanych tabel i zwykle wynosi od 1,5 kg/m3 do 2,5 kg/m³  betonu. Każdorazowo , w zależności od rodzaju wybranego materiału, należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.

Wymagane parametry betonu: klasa wytrzymałości C30/37, klasa  szczelności W8, klasy ekspozycji: 	XF4, XC4, XD3, XA2, XM2

Po ułożeniu warstwy wykonać szczotkowanie w kierunku równoległym do dłuższego boku budynku.

Wykonać utwardzenie powierzchniowe zgodnie z przyjętą technologią.

Wykonać nacięcia szczelin dylatacyjnych - zgodnie opisem w punkcie 3.6

Zaleca się stosowanie rozwiązań systemowych, tj.: wszystkie elementy, jak –środek do utwardzenia powierzchniowego, wypełnienie szczelin dylatacji, ew. szczeliny konstrukcyjne - pochodzące od jednego producenta

3.6. Wykonanie dylatacji::

Dylatacje skurczowe:

- Szczeliny poprzeczne (pozorne) wycina się w twardniejącym betonie. Czas cięcia musi być tak dobrany, ażeby nie pojawiły się dzikie pęknięcia skurczowe zazwyczaj - w zależności od warunków betonowania - po 7-14 godz. od momentu ułożenia nawierzchni. Pierwsze cięcie wykonuje się na szerokość 3 mm i głębokość od 1/3 do 1/4 grubości płyty - tutaj 70 mm, a drugie poszerzające na szerokość od 8 do 10 mm i głębokość 30 mm. W celu uszczelnienia tych szczelin stosuje się wkładki ochronne zabezpieczające przed zanieczyszczeniami oraz tzw. kordy, których zadaniem jest m.in. zmniejszenie wysokości szczeliny. Obie role może spełnić np. sznur silikonowy. Następnie - po zagruntowaniu ścianek szczeliny - wypełnić ją plastyczną masą zalewową.

Dylatacje rozszerzania:

Należy rozmieścić dyble jak opisano w punkcie 3.6.2., na czole gotowej płyty umieścić pas materiału ściśliwego - jako wypełnienie Czeliny dylatacyjnej. Materiał gr. 2 cm umieścić na całej grubości płyty (22 cm), ale przygotować tak, aby po stwardnieniu betonu można było łatwo usunąć górną część do głębokość szczeliny 30 mm i zalać ją masą zalewową.

Jako masę zalewową zastosować masę poliuretanową na zimno lub inną o identycznych właściwościach ze względu na odporność na działanie paliw i smarów

3.7. Kolizje

Wszystkie ewentualne kolizje z elementami uzbrojenia terenu zostały ujęte w opracowaniach branżowych. Należy zwrócić uwagę na właściwy dobór wpustów i włazów wmontowanych w nawierzchnię betonową. Należy zastosować elementy klasy E600 - przewidziane dla terenów przemysłowych o nawierzchniach poddawanych dużym naciskom od kół pojazdów.

3.8. Wielkości przedmiarowe:

| Lp | Element | Powie- rzchnia | Obję- tość | Dłu- gość | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m² | m³ | mb | szt./ kg |  |
| 1. | Nawierzcnia betonowa - w-wa mrozoochronna - podbudowa zasadnicza mieszanka C5/6 - w-wa poślizgowa - geowłóknina - w-wa ścieralna - beton C30/37 | 4014 4014 4014 4014 4014 | 883 100 883 |  |  |  |
| 2. | Chodniki - podbudowa kruszywo łamane 0/31,5 mm - podsypka cem - piask. - nawierzchnia z kostki 6 cm | 39,4 39,4 39,4 | 3,94 1,18/4,5* |  |  | *) - podsypka pod krawężni- kiem 20x30 |
| 3. | Krawężniki i obrzeża - krawężnik uliczny 20x30x100, w tym - łukowe, - proste, - krawężnik wtopiony 12x25x100 - obrzeże trawnikowe 8x25x100 Ławy z betonu C12/15 - ławy pod krawężnik 20x30 - ławy pod krawężnikiem 12x25 - ławy pod obrzeżem 8x25 |  | 21,62 7,31 0,77 | 241 113 128 136 49 240,2 135,4 48,3 |  |  |
| 4 | Dylatacje - szczeliny skurczowe, pozorne - szczeliny rozszerzania - dylatacja obwodowa Dyble - dyble długości 0,5 m, Ø25 mm - drut Ø4mm |  |  | 1288,7 48,1 424,2 | 5870 szt. 1137 kg |  |