Załącznik nr 2 do umowy S.2380.33.2024.MS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(SPECYFIKACJA TECHNICZNA)

samochodu osobowego nieoznakowanego typu kombivan

I. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrób poprzez określenie wymagań, jakie musi spełniać:

- w zakresie wymagań technicznych i bezpieczeństwa użytkowania,

- w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badań i metodologii badań, oznakowania oraz oznaczenia wyrobu.

II. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.

III. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023r., poz. 1047 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. 2024 r. poz. 502).

IV. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla samochodu osobowego nieoznakowanego typu kombivan.

Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu - „Pojazd”.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd będzie wykorzystywany przez Policję do realizacji zadań służbowych. W jego wnętrzu będą wykonywane podstawowe czynności służbowe, w szczególności obejmujące: przewożenie osób oraz wyposażenia służbowego.

1.2 Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

1.2.1	Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych 
w polskiej strefie klimatycznej,

1.2.2	Jazdy po drogach twardych i gruntowych oraz w terenie trudnodostępnym,

1.2.3	Przechowywania na wolnym powietrzu bez zadaszenia,

1.2.4	Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3	Wymagania formalne

1.3.1   Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) 
nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE.

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (kopia świadectwa zgodności WE) musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

1.3.2	Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

1.3.3	Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu z uwzględnieniem wymagań technicznych określonych w pkt 1.4 z wykorzystaniem pojazdu wyposażonego w sposób          co najmniej zgodny z handlową ofertą (wybraną wersją/pakietem) wyposażenia oferowanego dla odbiorców indywidualnych.

1.3.4	Pojazdu musi być  fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2024), wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.

1.4 	 Wymagania techniczne dla pojazdu

1.4.1	  Wymagania techniczne dla nadwozia

- Pojazd kategorii M1 o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu.

- Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 7 osób.

- Drzwi przednie skrzydłowe po obu stronach pojazdu, drzwi tylne przesuwne po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej.

- Wszystkie drzwi kabiny pasażerskiej przeszklone.

- Rozstaw osi nie mniejszy niż 2 700 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE).

- Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4 850 mm (według danych z pkt.5 świadectwa zgodności WE).

- Wysokość pojazdu nie mniejsza niż 1 800 mm (według danych z pkt. 7 świadectwa zgodności WE).

1.4.2	Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

- Silnik spalinowy min. 3-cylindrowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE)          o zapłonie iskrowym (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE), spełniający          co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE).

- Pojemność skokowa silnika spalinowego, nie mniejsza niż 1 350 cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa zgodności WE).

- Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 80 kW (według danych z pkt 27.1 świadectwa zgodności WE )

1.4.3	Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania.

1.4.4 	Warunki techniczne dla układu kierowniczego

- Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół, przód - tył.

- Wspomaganie układu kierowniczego.

- Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu.

1.4.5	Wymagania techniczne dla układu napędowego

- Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 170 km/h (według danych z pkt 29 świadectwa zgodności WE).

- System stabilizacji toru jazdy.

- Automatyczna skrzynia biegów.

1.4.6	Wymagania techniczne dla kół jezdnych

      - Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.

      - Komplet 4 kół ze stopów lekkich o średnicy min. 17 cali z ogumieniem wielosezonowym z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

      - Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (parametry obręczy i opony) opisanymi w pkt 1.4.6.2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie koła dojazdowego lub zestawu naprawczego, jeżeli jest to rozwiązanie stosowane przez producenta pojazdu.

      - Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE.

      - Opony nie mogą być starsze niż 72 tygodnie.

      - Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie  dopuszcza opon bieżnikowanych.

1.4.7	Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12 V DC („-” na masie).

1.4.8	Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu

- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.

- Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzędu siedzeń.

- Pełno wymiarowe kurtyny gazowe boczne.

- Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne.

- Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.

- Uchylane szyby drzwi tylnych.

- Szyba tylna podgrzewana, wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz.

- Światła do jazdy dziennej.

- Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą umożliwiająca obsługę, co najmniej radioodtwarzacza i zestawu głośnomówiącego telefonu komórkowego.

- Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości

- System monitorowania martwego pola.

- Wewnętrzne lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się.

- Komputer pokładowy.

- Centralny zamek sterowany pilotem.

- Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz siedzenia pasażera, co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie.

- Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem.

- Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony w kolorowy monitor                   o przekątnej min. 10 cali, zintegrowany (zabudowany) w desce rozdzielczej pojazdu (konsoli centralnej). Radioodbiornik musi być wyposażony, co najmniej w (cztery) głośniki                    i bezprzewodowy zestaw głośnomówiący telefonii komórkowej działający w systemie Bluetooth.

- Kamera cofania montowana na linii fabrycznej, wyświetlająca obszar za pojazdem               na kolorowym monitorze radioodbiornika, o którym mowa w pkt. 1.4.8.14.

- Przestrzeń bagażowa pojazdu musi być wyposażona w składaną żaluzję, półkę lub roletę.

- Czujniki parkowania, z przodu i z tyłu pojazdu z sygnalizacją akustyczną i wizualną.

- Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury, regulacją intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym.

- Podgrzewana szyba przednia.

- Półka podsufitowa z przodu pojazdu.

- Co najmniej jedno gniazdo zapalniczki o napięciu 12V DC.

- Co najmniej po dwa gniazda USB w przedniej i tylnej części pojazdu

- Podłokietnik ze schowkiem, umieszczony pomiędzy siedzeniami (fotelami) kierowcy             i pasażera.

- Relingi dachowe.

1.4.9	Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu.

- Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 2 ciemnych, lakierów nadwozia z oferty producenta/importera pojazdu, przy czym muszą to być kolory stonowane ciemne                  w odcieniach np. ciemnoszarym, brązowym, grafitowym lub srebrnym. Zamawiający dokona wyboru kolorów lakierów spośród zaoferowanych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy, wskazując liczbę pojazdów w wybranym kolorze. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakierów w oficjalnym katalogu (sporządzonym w języku polskim) producenta/importera pojazdu. Dokument musi być przedstawiony przez Wykonawcę         po podpisaniu umowy.

- Materiały obiciowe siedzeń I-go, II-go i III-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza kabiny pasażerskiej znajdujących się poniżej linii szyb muszą być        w kolorze ciemnym, łatwe do utrzymania w czystości.

  - Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1      Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1.1	Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu:

a)	przedział pasażerski:

- I rząd siedzeń – 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy),

- II rząd siedzeń –3 funkcjonariuszy,

- III rząd siedzeń – 2 funkcjonariuszy,

b)	przestrzeń bagażowa – wyposażenia służbowego.

1.5.2	Wymagania dla wyposażenia pojazdu.

W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:

      - Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.

      - Apteczka samochodowa

      - Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

      - Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi co najmniej:

- Zestaw naprawczy do kół,

- wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe,

- klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.

      - Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe.

      - Dwie kamizelki odblaskowe dla dorosłych, rozmiar XXL, w kolorze żółtym z dwoma poziomymi pasami odblaskowymi zgodnie z normą EN471.

      - Komplet dywaników gumowych dla foteli pierwszego oraz drugiego rzędu.

1.6	Wymagania konstrukcyjne

1.6.1	Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

1.6.2	Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne 
(np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

1.6.3	Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.

1.6.4	Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę oraz uwzględniać nowoczesne osiągnięcia techniczne w zakresie elektroniki i miniaturyzacji.

1.7	Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

1.7.1	Pojazd dostarczony do odbioru musi być pozbawiony materiałów opakowaniowych 
i ochronnych. Pojazd nie może nosić śladów użytkowania oraz zabrudzeń, a po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użytkowania.

1.7.2	Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek 
i rozładunek pojazdu, w celu transportu za pomocą ww. środków transportu kołowego, musi odbywać się samodzielnie (na kołach).

- Wymagania jakościowe

2.1	Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

3.1	Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania 
i obsługi pojazdu.

3.2	Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

3.3	Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w pkt 1.5.2.1.

3.4	Pojazd musi być wyposażony w zestaw pierwszej pomocy opisany w pkt 1.5.2.2.

VI.	Gwarancja wykonawcy

      - Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo 
o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

      - Pojazd musi być objęty gwarancją na okres:

- (min. 24 miesiące bez limitu kilometrów lub min. 36 miesięcy z limitem 100 000 km przebiegu) - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę,

- (min. 24 miesiące) - gwarancja na powłokę lakierniczą,

- (min. 36 miesięcy) - gwarancja na perforację elementów nadwozia,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

      - Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

      - Warunki gwarancji będą odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

      - Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady elektronicznie na adres e-mail …………………………………...

      - Usunięcie wady (zakończenie naprawy) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

      - Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie może powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających 
z fabrycznej gwarancji.

      - Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

      - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych i zasilania,

- urządzeń łączności radiowej,

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

- innego sprzętu służbowego.

      - Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów na terenie województwa podlaskiego. Dodatkowo wymagane jest wskazanie co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi na terenie Białegostoku lub w powiatach ościennych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania odpłatnych przeglądów gwarancyjnych we wszystkich autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdów na terenie całego kraju dostępnych dla klientów indywidualnych.

VII.	Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań specyfikacji technicznej

  - Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych.

    - Kopia świadectwa zgodności WE pojazdu.

    - Wykaz parametrów technicznych pojazdu.

  - Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

    - Do wydawanego pojazdu Wykonawca dołączy dokumenty sporządzone w języku polskim:

- książkę gwarancyjną, w przypadku dostawy pojazdu wyposażonego dla klientów indywidualnych w wersję papierową tego dokumentu, lub dokument informujący 
o elektronicznym systemie realizacji gwarancji,

- wykaz wyposażenia,

- instrukcję obsługi pojazdu, która musi zawierać zagadnienia związane z:

- bezpiecznym użytkowaniem pojazdu,

- obsługą i serwisem pojazdu oraz wyposażenia,

- wymaganymi terminami przeglądów okresowych, specyfikacjami olejów i płynów eksploatacyjnych,

- książkę przeglądów serwisowych, w przypadku dostawy pojazdu wyposażonego dla klientów indywidualnych w wersję papierową tego dokumentu, lub dokument informujący o elektronicznym systemie realizacji przeglądów,

- dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, w tym świadectwo zgodności WE pojazdu wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu 
nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,

- dokument potwierdzający przeprowadzenie przeglądu zerowego (przedsprzedażnego).